Entwicklung einer standardisierten Steuerungssoftware

für eine Streckenbeeinflussungsanlage am Beispiel der A 8

zwischen AD Leonberg und AS Wendlingen (SSW-SBA-A8)

Prüfspezifikation

| Version | 8.0 |
| --- | --- |
| Stand | 01.09.14 |
| Produktzustand | Akzeptiert |
| Datei | input.doc |
| Projektmanager | Herr Dr. Bettermann |
| Projektleiter | Herr Hannes |
| Projektträger | Regierungspräsidium Tübingen Landesstelle für Straßentechnik Heilbronner Straße 300 - 302 70469 Stuttgart |
| Ansprechpartner | Herr Hannes |

# Allgemeines

## Verteiler

| Organisationseinheit | Name | Anzahl Kopien | Vermerk |
| --- | --- | --- | --- |
| PG SSW-SBA-A8 | Herr Dr. Bettermann Frau Kellers Herr Hannes Herr Keefer Herr Zipperle | 1 |  |
| PTV | Herr Balz Herr Frik Herr Schütze Herr Hahn | 1 |  |

## Änderungsübersicht

| Version | Datum | Kapitel | Bemerkungen | Bearbeiter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 29.04.2008 |  | Ersterstellung | Schütze |
| 0.2 | 04.05.2009 |  | PTV-interne QS | Hahn |
| 1.0 | 05.05.2009 |  | Überführung in den Zustand „Vorgelegt“ | Balz |
| 1.1 | 18.05.2009 | Alle | Einpflegen von Änderungsvorschlägen aus dem Prüfprotokoll des AG zur Version 1.0 | Balz |
| 1.2 | 19.05.2009 | Alle | Überarbeitung gemäß Vereinbarung im Workshop | PG |
| 1.3 | 28.05.2009 | Alle | Ergänzungen | PTV |
| 2.0 | 29.05.2009 | Alle | PTV-interne QS, Überführung in den Zustand „vorgelegt“ | PTV |
| 2.1 | 27.05.2010 | Alle | Ergänzung Prüffälle, Prüfszenarien 15, 16, 17 und 18 entfernt. | Dambach |
| 3.0 | 27.05.2010 | Alle | Überführung in den Zustand vorgelegt | Dambach |
| 3.1 | 15.07.2010 | Alle | Korrektur Prüffälle 13.6, 13.14, 13.16, 13.18, 14.1, 14.4 | Dambach |
| 3.2 | 13.09.2010 | Alle | Korrektur Prüffälle gem. Workshop am 22.07.2010 | STS |
| 4.0 | 17.09.2010 | Alle | Überführung in den Zustand vorgelegt | STS |
| 4.1 | 06.09.2009 | Alle | Prüfung Korrektur Prüffälle gem. Workshop am 22.07.2010 | PTV |
| 4.2 | 28.09.2009 | Alle | Anpassung der Formatierung der Verzeichnisse | PTV |
| 5.0 | 04.10.2010 | Alle | Überführung in den Zustand akzeptiert | PTV |
| 5.1 | 04.05.2011 | 5.1.13 | Korrektur Prüffälle 13.14, 13.16, 13,18, 13.26, 13.28, 13.32, 13.34, 13.57 | STS |
| 5.2 | 04.05.2011 | 5.1.13 | Prüfung Korrektur Prüffälle | PTV |
| 6.0 | 13.05.2011 | 5.1.13 | Überführung in den Zustand akzeptiert | PTV |
| 6.1 | 19.05.2011 | 5.1.13 u. 5.1.14 | Korrektur Prüffälle 13.12, 13.30, 14.1, 14.5, 14.6 | STS |
| 6.2 | 24.05.2011 | 5.1.12 | Korrektur Prüffall 12.1 | STS |
| 6.2 | 29.07.11 | Alle | Korrektur Prüffall 1.2, 6.3, 8.1 und 8.4 | STS |
| 6.2 | 24.10.11 | 5.1.13 | Korrektur Prüffall 13.53 | STS |
| 6.3 | 20.09.2013 | Alle | Erweiterung Prüffälle | STS |
| 6.5 | 02.10.2013 | 5.1.13.40, 5.1.20.10, 5.1.21.1, 5.1.21ff | Korrekturen gemäß Prüfprotokoll 5.0 | STS |
| 6.6 | 15.10.2013 |  | Anpassungen gemäß Prüfprotokoll 5.3 | STS |
| 6.7 | 18.07.2014 | 20 und 21 | Anpassungen gemäß Abnahmeprotokoll | STS |
| 7.0 | 18.07.2014 | Alle | Überführung in Zustand vorgelegt | STS |
| 8.0 | 01.09.2014 | Alle | Überführung in Zustand Akzeptiert | STS |

## Inhaltsverzeichnis

0	Allgemeines	2

0.1	Verteiler	2

0.2	Änderungsübersicht	3

0.3	Inhaltsverzeichnis	4

0.4	Abkürzungsverzeichnis	19

0.5	Definitionen	19

0.6	Referenzierte Dokumente	19

0.7	Abbildungsverzeichnis	20

0.8	Tabellenverzeichnis	20

1	Zweck des Dokuments	27

2	Anforderungen	28

2.1	Einstufung hinsichtlich Kritikalität und IT-Sicherheit	28

2.2	Prüfanforderungen	28

3	Methoden der Prüfung	29

4	Prüfkriterien	30

4.1	Abdeckungsgrad	30

4.2	Checklisten	30

4.2.1	Basis-Checklisten	30

4.2.2	Produkt-Checklisten	31

4.2.2.1	Checkliste Anwenderforderungen	31

4.2.2.2	Checkliste Systemarchitektur	33

4.2.2.3	Checkliste Technische Anforderungen	34

4.2.2.4	Checkliste SW-Architektur	35

4.2.2.5	Checkliste Schnittstellenübersicht	35

4.2.2.6	Checkliste Schnittstellenbeschreibung	35

4.2.2.7	Checkliste Integrationsplan	36

4.2.2.8	Checkliste Prüfspezifikation	36

4.2.2.9	Checkliste Projekthandbuch	36

4.2.2.10	Checkliste Projektplan einschließlich Projektzeitpläne	37

4.2.2.11	Checkliste Konfigurationsmanagement-Plan	37

4.3	Endekriterien	37

5	Prüffälle	38

5.1	Prüffallbeschreibung	38

5.1.1	Prüfszenario1: Priorisierung und Überlagerung von Schaltanforderungen	38

5.1.1.1	Prüffall 1.1: Überlagerung von Sonderprogrammen untereinander	38

5.1.1.1.1	Beschreibung	38

5.1.1.1.2	Erwartete Ergebnisse	40

5.1.1.2	Prüffall 1.2: Überlagerung von Sonderprogrammen untereinander – Abhängige Zeichen	41

5.1.1.2.1	Beschreibung	41

5.1.1.2.2	Erwartete Ergebnisse	41

5.1.1.3	Prüffall 1.3: Überlagerungen von einzelnen WZG-Typen	43

5.1.1.3.1	Beschreibung	43

5.1.1.3.2	Erwartete Ergebnisse	43

5.1.1.4	Prüffall 1.4: Überlagerung Automatikprogramme und Handprogramme	44

5.1.1.4.1	Beschreibung	44

5.1.1.4.2	Erwartete Ergebnisse	44

5.1.1.5	Prüffall 1.5: Überlagerung von Handprogrammen unterschiedlicher Priorität	45

5.1.1.5.1	Beschreibung	45

5.1.1.5.2	Erwartete Ergebnisse	45

5.1.1.6	Prüffall 1.6: Überlagerung von Handprogramm und Vorortschaltung	46

5.1.1.6.1	Beschreibung	46

5.1.1.6.2	Erwartete Ergebnisse	46

5.1.1.7	Prüffall 1.7: Überlagerung von Handprogramm und Autarker Betrieb	46

5.1.1.7.1	Beschreibung	46

5.1.1.7.2	Erwartete Ergebnisse	47

5.1.2	Prüfszenario2: Verschiebung von Schaltanforderungen	47

5.1.2.1	Prüffall 2.1: Verschiebung einer Schaltanforderung auf den Vorgänger	47

5.1.2.1.1	Beschreibung	47

5.1.2.1.2	Erwartete Ergebnisse	47

5.1.2.2	Prüffall 2.2: Priorisierung und Verschiebung einer Schaltanforderung auf den Vorgänger	48

5.1.2.2.1	Beschreibung	48

5.1.2.2.2	Erwartete Ergebnisse	49

5.1.2.3	Prüffall 2.3: Priorisierung und Rekursive Verschiebung einer Schaltanforderung auf den Vorgänger	50

5.1.2.3.1	Beschreibung	50

5.1.2.3.2	Erwartete Ergebnisse	51

5.1.3	Prüfszenario3: Querabgleich	52

5.1.3.1	Prüffall 3.1: Monotonie Geschwindigkeitsbeschränkungen bei erlaubter Geschwindigkeitsdifferenz von 0 km/h	52

5.1.3.1.1	Beschreibung	52

5.1.3.1.2	Erwartete Ergebnisse	53

5.1.3.2	Prüffall 3.2: Monotonie Geschwindigkeitsbeschränkungen bei erlaubter Geschwindigkeitsdifferenz von 20 km/h	53

5.1.3.2.1	Beschreibung	53

5.1.3.2.2	Erwartete Ergebnisse	53

5.1.3.3	Prüffall 3.3: Querabgleich WZG-Typ „WVZ B“ / „WVZ C“ Überholverbote	54

5.1.3.3.1	Beschreibung	54

5.1.3.3.2	Erwartete Ergebnisse	54

5.1.3.4	Prüffall 3.4: Querabgleich WZG-Typ „WVZ B“ / „WVZ C“ Gefahrenstelle	54

5.1.3.4.1	Beschreibung	54

5.1.3.4.2	Erwartete Ergebnisse	55

5.1.3.5	Prüffall 3.5: Querabgleich WZG-Typ „WVZ B“ / „WVZ C“ Gleichheit	55

5.1.3.5.1	Beschreibung	55

5.1.3.5.2	Erwartete Ergebnisse	56

5.1.4	Prüfszenario4: Längsabgleich	56

5.1.4.1	Prüffall 4.1: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ A“ – Erzeugung Geschwindigkeitstrichter	56

5.1.4.1.1	Beschreibung	56

5.1.4.1.2	Erwartete Ergebnisse	57

5.1.4.2	Prüffall 4.2: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ A“ – Anpassung Geschwindigkeitstrichter	57

5.1.4.2.1	Beschreibung	57

5.1.4.2.2	Erwartete Ergebnisse	58

5.1.4.3	Prüffall 4.3: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ A“ – Füllen von Lücken	58

5.1.4.3.1	Beschreibung	58

5.1.4.3.2	Erwartete Ergebnisse	59

5.1.4.4	Prüffall 4.4: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ A“ – Sprünge in Geschwindigkeitsbeschränkungen	60

5.1.4.4.1	Beschreibung	60

5.1.4.4.2	Erwartete Ergebnisse	61

5.1.4.5	Prüffall 4.5: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ A“ – Verdoppelung auf Vorgänger	62

5.1.4.5.1	Beschreibung	62

5.1.4.5.2	Erwartete Ergebnisse	63

5.1.4.6	Prüffall 4.6: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ A“ – Verdoppelung auf Nachfolger	63

5.1.4.6.1	Erwartete Ergebnisse	63

5.1.4.7	Prüffall 4.7: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ B“ / „WVZ C“ – Verdoppelung auf Vorgänger	64

5.1.4.7.1	Erwartete Ergebnisse	64

5.1.4.8	Prüffall 4.8: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ B“ / „WVZ C“ – Verdoppelung auf Nachfolger	65

5.1.4.8.1	Erwartete Ergebnisse	65

5.1.4.9	Prüffall 4.9: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ B“ / „WVZ C“ – Füllen von Lücken	66

5.1.4.9.1	Beschreibung	66

5.1.4.9.2	Erwartete Ergebnisse	67

5.1.5	Prüfszenario5: Ausfallbehandlung	67

5.1.5.1	Prüffall 5.1: Ausfall WZG-Typ „WVZ A“ – Dauerlichtzeichen	67

5.1.5.1.1	Beschreibung	67

5.1.5.1.2	Erwartete Ergebnisse	68

5.1.5.2	Prüffall 5.2: Ausfall WZG-Typ „WVZ A“ – Dauerlichtzeichen Dunkel	68

5.1.5.2.1	Beschreibung	68

5.1.5.2.2	Erwartete Ergebnisse	69

5.1.5.3	Prüffall 5.3: Unterschiedliche Geschwindigkeitsbeschränkungen WZG-Typ „WVZ A“ – ohne lokale Ersetzung	69

5.1.5.3.1	Beschreibung	69

5.1.5.3.2	Erwartete Ergebnisse	69

5.1.5.4	Prüffall 5.4: Unterschiedliche Geschwindigkeitsbeschränkungen WZG-Typ „WVZ A“ – mit lokaler Ersetzung	70

5.1.5.4.1	Beschreibung	70

5.1.5.4.2	Erwartete Ergebnisse	70

5.1.5.5	Prüffall 5.5: Gleiche Geschwindigkeitsbeschränkungen WZG-Typ „WVZ A“ – ohne lokaler Ersetzung	71

5.1.5.5.1	Beschreibung	71

5.1.5.5.2	Erwartete Ergebnisse	71

5.1.5.6	Prüffall 5.6: Ausfall WZG-Typ „WVZ A“ – Aktivierung FailSafe-Schaltung	71

5.1.5.7	Prüffall 5.7: Ausfall WZG-Typ „WVZ B“	71

5.1.5.7.1	Beschreibung	71

5.1.5.7.2	Erwartete Ergebnisse	72

5.1.5.8	Prüffall 5.8: Ausfall WZG-Typ „WVZ B“ – mit lokaler Ersetzung	72

5.1.5.8.1	Beschreibung	72

5.1.5.8.2	Erwartete Ergebnisse	73

5.1.5.9	Prüffall 5.9: Ausfall WZG-Typ „WVZ B“ – Verschiebung auf Vorgänger	73

5.1.5.9.1	Beschreibung	73

5.1.5.9.2	Erwartete Ergebnisse	73

5.1.6	Prüfszenario6: Zeitlicher Nachlauf von Schaltungen	74

5.1.6.1	Prüffall 6.1: Zeitlicher Nachlauf WZG-Typ „WVZ A“ - 0 Minuten	74

5.1.6.1.1	Beschreibung	74

5.1.6.1.2	Erwartete Ergebnisse	75

5.1.6.2	Prüffall 6.2: Zeitlicher Nachlauf WZG-Typ „WVZ A“ - n Minuten	77

5.1.6.2.1	Beschreibung	77

5.1.6.2.2	Erwartete Ergebnisse	78

5.1.6.3	Prüffall 6.3: Zeitlicher Nachlauf WZG-Typ „WVZ B“ – Zusammenfassung von Aufhebungen	80

5.1.6.3.1	Beschreibung	80

5.1.6.3.2	Erwartete Ergebnisse	81

5.1.7	Prüfszenario7: Verriegelung von Schaltungen	83

5.1.7.1	Prüffall 7.1: Verriegelung mit „Allgemeiner Verriegelungsmatrix“	84

5.1.7.1.1	Beschreibung	84

5.1.7.1.2	Erwartete Ergebnisse	84

5.1.7.2	Prüffall 7.2: Verriegelung mit „Spezieller Verriegelungsmatrix“	86

5.1.7.2.1	Beschreibung	86

5.1.7.2.2	Erwartete Ergebnisse	86

5.1.8	Prüfszenario8: Sonderfälle im Längs- und Querabgleich	87

5.1.8.1	Prüffall 8.1: Wiederholung Längs- und Querabgleich – Maximale Iterationen 1	87

5.1.8.1.1	Beschreibung	87

5.1.8.1.2	Erwartete Ergebnisse	88

5.1.8.2	Prüffall 8.2: Wiederholung Längs- und Querabgleich – Maximale Iterationen 10	89

5.1.8.2.1	Beschreibung	89

5.1.8.2.2	Erwartete Ergebnisse	89

5.1.8.3	Prüffall 8.3: Wiederholung Längs- und Querabgleich – mit Ausfallbehandlung und Verschiebung	90

5.1.8.3.1	Beschreibung	90

5.1.8.3.2	Erwartete Ergebnisse	91

5.1.8.4	Prüffall 8.4: Wiederholung Längs- und Querabgleich – Handprogramm	92

5.1.8.4.1	Beschreibung	92

5.1.8.4.2	Erwartete Ergebnisse	92

5.1.9	Prüfszenario9: Notwendige Schaltungen	93

5.1.9.1	Prüffall 9.1: Notwendige Schaltung – Ausfall einer  Anzeige	93

5.1.9.1.1	Beschreibung	93

5.1.9.1.2	Erwartete Ergebnisse	94

5.1.9.2	Prüffall 9.2: Notwendige Schaltung – Deaktivierung Automatikprogramm	95

5.1.9.2.1	Beschreibung	95

5.1.9.2.2	Erwartete Ergebnisse	97

5.1.10	Prüfszenario10: Vorgabe externer Schaltanforderungen	97

5.1.10.1	Prüffall 10.1: Externe Schaltvorgabe	97

5.1.10.1.1	Beschreibung	97

5.1.10.1.2	Erwartete Ergebnisse	98

5.1.11	Prüfszenario11: Sonderprogrammgenerator	98

5.1.11.1	Prüffall 11.1: Vorschlag Baustellenprogramm	98

5.1.11.1.1	Beschreibung	98

5.1.11.1.2	Erwartete Ergebnisse	99

5.1.11.2	Prüffall 11.2: Vorschlag Baustellenprogramm - Parametrierung	99

5.1.11.2.1	Beschreibung	99

5.1.11.2.2	Erwartete Ergebnisse	100

5.1.11.3	Prüffall 11.3: Vorschlag Wanderbaustelle	101

5.1.11.3.1	Beschreibung	101

5.1.11.3.2	Erwartete Ergebnisse	101

5.1.11.4	Prüffall 11.4: Vorschlag Wanderbaustelle - Parametrierung	102

5.1.11.4.1	Beschreibung	102

5.1.11.4.2	Erwartete Ergebnisse	102

5.1.11.5	Prüffall 11.5: Vorschlag Unfall	103

5.1.11.5.1	Beschreibung	103

5.1.11.5.2	Erwartete Ergebnisse	104

5.1.11.6	Prüffall 11.6: Vorschlag Unfall - Parametrierung	104

5.1.11.6.1	Beschreibung	104

5.1.11.6.2	Erwartete Ergebnisse	105

5.1.11.7	Prüffall 11.7: Vorschlag Panne	106

5.1.11.7.1	Beschreibung	106

5.1.11.7.2	Erwartete Ergebnisse	106

5.1.11.8	Prüffall 11.8: Vorschlag Panne - Parametrierung	107

5.1.11.8.1	Beschreibung	107

5.1.11.8.2	Erwartete Ergebnisse	107

5.1.11.9	Prüffall 11.9: Vorschlag LKW-Kontrolle BAG- und Polizeikontrollstellen	108

5.1.11.9.1	Beschreibung	108

5.1.11.9.2	Erwartete Ergebnisse	109

5.1.11.10	Prüffall 11.10: Vorschlag LKW-Kontrolle BAG- und Polizeikontrollstellen - Parametrierung	109

5.1.11.10.1	Beschreibung	109

5.1.11.10.2	Erwartete Ergebnisse	110

5.1.11.11	Prüffall 11.11: Vorschlag Fahrstreifensperrung	111

5.1.11.11.1	Beschreibung	111

5.1.11.11.2	Erwartete Ergebnisse	111

5.1.11.12	Prüffall 11.12: Vorschlag Fahrstreifensperrung - Parametrierung	112

5.1.11.12.1	Beschreibung	112

5.1.11.12.2	Erwartete Ergebnisse	113

5.1.11.13	Prüffall 11.13: Vorschlag Fahrstreifensperrung Polizei	113

5.1.11.13.1	Beschreibung	113

5.1.11.13.2	Erwartete Ergebnisse	114

5.1.11.14	Prüffall 11.14: Vorschlag Fahrstreifensperrung Polizei - Parametrierung	115

5.1.11.14.1	Beschreibung	115

5.1.11.14.2	Erwartete Ergebnisse	115

5.1.11.15	Prüffall 11.15: Sonderprogrammvorschau - Überlagerung von Sonderprogramm Handprogramm	116

5.1.11.15.1	Beschreibung	116

5.1.11.15.2	Erwartete Ergebnisse	117

5.1.12	Prüfszenario12: Helligkeitssteuerung	117

5.1.12.1	Prüffall 12.1: Umsetzung der Helligkeitswerte durch die Helligkeitssteuerung	117

5.1.12.1.1	Beschreibung	117

5.1.12.1.2	Erwartete Ergebnisse	118

5.1.12.2	Prüffall 12.2: Manuelle Vorgabe von Helligkeitswerten	118

5.1.12.2.1	Beschreibung	118

5.1.12.2.2	Erwartete Ergebnisse	119

5.1.12.3	Prüffall 12.3: Ausschalten manueller Vorgaben von Helligkeitswerten	119

5.1.12.3.1	Beschreibung	119

5.1.12.3.2	Erwartete Ergebnisse	119

5.1.12.4	Prüffall 12.4: Behandlung von unzulässigen Helligkeitswerten durch die Helligkeitssteuerung	119

5.1.12.5	Prüffall 12.5: Behandlung von manuellen Vorgaben unzulässiger Helligkeitswerten	119

5.1.12.6	Prüffall 12.6: Behandlung von Datenübertragungsfehlern durch die Helligkeitssteuerung	119

5.1.12.6.1	Beschreibung	119

5.1.12.6.2	Erwartete Ergebnisse	119

5.1.12.7	Prüffall 12.7: Behandlung von Parameteränderungen durch die Helligkeitssteuerung	120

5.1.12.7.1	Beschreibung	120

5.1.12.7.2	Erwartete Ergebnisse	120

5.1.12.8	Prüffall 12.8: Behandlung von fehlenden Umfelddatensensoren durch die Helligkeitssteuerung	120

5.1.12.8.1	Beschreibung	120

5.1.12.8.2	Erwartete Ergebnisse	120

5.1.13	Prüfszenario13: Ermittlung der Ein- und Ausschaltkriterien der Steuerungsalgorithmen SBA	121

5.1.13.1	Prüffall 13.1: Versorgung der Algorithmenrahmen	121

5.1.13.1.1	Beschreibung	121

5.1.13.1.2	Erwartete Ergebnisse	121

5.1.13.2	Prüffall 13.2: Geschwindigkeitsbeschränkung auf Grund hoher Belastung und Unruhe im Verkehr – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	121

5.1.13.2.1	Beschreibung	121

5.1.13.2.2	Erwartete Ergebnisse	121

5.1.13.3	Prüffall 13.3: Geschwindigkeitsbeschränkung auf Grund hoher Belastung und Unruhe im Verkehr - Parametrierung	122

5.1.13.3.1	Beschreibung	122

5.1.13.3.2	Erwartete Ergebnisse	122

5.1.13.4	Prüffall 13.4: Geschwindigkeitsbeschränkung auf Grund hoher Belastung – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	122

5.1.13.4.1	Beschreibung	122

5.1.13.4.2	Erwartete Ergebnisse	123

5.1.13.5	Prüffall 13.5: Geschwindigkeitsbeschränkung auf Grund hoher Belastung - Parametrierung	123

5.1.13.5.1	Beschreibung	123

5.1.13.5.2	Erwartete Ergebnisse	123

5.1.13.6	Prüffall 13.6: Geschwindigkeitsbeschränkung auf Grund von Geschwindigkeitsdifferenzen – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	123

5.1.13.6.1	Beschreibung	123

5.1.13.6.2	Erwartete Ergebnisse	124

5.1.13.7	Prüffall 13.7: Geschwindigkeitsbeschränkung auf Grund von Geschwindigkeitsdifferenzen - Parametrierung	124

5.1.13.7.1	Beschreibung	124

5.1.13.7.2	Erwartete Ergebnisse	124

5.1.13.8	Prüffall 13.8: Stau – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	125

5.1.13.8.1	Beschreibung	125

5.1.13.8.2	Erwartete Ergebnisse	125

5.1.13.9	Prüffall 13.9: Stau - Parametrierung	125

5.1.13.9.1	Beschreibung	125

5.1.13.9.2	Erwartete Ergebnisse	125

5.1.13.10	Prüffall 13.10: Erweiterter Staualgorithmus – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	125

5.1.13.10.1	Beschreibung	125

5.1.13.10.2	Erwartete Ergebnisse	126

5.1.13.11	Prüffall 13.11: Erweiterter Staualgorithmus - Parametrierung	126

5.1.13.11.1	Beschreibung	126

5.1.13.11.2	Erwartete Ergebnisse	126

5.1.13.12	Prüffall 13.12: LKW-Überholverbot auf Grund von Belastung – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	126

5.1.13.12.1	Beschreibung	126

5.1.13.12.2	Erwartete Ergebnisse	127

5.1.13.13	Prüffall 13.13: LKW-Überholverbot auf Grund von Belastung - Parametrierung	127

5.1.13.13.1	Beschreibung	127

5.1.13.13.2	Erwartete Ergebnisse	127

5.1.13.14	Prüffall 13.14: LKW-Überholverbot auf Grund von Nässe – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	128

5.1.13.14.1	Beschreibung	128

5.1.13.14.2	Erwartete Ergebnisse	128

5.1.13.15	Prüffall 13.15: LKW-Überholverbot auf Grund von Nässe - Parametrierung	128

5.1.13.15.1	Beschreibung	128

5.1.13.15.2	Erwartete Ergebnisse	129

5.1.13.16	Prüffall 13.16: LKW-Überholverbot auf Grund von Sichtbehinderungen – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	129

5.1.13.16.1	Beschreibung	129

5.1.13.16.2	Erwartete Ergebnisse	129

5.1.13.17	Prüffall 13.17: LKW-Überholverbot auf Grund von Sichtbehinderungen - Parametrierung	130

5.1.13.17.1	Beschreibung	130

5.1.13.17.2	Erwartete Ergebnisse	130

5.1.13.18	Prüffall 13.18: Nässewarnung – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	130

5.1.13.18.1	Beschreibung	130

5.1.13.18.2	Erwartete Ergebnisse	131

5.1.13.19	Prüffall 13.19: Nässewarnung - Parametrierung	132

5.1.13.19.1	Beschreibung	132

5.1.13.19.2	Erwartete Ergebnisse	132

5.1.13.20	Prüffall 13.20: Glättewarnung – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	133

5.1.13.20.1	Beschreibung	133

5.1.13.20.2	Erwartete Ergebnisse	133

5.1.13.21	Prüffall 13.21: Glättewarnung - Parametrierung	133

5.1.13.21.1	Beschreibung	133

5.1.13.21.2	Erwartete Ergebnisse	133

5.1.13.22	Prüffall 13.22: Nebelwarnung – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	133

5.1.13.22.1	Beschreibung	133

5.1.13.22.2	Erwartete Ergebnisse	134

5.1.13.23	Prüffall 13.23: Nebelwarnung - Parametrierung	135

5.1.13.23.1	Beschreibung	135

5.1.13.23.2	Erwartete Ergebnisse	135

5.1.13.24	Prüffall 13.24: Seitenwind – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	135

5.1.13.24.1	Beschreibung	135

5.1.13.24.2	Erwartete Ergebnisse	135

5.1.13.25	Prüffall 13.25: Seitenwind - Parametrierung	136

5.1.13.25.1	Beschreibung	136

5.1.13.25.2	Erwartete Ergebnisse	136

5.1.13.26	Prüffall 13.26: Lärm – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	136

5.1.13.26.1	Erwartete Ergebnisse	136

5.1.13.27	Prüffall 13.27: Lärm - Parametrierung	136

5.1.13.28	Prüffall 13.28: Luftschadstoffe – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	137

5.1.13.28.1	Beschreibung	137

5.1.13.28.2	Erwartete Ergebnisse	137

5.1.13.29	Prüffall 13.29: Luftschadstoffe - Parametrierung	137

5.1.13.29.1	Beschreibung	137

5.1.13.29.2	Erwartete Ergebnisse	138

5.1.13.30	Prüffall 13.30: Langsame Fahrzeuge – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	138

5.1.13.30.1	Beschreibung	138

5.1.13.30.2	Erwartete Ergebnisse	138

5.1.13.31	Prüffall 13.31: Langsame Fahrzeuge - Parametrierung	138

5.1.13.31.1	Beschreibung	138

5.1.13.31.2	Erwartete Ergebnisse	139

5.1.13.32	Prüffall 13.32: Abstandswarnung 1 – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	139

5.1.13.32.1	Beschreibung	139

5.1.13.32.2	Erwartete Ergebnisse	139

5.1.13.33	Prüffall 13.33: Abstandswarnung 1 - Parametrierung	140

5.1.13.33.1	Beschreibung	140

5.1.13.33.2	Erwartete Ergebnisse	140

5.1.13.34	Prüffall 13.34: Abstandswarnung 2 – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	140

5.1.13.34.1	Beschreibung	140

5.1.13.34.2	Erwartete Ergebnisse	140

5.1.13.35	Prüffall 13.35: Abstandswarnung 2 - Parametrierung	141

5.1.13.36	Prüffall 13.36: Temposplit – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	141

5.1.13.36.1	Beschreibung	141

5.1.13.36.2	Erwartete Ergebnisse	141

5.1.13.37	Prüffall 13.37: Temposplit - Parametrierung	142

5.1.13.37.1	Beschreibung	142

5.1.13.37.2	Erwartete Ergebnisse	142

5.1.13.38	Prüffall 13.38: Fahrstreifenzuweisung – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	142

5.1.13.38.1	Beschreibung	142

5.1.13.38.2	Erwartete Ergebnisse	142

5.1.13.39	Prüffall 13.39: Fahrstreifenzuweisung - Parametrierung	143

5.1.13.39.1	Beschreibung	143

5.1.13.39.2	Erwartete Ergebnisse	143

5.1.13.40	Prüffall 13.40: Temporäre Seitenstreifenfreigabe (Belastung) – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	143

5.1.13.40.1	Beschreibung	143

5.1.13.40.2	Erwartete Ergebnisse	144

5.1.13.41	Prüffall 13.41: Temporäre Seitenstreifenfreigabe (Belastung) - Parametrierung	144

5.1.13.41.1	Beschreibung	144

5.1.13.41.2	Erwartete Ergebnisse	144

5.1.13.42	Prüffall 13.42: Temporäre Seitenstreifenfreigabe (Belegung) – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	144

5.1.13.42.1	Beschreibung	144

5.1.13.42.2	Erwartete Ergebnisse	145

5.1.13.43	Prüffall 13.43: Temporäre Seitenstreifenfreigabe (Belegung) - Parametrierung	145

5.1.13.43.1	Beschreibung	145

5.1.13.43.2	Erwartete Ergebnisse	145

5.1.13.44	Prüffall 13.44: Temporäre Seitenstreifenfreigabe (ereignis- und zeitabhängig) – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	146

5.1.13.44.1	Beschreibung	146

5.1.13.44.2	Erwartete Ergebnisse	146

5.1.13.45	Prüffall 13.45: Temporäre Seitenstreifenfreigabe (ereignis- und zeitabhängig) - Parametrierung	146

5.1.13.45.1	Beschreibung	146

5.1.13.45.2	Erwartete Ergebnisse	146

5.1.13.46	Prüffall 13.46: Schaltung von Programmen auf Grund von externen Triggern – Externen Trigger aktivieren/deaktivieren	147

5.1.13.46.1	Beschreibung	147

5.1.13.46.2	Erwartete Ergebnisse	147

5.1.13.47	Prüffall 13.47: Schaltung von Programmen auf Grund von externen Triggern - Parametrierung	147

5.1.13.47.1	Beschreibung	147

5.1.13.47.2	Erwartete Ergebnisse	147

5.1.13.48	Prüffall 13.48: Schaltung von Sonder- und Handprogrammen	147

5.1.13.48.1	Beschreibung	147

5.1.13.48.2	Erwartete Ergebnisse	147

5.1.13.49	Prüffall 13.49: Schaltung von Sonder- und Handprogrammen - Parametrierung	147

5.1.13.49.1	Beschreibung	147

5.1.13.49.2	Erwartete Ergebnisse	147

5.1.13.50	Prüffall 13.50: Schaltung von Autarkprogrammen	148

5.1.13.50.1	Beschreibung	148

5.1.13.50.2	Erwartete Ergebnisse	148

5.1.13.51	Prüffall 13.51: Schaltung von Autarkprogrammen - Parametrierung	149

5.1.13.51.1	Beschreibung	149

5.1.13.51.2	Erwartete Ergebnisse	149

5.1.13.52	Prüffall 13.52: Schaltung von Fremdanlagen	149

5.1.13.52.1	Beschreibung	149

5.1.13.52.2	Erwartete Ergebnisse	149

5.1.13.53	Prüffall 13.53: Zuflussregelung (Grundprogramm) – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	151

5.1.13.53.1	Beschreibung	151

5.1.13.53.2	Erwartete Ergebnisse	151

5.1.13.54	Prüffall 13.54: Zuflussregelung (Grundprogramm) - Parametrierung	151

5.1.13.55	Prüffall 13.55: Zuflussregelung (Räumprogramm) – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	152

5.1.13.55.1	Erwartete Ergebnisse	152

5.1.13.56	Prüffall 13.56: Zuflussregelung (Räumprogramm) – Parametrierung	152

5.1.13.57	Prüffall 13.57: Logische Passivierung – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien	153

5.1.13.57.1	Beschreibung	153

5.1.13.57.2	Erwartete Ergebnisse	153

5.1.13.58	Prüffall 13.58: Semiautomatik	154

5.1.13.58.1	Beschreibung	154

5.1.13.58.2	Erwartete Ergebnisse	154

5.1.13.59	Prüffall 13.59: Ausfall WZG-Typ „WVZ A“ – Aktivierung FailSafe-Schaltung	154

5.1.13.59.1	Beschreibung	154

5.1.13.59.2	Erwartete Ergebnisse	154

5.1.13.60	Prüffall 13.60: Behandlung von manuellen Vorgaben unzulässiger Helligkeitswerten	154

5.1.13.60.1	Beschreibung	154

5.1.13.60.2	Erwartete Ergebnisse	154

5.1.14	Prüfszenario14: Ermittlung von Nässestufen	156

5.1.14.1	Prüffall 14.1: Ermittlung der Nässestufen	156

5.1.14.1.1	Beschreibung	156

5.1.14.1.2	Erwartete Ergebnisse	157

5.1.14.2	Prüffall 14.2: Ermittlung der Nässestufen - Parametrierung	157

5.1.14.2.1	Beschreibung	157

5.1.14.2.2	Erwartete Ergebnisse	157

5.1.14.3	Prüffall 14.3: Behandlung unzulässiger Umfelddaten	158

5.1.14.3.1	Beschreibung	158

5.1.14.3.2	Erwartete Ergebnisse	158

5.1.14.4	Prüffall 14.4: Behandlung von Parameteränderungen bei der Ermittlung der Nässestufen	158

5.1.14.4.1	Beschreibung	158

5.1.14.4.2	Erwartete Ergebnisse	158

5.1.14.5	Prüffall 14.5: Behandlung von fehlenden Eingangswerten bei der Ermittlung der Nässestufen	158

5.1.14.5.1	Beschreibung	158

5.1.14.5.2	Erwartete Ergebnisse	159

5.1.14.6	Prüffall 14.6: Prüfung Verzögerungszeiten	159

5.1.14.6.1	Beschreibung	159

5.1.14.6.2	Erwartete Ergebnisse	159

5.1.15	Prüfszenario15: Ermittlung von Stauobjekten mit ASDA-FOTO	161

5.1.16	Prüfszenario16: Ermittlung von Maßnahmenanforderungen mit INCA-Stau	161

5.1.17	Prüfszenario17: Ermittlung von Maßnahmenanforderungen mit INCA-Harmonisierung	161

5.1.18	Prüfszenario18: Lasttest Einzelfahrzeugdaten	161

5.1.19	Prüfszenario19: Simulationsbetrieb A8	162

5.1.19.1	Prüffall 19.1: Simulation - Allgemein	162

5.1.19.2	Prüffall 19.2: Simulation -Dialoge	162

5.1.20	Prüfszenario20: Bedienung	162

5.1.20.1	Prüffall 20.1: Bedienung - Allgemein	162

5.1.20.2	Prüffall 20.2: Ansichten	163

5.1.20.3	Prüffall 20.3: Menüzeile	166

5.1.20.4	Prüffall 20.4: Anlagendarstellung	167

5.1.20.5	Prüffall 20.5: Bedienung der Anlagendarstellungen	169

5.1.20.6	Prüffall 20.6: Dialoge für Sonderprogrammeingabe	170

5.1.20.7	Prüffall 20.7: Dialoge für Protokollierung und Auswertungen	171

5.1.20.8	Prüffall 20.8: Dialoge zur Parametrierung der Steuerung	171

5.1.20.9	Prüffall 20.9: Hilfesystem	172

5.1.21	Prüfszenario21: Musterauswertungen	173

5.1.21.1	Prüffall 21.1: Abruf gespeicherter Auswertungen	175

5.1.21.2	Prüffall 21.2: Statistische Auswertungen - Verkehrsdaten	175

5.1.21.2.1	Beschreibung	175

5.1.21.2.2	Erwartete Ergebnisse	175

5.1.21.3	Prüffall 21.3: Statistische Auswertungen - Betriebsdaten	175

5.1.21.3.1	Beschreibung	175

5.1.21.3.2	Erwartete Ergebnisse	176

5.1.21.4	Prüffall 21.4: Statistische Auswertungen - Verkehrsstörungen	176

5.1.21.4.1	Beschreibung	176

5.1.21.4.2	Erwartete Ergebnisse	176

5.1.21.5	Prüffall 21.5: Protokolle - Mess- und Analysewerte	177

5.1.21.5.1	Beschreibung	177

5.1.21.5.2	Erwartete Ergebnisse	177

5.1.21.6	Prüffall 21.6: Protokolle - Helligkeitswerte	178

5.1.21.6.1	Beschreibung	178

5.1.21.6.2	Erwartete Ergebnisse	178

5.1.21.7	Prüffall 21.7: Protokolle - Lärmwerte	178

5.1.21.7.1	Beschreibung	178

5.1.21.7.2	Erwartete Ergebnisse	178

5.1.21.8	Prüffall 21.7: Protokolle - Luftschadstoffwerte	178

5.1.21.8.1	Beschreibung	178

5.1.21.8.2	Erwartete Ergebnisse	178

5.1.21.9	Prüffall 21.9: Protokolle - Schaltprotokoll der Anzeigequerschnitte	179

5.1.21.9.1	Beschreibung	179

5.1.21.9.2	Erwartete Ergebnisse	179

5.1.21.10	Prüffall 21.10: Protokolle - Fehlermeldungen	179

5.1.21.10.1	Beschreibung	179

5.1.21.10.2	Erwartete Ergebnisse	179

5.1.21.11	Prüffall 21.11: Protokolle - Baustellen und/oder Unfälle und/oder Verkehrsstörungen	180

5.1.21.11.1	Beschreibung	180

5.1.21.11.2	Erwartete Ergebnisse	180

5.1.21.12	Prüffall 21.11: Protokoll - Datensätze	181

5.1.21.12.1	Beschreibung	181

5.1.21.12.2	Erwartete Ergebnisse	181

5.1.21.13	Prüffall 21.13: Protokolle - Versorgungsdaten	181

5.1.21.13.1	Beschreibung	181

5.1.21.13.2	Erwartete Ergebnisse	181

5.1.21.14	Prüffall 21.14: Monitoring - Verfahrens-Monitor	181

5.1.21.14.1	Beschreibung	181

5.1.21.14.2	Erwartete Ergebnisse	181

5.1.21.15	Prüffall 21.15: Monitoring - Akzeptanz-Monitor	183

5.1.21.15.1	Prüffall: Monitoring - Akzeptanz-Monitor, Darstellung	183

5.1.21.15.2	Berechnung des Maßes der Abweichung	183

5.1.21.16	Prüffall 21.16: Monitoring - Wirkungs-Monitor	184

5.1.21.17	Prüffall 21.17: Qualitätssicherung - Lokale Verkehrsdatenerfassung	184

5.1.22	Prüfszenario22: Backup mit Arkeia	185

5.1.23	Prüfszenario23: Integrationstests	186

5.1.23.1.1	Beschreibung	186

5.1.23.1.2	Erwartete Ergebnisse	187

5.1.24	Prüfszenario24: Hardware	188

5.1.24.1.1	Prüffall Vollständigkeit	188

5.1.24.1.2	Prüffall Hardwarekriterien	189

5.1.25	Prüfszenario25: Schalten und Überwachen	191

5.1.25.1	Prüffall 25.1: Schalten und Überwachen - Versorgter WVZ-Code	191

5.1.25.1.1	Beschreibung	191

5.1.25.1.2	Erwartete Ergebnisse	192

5.1.25.2	Prüffall 25.2: Schalten und Überwachen - Nicht versorgter WVZ-Code	192

5.1.25.2.1	Beschreibung	192

5.1.25.2.2	Erwartete Ergebnisse	192

5.2	Abdeckungsmatrix	192

## Abkürzungsverzeichnis

Die für das Projekt relevanten Abkürzungen werden in einem separaten Dokument [AbkSSWSBAA8] zusammengefasst.

## Definitionen

Die für das Projekt relevanten Begriffe werden in einem separaten Dokument [GlossarSSWSBAA8] erläutert.

## Referenzierte Dokumente

| AbkSSWSBAA8 | - Abkürzungsverzeichnis für das Projekt SSW-SBA-A8, aktueller Stand: Abk_SSW_SBA_A8 |
| --- | --- |
| AFoBLAk | Anwenderforderungen zum VRZ-Basissystem gemäß BLAk-VRZ, aktueller Stand: SE-02.00.00.00.00-Afo-5.0 |
| AfoSSWSBAA8 | Anwenderforderungen für das Projekt SSW-SBA-A8, aktueller Stand: Afo_SSW_SBA_A8 |
| DatKBLAk | Datenkatalog zum VRZ-Basissystem gemäß BLAk-VRZ, verteilt auf verschiedene Konfigurationsbereiche. Aktueller Stand: siehe ZID |
| GlossarSSWSBAA8 | Glossar für das Projekt SSW-SBA-A8, aktueller Stand: Glossar_SSW_SBA_A8 |
| IntPlSSWSBAA8 | Integrationsplan für das Projekt SSW-SBA-A8, aktueller Stand: IntPl_SSW-SBA_A8 |
| MARZ | Merkblatt für die Ausstattung von Verkehrsrechnerzentralen und Unterzentralen, Ausgabe 1999 |
| PHbSSWSBAA8 | Projekthandbuch zur Entwicklung einer standardisierten Steuerungssoftware für eine Streckenbeeinflussungsanlage am Beispiel der A8 zwischen AD Leonberg und AS Wendlingen, aktueller Stand: PHb_SSW_SBA_A8 |
| PrPlSSWSBAA8 | Prüfplan für das Projekt SSW-SBA-A8, aktueller Stand: PrPl_SSW-SBA_A8 |
| PrSpezPuABLAK | Prüfspezifikation für Segment 9 (Protokolle und Auswertungen) zum VRZ-Basissystem gemäß BLAk-VRZ, aktueller Stand: QS-02.09.00.00.00-PrSpez |
| QPlSSWSBAA8 | Qualitätssicherungs-Plan für das Projekt SSW-SBA-A8, aktueller Stand: QPl_SSW-SBA_A8 |
| SysArcSSWSBAA8 | Systemarchitektur für das Projekt SSW-SBA-A8, aktueller Stand: SysArc_SSW_SBA_A8 |
| SysArcBLAk | Systemarchitektur zum VRZ-Basissystem gemäß BLAk-VRZ, aktueller Stand: SE-02.00.00.00.00-SysArc |
| TAnfSSWSBAA8 | Technische Anforderungen für das Projekt SSW-SBA-A8, aktueller Stand: TAnf_SSW_SBA_A8 |
| TAnfSSWSBAA8HW | Technische Anforderungen für das Projekt SSW-SBA-A8, aktueller Stand: TAnf_SSW_SBA_A8_Hardware |
| V-Modell | V-Modell – Entwicklungsstandard für IT-Systeme (EstdIT), Version 1997 |

## Abbildungsverzeichnis

entfällt

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 4.1: Basis-Checkliste zur redaktionellen Prüfung von Dokumenten	30

Tabelle 4.2: Basis-Checkliste zur Konsistenzprüfung von Dokumenten	31

Tabelle 4.3: Produkt-Checkliste für die Anwenderforderungen	32

Tabelle 4.4: Produkt-Checkliste für die Systemarchitektur	33

Tabelle 4.5: Produkt-Checkliste für die Technischen Anforderungen	34

Tabelle 4.6: Produkt-Checkliste für die SW-Architektur	35

Tabelle 4.7: Produkt-Checkliste für die Schnittstellenübersicht	35

Tabelle 4.8: Produkt-Checkliste für die Schnittstellenbeschreibung	35

Tabelle 4.9: Produkt-Checkliste für den Integrationsplan	36

Tabelle 4.10: Produkt-Checkliste für die Prüfspezifikation	36

Tabelle 4.11: Produkt-Checkliste für das Projekthandbuch	36

Tabelle 4.12: Produkt-Checkliste für den Projektplan einschließlich Projektzeitpläne	37

Tabelle 4.13: Produkt-Checkliste für den Konfigurationsmanagement-Plan	37

Tabelle 5.1: Versorgung der Prioritäten der WVZ-Inhalte	39

Tabelle 5.2: Schematische Darstellung der WVZ-Inhalte an Anzeigenquerschnitten	40

Tabelle 5.3: Überlagerung von Sonderprogrammen	41

Tabelle 5.4: Überlagerung von Sonderprogrammen – Abhängige Zeichen	42

Tabelle 5.5: Versorgung Schaltbilder der Automatikprogramme APLKWUVNaesse und APLKWUV	43

Tabelle 5.6: Überlagerung der Automatikprogramme	43

Tabelle 5.7: Versorgung Schaltbilder der Automatikprogramme AP100 und AP80	44

Tabelle 5.8: Versorgung Schaltbilder des Handprogramms	44

Tabelle 5.9: Versorgung Schaltbilder der Automatikprogramme	45

Tabelle 5.10: Versorgung Schaltbilder des Handprogramms und der Vorortschaltung	46

Tabelle 5.11: Versorgung Schaltbilder des Handprogramms und für den Autarken Betrieb	46

Tabelle 5.12: Versorgung Automatikprogramme APNass3Tag und APTiere	47

Tabelle 5.13: Ergebnis nach Verschiebung	48

Tabelle 5.14: Versorgung Automatikprogramme APNass3Tag und APTiere	48

Tabelle 5.15: Versorgung Automatikprogramme APGlatt	49

Tabelle 5.16: Ergebnis nach Priorisierung und Verschiebung	50

Tabelle 5.17: Versorgung Automatikprogramme APNass3Tag und APTiere	50

Tabelle 5.18: Versorgung Automatikprogramme APGlatt	51

Tabelle 5.19: Ergebnis nach Priorisierung und Verschiebung	52

Tabelle 5.20: Versorgung Sonderprogramm SP80PF3.1	53

Tabelle 5.21: Ergebnis nach Querabgleich von SP80PF3.1	53

Tabelle 5.22: Versorgung Sonderprogramm SP80PF3.2	53

Tabelle 5.23: Ergebnis nach Querabgleich von SP80PF3.2	54

Tabelle 5.24: Versorgung Sonderprogramm SPLKWUVPF3.3	54

Tabelle 5.25: Ergebnis nach Querabgleich von SPLKWUVPF3.3	54

Tabelle 5.26: Versorgung Sonderprogramm SPGEFAHRPF3.4	55

Tabelle 5.27: Ergebnis nach Querabgleich von SPGEFAHRPF3.4	55

Tabelle 5.28: Versorgung Sonderprogramm SPGLATTPF3.5	55

Tabelle 5.29: Versorgung Schaltbilder des Handprogramms SPUNFALLPF3.5	56

Tabelle 5.30: Ergebnis nach Querabgleich	56

Tabelle 5.31: Versorgung Sonderprogramm SPLAENGSPF4.1	56

Tabelle 5.32: Ergebnis nach Längsabgleich von SPLAENGSPF4.1	57

Tabelle 5.33: Versorgung Sonderprogramm SPLAENGSPF4.2	58

Tabelle 5.34: Ergebnis nach Längsabgleich von SPLAENGSPF4.2	58

Tabelle 5.35: Versorgung Sonderprogramm SPLAENGSPF4.3	59

Tabelle 5.36: Ergebnis nach Längsabgleich von SPLAENGSPF4.3	60

Tabelle 5.37: Versorgung Sonderprogramm SPLAENGSPF4.4	61

Tabelle 5.38: Ergebnis nach Längsabgleich von SPLAENGSPF4.4	62

Tabelle 5.39: Versorgung Sonderprogramm SPLAENGSPF4.5	62

Tabelle 5.40: Ergebnis nach Längsabgleich von SPLAENGSPF4.5	63

Tabelle 5.41: Versorgung Sonderprogramm SPLAENGSPF4.6	63

Tabelle 5.42: Ergebnis nach Längsabgleich von SPLAENGSPF4.6	64

Tabelle 5.43: Versorgung Sonderprogramm SPLAENGSPF4.7	64

Tabelle 5.44: Ergebnis nach Längsabgleich von SPLAENGSPF4.7	65

Tabelle 5.45: Versorgung Sonderprogramm SPLAENGSPF4.8	65

Tabelle 5.46: Ergebnis nach Längsabgleich von SPLAENGSPF4.8	66

Tabelle 5.47: Versorgung Sonderprogramm SPLAENGSPF4.9	67

Tabelle 5.48: Ergebnis nach Längsabgleich von SPLAENGSPF4.9	67

Tabelle 5.49: Versorgung Sonderprogramm SPDLZPF5.1	68

Tabelle 5.50: Ergebnis nach Ausfallbehandlung von SPDLZPF5.	68

Tabelle 5.51: Versorgung Sonderprogramm SPDLZPF5.2	68

Tabelle 5.52: Ergebnis nach Ausfallbehandlung von SPDLZPF5.2	69

Tabelle 5.53: Versorgung Sonderprogramm	69

Tabelle 5.54: Versorgung Sonderprogramm	70

Tabelle 5.55: Versorgung Sonderprogramm	71

Tabelle 5.56: Versorgung Sonderprogramm SPBAUPF5.7	72

Tabelle 5.57: Ergebnis nach Ausfallbehandlung von SPBAUPF5.7	72

Tabelle 5.58: Versorgung Sonderprogramm	72

Tabelle 5.59: Versorgung Sonderprogramm	73

Tabelle 5.60: Ergebnis nach Verschiebung	74

Tabelle 5.61: Versorgung Sonderprogramm SPZEIT0PF6.1	75

Tabelle 5.62: Versorgung Sonderprogramm SPZEIT0PF6.1	75

Tabelle 5.63: Ergebnis nach Prüfung des zeitlichen Nachlaufs (t0)	75

Tabelle 5.64: Ergebnis nach Prüfung des zeitlichen Nachlaufs (t1)	76

Tabelle 5.65: Ergebnis nach Prüfung des zeitlichen Nachlaufs (t2)	77

Tabelle 5.66: Versorgung Sonderprogramm SPZEIT0PF6.2	77

Tabelle 5.67: Versorgung Sonderprogramm SPZEIT0PF6.2	77

Tabelle 5.68: Ergebnis nach Prüfung des zeitlichen Nachlaufs (t0)	78

Tabelle 5.69: Ergebnis nach Prüfung des zeitlichen Nachlaufs (t1)	79

Tabelle 5.70: Ergebnis nach Prüfung des zeitlichen Nachlaufs (t2)	80

Tabelle 5.71: Ergebnis nach Prüfung des zeitlichen Nachlaufs (t3)	80

Tabelle 5.72: Versorgung Sonderprogramm	81

Tabelle 5.73: Versorgung Sonderprogramm	81

Tabelle 5.74: Ergebnis nach Prüfung des zeitlichen Nachlaufs (t0)	82

Tabelle 5.75: Ergebnis nach Prüfung des zeitlichen Nachlaufs (t1)	82

Tabelle 5.76: Ergebnis nach Prüfung des zeitlichen Nachlaufs (t2)	83

Tabelle 5.77: Versorgung „Allgemeine Verriegelungsmatrix“	84

Tabelle 5.78: Reaktion auf Schaltanforderungen am Anzeigequerschnitt	85

Tabelle 5.79: Versorgung „Spezielle Verriegelungsmatrix“	86

Tabelle 5.80: Reaktion auf Schaltanforderungen am ausgewählten Anzeigequerschnitt (AQ KA21)	87

Tabelle 5.81: Versorgung Sonderprogramm SP60PF8.1	87

Tabelle 5.82: Ergebnis nach 1. Iteration Längs- und Querabgleich	88

Tabelle 5.83: Versorgung Sonderprogramm SP60PF8.2	89

Tabelle 5.84: Ergebnis nach max. 10. Iteration Längs- und Querabgleich	90

Tabelle 5.85: Versorgung Sonderprogramm SP60PF8.3	90

Tabelle 5.86: Versorgung Sonderprogramm SP80PF8.3	90

Tabelle 5.87: Ergebnis nach Längs- und Querabgleich und Verschiebung	91

Tabelle 5.88: Versorgung Handprogramm SP60PF8.3	92

Tabelle 5.89: Versorgung Sonderprogramm SP80PF8.3	92

Tabelle 5.90: Ergebnis nach Längs- und Querabgleich mit Handprogramm	93

Tabelle 5.91: Versorgung Sonderprogramm APNOTPF9.1	94

Tabelle 5.92: Versorgung Sonderprogramm APNOTPF9.1	94

Tabelle 5.93: Ergebnis nach Ausfallbehandlung	94

Tabelle 5.94: Ergebnis nach Ausfallbehandlung	95

Tabelle 5.95: Versorgung Sonderprogramm APNOTPF9.2	95

Tabelle 5.96: Versorgung Sonderprogramm APNOTPF9.2	95

Tabelle 5.97: Ergebnis nach Ausfallbehandlung	97

Tabelle 5.98: Ergebnis nach Ausfallbehandlung	97

Tabelle 5.99: Versorgung Schaltbilder des Automatikprogramms	97

Tabelle 5.100: Versorgung externes Schaltbild	98

Tabelle 5.101: Ergebnis nach Auswertung der externen Schaltvorgabe	98

Tabelle 5.102: Ergebnis Sonderprogrammgenerator	99

Tabelle 5.103: Ergebnis Sonderprogrammgenerator	101

Tabelle 5.104: Ergebnis Sonderprogrammgenerator	102

Tabelle 5.105: Ergebnis Sonderprogrammgenerator	103

Tabelle 5.106: Ergebnis Sonderprogrammgenerator	104

Tabelle 5.107: Ergebnis Sonderprogrammgenerator	106

Tabelle 5.108: Ergebnis Sonderprogrammgenerator	107

Tabelle 5.109: Ergebnis Sonderprogrammgenerator	108

Tabelle 5.110: Ergebnis Sonderprogrammgenerator	109

Tabelle 5.111: Ergebnis Sonderprogrammgenerator	111

Tabelle 5.112: Ergebnis Sonderprogrammgenerator	112

Tabelle 5.113: Ergebnis Sonderprogrammgenerator	113

Tabelle 5.114: Ergebnis Sonderprogrammgenerator	114

Tabelle 5.115: Ergebnis Sonderprogrammgenerator	116

Tabelle 5.116: Versorgung Schaltbilder des SP100	116

Tabelle 5.117: Ergebnis Sonderprogrammgenerator	117

Tabelle 5.118: Schwellwerte Helligkeitssteuerung	118

Tabelle 5.119: Ergebnis Schaltkriterien Helligkeitssteuerung	118

Tabelle 5.120: Parameter "Helligkeitssensorstörung"	119

Tabelle 5.121: Ergebnis Helligkeitsstufe bei Datenübertragungsfehler	120

Tabelle 5.122: Schwellwerte Einschaltkriterien (Harmonisierung bei hoher Belastung oder Unruhe im Verkehr)	121

Tabelle 5.123: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Harmonisierung bei hoher Belastung oder Unruhe im Verkehr)	121

Tabelle 5.124: Ergebnis Schaltkriterien (Harmonisierung bei hoher Belastung oder Unruhe im Verkehr)	122

Tabelle 5.125: Schwellwerte Einschaltkriterien (Harmonisierung bei hoher Belastung)	122

Tabelle 5.126: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Harmonisierung bei hoher Belastung)	122

Tabelle 5.127: Ergebnis Schaltkriterien (Harmonisierung bei hoher Belastung)	123

Tabelle 5.128: Schwellwerte Ein- / Ausschaltkriterien 2 FS (Harmonisierung bei hohen Geschwindigkeitsdifferenzen)	123

Tabelle 5.129: Schwellwerte Ein- / Ausschaltkriterien 3 FS (Harmonisierung bei hohen Geschwindigkeitsdifferenzen)	124

Tabelle 5.130: Ergebnis Schaltkriterien (Harmonisierung bei hohen Geschwindigkeitsdifferenzen)	124

Tabelle 5.131: Schwellwerte (Belegung)	125

Tabelle 5.132: Ergebnis Schaltkriterien (Stau Belegung)	125

Tabelle 5.133: Schwellwert Abstand AQ	126

Tabelle 5.134: Ergebnis Erweiterter Staualgorithmus	126

Tabelle 5.135: Schwellwerte Einschaltkriterien (Lkw-UV bei hoher Belastung)	127

Tabelle 5.136: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Lkw-UV bei hoher Belastung)	127

Tabelle 5.137: Ergebnis Schaltkriterien (Lkw-UV bei hoher Belastung)	127

Tabelle 5.138: Schwellwerte Einschaltkriterien (Lkw-UV bei Nässe)	128

Tabelle 5.139: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Lkw-UV bei Nässe)	128

Tabelle 5.140: Ergebnis Schaltkriterien (Lkw-UV bei Nässe)	128

Tabelle 5.141: Schwellwerte Einschaltkriterien (Lkw-UV bei Sichtbehinderung)	129

Tabelle 5.142: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Lkw-UV bei Sichtbehinderung)	129

Tabelle 5.143: Ergebnis Schaltkriterien (Lkw-UV bei Sichtbehinderung)	129

Tabelle 5.144: Schwellwerte Ein- / Ausschaltkriterien (Nässewarnung)	131

Tabelle 5.145: Ergebnis Schaltkriterien (Nässewarnung)	132

Tabelle 5.146: Ergebnis Schaltkriterien (Glätte)	133

Tabelle 5.147: Schwellwerte Ein- / Ausschaltkriterien (Nebelwarnung)	134

Tabelle 5.148: Ergebnis Schaltkriterien (Nebelwarnung)	135

Tabelle 5.149: Schwellwerte Einschaltkriterien (Seitenwind)	135

Tabelle 5.150: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Seitenwind)	135

Tabelle 5.151: Ergebnis Schaltkriterien (Seitenwind)	136

Tabelle 5.152: Schwellwerte Einschaltkriterien (Geschwindigkeitsbeschränkung bei Lärm)	136

Tabelle 5.153: Ergebnis Schaltkriterien (Geschwindigkeitsbeschränkung bei Lärm)	136

Tabelle 5.154: Schwellwerte Einschaltkriterien (Geschwindigkeitsbeschränkung bei Luftschadstoffen)	137

Tabelle 5.155: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Geschwindigkeitsbeschränkung bei Luftschadstoffen)	137

Tabelle 5.156: Ergebnis Schaltkriterien (Geschwindigkeitsbeschränkung bei Luftschadstoffen)	137

Tabelle 5.157: Schwellwerte Ein- und Ausschaltkriterien (Geschwindigkeitsbeschränkung: Langsames Fahrzeug)	138

Tabelle 5.158: Ergebnis Schaltkriterien (Geschwindigkeitsbeschränkung: Langsames Fahrzeug)	138

Tabelle 5.159: Schwellwerte Einschaltkriterien (Gefahrenwarnung bei zu geringem Abstand)	139

Tabelle 5.160: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Gefahrenwarnung bei zu geringem Abstand)	139

Tabelle 5.161: Ergebnis Schaltkriterien (Gefahrenwarnung bei zu geringem Abstand)	139

Tabelle 5.162: Schwellwerte Ein- / Ausschaltkriterien (Gefahrenwarnung bei zu geringem Abstand)	140

Tabelle 5.163: Ergebnis Schaltkriterien (Gefahrenwarnung bei zu geringem Abstand)	141

Tabelle 5.164: Schwellwerte Einschaltkriterien (Temposplit)	141

Tabelle 5.165: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Temposplit)	141

Tabelle 5.166: Ergebnis Schaltkriterien (Temposplit)	142

Tabelle 5.167: Schwellwerte Einschaltkriterien (Fahrstreifenzuweisung)	142

Tabelle 5.168: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Fahrstreifenzuweisung)	142

Tabelle 5.169: Ergebnis Schaltkriterien (Fahrstreifenzuweisung)	143

Tabelle 5.170: Schwellwerte Ein- und Ausschaltkriterien (Temp. Seitenstreifenfreigabe - Belastung)	143

Tabelle 5.171: Ergebnis Schaltkriterien (Temp. Seitenstreifenfreigabe - Belastung)	144

Tabelle 5.172: Schwellwerte Einschaltkriterien (Temp. Seitenstreifenfreigabe - Belegung)	145

Tabelle 5.173: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Temp. Seitenstreifenfreigabe - Belegung)	145

Tabelle 5.174: Ergebnis Schaltkriterien (Temp. Seitenstreifenfreigabe - Belastung)	145

Tabelle 5.175: Eintragungen im Systemkatalog	146

Tabelle 5.176: Ergebnis Seitenstreifenfreigabe	146

Tabelle 5.177: Versorgung Schaltbilder für das Sonderprogramm SPAutark13.50	148

Tabelle 5.178: Parameterversorgung Modus 1	148

Tabelle 5.179: Ergebnis Steuerungsalgorithmus Autarkprogramm Modus 1	149

Tabelle 5.180: Ergebnis Steuerungsalgorithmus Autarkprogramm Modus 2	149

Tabelle 5.181: Versorgung Schaltbilder für das Sonderprogramm SPFremd13.52	149

Tabelle 5.182: Ergebnis Steuerungsalgorithmus Fremdanlagen	150

Tabelle 5.183: Schwellwerte Schalthysterese ALINEA	151

Tabelle 5.184: Ergebnis Zuflussregelung	151

Tabelle 5.185: Parameterversorgung Räumprogramme	152

Tabelle 5.186: Ergebnis Zuflussregelung (Räumprogramm)	152

Tabelle 5.187: Schwellwerte Einschaltkriterien (Log. Passivierung - Geschwindigkeitsbeschränkg. 80)	153

Tabelle 5.188: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Log. Passivierung - Geschwindigkeitsbeschränkung. 80)	153

Tabelle 5.189: Ergebnis Schaltkriterien (Log. Passivierung - Geschwindigkeitsbeschränkg. 80)	154

Tabelle 5.190: Ergebnis Semiautomatik	154

Tabelle 5.191: Parameter (Ermittlung der Nässestufen)	156

Tabelle 5.192: Ergebnis  (Ermittlung der Nässestufen)	157

Tabelle 5.193: Ergebnis  (Behandlung unzulässiger Umfelddaten)	158

Tabelle 5.194: Parameter (Abtrocknungsphasen)	159

Tabelle 5.195: Ergebnis  (Einhaltung der Verzögerungszeiten)	160

Tabelle 5.196: Prüfungen zum Simulationsbetrieb	162

Tabelle 5.197: Prüfungen zu allgemeinen Anforderungen an die grafische Benutzeroberfläche	163

Tabelle 5.198: Prüfungen zu Ansichten	166

Tabelle 5.199: Prüfungen zur Menüzeile	167

Tabelle 5.200: Prüfungen zu Anlagendarstellungen	169

Tabelle 5.201: Prüfungen zur Bedienung der Anlagendarstellungen	170

Tabelle 5.202: Prüfungen zu den Dialogen zur Sonderprogrammeingabe	171

Tabelle 5.203: Prüfungen zu den Dialogen für Protokollierung und Auswertungen	171

Tabelle 5.204: Prüfungen zu den Dialogen zur Parametrierung der Steuerung	172

Tabelle 5.205: Prüfungen zur Funktionalität des Hilfesystems	172

Tabelle 5.209: Ergebnis  (Erwartete „Maß der Abweichung“ - Werte)	184

Tabelle 5.210: Prüfungen zur Integration der SW-Einheiten	186

Tabelle 5.211: Prüfungen zur Integration der SW-Einheiten (erwartetes Ergebnis)	187

Tabelle 5.212: Prüfungen Hardware Lieferung	188

Tabelle 5.213: Prüfungen Hardware Kriterien Bedienrechner	189

Tabelle 5.214: Prüfungen Hardware Kriterien Monitore	190

Tabelle 5.215: Prüfungen Hardware Kriterien Server	191

Tabelle 5.216: Prüfungen Hardware Kriterien Peripherie (Drucker)	191

Tabelle 5.217: Rückmeldung Schaltbilder (TLS-Code)	192

Tabelle 5.218: Rückmeldung Schaltbilder (TLS-Code)	192

# Zweck des Dokuments

In der vorliegenden Prüfspezifikation werden die Prüfanforderungen, -ziele, -methoden, -kriterien und die Prüffälle für die Prüfung der im Prüfplan [PrPlSSWSBAA8], Kapitel 2 identifizierten Prüfgegenstände für das Projekt SSW-SBA-A8 festgelegt.

# Anforderungen

## Einstufung hinsichtlich Kritikalität und IT-Sicherheit

Gemäß Projekthandbuch (siehe [PHbSSWSBAA8]) ist die Kritikalität des Systems SSW-SBA-A8 als niedrig eingestuft. In den Dokumenten der Softwarearchitektur der im Projekt zu erstellenden Softwareeinheiten wird die Kritikalität auf Modulebene verfeinert ausgewiesen.

## Prüfanforderungen

Anforderung dieser Prüfspezifikation ist es, das Zusammenspiel der SW-Bausteine des Systems und das korrekte Verhalten des Systems an den Systemgrenzen zu definieren.

Die Tests werden teilweise durch die Ausführung von Skripten (die der AN zu erstellen hat), teilweise durch manuelle Eingriffe durchgeführt. Die Skripte dienen der leichteren Testdurchführung und vor allem der leichteren Wiederholbarkeit der Tests.

# Methoden der Prüfung

Die Prüfungen werden in einer kontrollierten Test- und Simulationsumgebung (Laptop) durchgeführt, so dass auftretende Probleme leicht rekonstruiert werden können. Darüber hinaus werden die Prüfungen auch auf den Zielsystemen der Streckenbeeinflussungsanlagen SBA A8 und SBA A8 durchgeführt.

Die Prüfungen werden - soweit möglich - automatisiert durchgeführt, um den Testaufwand zu minimieren, vor allem aber um die Durchführung von Regressionstests bei Fehlerbehebungen oder bei Anpassungen der Software leichter durchführen zu können.

Die Prüffälle auf Systemebene werden primär als Blackbox-Tests durchgeführt. Detailtests mit statischer Analyse, Reviews und Whiteboxtests werden auf Segment- und Modulebene durchgeführt.

Nach Abschluss der Systemtests hat der AN das System nach vorhergehender Sicherung von den Testdaten und -konfigurationen zu bereinigen.

Die Input- und Outputdaten der Tests sowie alle Konfigurationen und sonstige Testdaten sind zu sichern und in den Prüfprotokollen zu benennen. Eine Kopie der Daten ist dem AG zu übergeben.

# Prüfkriterien

Zweck der Tests der vorliegenden Prüfspezifikation ist es, alle Anforderungen abzudecken, die nicht durch Tests aus anderen Prüfspezifikationen abgedeckt werden. Voraussetzung für das Bestehen eines Testfalls ist das Übereinstimmen der Prüfergebnisse mit den erwarteten Sollvorgaben und den Beschreibungen des Anforderungsdokumentes [TAnfSSWSBAA8].

## Abdeckungsgrad

- Es müssen alle Anforderungen der [TAnfSSWSBAA8] in mindestens einem Test geprüft werden. Die Prüffälle werden soweit möglich realitätsnah gestaltet, so dass an Hand der Prüffälle möglichst viele Szenarien des tatsächlichen Betriebs abgedeckt werden.

## Checklisten

Sollte eine Überarbeitung der V-Modell-Dokumente erforderlich werden, so sind die folgenden Checklisten anzuwenden:

### Basis-Checklisten

Jedes zu prüfende Dokument wird formal anhand der beiden folgenden „Basis“-Checklisten redaktionell und auf Konsistenz geprüft:

| Prüfkriterium | Erfüllt | Nähere Angaben bei Nichterfüllung | Zuständig für Korrektur |
| --- | --- | --- | --- |
| Ist die Gliederung des Dokumentes entsprechend Produktmuster [V-Modell]? |  Ja  Nein |  |  |
| Ist das Dokument vollständig, d.h. sind alle Kapitel behandelt? |  Ja  Nein |  |  |
| Dokument bereinigt von Syntax-/ Schreibfehlern? |  Ja  Nein |  |  |
| Entspricht das Layout der entsprechenden Vorgabe? |  Ja  Nein |  |  |
| Sind alle Referenzen einheitlich und vollständig angegeben? |  Ja  Nein |  |  |
| Sind im Dokument alle Referenzen korrekt? |  Ja  Nein |  |  |
| Sind Verzeichnisse und sonstige Referenzfelder korrekt, vollständig und aktualisiert? |  Ja  Nein |  |  |

Tabelle 4.1: Basis-Checkliste zur redaktionellen Prüfung von Dokumenten

| Prüfkriterium | Erfüllt | Nähere Angaben bei Nichterfüllung | Zuständig für Korrektur |
| --- | --- | --- | --- |
| Sind die Aussagen im Dokument in sich konsistent? |  Ja  Nein |  |  |
| Sind die Aussagen im Dokument gegenüber Vorgänger- und Nachbardokumenten konsistent? |  Ja  Nein |  |  |
| Sind die Aussagen im Dokument gegenüber Vereinbarungen aus PG-Gesprächen und Workshops konsistent? |  Ja  Nein |  |  |
| Sind die Ergebnisse interner Projektgespräche vollständig und korrekt wiedergegeben? |  Ja  Nein |  |  |
| Sind Vereinbarungen aus PG-Gesprächen und Workshops vollständig und korrekt wiedergegeben? |  Ja  Nein |  |  |

Tabelle 4.2: Basis-Checkliste zur Konsistenzprüfung von Dokumenten

### Produkt-Checklisten

Die inhaltliche Prüfung der wesentlichen Dokumente erfolgt anhand folgender „Produkt“-Checklisten:

#### Checkliste Anwenderforderungen

| Prüfkriterium | Erfüllt | Nähere Angaben bei Nichterfüllung | Zuständig für Korrektur |
| --- | --- | --- | --- |

| - Sind die Anforderungen erfüllbar, und ist die Erfüllung der Anforderungen prüfbar? |  Ja  Nein |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Enthalten die Anwenderanforderungen [AfoSSWSBAA8] nur die vom AG gewünschten Anforderungen frei von überflüssigem Ballast? |  Ja  Nein |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sind die Anwenderanforderungen [AfoSSWSBAA8] konsistent zu den Afo des VRZ-Basissystems gemäß BLAk und VRZ3 Baden-Württemberg? |  Ja  Nein |  |  |
| Sind die Anwenderanforderungen [AfoSSWSBAA8] frei von versteckten Entwurfsentscheidungen? |  Ja  Nein |  |  |
| Entsprechen die fachlichen Anforderungen den Angaben der Ist-Analyse? |  Ja  Nein |  |  |
| Sind die Vorgaben aus der Bedrohungs- und Risikoanalyse über die Anforderungen an die IT-Sicherheit ausreichend gewährleistet? |  Ja  Nein |  |  |
| Sind die Qualitätsforderungen in ihrer Gesamtheit erfüllbar? |  Ja  Nein |  |  |
| Wurden in den Anwenderforderungen alle relevanten Diagramme der UML 2.x verwendet und entsprechen diese in Aufbau und Inhalt den Vorgaben der UML 2.x? |  Ja  Nein |  |  |

Tabelle 4.3: Produkt-Checkliste für die Anwenderforderungen

#### Checkliste Systemarchitektur

| Prüfkriterium | Erfüllt | Nähere Angaben bei Nichterfüllung | Zuständig für Korrektur |
| --- | --- | --- | --- |
| Ist die Systemarchitektur [SysArcSSWSBA8] mit den Anwenderanforderungen [AfoSSWSBAA8] und den Technischen Anforderungen [TAnfSSWSBAA8] verträglich? |  Ja  Nein |  |  |
| Ist die Systemarchitektur [SysArcSSWSBA8] mit der Architektur des VRZ-Basissystems gemäß BLAk und der VRZ3 Baden-Württemberg verträglich? |  Ja  Nein |  |  |
| Deckt die Systemarchitektur [SysArcSSWSBA8] alle Anwenderanforderungen [AfoSSWSBAA8] plausibel ab? |  Ja  Nein |  |  |
| Erfüllen IT-Sicherheitskonzept und IT-Sicherheitsmodell die Anforderungen an die IT-Sicherheit und die Anforderungen aus der Bedrohungs- und Risikoanalyse? |  Ja  Nein |  |  |
| Ist die Anforderungszuordnung von Anwenderanforderungen [AfoSSWSBAA8] auf die Elemente der Systemarchitektur [SysArcSSWSBA8] eindeutig und vollständig? |  Ja  Nein |  |  |
| Wurden die Vererbungsregeln bezüglich Kritikalität und IT-Sicherheitseinstufung richtig angewandt? |  Ja  Nein |  |  |
| Sind die Realisierbarkeitsuntersuchungen aussagekräftig? |  Ja  Nein |  |  |
| Wurden in der Systemarchitektur alle relevanten Diagramme der UML 2.x verwendet und entsprechen diese in Aufbau und Inhalt den Vorgaben der UML 2.x? |  Ja  Nein |  |  |

Tabelle 4.4: Produkt-Checkliste für die Systemarchitektur

#### Checkliste Technische Anforderungen

| Prüfkriterium | Erfüllt | Nähere Angaben bei Nichterfüllung | Zuständig für Korrektur |
| --- | --- | --- | --- |
| Sind die Anforderungen erfüllbar, und ist die Erfüllung der Anforderungen prüfbar? |  Ja  Nein |  |  |
| Sind alle Anwenderforderungen in den Technischen Anforderungen näher spezifiziert? |  Ja  Nein |  |  |
| Entsprechen die Technischen Anforderungen [TAnfSSWSBAA8] den Absichten aus der Erstellung der Systemarchitektur [SysArcSSWSBA8]? |  Ja  Nein |  |  |
| Sind die Technischen Anforderungen [TAnfSSWSBAA8] frei von versteckten Entwurfsentscheidungen? |  Ja  Nein |  |  |
| Wurden die Vererbungsregeln bezüglich Kritikalität und IT-Sicherheitseinstufung richtig angewandt? |  Ja  Nein |  |  |
| Sind die Anforderungen an die Software und Hardware ausreichend detailliert spezifiziert? |  Ja  Nein |  |  |
| Sind die Entwicklungs- und SWPÄ-Umgebung vollständig und eindeutig beschrieben? |  Ja  Nein |  |  |
| Sind alle Anwender-Dialoge vollständig und konsistent abgebildet und in Inhalt und Funktionalität prüfbar beschrieben? |  Ja  Nein |  |  |

Tabelle 4.5: Produkt-Checkliste für die Technischen Anforderungen

#### Checkliste SW-Architektur

| Prüfkriterium | Erfüllt | Nähere Angaben bei Nichterfüllung | Zuständig für Korrektur |
| --- | --- | --- | --- |
| Ist der Prozessentwurf frei von Verklemmungen? |  Ja  Nein |  |  |
| Ist der Zugriff auf gemeinsame Betriebsmittel ausreichend geregelt? |  Ja  Nein |  |  |
| Ist der Prozessentwurf mit dem verwendeten Betriebssystem verträglich? |  Ja  Nein |  |  |
| Wurden die Vererbungsregeln bezüglich Kritikalität und IT-Sicherheitseinstufung richtig angewandt? |  Ja  Nein |  |  |
| Wurden konstruktive Maßnahmen entsprechend der Kritikalitätsstufe eingehalten? |  Ja  Nein |  |  |
| Erfüllt die SW-Architektur die Anwenderanforderungen [AfoSSWSBAA8] und die Technischen Anforderungen [TAnfSSWSBAA8]? |  Ja  Nein |  |  |

Tabelle 4.6: Produkt-Checkliste für die SW-Architektur

#### Checkliste Schnittstellenübersicht

| Prüfkriterium | Erfüllt | Nähere Angaben bei Nichterfüllung | Zuständig für Korrektur |
| --- | --- | --- | --- |
| Sind alle Schnittstellen aufgeführt? |  Ja  Nein |  |  |
| Besteht Konsistenz zu den Architekturdokumenten? |  Ja  Nein |  |  |

Tabelle 4.7: Produkt-Checkliste für die Schnittstellenübersicht

#### Checkliste Schnittstellenbeschreibung

| Prüfkriterium | Erfüllt | Nähere Angaben bei Nichterfüllung | Zuständig für Korrektur |
| --- | --- | --- | --- |
| Sind alle in der Schnittstellenübersicht identifizierten Schnittstellen beschrieben? |  Ja  Nein |  |  |
| Sind die Schnittstellen ausreichend detailliert beschrieben? |  Ja  Nein |  |  |

Tabelle 4.8: Produkt-Checkliste für die Schnittstellenbeschreibung

#### Checkliste Integrationsplan

| Prüfkriterium | Erfüllt | Nähere Angaben bei Nichterfüllung | Zuständig für Korrektur |
| --- | --- | --- | --- |
| Passen die im Integrationsplan aufgeführten Architekturelemente zu denjenigen, die im zugehörigen Architekturdokument aufgeführt sind? |  Ja  Nein |  |  |
| Ist die Integrations-/Prüfumgebung verträglich mit der Entwicklungsumgebung? |  Ja  Nein |  |  |
| Sind die organisatorischen und terminlichen Vorgaben mit dem Projektplan vereinbar? |  Ja  Nein |  |  |

Tabelle 4.9: Produkt-Checkliste für den Integrationsplan

#### Checkliste Prüfspezifikation

| Prüfkriterium | Erfüllt | Nähere Angaben bei Nichterfüllung | Zuständig für Korrektur |
| --- | --- | --- | --- |
| Deckt die Prüfspezifikation die im Prüfplan dafür festgelegten Vorgaben und Anforderungen ab? |  Ja  Nein |  |  |
| Wird die Prüfung der Schnittstellen in der Prüfspezifikation behandelt? |  Ja  Nein |  |  |
| Entsprechen die Prüfmethoden der dem Prüfgegenstand zugeordneten Kritikalitätsstufe bzw. seiner IT-Sicherheitseinstufung? |  Ja  Nein |  |  |
| Sind die vorgegebenen Prüfkriterien objektiv entscheid bar? |  Ja  Nein |  |  |

Tabelle 4.10: Produkt-Checkliste für die Prüfspezifikation

#### Checkliste Projekthandbuch

| Prüfkriterium | Erfüllt | Nähere Angaben bei Nichterfüllung | Zuständig für Korrektur |
| --- | --- | --- | --- |
| Sind die Tailoring-Entscheidungen eindeutig und sind diese nachvollziehbar dokumentiert? |  Ja  Nein |  |  |

Tabelle 4.11: Produkt-Checkliste für das Projekthandbuch

#### Checkliste Projektplan einschließlich Projektzeitpläne

| Prüfkriterium | Erfüllt | Nähere Angaben bei Nichterfüllung | Zuständig für Korrektur |
| --- | --- | --- | --- |
| Ist die Terminplanung frei von Verklemmungssituationen? |  Ja  Nein |  |  |
| Sind die Inhalte des Projektplans verträglich mit den Vorgaben und Verfahren im Projekthandbuch, KM-Plan und QS-Plan? |  Ja  Nein |  |  |

Tabelle 4.12: Produkt-Checkliste für den Projektplan einschließlich Projektzeitpläne

#### Checkliste Konfigurationsmanagement-Plan

| Prüfkriterium | Erfüllt | Nähere Angaben bei Nichterfüllung | Zuständig für Korrektur |
| --- | --- | --- | --- |
| Berücksichtigt der KM-Plan die besonderen Konfigurationserfordernisse des Projekts? |  Ja  Nein |  |  |
| Werden sowohl Vorgaben bzgl. der Identifikation von Software als auch von Hardware getroffen? |  Ja  Nein |  |  |

Tabelle 4.13: Produkt-Checkliste für den Konfigurationsmanagement-Plan

## Endekriterien

Alle in Kapitel 5 beschriebenen Prüffälle müssen erfolgreich abgeschlossen werden. Die jeweils erwarteten Ergebnisse sind in den einzelnen Prüffällen beschrieben. Es dürfen darüber hinaus auch keine den Anforderungen widersprechenden Ergebnisse während der Tests auftreten.

# Prüffälle

## Prüffallbeschreibung

Alle nachfolgenden Prüffälle sind auf den folgenden Systemen durchzuführen:

- Test- und Simulationsumgebung (Laptop)

- Zielsystem SBA A8

- Zielsystem SBA A8

Die Test- und Simulationsumgebung (Laptop) und das Zielsystem SBA A8 sind jeweils mit der Konfiguration und Parametrierung der SBA A8 zu versorgen. Das Zielsystem SBA A8 ist mit der Konfiguration und Parametrierung der SBA A8 zu versorgen. Sofern konkrete Örtlichkeiten zu Mess- und Anzeigequerschnitten für die Prüffälle erforderlich sind, so wurde die Örtlichkeit für die SBA A8 angegeben. Die Örtlichkeit für die SBA A8 ist nach Abschluss der Arbeiten zu den Außenanlagen der SBA A8 zu bestimmen und dem entsprechenden Prüffall auf dem Zielsystem SBA A8 zu Grunde zu legen.

### Prüfszenario1: Priorisierung und Überlagerung von Schaltanforderungen

#### Prüffall 1.1: Überlagerung von Sonderprogrammen untereinander

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob bei der Überlagerung mehrerer Programme die parametrierten Prioritäten je Bildinhalt eines WVZ-Inhalts (mit/ohne Vorliegen eines gewissen Schaltgrunds) berücksichtigt werden. Da der Mechanismus bei allen Überlagerungen (mehrere Automatikprogramme, mehrere Sonderprogramme, Automatik- und Sonderprogramme) gleich ist, genügt es die Prüfung mit der Überlagerung zweier Sonderprogramme durchzuführen.

Folgende Parameterversorgung für die Priorisierung ist als Defaultwert vorzunehmen:

| Anzeigetyp | WVZ A | Anzeigetyp | WVZ B | Anzeigetyp | WVZ C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WVZ-Inhalt | Schaltgrund | WVZ-Inhalt | Schaltgrund | WVZ-Inhalt | Schaltgrund |
| KREUZ | Hand | GLAETTEGEFAHR | Hand | STAU | Hand |
| PFEIL RECHTS | Hand | STAU | Hand | UNFALL | Hand |
| PFEIL LINKS | Hand | GEFAHRENSTELLE | Hand | STAUGEFAHR | Hand |
| STAU | Hand | UEBERHOLVERBOT PKW (UV) | Hand | 4t | Hand |
| 50 | Hand | UEBERHOLVERBOT LKW (UV LKW) | Hand | 7,5t | Hand |
| 60 | Hand | BAUSTELLE | Hand | SICHT | Hand |
| 80 | Hand | SCHLEUDERGEFAHR | Hand | NAESSE | Hand |
| 100 | Hand | ENDE ÜBERHOLVERBOT | Hand | TIERE | Hand |
| 120 | Hand | ENDE ÜBERHOLVERBOT LKW | Hand | 1000m | Hand |
| ENDE ALLER STRECKENVERBOTE | Hand | DUNKEL | Hand | 1500m | Hand |
| ENDE 50 | Hand | GLAETTEGEFAHR |  | 2000m | Hand |
| ENDE 60 | Hand | STAU |  | auf 2000m | Hand |
| ENDE 80 | Hand | GEFAHRENSTELLE | Stau | auf 1500m | Hand |
| ENDE 100 | Hand | GEFAHRENSTELLE |  | auf 1000m | Hand |
| ENDE 120 | Hand | UEBERHOLVERBOT LKW | Nässe | LÄRMSCHUTZ | Hand |
| DUNKEL | Hand | UEBERHOLVERBOT PKW (UV) |  | DUNKEL | Hand |
| KREUZ |  | UEBERHOLVERBOT LKW (UV LKW) |  | DUNKEL | Stau |
| PFEIL RECHTS |  | BAUSTELLE |  | DUNKEL | Nässe |
| PFEIL LINKS |  | SCHLEUDERGEFAHR |  | STAU |  |
| DUNKEL | Stau | ENDE ÜBERHOLVERBOT |  | UNFALL |  |
| STAU |  | ENDE ÜBERHOLVERBOT LKW |  | STAUGEFAHR |  |
| 50 |  | DUNKEL |  | 4t |  |
| 60 |  | BAUSTELLE |  | 7,5t |  |
| 80 |  |  |  | NEBEL |  |
| 100 |  |  |  | NAESSE |  |
| 120 |  |  |  | TIERE |  |
| ENDE ALLER STRECKENVERBOTE |  |  |  | 1000m |  |
| ENDE 50 |  |  |  | 1500m |  |
| ENDE 60 |  |  |  | 2000m |  |
| ENDE 80 |  |  |  | auf 2000m |  |
| ENDE 100 |  |  |  | auf 1500m |  |
| ENDE 120 |  |  |  | auf 1000m |  |
| DUNKEL |  |  |  | LÄRMSCHUTZ |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |

Tabelle 5.14: Versorgung der Prioritäten der WVZ-Inhalte

In diesem und den folgenden Prüffällen werden die WVZ-Inhalte der Anzeigen der WZG-Typen anhand der nachstehenden schematischen Darstellung eines Anzeigequerschnitts behandelt:

| AQ | WVZ-Inhalte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ nn |  |  |  | WVZ B |  |  |  |
|  |  | WVZ A |  | UV |  | WVZ A |  |
|  |  |  |  | LKW |  |  |  |
|  |  | 120 |  | WVZ B |  | 100 |  |
|  |  |  |  | 7,5t |  |  |  |

Tabelle 5.15: Schematische Darstellung der WVZ-Inhalte an Anzeigenquerschnitten

Die Anzeigen des WZG-Typs „WVZ C“ sind als unabhängige Anzeigen zu parametrieren.

Bemerkung:

Die Regelquerschnitte der B27 umfassen jeweils 2 Fahrstreifen. Die schematischen Darstellungen der Anzeigen sind daher für 2 Fahrstreifen ausgelegt.
Bei der A8 enthalten die  AQ Anzeigen für 3 Fahrspuren. In diesen Fällen werden die schematisch für die 1.Spur HFS (B27) dargestellten Anzeigeinhalte für die HFS(A8) und 1. ÜFS (A8) übernommen. Die schematisch für die 1.ÜFS (B27) dargestellten Anzeigeinhalte werden für die 2.ÜFS (A8) übernommen.

Beispiel:

Die Anzeigeinhalte des schematisch in Tabelle 5.15 dargestellten AQ werden auf den realen AQ KA24, der 3 Spuren umfasst, folgendermaßen abgebildet:

Die Anzeigen für die schematische 1. Spur HFS (UV LKW 7,5t, 100) werden für die 1. Spur HFS und den 1.ÜFS übernommen.

##### Erwartete Ergebnisse

Die Durchführung der Überprüfung der Priorisierung wird anhand von 2 Sonderprogrammen überprüft, die beide gleichzeitig geschaltet werden. Hierzu müssen die folgenden Bildinhalte als WVZ-Inhalte der Anzeigen an einem Anzeigequerschnitt des Test- und Simulationssystems eingegeben werden:

| Prüffälle für die Priorisierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Sonderprogramm 1 |  |  |  |  |  |  | Sonderprogramm 2 |  |  |  |  |  |  | Erwartete Schaltanforderungen nach Priorisierung |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ENDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UV |  |  |  |  |  |  | UV |  |  |  |  |  |  | UV |  |  |  |
|  |  |  |  | LKW |  |  |  |  |  |  | LKW |  |  |  |  |  |  | LKW |  |  |  |
|  |  | KREUZ |  |  |  | 80 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | KREUZ |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  | auf 500 |  |  |  |  |  |  | 7,5t |  |  |  |  |  |  | 7,5t |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BAU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | STAU |  |  |  |  |  |  | STELLE |  |  |  |  |  |  | STAU |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | UNFALL |  |  |  |  |  |  | STAU |  |  |  |  |  |  | STAU |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BAU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | STELLE |  |  |  |  |  |  | STAU |  |  |  |  |  |  | STAU |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 120 |  |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | STAU |  |  |  |  |  |  | UNFALL |  |  |  |  |  |  | STAU |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHREN- |  |  |  |  |  |  | STAU |  |  |  |  |  |  | STAU |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  | STELLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |  |  |
|  |  | STAU |  |  |  | DUNKEL |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | STAU |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  | NEBEL |  |  |  |  |  |  | NAESSE |  |  |  |  |  |  | NEBEL |  |  |  |

Tabelle 5.16: Überlagerung von Sonderprogrammen

#### Prüffall 1.2: Überlagerung von Sonderprogrammen untereinander – Abhängige Zeichen

##### Beschreibung

Siehe Prüffall 1.1

Die Anzeigen des WZG-Typs „WVZ C“ sind als Abhängige Anzeigen zu parametrieren.

##### Erwartete Ergebnisse

Die Durchführung der Überprüfung der Priorisierung wird anhand von 2 Sonderprogrammen überprüft, die beide gleichzeitig geschaltet werden. Hierzu müssen die folgenden Bildinhalte als WVZ-Inhalte der Anzeigen an einem Anzeigequerschnitt des Test- und Simulationssystems eingegeben werden:

| Prüffälle für die Priorisierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Sonderprogramm 1 |  |  |  |  |  |  | Sonderprogramm 2 |  |  |  |  |  |  | Erwartete Schaltanforderungen nach Priorisierung |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ENDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UV |  |  |  |  |  |  | UV |  |  |  |  |  |  | UV |  |  |  |
|  |  |  |  | LKW |  |  |  |  |  |  | LKW |  |  |  |  |  |  | LKW |  |  |  |
|  |  | KREUZ |  |  |  | 80 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | KREUZ |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  | auf 500 |  |  |  |  |  |  | 7,5t |  |  |  |  |  |  | 7,5t |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BAU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | STAU |  |  |  |  |  |  | STELLE |  |  |  |  |  |  | STAU |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | UNFALL |  |  |  |  |  |  | STAU |  |  |  |  |  |  | UNFALL |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BAU- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | STELLE |  |  |  |  |  |  | STAU |  |  |  |  |  |  | STAU |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 120 |  |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | STAU |  |  |  |  |  |  | UNFALL |  |  |  |  |  |  | UNFALL |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHREN- |  |  |  |  |  |  | STAU |  |  |  |  |  |  | STAU |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  | STELLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |  |  |
|  |  | STAU |  |  |  | DUNKEL |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | STAU |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  | NEBEL |  |  |  |  |  |  | NAESSE |  |  |  |  |  |  | NAESSE |  |  |  |

Tabelle 5.17: Überlagerung von Sonderprogrammen – Abhängige Zeichen

#### Prüffall 1.3: Überlagerungen von einzelnen WZG-Typen

##### Beschreibung

Für eine Ursacheneinheit LVE.PF.1.2 werden die Automatikprogramme APLKWUVNaesse („LKW-Überholverbot auf Grund von Nässe“) und APLKWUV („LKW-Überholverbot auf Grund von Belastung“) aktiviert. Diese werden auf den Anzeigequerschnitt AQ KA22 abgebildet.

Hierzu müssen die folgenden Bildinhalte als WVZ-Inhalte der Anzeigen an dem Anzeigequerschnitt AQ KA22 eingegeben werden:

| Automatikprogramme für Überlagerung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | APLKWUVNaesse |  |  |  |  |  |  | APLKWUV |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UV |  |  |  |  |  |  | UV |  |  |  |
|  |  |  |  | LKW |  |  |  |  |  |  | LKW |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | 7,5t |  |  |  |  |  |  | 7,5t |  |  |  |

Tabelle 5.18: Versorgung Schaltbilder der Automatikprogramme APLKWUVNaesse und APLKWUV

##### Erwartete Ergebnisse

Als resultierende Schaltung muss am AQ KA22 das Schaltbild UV LKW mit 7,5t als Zusatztext angezeigt werden:

| Prüffälle für die Überlagerung WZG-Typ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen nach Priorisierung |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UV |  |  |  |
|  |  |  |  | LKW |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | 7,5t |  |  |  |

Tabelle 5.19: Überlagerung der Automatikprogramme

#### Prüffall 1.4: Überlagerung Automatikprogramme und Handprogramme

##### Beschreibung

Für eine Ursacheneinheit LVE.PF.1.4 werden die Automatikprogramme AP100 („Geschwindigkeitsbeschränkung 100 km/h auf Grund hoher Belastung“) und AP80 („Geschwindigkeitsbeschränkung 80 km/h auf Grund hoher Belastung“) aktiviert. Diese werden auf den Anzeigequerschnitt AQ KA24 abgebildet.

Hierzu müssen die folgenden Bildinhalte als WVZ-Inhalte der Anzeigen an dem Anzeigequerschnitt AQ KA24 eingegeben werden:

| Automatikprogramme für Überlagerung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | AP100 |  |  |  |  |  |  | AP80 |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.20: Versorgung Schaltbilder der Automatikprogramme AP100 und AP80

Zusätzlich wird das Automatikprogramm APTrigger100 aus der manuellen Ursacheneinheit TRIGGER.OrtPF1.4.man aktiviert. Auch dieses Programm wird auf den Anzeigequerschnitt AQ KA24 abgebildet.

| Handprogramm für Überlagerung |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | APTrigger100 |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.21: Versorgung Schaltbilder des Handprogramms

##### Erwartete Ergebnisse

Die Geschwindigkeitsbeschränkung 80 km/h aus AP80 wird durch die manuelle Schaltvorgabe von 100 km/h aus APTrigger100 überschrieben. Die logische Betriebsart der Anzeigen vom WZG-Typ „WVZ A“ am Anzeigequerschnitt AQ KA24 und die logische Betriebsart des Anzeigequerschnitt zeigt „manuell“.

Es wird eine Betriebsmeldung mit den überlagerten und den überlagernden WVZ-Inhalten sowie den betroffenen Anzeigen des Anzeigenquerschnitts AQ KA24 versendet, da durch die Schaltanforderungen des Handprogramms Schaltanforderungen der Automatikprogramme mit höherer Priorität überlagert werden.

#### Prüffall 1.5: Überlagerung von Handprogrammen unterschiedlicher Priorität

##### Beschreibung

Es werden zwei Automatikprogramme aus manuellen Ursacheneinheiten aktiviert.

Das Automatikprogramm APTrigger100  („Geschwindigkeitsbeschränkung 100 km/h“) aus der manuellen Ursacheneinheit TRIGGER.Ort1.PF1.5.man wird aktiviert. Das Automatikprogramm APTrigger80  („Geschwindigkeitsbeschränkung 80 km/h“) aus der manuellen Ursacheneinheit TRIGGER.Ort2.PF1.5.man aktiviert. Beide Programme werden auf den Anzeigequerschnitt AQ KA24 abgebildet.

Hierzu müssen die folgenden Bildinhalte als WVZ-Inhalte der Anzeigen an dem Anzeigequerschnitt AQ KA24 eingegeben werden:

| Automatikprogramme für Überlagerung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | APTrigger100 |  |  |  |  |  |  | APTrigger80 |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.22: Versorgung Schaltbilder der Automatikprogramme

##### Erwartete Ergebnisse

Die manuelle Schaltvorgabe von 100 km/h aus APTrigger100 wird durch die manuelle Schaltvorgabe von 80 km/h aus APTrigger80 überschrieben. Die logische Betriebsart der Anzeigen vom WZG-Typ „WZG A“ am Anzeigequerschnitt AQ KA24 und die logische Betriebsart des Anzeigequerschnitt zeigt „manuell“.

#### Prüffall 1.6: Überlagerung von Handprogramm und Vorortschaltung

##### Beschreibung

Das Automatikprogramm APTrigger100  („Geschwindigkeitsbeschränkung 100 km/h“) aus der manuellen Ursacheneinheit TRIGGER.Ort1.PF1.6.man wird aktiviert. Das Programm wird auf den Anzeigequerschnitt AQ KA24 abgebildet. Zusätzlich wird eine Vorortschaltung des AQ KA24 (die Anzeigen aller WZG-Typen sind auf „DUNKEL“ geschaltet) simuliert.

| Programme für Überlagerung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | APTrigger100 |  |  |  |  |  |  | Vorortschaltung |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.23: Versorgung Schaltbilder des Handprogramms und der Vorortschaltung

##### Erwartete Ergebnisse

Die manuelle Schaltvorgabe von 100 km/h aus APTrigger100 wird durch die Vorortschaltung überschrieben. Die logische Betriebsart der Anzeigen für alle WZG-Typen am Anzeigequerschnitt AQ KA24 und die logische Betriebsart des Anzeigequerschnitts AQ KA24 zeigt „Vorortschaltung“.

Die Vorortschaltung wird in den Schaltgründen angezeigt.

#### Prüffall 1.7: Überlagerung von Handprogramm und Autarker Betrieb

##### Beschreibung

Das Automatikprogramm APTrigger80 („Geschwindigkeitsbeschränkung 80 km/h“) aus der manuellen Ursacheneinheit TRIGGER.Ort1.PF1.7.man wird aktiviert. Das Programm wird auf den Anzeigequerschnitt AQ KA24 abgebildet.

Die Parameter für den Autarken Betrieb am Anzeigequerschnitt AQ KA24 werden so versorgt, dass für alle Anzeige vom WZG-Typ „WVZ A“ die Beibehaltung der letzten Schaltung angefordert wird (Wert 255 für TLS-Schaltbefehl). Als letzte Rückmeldung aller Anzeigen vom WZG-Typ „WVZ A“ am Anzeigequerschnitt AQ KA24 wird „DUNKEL“ eingetragen.

| Programme für Überlagerung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | APTrigger80 |  |  |  |  |  |  | Autarkprogramm |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.24: Versorgung Schaltbilder des Handprogramms und für den Autarken Betrieb

Außerdem wird eine Störung der zugehörigen Streckenstation „SSt 25S-4“ simuliert.

##### Erwartete Ergebnisse

Das Handprogramm wird durch die Schaltvorgaben des Autarkprogramms überschrieben. Alle Anzeige vom WZG-Typ „WVZ A“ zeigen „DUNKEL“ an. Der „Autarke Betrieb“ wird in den Schaltgründen angezeigt.

Für die logische Betriebsart aller WZG-Typen am Anzeigequerschnitt AQ KA24 und für die logische Betriebsart des Anzeigequerschnitts AQ KA24 wird  „Autarker Betrieb“ angezeigt.

### Prüfszenario2: Verschiebung von Schaltanforderungen

#### Prüffall 2.1: Verschiebung einer Schaltanforderung auf den Vorgänger

##### Beschreibung

Die Automatikprogramme APNass3Tag („Nässewarnung Stufe3“) und APTiere werden an der Ursacheneinheit LVE.16S aktiviert. Diese Programme werden auf den Anzeigequerschnitt AQ KA24 abgebildet.

| Programme für Verschiebung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | APNass3Tag |  |  |  |  |  |  | APTiere |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Schleuder- |  |  |  |  |  |  | Gefahren- |  |  |  |
|  |  |  |  | gefahr |  |  |  |  |  |  | stelle |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |  |  |  | TIERE |  |  |  |

Tabelle 5.25: Versorgung Automatikprogramme APNass3Tag und APTiere

Die Schaltbilder der Programme sind am Anzeigequerschnitt AQ KA24 speziell versorgt:

- Beim APNass3Tag wird der WVZ-Inhalt „Schleudergefahr“ für die Anzeige des WZG-Typs „WVZ B“ mit dem Zusatztext „auf 1000 m“ (WZG-Typ „WVZ C“) versorgt.

- Beim APTiere wird der WVZ-Inhalt „Gefahrenstelle“ für die Anzeige des WZG-Typs „WVZ B“ gegenüber dem Defaultwert mit einer Verschiebung auf den direkten Vorgänger parametriert.

- Die Anzeige des WZG-Typ „WVZ C“ ist als unabhängiges Zeichen definiert, das verschoben werden kann.

Es ist eine Regel zur Verschiebung versorgt:

Wenn

angeforderter Inhalt = “Schleudergefahr“ und Anzeigeinhalt ≠ „Schleudergefahr“:

Dann

Wiederhole bis Ebene „3“ in Vorgängerbeziehungen erreicht oder Inhalt angefordert.

Es sind Regeln versorgt, nach denen die Anzeigen des WZG-Typs „WVZ C“ als unabhängige Anzeigen behandelt werden.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Überlagerung der beiden Schaltbilder wird am AQ KA24 bei den Anzeigen des WZG-Typs „WVZ B“ eine Verschiebung des WVZ-Inhalts „Schleudergefahr“ notwendig.

Der Zusatztext „auf 1000 m“ wird nicht verschoben.

| Prüffälle für Verschiebung |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen nach Verschiebung |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gefahren- |  |  |  |
|  |  |  |  | stelle |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | auf 1000 m |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Schleuder- |  |  |  |
|  |  |  |  | gefahr |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.26: Ergebnis nach Verschiebung

Die Schaltgründe am AQ KA23 zeigen die Schaltung des WZG-Typs „WVZ B“ als verschobene Schaltung an.

#### Prüffall 2.2: Priorisierung und Verschiebung einer Schaltanforderung auf den Vorgänger

##### Beschreibung

Die Automatikprogramme APNass3Tag („Nässewarnung Stufe3“) und APTiere werden an der Ursacheneinheit LVE.16S aktiviert. Diese Programme werden auf den Anzeigequerschnitt AQ KA24 abgebildet.

| Programme für Verschiebung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | APNass3Tag |  |  |  |  |  |  | APTiere |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Schleuder- |  |  |  |  |  |  | Gefahren- |  |  |  |
|  |  |  |  | gefahr |  |  |  |  |  |  | stelle |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |  |  |  | TIERE |  |  |  |

Tabelle 5.27: Versorgung Automatikprogramme APNass3Tag und APTiere

Außerdem wird an der Ursacheneinheit LVE.16S das Automatikprogramm APGlatt („Glättewarnung“) aktiviert.

| Prüffälle für Verschiebung |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | APGlatt |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Glaette- |  |  |  |
|  |  |  |  | gefahr |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.28: Versorgung Automatikprogramme APGlatt

Die Schaltbilder der Programme sind am Anzeigequerschnitt AQ KA24 speziell versorgt:

- Beim APNass3Tag wird der WVZ-Inhalt „Schleudergefahr“ für die Anzeige des WZG-Typs „WVZ B“ mit dem Zusatztext „auf 1000 m“ (WZG-Typ „WVZ C“) versorgt.

- Beim APTiere wird der WVZ-Inhalt „Gefahrenstelle“ für die Anzeige des WZG-Typs „WVZ B“ gegenüber dem Defaultwert mit einer Verschiebung auf den direkten Vorgänger parametriert.

Die WVZ-Inhalt „Glaettegefahr“ hat die höchste Priorität für die Anzeige des WZG-Typs „WVZ B“.

Es ist eine Regel zur Verschiebung versorgt:

Wenn

angeforderter Inhalt = “Schleudergefahr“ und Anzeigeinhalt ≠ „Schleudergefahr“:

Dann

Wiederhole bis Ebene „3“ in Vorgängerbeziehungen erreicht oder Inhalt angefordert.

Es sind Regeln versorgt, nach denen die Anzeigen des WZG-Typs „WVZ C“ als unabhängige Anzeigen behandelt werden.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Überlagerung der Schaltbilder wird am AQ KA24 bei den Anzeige des WZG-Typs „WVZ B“ eine Verschiebung des WVZ-Inhalts „Gefahrenstelle“ und des WVZ-Inhalts „Schleudergefahr“ notwendig.

Der WVZ-Inhalt „Glaettegefahr“ überlagert diese beiden Schaltbilder am AQ KA24.

Der WVZ-Inhalt „Gefahrenstelle“ hat die höchste Priorität (siehe Prüffall 1.1) der WVZ-Inhalte, die auf den direkten Vorgänger AQ KA23 verschoben werden. Alle Anzeigen des WZG-Typs „WVZ B“ zeigen am AQ KA24 den WVZ-Inhalt „Glaettegefahr“. Alle Anzeigen des WZG-Typs „WVZ B“ zeigen am AQ KA23 den WVZ-Inhalt „Gefahrenstelle“.

| Prüffälle für Verschiebung |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Glaette- |  |  |  |
|  |  |  |  | gefahr |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | auf 1000 m |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gefahren- |  |  |  |
|  |  |  |  | stelle |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.29: Ergebnis nach Priorisierung und Verschiebung

Die Schaltgründe am AQ KA23 zeigen die Schaltung des WZG-Typs „WVZ B“ als verschobene Schaltung an.

#### Prüffall 2.3: Priorisierung und Rekursive Verschiebung einer Schaltanforderung auf den Vorgänger

##### Beschreibung

Die Automatikprogramme APNass3Tag („Nässewarnung Stufe3“) und APTiere werden an der Ursacheneinheit LVE.16S aktiviert. Diese Programme werden auf den Anzeigequerschnitt AQ KA24 abgebildet.

| Programme für Verschiebung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | APNass3Tag |  |  |  |  |  |  | APTiere |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Schleuder- |  |  |  |  |  |  | Gefahren- |  |  |  |
|  |  |  |  | gefahr |  |  |  |  |  |  | stelle |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |  |  |  | TIERE |  |  |  |

Tabelle 5.30: Versorgung Automatikprogramme APNass3Tag und APTiere

Außerdem wird an der Ursacheneinheit LVE.16S das Automatikprogramm APGlatt („Glättewarnung“) aktiviert.

| Prüffälle für Verschiebung |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | APGlatt |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Glaette- |  |  |  |
|  |  |  |  | gefahr |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.31: Versorgung Automatikprogramme APGlatt

Die Schaltbilder der Programme sind am Anzeigequerschnitt AQ KA24 speziell versorgt:

- Beim APNass3Tag wird der WVZ-Inhalt „Schleudergefahr“ für die Anzeige des WZG-Typs „WVZ B“ mit dem Zusatztext „auf 1000 m“ (WZG-Typ „WVZ C“) versorgt.

- Beim APTiere wird der WVZ-Inhalt „Gefahrenstelle“ für die Anzeige des WZG-Typs „WVZ B“ gegenüber dem Defaultwert mit einer Verschiebung auf den direkten Vorgänger parametriert.

Die WVZ-Inhalt „Glaettegefahr“ hat die höchste Priorität für die Anzeige des WZG-Typs „WVZ B“.

Es ist eine Regel zur Verschiebung versorgt:

Wenn

angeforderter Inhalt = “Schleudergefahr“ und Anzeigeinhalt ≠ „Schleudergefahr“:

Dann

Wiederhole bis Ebene „3“ in Vorgängerbeziehungen erreicht oder Inhalt angefordert.

Es ist eine Regel zur Verschiebung versorgt:

Wenn

angeforderter Inhalt = “Gefahrenstelle“ und Anzeigeinhalt ≠ „Gefahrenstelle“:

Dann

Wiederhole bis Ebene „3“ in Vorgängerbeziehungen erreicht oder Inhalt angefordert.

Es sind Regeln versorgt, nach denen die Anzeigen des WZG-Typs „WVZ C“ als unabhängige Anzeigen behandelt werden.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Überlagerung der Schaltbilder wird am AQ KA24 bei den Anzeige des WZG-Typs „WVZ B“ eine Verschiebung des WVZ-Inhalts „Gefahrenstelle“ und des WVZ-Inhalts „Schleudergefahr“ notwendig.

Der WVZ-Inhalt „Glaettegefahr“ überlagert diese beiden Schaltbilder am AQ KA24.

Der WVZ-Inhalt „Gefahrenstelle“ hat die höchste Priorität (siehe Prüffall 1.1) der WVZ-Inhalte, die auf den direkten Vorgänger AQ KA23 verschoben werden. Alle Anzeigen des WZG-Typs „WVZ B“ zeigen am AQ KA24 den WVZ-Inhalt „Glaettegefahr“. Alle Anzeigen des WZG-Typs „WVZ B“ zeigen am AQ KA23 den WVZ-Inhalt „Gefahrenstelle“.

Der WVZ-Inhalt „Schleudergefahr“ wird durch rekursives Aufrufen und Verschieben auf den AQ KA22 verschoben.

| Prüffälle für Verschiebung |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Glaette- |  |  |  |
|  |  |  |  | gefahr |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | auf 1000 m |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gefahren- |  |  |  |
|  |  |  |  | stelle |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Schleuder- |  |  |  |
|  |  |  |  | gefahr |  |  |  |
|  |  | Dunkel |  |  |  | Dunkel |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.32: Ergebnis nach Priorisierung und Verschiebung

Die Schaltgründe am AQ KA23 und AQ KA22 zeigen die Schaltung des WZG-Typs „WVZ B“ als verschobene Schaltung an.

### Prüfszenario3: Querabgleich

#### Prüffall 3.1: Monotonie Geschwindigkeitsbeschränkungen bei erlaubter Geschwindigkeitsdifferenz von 0 km/h

##### Beschreibung

Am Anzeigequerschnitt AQ KA10 wird ein Sonderprogramm SP80PF3.1 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Querabgleich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SP80PF3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | 80 |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.33: Versorgung Sonderprogramm SP80PF3.1

Es sind Regeln zur Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb eines Anzeigequerschnitts versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb des Anzeigequerschnitts auf 0 km/h reduzieren.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung des Querabgleichs muss folgende Schaltung angefordert werden:

| Programm für Querabgleich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.34: Ergebnis nach Querabgleich von SP80PF3.1

#### Prüffall 3.2: Monotonie Geschwindigkeitsbeschränkungen bei erlaubter Geschwindigkeitsdifferenz von 20 km/h

##### Beschreibung

Am Anzeigequerschnitt AQ KA10 wird ein Sonderprogramm SP80PF3.2 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Querabgleich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SP80PF3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | 80 |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.35: Versorgung Sonderprogramm SP80PF3.2

Es sind Regeln zur Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb eines Anzeigequerschnitts versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb des Anzeigequerschnitts auf 20 km/h reduzieren.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung des Querabgleichs muss folgende Schaltung angefordert werden:

| Programm für Querabgleich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.36: Ergebnis nach Querabgleich von SP80PF3.2

#### Prüffall 3.3: Querabgleich WZG-Typ „WVZ B“ / „WVZ C“ Überholverbote

##### Beschreibung

Am Anzeigequerschnitt AQ KA10 wird ein Sonderprogramm SPLKWUVPF3.3 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Querabgleich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SPLKWUVPF3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UEBERHOL- |  |  |  | UEBERHOL- |  |  |  |
|  |  |  |  | VERBOT |  |  |  | VERBOT |  |  |  |
|  |  |  |  | LKW |  |  |  | LKW |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | 7,5 t |  |  |  | 4 t |  |  |  |

Tabelle 5.37: Versorgung Sonderprogramm SPLKWUVPF3.3

Es sind Regeln zum Querabgleich der Anzeigen der WZG-Typen „WVZ B“ und „WVZ C“ versorgt, welche die innerhalb eines Querschnitts anzeigten Überholverbote vereinheitlichen.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung des Querabgleichs muss folgende Schaltung angefordert werden:

| Programm für Querabgleich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UEBERHOL- |  |  |  | UEBERHOL- |  |  |  |
|  |  |  |  | VERBOT |  |  |  | VERBOT |  |  |  |
|  |  |  |  | LKW |  |  |  | LKW |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | 4 t |  |  |  | 4 t |  |  |  |

Tabelle 5.38: Ergebnis nach Querabgleich von SPLKWUVPF3.3

#### Prüffall 3.4: Querabgleich WZG-Typ „WVZ B“ / „WVZ C“ Gefahrenstelle

##### Beschreibung

Am Anzeigequerschnitt AQ KA10 wird ein Sonderprogramm SPGEFAHRPF3.4 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Querabgleich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SPGEFAHRPF3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Glaette- |  |  |  | Gefahren- |  |  |  |
|  |  |  |  | gefahr |  |  |  | stelle |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | UNFALL |  |  |  |

Tabelle 5.39: Versorgung Sonderprogramm SPGEFAHRPF3.4

Es sind Regeln zum Querabgleich der Anzeigen der WZG-Typen „WVZ B“ und „WVZ C“ versorgt, welche die innerhalb eines Querschnitts angezeigten Verbote vereinheitlichen.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung des Querabgleichs muss folgende Schaltung angefordert werden:

| Programm für Querabgleich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Glaette- |  |  |  | Glaette- |  |  |  |
|  |  |  |  | gefahr |  |  |  | gefahr |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.40: Ergebnis nach Querabgleich von SPGEFAHRPF3.4

#### Prüffall 3.5: Querabgleich WZG-Typ „WVZ B“ / „WVZ C“ Gleichheit

##### Beschreibung

Am Anzeigequerschnitt AQ KA10 wird ein Sonderprogramm SPGLATTPF3.5 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Querabgleich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SPGLATTPF3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Glaette- |  |  |  | Glaette- |  |  |  |
|  |  |  |  | gefahr |  |  |  | gefahr |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.41: Versorgung Sonderprogramm SPGLATTPF3.5

Außerdem wird ein Handprogramm am Anzeigequerschnitt AQ KA10 angefordert.

| Handprogramm für Überlagerung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SPUNFALLPF3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | keine- |  |  |  | Gefahren- |  |  |  |
|  |  |  |  | Angabe |  |  |  | stelle |  |  |  |
|  |  | keine |  |  |  | keine |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  | Angabe |  | k.A. |  | Angabe |  | UNFALL |  |  |  |

Tabelle 5.42: Versorgung Schaltbilder des Handprogramms SPUNFALLPF3.5

Es sind Regeln zum Querabgleich der Anzeigen der WZG-Typen „WVZ B“ und „WVZ C“ versorgt, welche die Gleichheit der WZG-Typen „WVZ B“ und „WVZ C“ generell  sicherstellen.

Der Querabgleich ist mit gleicher Priorität versorgt wie die Automatikprogramme.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung des Querabgleichs muss folgende Schaltung angefordert werden:

| Programm für Querabgleich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Glaette- |  |  |  | Gefahren- |  |  |  |
|  |  |  |  | gefahr |  |  |  | stelle |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | UNFALL |  |  |  |

Tabelle 5.43: Ergebnis nach Querabgleich

### Prüfszenario4: Längsabgleich

#### Prüffall 4.1: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ A“ – Erzeugung Geschwindigkeitstrichter

##### Beschreibung

Am Anzeigequerschnitt AQ KA24 wird ein Sonderprogramm SPLAENGSPF4.1 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SPLAENGSPF4.1 |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.44: Versorgung Sonderprogramm SPLAENGSPF4.1

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz beim Längsabgleich auf 20 km/h reduzieren.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung des Längsabgleichs wird folgende Schaltung für einen Geschwindigkeitstrichter an den Anzeigequerschnitten  AQ KA22, AQ KA23 und AQ KA24 aufgebaut:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.45: Ergebnis nach Längsabgleich von SPLAENGSPF4.1

#### Prüffall 4.2: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ A“ – Anpassung Geschwindigkeitstrichter

##### Beschreibung

An den Anzeigequerschnitten AQ KA23 und AQ KA24 wird ein Sonderprogramm SPLAENGSPF4.2 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SPLAENGSPF4.2 |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.46: Versorgung Sonderprogramm SPLAENGSPF4.2

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz beim Längsabgleich auf 40 km/h reduzieren.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung des Längsabgleichs wird folgende Schaltung für den Geschwindigkeitstrichter an den Anzeigequerschnitten  AQ KA23 und AQ KA24 aufgebaut:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.47: Ergebnis nach Längsabgleich von SPLAENGSPF4.2

#### Prüffall 4.3: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ A“ – Füllen von Lücken

##### Beschreibung

An den Anzeigequerschnitten AQ KA24, AQ KA23 und AQ KA22 wird ein Sonderprogramm SPLAENGSPF4.3 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.48: Versorgung Sonderprogramm SPLAENGSPF4.3

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, welche die Lücke am AQ KA23 füllt.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung des Längsabgleichs wird folgende Schaltung an den Anzeigequerschnitten  AQ KA22, AQ KA23 und AQ KA24 aufgebaut:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.49: Ergebnis nach Längsabgleich von SPLAENGSPF4.3

#### Prüffall 4.4: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ A“ – Sprünge in Geschwindigkeitsbeschränkungen

##### Beschreibung

An den Anzeigequerschnitten AQ KA24, AQ KA23 und AQ KA22 wird ein Sonderprogramm SPLAENGSPF4.4 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.50: Versorgung Sonderprogramm SPLAENGSPF4.4

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, welche die Sprünge in der Geschwindigkeit am AQ KA23 korrigiert.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung des Längsabgleichs wird folgende Schaltung an den Anzeigequerschnitten  AQ KA22, AQ KA23 und AQ KA24 aufgebaut:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.51: Ergebnis nach Längsabgleich von SPLAENGSPF4.4

#### Prüffall 4.5: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ A“ – Verdoppelung auf Vorgänger

##### Beschreibung

Am Anzeigequerschnitt AQ KA24, wird ein Sonderprogramm SPLAENGSPF4.5 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | STAU |  |  |  | STAU |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.52: Versorgung Sonderprogramm SPLAENGSPF4.5

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, die eine Verdopplung der Anzeigeinhalte  in Vorgängerrichtung bewirkt.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung des Längsabgleichs wird folgende Schaltung an den Anzeigequerschnitten  AQ KA23 und AQ KA24 aufgebaut:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | STAU |  |  |  | STAU |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | STAU |  |  |  | STAU |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.53: Ergebnis nach Längsabgleich von SPLAENGSPF4.5

#### Prüffall 4.6: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ A“ – Verdoppelung auf Nachfolger

Am Anzeigequerschnitt AQ KA23, wird ein Sonderprogramm SPLAENGSPF4.6 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | STAU |  |  |  | STAU |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.54: Versorgung Sonderprogramm SPLAENGSPF4.6

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, die eine Verdopplung der Anzeigeinhalte  in Nachfolgerrichtung bewirkt.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung des Längsabgleichs wird folgende Schaltung an den Anzeigequerschnitten  AQ KA23 und AQ KA24 aufgebaut:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | STAU |  |  |  | STAU |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | STAU |  |  |  | STAU |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.55: Ergebnis nach Längsabgleich von SPLAENGSPF4.6

#### Prüffall 4.7: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ B“ / „WVZ C“ – Verdoppelung auf Vorgänger

Am Anzeigequerschnitt AQ KA24, wird ein Sonderprogramm SPLAENGSPF4.7 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | NEBEL |  |  |  |

Tabelle 5.56: Versorgung Sonderprogramm SPLAENGSPF4.7

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen der WZG-Typen „WVZ B“ und „WVZ-C“ versorgt, welche eine Verdopplung der Anzeigeinhalte in Vorgängerrichtung bewirken.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung des Längsabgleichs wird folgende Schaltung an den Anzeigequerschnitten  AQ KA23 und AQ KA24 aufgebaut:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | NEBEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | NEBEL |  |  |  |

Tabelle 5.57: Ergebnis nach Längsabgleich von SPLAENGSPF4.7

#### Prüffall 4.8: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ B“ / „WVZ C“ – Verdoppelung auf Nachfolger

Am Anzeigequerschnitt AQ KA23, wird ein Sonderprogramm SPLAENGSPF4.7 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | NEBEL |  |  |  |

Tabelle 5.58: Versorgung Sonderprogramm SPLAENGSPF4.8

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen der WZG-Typen „WVZ B“ und „WVZ-C“ versorgt, welche eine Verdopplung der Anzeigeinhalte in Nachfolgerrichtung bewirken.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung des Längsabgleichs wird folgende Schaltung an den Anzeigequerschnitten  AQ KA23 und AQ KA24 aufgebaut:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | SICHT |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | SICHT |  |  |  |

Tabelle 5.59: Ergebnis nach Längsabgleich von SPLAENGSPF4.8

#### Prüffall 4.9: Längsabgleich WZG-Typ „WVZ B“ / „WVZ C“ – Füllen von Lücken

##### Beschreibung

An den Anzeigequerschnitten AQ KA23 und AQ KA24 wird ein Sonderprogramm SPLAENGSPF4.9 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SPLAENGSPF4.9 |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UEBERHOL- |  |  |  |
|  |  |  |  | VERBOT |  |  |  |
|  |  |  |  | LKW |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | 7,5 t |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UEBERHOL- |  |  |  |
|  |  |  |  | VERBOT |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |

Tabelle 5.60: Versorgung Sonderprogramm SPLAENGSPF4.9

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen der WZG-Typen „WVZ B“ und „WVZ C“ versorgt, welche die Anzahl zu füllender Lücken auf 1 festlegen.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung des Längsabgleichs wird folgende Schaltung an den Anzeigequerschnitten AQ KA22, AQ KA23 und AQ KA24 aufgebaut:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SPLAENGSPF4.9 |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UEBERHOL- |  |  |  |
|  |  |  |  | VERBOT |  |  |  |
|  |  |  |  | LKW |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | 7,5 t |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UEBERHOL- |  |  |  |
|  |  |  |  | VERBOT |  |  |  |
|  |  |  |  | LKW |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | 7,5 t |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | UEBERHOL- |  |  |  |
|  |  |  |  | VERBOT |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |

Tabelle 5.61: Ergebnis nach Längsabgleich von SPLAENGSPF4.9

### Prüfszenario5: Ausfallbehandlung

Für die Anzeigen unterschiedlicher WZG-Typen wird ein DE Fehler simuliert. Dadurch kann der WVZ-Inhalt der Anzeige nicht angezeigt werden.

#### Prüffall 5.1: Ausfall WZG-Typ „WVZ A“ – Dauerlichtzeichen

##### Beschreibung

Am Anzeigequerschnitt AQ KA10 wird ein Sonderprogramm SPDLZPF5.1 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Ausfallbehandlung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SPDLZPF5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  | PFEIL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  | LINKS |  |

Tabelle 5.62: Versorgung Sonderprogramm SPDLZPF5.1

Für die Anzeige des WZG-Typs „WVZ A“ über der rechten Fahrspur wird ein DE Fehler vorgegeben. Das angeforderte Dauerlichtzeichen „gelber Pfeil nach links unten“ kann daher nicht angezeigt werden.

Es sind Regeln zur Ausfallbehandlung versorgt, welche die Schaltanforderungen beim Ausfall bestimmter WVZ-Inhalte regeln. Für den WZG-Typs „WVZ B“ soll „Gefahrenstelle“ angezeigt werden

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung der Ausfallsbehandlung muss folgende Schaltung angefordert werden.

| Programm für Ausfallbehandlung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gefahren- |  |  |  | Gefahren- |  |  |  |
|  |  |  |  | stelle |  |  |  | stelle |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | keine |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  | Angabe |  |

Tabelle 5.63: Ergebnis nach Ausfallbehandlung von SPDLZPF5.

#### Prüffall 5.2: Ausfall WZG-Typ „WVZ A“ – Dauerlichtzeichen Dunkel

##### Beschreibung

Am Anzeigequerschnitt AQ KA10 wird ein Sonderprogramm SPDLZPF5.2 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Ausfallbehandlung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SPDLZPF5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  | PFEIL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  | LINKS |  |

Tabelle 5.64: Versorgung Sonderprogramm SPDLZPF5.2

Für die Anzeige des WZG-Typs „WVZ A“ über der rechten Fahrspur wird ein DE Fehler vorgegeben. Das angeforderte Dauerlichtzeichen „gelber Pfeil nach links unten“ kann daher nicht angezeigt werden.

Es sind Regeln zur Ausfallbehandlung versorgt, welche beim Ausfall bestimmter WVZ-Inhalte aller Anzeigen des WZG-Typs „WVZ B“ auf DUNKEL gesetzt werden.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung der Ausfallsbehandlung muss folgende Schaltung angefordert werden.

| Programm für Ausfallbehandlung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | keine |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  | Angabe |  |

Tabelle 5.65: Ergebnis nach Ausfallbehandlung von SPDLZPF5.2

#### Prüffall 5.3: Unterschiedliche Geschwindigkeitsbeschränkungen WZG-Typ „WVZ A“ – ohne lokale Ersetzung

##### Beschreibung

Am Anzeigequerschnitt AQ KA24, wird ein Sonderprogramm mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.66: Versorgung Sonderprogramm

Es sind Regeln zur lokalen Ersetzung der Anzeige des WZG-Typen „WVZ A“ versorgt, welche eine Dunkelschaltung der Anzeigeinhalte bewirken.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung der Dunkelschaltung wird folgende Schaltung an den Anzeigequerschnitten  AQ KA24 aufgebaut:

| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

#### Prüffall 5.4: Unterschiedliche Geschwindigkeitsbeschränkungen WZG-Typ „WVZ A“ – mit lokaler Ersetzung

##### Beschreibung

Am Anzeigequerschnitt AQ KA24, wird ein Sonderprogramm mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.67: Versorgung Sonderprogramm

Es sind Regeln zur lokalen Ersetzung der Anzeige des WZG-Typen „WVZ A“ versorgt, welche eine lokale Ersetzung der Anzeigeinhalte bewirken.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung der lokalen Ersetzung wird folgende Schaltung an den Anzeigequerschnitten  AQ KA24 aufgebaut:

| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

#### Prüffall 5.5: Gleiche Geschwindigkeitsbeschränkungen WZG-Typ „WVZ A“ – ohne lokaler Ersetzung

##### Beschreibung

Am Anzeigequerschnitt AQ KA24, wird ein Sonderprogramm mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.68: Versorgung Sonderprogramm

Es sind Regeln zur lokalen Ersetzung der Anzeige des WZG-Typen „WVZ A“ versorgt, welche eine Dunkelschaltung der Anzeigeinhalte bewirken.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung der Dunkelschaltung wird folgende Schaltung an den Anzeigequerschnitten  AQ KA24 aufgebaut:

| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

#### Prüffall 5.6: Ausfall WZG-Typ „WVZ A“ – Aktivierung FailSafe-Schaltung

Verschoben in Segment 13: siehe Prüffall 13.59.

#### Prüffall 5.7: Ausfall WZG-Typ „WVZ B“

##### Beschreibung

Am Anzeigequerschnitt AQ KA10 wird ein Sonderprogramm SPBAUPF5.7 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Ausfallbehandlung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SPBAUPF5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BAU- |  |  |  | BAU- |  |  |  |
|  |  |  |  | STELLE |  |  |  | STELLE |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.69: Versorgung Sonderprogramm SPBAUPF5.7

Für die Anzeige des WZG-Typs „WVZ B“ über der rechten Fahrspur wird ein DE Fehler vorgegeben. Alle andern Anzeigen am Anzeigequerschnitt funktionieren.

Es sind Regeln zur Ausfallbehandlung versorgt, welche die Schaltanforderungen beim Ausfall bestimmter WVZ-Inhalte regeln. Ausgefallene Zeichen werden auf „DUNKEL“ gesetzt.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung der Ausfallsbehandlung muss folgende Schaltung angefordert werden:

| Programm für Ausfallbehandlung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BAU- |  |  |  | keine |  |  |  |
|  |  |  |  | STELLE |  |  |  | Angabe |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.70: Ergebnis nach Ausfallbehandlung von SPBAUPF5.7

#### Prüffall 5.8: Ausfall WZG-Typ „WVZ B“ – mit lokaler Ersetzung

##### Beschreibung

Am Anzeigequerschnitt AQ KA24, wird ein Sonderprogramm mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BAUSTELLE |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.71: Versorgung Sonderprogramm

Es sind Regeln zur lokalen Ersetzung der Anzeige des WZG-Typen „WVZ B“ versorgt, welche eine lokale Ersetzung der Anzeigeinhalte bewirken.

Für alle Anzeigen des WZG-Typs "WVZ B" gilt: Liste der nicht anzeigbaren WVZ = "Baustelle".

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung der lokalen Ersetzung wird folgende Schaltung an den Anzeigequerschnitten  AQ KA24 aufgebaut:

| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gefahrenstelle |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

#### Prüffall 5.9: Ausfall WZG-Typ „WVZ B“ – Verschiebung auf Vorgänger

##### Beschreibung

Am Anzeigequerschnitt AQ KA24, wird ein Sonderprogramm mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Verschiebung auf Vorgänger |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.72: Versorgung Sonderprogramm

Es sind Regeln zur Verschiebung auf Vorgänger der Anzeige des WZG-Typen „WVZ B“ versorgt, welche eine Verschiebung der Anzeigeinhalte in Vorgängerrichtung bewirken.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung der Verschiebung wird folgende Schaltung an den Anzeigequerschnitten  AQ KA23 und AQ KA24 aufgebaut:

| Programm für Verschiebung auf Vorgänger |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | keine |  |  |  |
|  |  |  |  | Angabe |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.73: Ergebnis nach Verschiebung

### Prüfszenario6: Zeitlicher Nachlauf von Schaltungen

#### Prüffall 6.1: Zeitlicher Nachlauf WZG-Typ „WVZ A“ - 0 Minuten

##### Beschreibung

Es sind Regeln zum zeitlichen Nachlauf von Aufhebungen versorgt, welche den zeitlichen Nachlauf für alle Anzeigequerschnitte auf 0 Minuten festlegen.

Zum Zeitpunkt t0 wird an den Anzeigequerschnitten AQ KA22 und AQ KA23 ein Sonderprogramm SPZEIT0PF6.1 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SPZEIT0PF6.1 |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.74: Versorgung Sonderprogramm SPZEIT0PF6.1

Zum Zeitpunkt t1=t0+60 Sek wird das Sonderprogramm SPZEIT0PF6.1 geändert:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SPZEIT0PF6.1 |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.75: Versorgung Sonderprogramm SPZEIT0PF6.1

Zum Zeitpunkt t2=t0+120 Sek wird das Sonderprogramm SPZEIT0PF6.1 deaktiviert.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Abarbeitung der Regeln zum zeitlichen Nachlauf werden folgende Schaltungen an den Anzeigequerschnitten AQ angefordert:

- Zum Zeitpunkt t0

| Programm für zeitlichen Nachlauf |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | ENDE |  |  |  | ENDE |  |
|  |  | 120 |  | DUNKEL |  | 120 |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.76: Ergebnis nach Prüfung des zeitlichen Nachlaufs (t0)

- Zum Zeitpunkt t1

| Programm für zeitlichen Nachlauf |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | ENDE |  |  |  | ENDE |  |
|  |  | 120 |  | DUNKEL |  | 120 |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.77: Ergebnis nach Prüfung des zeitlichen Nachlaufs (t1)

- Zum Zeitpunkt t2

| Programm für zeitlichen Nachlauf |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.78: Ergebnis nach Prüfung des zeitlichen Nachlaufs (t2)

#### Prüffall 6.2: Zeitlicher Nachlauf WZG-Typ „WVZ A“ - n Minuten

##### Beschreibung

Es sind Regeln zum zeitlichen Nachlauf von Aufhebungen versorgt, welche den zeitlichen Nachlauf für alle Anzeigequerschnitte auf 2 Minuten festlegen.

Zum Zeitpunkt t0 wird an den Anzeigequerschnitten AQ KA22, AQ KA23 und AQ KA24 ein Sonderprogramm SPZEIT0PF6.2 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SPZEIT0PF6.2 |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.79: Versorgung Sonderprogramm SPZEIT0PF6.2

Zum Zeitpunkt t1=t0+60 Sek wird das Sonderprogramm SPZEIT0PF6.2 geändert:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SPZEIT0PF6.1 |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.80: Versorgung Sonderprogramm SPZEIT0PF6.2

Zum Zeitpunkt t2=t0+120 Sek wird das Sonderprogramm SPZEIT0PF6.2 deaktiviert.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Abarbeitung der Regeln zum zeitlichen Nachlauf werden folgende Schaltungen an den Anzeigequerschnitten AQ angefordert:

- Zum Zeitpunkt t0

| Programm für zeitlichen Nachlauf |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | ENDE |  |  |  | ENDE |  |
|  |  | 120 |  | DUNKEL |  | 120 |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.81: Ergebnis nach Prüfung des zeitlichen Nachlaufs (t0)

- Zum Zeitpunkt t1

| Programm für zeitlichen Nachlauf |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | ENDE |  |  |  | ENDE |  |
|  |  | 120 |  | DUNKEL |  | 120 |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | ENDE |  |  |  | ENDE |  |
|  |  | 120 |  | DUNKEL |  | 120 |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.82: Ergebnis nach Prüfung des zeitlichen Nachlaufs (t1)

- Zum Zeitpunkt t2

| Programm für zeitlichen Nachlauf |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | ENDE |  |  |  | ENDE |  |
|  |  | 120 |  | DUNKEL |  | 120 |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.83: Ergebnis nach Prüfung des zeitlichen Nachlaufs (t2)

Zum Zeitpunkt t3

| Programm für zeitlichen Nachlauf |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.84: Ergebnis nach Prüfung des zeitlichen Nachlaufs (t3)

#### Prüffall 6.3: Zeitlicher Nachlauf WZG-Typ „WVZ B“ – Zusammenfassung von Aufhebungen

##### Beschreibung

Es sind Regeln zum zeitlichen Nachlauf von Aufhebungen versorgt, welche die Aufhebungen zusammenfassen.

Zum Zeitpunkt t0 wird an den Anzeigequerschnitten AQ KA22 und AQ KA23 ein Sonderprogramm mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Sonderprogramm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lkw UV |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lkw UV |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.85: Versorgung Sonderprogramm

Zum Zeitpunkt t1=t0+60 Sek wird ein zweites Sonderprogramm geschaltet:

| Sonderprogramm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pkw UV |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.86: Versorgung Sonderprogramm

Zum Zeitpunkt t2=t0+120 Sek werden die Sonderprogramm deaktiviert.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Abarbeitung der Regeln zum zeitlichen Nachlauf werden folgende Schaltungen an den Anzeigequerschnitten AQ angefordert:

- Zum Zeitpunkt t0

| Programm für zeitlichen Nachlauf |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ende Lkw UV |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lkw UV |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lkw UV |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.87: Ergebnis nach Prüfung des zeitlichen Nachlaufs (t0)

- Zum Zeitpunkt t1

| Programm für zeitlichen Nachlauf |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ende Pkw UV |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pkw UV |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lkw UV |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.88: Ergebnis nach Prüfung des zeitlichen Nachlaufs (t1)

- Zum Zeitpunkt t2

| Programm für zeitlichen Nachlauf |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.89: Ergebnis nach Prüfung des zeitlichen Nachlaufs (t2)

### Prüfszenario7: Verriegelung von Schaltungen

Die Regelklassen „Allgemeine Verriegelungsmatrix“ und „Spezielle Verriegelungsmatrix“ müssen versorgt sein, mit denen Kombinationen von bestimmten WVZ-Inhalten an Anzeigen von Anzeigequerschnitten untersagt werden.

#### Prüffall 7.1: Verriegelung mit „Allgemeiner Verriegelungsmatrix“

##### Beschreibung

Mit Hilfe der Sonderprogramme können Kombinationen von bestimmten WVZ-Inhalten an Anzeigen von Anzeigequerschnitten eingestellt und überprüft werden.

Da der Mechanismus für alle Anzeigequerschnitte gleich ist, genügt es die Prüfung an einem bestimmten Anzeigequerschnitt (AQ KA21) durchzuführen.

Geprüft wird, ob bei der Bildung der Anzeigen die Regeln zur Regelklasse „Allgemeine Verriegelungsmatrix“ berücksichtigt werden.

Folgenden Einstellungen sind als Regeln für alle Anzeigequerschnitte zu übernehmen:

| Regeln „Allgemeine Verriegelungsmatrix“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regel | Zeichenfolge |  |  |  |  |  |  | Reaktion |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | beliebig |  |  |  |  |
|  |  | PFEIL |  |  |  | PFEIL |  |  |
|  |  | RECHTS |  |  |  | LINKS |  | entfernt |
|  |  |  |  | beliebig |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ENDE |  |  |  |  |
|  |  | beliebig |  |  |  | beliebig |  | entfernt |
|  |  |  |  | beliebig |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | beliebig |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PFEIL |  |  |
|  |  | KREUZ |  |  |  | LINKS |  | entfernt |
|  |  |  |  | beliebig |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | beliebig |  |  |  |  |
|  |  | PFEIL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RECHTS |  |  |  | KREUZ |  | entfernt |
|  |  |  |  | beliebig |  |  |  |  |

Tabelle 5.90: Versorgung „Allgemeine Verriegelungsmatrix“

##### Erwartete Ergebnisse

Mit Hilfe eines Sonderprogramms wird eine Kombination von WVZ-Inhalten an Anzeigen an einem Anzeigequerschnitt eingestellt. Danach wird die Anzeige mit Hilfe von Regelklasse „Allgemeine Verriegelungsmatrix“ geprüft.

Tritt von einer Anzeige am Anzeigequerschnitt ausgehend in Querrichtung die „verriegelte“ Zeichenfolge auf, so werden an allen Vorgängern und Nachfolgern der Anzeige am Anzeigequerschnitt in Querrichtung alle Schaltanforderungen als „entfernt“ gekennzeichnet. Es wird eine Betriebsmeldung erzeugt und abgesetzt.

|  | Eingabe |  |  |  |  |  |  | Erwartete Reaktion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Schaltanforderungen übernommen |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |  |
|  |  | PFEIL |  |  |  | PFEIL |  | Schaltanforderungen entfernt |
|  |  | RECHTS |  |  |  | LINKS |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | Betriebsmeldung |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |  |
|  |  | PFEIL |  |  |  |  |  | Schaltanforderungen übernommen |
|  |  | RECHTS |  |  |  | 80 |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | Schaltanforderungen entfernt |
|  |  | PFEIL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RECHTS |  |  |  | KREUZ |  | Betriebsmeldung |
|  |  |  |  | SICHT |  |  |  |  |

Tabelle 5.91: Reaktion auf Schaltanforderungen am Anzeigequerschnitt

#### Prüffall 7.2: Verriegelung mit „Spezieller Verriegelungsmatrix“

##### Beschreibung

Da der Mechanismus für alle Anzeigequerschnitte gleich ist, genügt es, die Prüfung an einem bestimmten Anzeigequerschnitt durchzuführen.

Geprüft wird, ob bei der Bildung der Anzeigen die Regeln zur Regelklasse „Spezielle Verriegelungsmatrix“ berücksichtigt werden.

Folgende Einstellungen sind hierzu als Regeln für einen ausgewählten Anzeigequerschnitt (AQ KA21) zu übernehmen:

| Regeln „Spezielle Verriegelungsmatrix“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regel | Zeichenfolge |  |  |  |  |  |  | Reaktion |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | beliebig |  |  |  |  |
|  |  | PFEIL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RECHTS |  |  |  | 80 |  | entfernt |
|  |  |  |  | beliebig |  |  |  |  |

Tabelle 5.92: Versorgung „Spezielle Verriegelungsmatrix“

##### Erwartete Ergebnisse

Mit Hilfe eines Sonderprogramms wird eine Kombination von WVZ-Inhalten an Anzeigen am ausgewählten Anzeigequerschnitt (AQ KA21) eingestellt. Danach wird die Anzeige mit Hilfe von Regelklassen zur Verriegelung geprüft.

Tritt von einer Anzeige am Anzeigequerschnitt ausgehend in Querrichtung die „verriegelte“ Zeichenfolge auf, so werden an allen Vorgängern und Nachfolgern der Anzeige am Anzeigequerschnitt in Querrichtung  alle Schaltanforderungen als „entfernt“ gekennzeichnet. Es wird eine Betriebsmeldung erzeugt und abgesetzt.

|  | Eingabe |  |  |  |  |  |  | Erwartete Reaktion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Schaltanforderungen übernommen |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |  |
|  |  | PFEIL |  |  |  | PFEIL |  | Schaltanforderungen entfernt |
|  |  | RECHTS |  |  |  | LINKS |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | Betriebsmeldung |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |  |
|  |  | PFEIL |  |  |  |  |  | Schaltanforderungen entfernt |
|  |  | RECHTS |  |  |  | 80 |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | Betriebsmeldung |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | Schaltanforderungen entfernt |
|  |  | PFEIL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RECHTS |  |  |  | KREUZ |  | Betriebsmeldung |
|  |  |  |  | SICHT |  |  |  |  |

Tabelle 5.93: Reaktion auf Schaltanforderungen am ausgewählten Anzeigequerschnitt (AQ KA21)

### Prüfszenario8: Sonderfälle im Längs- und Querabgleich

#### Prüffall 8.1: Wiederholung Längs- und Querabgleich – Maximale Iterationen 1

##### Beschreibung

An den Anzeigequerschnitt AQ KA24 wird ein Sonderprogramm SP60PF8.1 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SP60PF8.1 |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.94: Versorgung Sonderprogramm SP60PF8.1

Die maximale Anzahl der Iterationen von Längs- und Querabgleich wird auf 4 eingestellt.

Es sind Regeln zum Querabgleich am Anzeigequerschnitt AQ KA24 versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb des Anzeigequerschnitts auf 0 km/h reduzieren. Es sind Regeln zum Querabgleich innerhalb der anderen Anzeigequerschnitte versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb des Anzeigequerschnitts auf 20 km/h reduzieren.

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz beim Längsabgleich für alle Anzeigequerschnitte auf 20 km/h reduzieren.

##### Erwartete Ergebnisse

Der Regeln zum Längsabgleich werden vor den Regeln zum Querabgleich abgearbeitet. Da die maximale Anzahl der Iterationen auf 1 gesetzt ist, werden die Regelprüfungen nur einmal aufgerufen. Daher wird die Trichterbildung für die Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ an den Anzeigequerschnitten AQ KA22, AQ KA23 und AQ KA24 nicht vollständig durchgeführt.

Nach Durchführung des Längsabgleichs wird folgende Schaltung an den Anzeigequerschnitten 
AQ 13S, AQ KA22, AQ KA23 und AQ KA24 aufgebaut:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.95: Ergebnis nach 1. Iteration Längs- und Querabgleich

#### Prüffall 8.2: Wiederholung Längs- und Querabgleich – Maximale Iterationen 10

##### Beschreibung

An den Anzeigequerschnitt AQ KA24 wird ein Sonderprogramm SP60PF8.2 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SP60PF8.1 |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.96: Versorgung Sonderprogramm SP60PF8.2

Die maximale Anzahl der Iterationen von Längs- und Querabgleich wird auf 10 eingestellt.

Es sind Regeln zum Querabgleich am Anzeigequerschnitt AQ KA24 versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb des Anzeigequerschnitts auf 0 km/h reduzieren. Es sind Regeln zum Querabgleich innerhalb der anderen Anzeigequerschnitte versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb des Anzeigequerschnitts auf 20 km/h reduzieren.

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz beim Längsabgleich für alle Anzeigequerschnitte auf 20 km/h reduzieren.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung des Quer-/Längsabgleichs wird folgende Schaltung an den Anzeigequerschnitten 
AQ 13S, AQ KA22, AQ KA23 und AQ KA24 aufgebaut:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.97: Ergebnis nach max. 10. Iteration Längs- und Querabgleich

#### Prüffall 8.3: Wiederholung Längs- und Querabgleich – mit Ausfallbehandlung und Verschiebung

##### Beschreibung

An dem Anzeigequerschnitt AQ KA24 wird ein Sonderprogramm SP60PF8.3 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SP60PF8.3 |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.98: Versorgung Sonderprogramm SP60PF8.3

An dem Anzeigequerschnitt AQ KA23 wird ein Sonderprogramm SP80PF8.3 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SP80PF8.3 |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.99: Versorgung Sonderprogramm SP80PF8.3

Es sind Regeln zum Querabgleich am den Anzeigequerschnitten versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb des Anzeigequerschnitts auf 0 km/h reduzieren.

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz beim Längsabgleich für alle Anzeigequerschnitte auf 20 km/h reduzieren.

Es sind Regeln zur Verschiebung auf Vorgänger der Anzeige des WZG-Typen „WVZ B“ versorgt, welche eine Verschiebung der Anzeigeinhalte in Vorgängerrichtung bewirken.

##### Erwartete Ergebnisse

Die Regeln zum Längsabgleich werden vor den Regeln zum Querabgleich abgearbeitet. Gemäß der maximalen Anzahl der Iterationen, werden die Regelprüfungen mehrfach aufgerufen. Daher wird die Trichterbildung für die Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ an den Anzeigequerschnitten AQ KA22, AQ KA23 und AQ KA24 vollständig durchgeführt. Zusätzlich wird die Ausfallbehandlung durchgeführt.

Nach Durchführung aller Regeln wird folgende Schaltung an den Anzeigequerschnitten 
AQ 13S, AQ KA22, AQ KA23 und AQ KA24 aufgebaut:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | keine |  |  |  |
|  |  | 80 |  | Angabe |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.100: Ergebnis nach Längs- und Querabgleich und Verschiebung

#### Prüffall 8.4: Wiederholung Längs- und Querabgleich – Handprogramm

##### Beschreibung

An dem Anzeigequerschnitt AQ KA24 wird ein Handprogramm SP60PF8.3 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SP60PF8.3 |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pkw UV |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.101: Versorgung Handprogramm SP60PF8.3

An dem Anzeigequerschnitt AQ KA24 wird ein Sonderprogramm SP80PF8.3 mit folgenden WVZ-Inhalten angefordert:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SP80PF8.3 |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.102: Versorgung Sonderprogramm SP80PF8.3

Es sind Regeln zum Querabgleich am den Anzeigequerschnitten versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb des Anzeigequerschnitts auf 0 km/h reduzieren.

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz beim Längsabgleich für alle Anzeigequerschnitte auf 20 km/h reduzieren.

##### Erwartete Ergebnisse

Die Regeln zum Längsabgleich werden vor den Regeln zum Querabgleich abgearbeitet. Gemäß der maximalen Anzahl der Iterationen, werden die Regelprüfungen mehrfach aufgerufen. Daher wird die Trichterbildung für die Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ an den Anzeigequerschnitten AQ KA22, AQ KA23 und AQ KA24 vollständig durchgeführt. Zusätzlich wird die Priorität der Anzeigen des Handprogramms (Anzeigen-Priorität "Pkw UV-Hand" höher als "Gefahr-Sonderprogramm") berücksichtigt.

Nach Durchführung aller Regeln wird folgende Schaltung an den Anzeigequerschnitten 
AQ 13S, AQ KA22, AQ KA23 und AQ KA24 aufgebaut:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pkw UV |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.103: Ergebnis nach Längs- und Querabgleich mit Handprogramm

### Prüfszenario9: Notwendige Schaltungen

#### Prüffall 9.1: Notwendige Schaltung – Ausfall einer  Anzeige

##### Beschreibung

Aus der Ursacheneinheit NOT.AQ10S wird ein Automatikprogramm APNOTPF9.1 mit folgenden WVZ-Inhalten versorgt:

| Programm für notwendige Schaltungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | APNOTPF9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | PFEIL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  | LINKS |  |

Tabelle 5.104: Versorgung Sonderprogramm APNOTPF9.1

Diese WVZ-Inhalte werden angefordert, wenn das Automatikprogramm APNOTPF9.1 aus der Ursacheneinheit NOT.AQ10S aktiviert wird.

Außerdem wird ein 2. Schaltbild für Automatikprogramm APNOTPF9.1 mit folgenden WVZ-Inhalten versorgt, die angefordert werden, wenn das Automatikprogramm APNOTPF9.1 deaktiviert wird:

| Programm für notwendige Schaltungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | APNOTPF9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.105: Versorgung Sonderprogramm APNOTPF9.1

Es sind Regeln für notwendige Schaltungen versorgt, welche die Schaltanforderungen anpassen, wenn ein notwendiger Inhalt physikalisch nicht darstellbar ist.

Zum Zeitpunkt t0 wird an der Ursacheneinheit NOT.AQ10S das Automatikprogramm APNOTPF9.1 aktiviert.

Zum Zeitpunkt t1 = t0+30 Sekunden wird für die Anzeige des WZG-Typs „WVZ A“ über der rechten Fahrspur ein DE Fehler vorgegeben. Die notwendige Schaltung kann nicht mehr gesichert angezeigt werden.

##### Erwartete Ergebnisse

Zum Zeitpunkt t0 wird am Anzeigequerschnitt AQ KA10 folgende Schaltung angefordert werden:

| Programm für notwendige Schaltungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | PFEIL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  | LINKS |  |

Tabelle 5.106: Ergebnis nach Ausfallbehandlung

Zum Zeitpunkt t1 wird am Anzeigequerschnitt AQ KA10 folgende Schaltung angefordert werden:

| Programm für notwendige Schaltungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.107: Ergebnis nach Ausfallbehandlung

Als Schaltgrund am AQ KA10 wird ~APNOTPF9.1 („nicht APNOTPF9.1“) angezeigt.

#### Prüffall 9.2: Notwendige Schaltung – Deaktivierung Automatikprogramm

##### Beschreibung

Aus der Ursacheneinheit NOT.AQ10S wird ein Automatikprogramm APNOTPF9.2 mit folgenden WVZ-Inhalten versorgt:

| Programm für notwendige Schaltungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | APNOTPF9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | PFEIL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  | LINKS |  |

Tabelle 5.108: Versorgung Sonderprogramm APNOTPF9.2

Diese WVZ-Inhalte werden angefordert, wenn das Automatikprogramm APNOTPF9.2 aus der Ursacheneinheit NOT.AQ10S aktiviert wird.

Außerdem wird ein 2. Schaltbild für Automatikprogramm APNOTPF9.2 mit folgenden WVZ-Inhalten versorgt, die angefordert werden, wenn das Automatikprogramm APNOTPF9.2 deaktiviert wird:

| Programm für notwendige Schaltungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | APNOTPF9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.109: Versorgung Sonderprogramm APNOTPF9.2

Es sind Regeln für notwendige Schaltungen versorgt, welche die Schaltanforderungen anpassen, wenn ein notwendiger Inhalt physikalisch nicht darstellbar ist.

Zum Zeitpunkt t0 wird an der Ursacheneinheit NOT.AQ10S das Automatikprogramm APNOTPF9.2 aktiviert.

Zum Zeitpunkt t1 = t0+30 Sekunden wird das Automatikprogramm APNOTPF9.2 deaktiviert.

##### Erwartete Ergebnisse

Zum Zeitpunkt t0 wird am Anzeigequerschnitt AQ KA10 folgende Schaltung angefordert werden:

| Programm für notwendige Schaltungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | PFEIL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  | LINKS |  |

Tabelle 5.110: Ergebnis nach Ausfallbehandlung

Zum Zeitpunkt t1 wird am Anzeigequerschnitt AQ KA10 folgende Schaltung angefordert werden:

| Programm für notwendige Schaltungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.111: Ergebnis nach Ausfallbehandlung

Als Schaltgrund am AQ KA10 wird ~APNOTPF9.1 („nicht APNOTPF9.2“) angezeigt.

### Prüfszenario10: Vorgabe externer Schaltanforderungen

#### Prüffall 10.1: Externe Schaltvorgabe

##### Beschreibung

Für die Ursacheneinheit LVE.PF.10.1 wird das Automatikprogramm AP120 aktiviert, das auf den Anzeigequerschnitt AQ KA24 abgebildet wird.

| Automatikprogramm für Überlagerung |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | AP120 |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.112: Versorgung Schaltbilder des Automatikprogramms

Am Anzeigequerschnitt AQ KA24 wird außerdem über ein externes Schaltbild folgende Schaltung versorgt.

| Automatikprogramm für Überlagerung |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | APExtern.PF10.1 |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.113: Versorgung externes Schaltbild

##### Erwartete Ergebnisse

Die Geschwindigkeitsbeschränkung 120 km/h aus AP120 wird durch das externe Schaltbild überschrieben. Am Anzeigequerschnitt AQ KA24 wird folgende Schaltung angefordert.

| Programm für externe Schaltvorgaben |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.114: Ergebnis nach Auswertung der externen Schaltvorgabe

### Prüfszenario11: Sonderprogrammgenerator

Das Prüfszenario „Sonderprogrammgenerator SBA “ findet auf einem Abschnitt der A8 statt.

#### Prüffall 11.1: Vorschlag Baustellenprogramm

##### Beschreibung

Für den Testfall wird folgende Anfrage an das Modul „Sonderprogrammgenerator“ generiert:

- Sonderprogrammtyp: Baustelle

- Strecke: A8 - Richtung Karlsruhe

- Start: Km 209,250 (AQ KA23)

- Ende: Km 210,150 (AQ KA24)

- Geschwindigkeit innerhalb der Baustelle: keine Vorgabe

- Sperrvorgaben: Keine Vorgaben

Es sind Regeln zum Querabgleich an Anzeigequerschnitten versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb des Anzeigequerschnitts auf 20 km/h reduzieren.

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz beim Längsabgleich für alle Anzeigequerschnitte auf 40 km/h reduzieren.

##### Erwartete Ergebnisse

Das Programm berechnet einen Vorschlag für das Sonderprogramm. In dem Sonderprogramm werden an den Anzeigequerschnitten folgende Schaltanforderungen in der Sonderprogrammvorschau angezeigt:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BAU- |  |  |  |
|  |  |  |  | STELLE |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BAU- |  |  |  |
|  |  |  |  | STELLE |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.115: Ergebnis Sonderprogrammgenerator

#### Prüffall 11.2: Vorschlag Baustellenprogramm - Parametrierung

##### Beschreibung

Für den Testfall wird folgende Anfrage an das Modul „Sonderprogrammgenerator“ generiert:

- Sonderprogrammtyp: Baustelle

- Strecke: A8 - Richtung Stuttgart

- Start: Km 209,25 (AQ KA23)

- Ende: Km 210,15 (AQ KA24)

- Fahrstreifen: linker FS gesperrt

- Eine Parametrierung für freie und gesperrte Fahrstreifen ist wie folgt versorgt:

- Geschwindigkeit innerhalb der Baustelle: 60

- Sperrvorgaben: Rotes Kreuz

Es sind Regeln zum Querabgleich an Anzeigequerschnitten versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb des Anzeigequerschnitts auf 20 km/h reduzieren.

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz beim Längsabgleich für alle Anzeigequerschnitte auf 40 km/h reduzieren.

##### Erwartete Ergebnisse

Das Programm berechnet einen Vorschlag für das Sonderprogramm. In dem Sonderprogramm werden an den Anzeigequerschnitten folgende Schaltanforderungen in der Sonderprogrammvorschau angezeigt:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | ROTES |  |  |  | 60 |  |
|  |  | KRUZ |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | ROTES |  |  |  | 60 |  |
|  |  | KREUZ |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BAU- |  |  |  |
|  |  |  |  | STELLE |  |  |  |
|  |  | PFEIL |  |  |  | 80 |  |
|  |  | RECHTS |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BAU- |  |  |  |
|  |  |  |  | STELLE |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.116: Ergebnis Sonderprogrammgenerator

#### Prüffall 11.3: Vorschlag Wanderbaustelle

##### Beschreibung

Für den Testfall wird folgende Anfrage an das Modul „Sonderprogrammgenerator“ generiert:

- Sonderprogrammtyp: Wanderbaustelle

- Strecke: A8 - Richtung Stuttgart

- Start: Km 209,250 (AQ KA23)

- Ende: Km 210,150 (AQ KA24)

- Geschwindigkeit innerhalb der Wanderbaustelle: keine Vorgabe

- Sperrvorgaben: Keine Vorgaben

Es sind Regeln zum Querabgleich an Anzeigequerschnitten versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb des Anzeigequerschnitts auf 20 km/h reduzieren.

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz beim Längsabgleich für alle Anzeigequerschnitte auf 40 km/h reduzieren.

##### Erwartete Ergebnisse

Das Programm berechnet einen Vorschlag für das Sonderprogramm. In dem Sonderprogramm werden an den Anzeigequerschnitten folgende Schaltanforderungen in der Sonderprogrammvorschau angezeigt:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BAU- |  |  |  |
|  |  |  |  | STELLE |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BAU- |  |  |  |
|  |  |  |  | STELLE |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.117: Ergebnis Sonderprogrammgenerator

#### Prüffall 11.4: Vorschlag Wanderbaustelle - Parametrierung

##### Beschreibung

Für den Testfall wird folgende Anfrage an das Modul „Sonderprogrammgenerator“ generiert:

- Sonderprogrammtyp: Wanderbaustelle

- Strecke: A8 - Richtung Stuttgart

- Start: Km 209,250 (AQ KA23)

- Ende: Km 210,150 (AQ KA24)

- Fahrstreifen: linker FS gesperrt

- Eine Parametrierung für freie und gesperrte Fahrstreifen ist wie folgt versorgt:

- Geschwindigkeit innerhalb der Wanderbaustelle: 60

- Sperrvorgaben: Rotes Kreuz

Es sind Regeln zum Querabgleich an Anzeigequerschnitten versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb des Anzeigequerschnitts auf 20 km/h reduzieren.

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz beim Längsabgleich für alle Anzeigequerschnitte auf 40 km/h reduzieren.

##### Erwartete Ergebnisse

Das Programm berechnet einen Vorschlag für das Sonderprogramm. In dem Sonderprogramm werden an den Anzeigequerschnitten folgende Schaltanforderungen in der Sonderprogrammvorschau angezeigt:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | ROTES |  |  |  | 60 |  |
|  |  | KRUZ |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | ROTES |  |  |  | 60 |  |
|  |  | KREUZ |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BAU- |  |  |  |
|  |  |  |  | STELLE |  |  |  |
|  |  | PFEIL |  |  |  | 80 |  |
|  |  | RECHTS |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BAU- |  |  |  |
|  |  |  |  | STELLE |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.118: Ergebnis Sonderprogrammgenerator

#### Prüffall 11.5: Vorschlag Unfall

##### Beschreibung

Für den Testfall wird folgende Anfrage an das Modul „Sonderprogrammgenerator“ generiert:

- Sonderprogrammtyp: Unfall

- Strecke: A8 - Richtung Stuttgart

- Start: Km 209,250 (AQ KA23)

- Ende: Km 210,150 (AQ KA24)

- Geschwindigkeit innerhalb der Strecke Unfall: keine Vorgabe

- Sperrvorgaben: Keine Vorgaben

Es sind Regeln zum Querabgleich an Anzeigequerschnitten versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb des Anzeigequerschnitts auf 20 km/h reduzieren.

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz beim Längsabgleich für alle Anzeigequerschnitte auf 40 km/h reduzieren.

##### Erwartete Ergebnisse

Das Programm berechnet einen Vorschlag für das Sonderprogramm. In dem Sonderprogramm werden an den Anzeigequerschnitten folgende Schaltanforderungen in der Sonderprogrammvorschau angezeigt:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | UNFALL |  |  |  |
| AQ 13S |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | UNFALL |  |  |  |

Tabelle 5.119: Ergebnis Sonderprogrammgenerator

#### Prüffall 11.6: Vorschlag Unfall - Parametrierung

##### Beschreibung

Für den Testfall wird folgende Anfrage an das Modul „Sonderprogrammgenerator“ generiert:

- Sonderprogrammtyp: Unfall

- Strecke: A8 - Richtung Stuttgart

- Start: Km 209,250 (AQ KA23)

- Ende: Km 210,150 (AQ KA24)

- Fahrstreifen: linker FS gesperrt

- Eine Parametrierung für freie und gesperrte Fahrstreifen ist wie folgt versorgt:

- Geschwindigkeit innerhalb der Strecke Unfall: 60

- Sperrvorgaben: Rotes Kreuz

Es sind Regeln zum Querabgleich an Anzeigequerschnitten versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb des Anzeigequerschnitts auf 20 km/h reduzieren.

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz beim Längsabgleich für alle Anzeigequerschnitte auf 40 km/h reduzieren.

##### Erwartete Ergebnisse

Das Programm berechnet einen Vorschlag für das Sonderprogramm. In dem Sonderprogramm werden an den Anzeigequerschnitten folgende Schaltanforderungen in der Sonderprogrammvorschau angezeigt:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | ROTES |  |  |  | 60 |  |
|  |  | KRUZ |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | ROTES |  |  |  | 60 |  |
|  |  | KREUZ |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | PFEIL |  |  |  | 80 |  |
|  |  | RECHTS |  | UNFALL |  |  |  |
| AQ KA21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | UNFALL |  |  |  |

Tabelle 5.120: Ergebnis Sonderprogrammgenerator

#### Prüffall 11.7: Vorschlag Panne

##### Beschreibung

Für den Testfall wird folgende Anfrage an das Modul „Sonderprogrammgenerator“ generiert:

- Sonderprogrammtyp: Panne

- Strecke: A8 - Richtung Stuttgart

- Start: Km 209,250 (AQ KA23)

- Ende: Km 210,150 (AQ KA24)

- Geschwindigkeit innerhalb der Strecke Panne: keine Vorgabe

- Sperrvorgaben: Keine Vorgaben

Es sind Regeln zum Querabgleich an Anzeigequerschnitten versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb des Anzeigequerschnitts auf 20 km/h reduzieren.

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz beim Längsabgleich für alle Anzeigequerschnitte auf 40 km/h reduzieren.

##### Erwartete Ergebnisse

Das Programm berechnet einen Vorschlag für das Sonderprogramm. In dem Sonderprogramm werden an den Anzeigequerschnitten folgende Schaltanforderungen in der Sonderprogrammvorschau angezeigt:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | PANNE |  |  |  |
| AQ KA21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | PANNE |  |  |  |

Tabelle 5.121: Ergebnis Sonderprogrammgenerator

#### Prüffall 11.8: Vorschlag Panne - Parametrierung

##### Beschreibung

Für den Testfall wird folgende Anfrage an das Modul „Sonderprogrammgenerator“ generiert:

- Sonderprogrammtyp: Panne

- Strecke: A8 - Richtung Stuttgart

- Start: Km 209,250 (AQ KA23)

- Ende: Km 210,150 (AQ KA24)

- Fahrstreifen: linker FS gesperrt

- Eine Parametrierung für freie und gesperrte Fahrstreifen ist wie folgt versorgt:

- Geschwindigkeit innerhalb der Strecke Panne: 60

- Sperrvorgaben: Rotes Kreuz

Es sind Regeln zum Querabgleich an Anzeigequerschnitten versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb des Anzeigequerschnitts auf 20 km/h reduzieren.

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz beim Längsabgleich für alle Anzeigequerschnitte auf 40 km/h reduzieren.

##### Erwartete Ergebnisse

Das Programm berechnet einen Vorschlag für das Sonderprogramm. In dem Sonderprogramm werden an den Anzeigequerschnitten folgende Schaltanforderungen in der Sonderprogrammvorschau angezeigt:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | ROTES |  |  |  | 60 |  |
|  |  | KRUZ |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | ROTES |  |  |  | 60 |  |
|  |  | KREUZ |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | PFEIL |  |  |  | 80 |  |
|  |  | RECHTS |  | PANNE |  |  |  |
| AQ KA21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | PANNE |  |  |  |

Tabelle 5.122: Ergebnis Sonderprogrammgenerator

#### Prüffall 11.9: Vorschlag LKW-Kontrolle BAG- und Polizeikontrollstellen

##### Beschreibung

Für den Testfall wird folgende Anfrage an das Modul „Sonderprogrammgenerator“ generiert:

- Sonderprogrammtyp: Lkw-Kontrolle BAG- und Polizeikontrollstellen

- Strecke: A8 - Richtung Stuttgart

- Start: Km 209,250 (AQ KA23)

- Ende: Km 210,150 (AQ KA24)

- Geschwindigkeit innerhalb der Strecke Lkw-Kontrolle BAG- und Polizeikontrollstellen: keine Vorgabe

- Sperrvorgaben: Keine Vorgaben

Es sind Regeln zum Querabgleich an Anzeigequerschnitten versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb des Anzeigequerschnitts auf 20 km/h reduzieren.

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz beim Längsabgleich für alle Anzeigequerschnitte auf 40 km/h reduzieren.

##### Erwartete Ergebnisse

Das Programm berechnet einen Vorschlag für das Sonderprogramm. In dem Sonderprogramm werden an den Anzeigequerschnitten folgende Schaltanforderungen in der Sonderprogrammvorschau angezeigt:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LKW UV |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LKW UV |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LKW UV |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LKW UV |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.123: Ergebnis Sonderprogrammgenerator

#### Prüffall 11.10: Vorschlag LKW-Kontrolle BAG- und Polizeikontrollstellen - Parametrierung

##### Beschreibung

Für den Testfall wird folgende Anfrage an das Modul „Sonderprogrammgenerator“ generiert:

- Sonderprogrammtyp: Lkw-Kontrolle BAG- und Polizeikontrollstellen

- Strecke: A8 - Richtung Stuttgart

- Start: Km 209,250 (AQ KA23)

- Ende: Km 210,150 (AQ KA24)

- Fahrstreifen: linker FS gesperrt

- Eine Parametrierung für freie und gesperrte Fahrstreifen ist wie folgt versorgt:

- Geschwindigkeit innerhalb der Strecke Panne: 60

- Sperrvorgaben: Rotes Kreuz

Es sind Regeln zum Querabgleich an Anzeigequerschnitten versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb des Anzeigequerschnitts auf 20 km/h reduzieren.

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz beim Längsabgleich für alle Anzeigequerschnitte auf 40 km/h reduzieren.

##### Erwartete Ergebnisse

Das Programm berechnet einen Vorschlag für das Sonderprogramm. In dem Sonderprogramm werden an den Anzeigequerschnitten folgende Schaltanforderungen in der Sonderprogrammvorschau angezeigt:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | ROTES |  |  |  | 60 |  |
|  |  | KRUZ |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | ROTES |  |  |  | 60 |  |
|  |  | KREUZ |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | PFEIL |  |  |  | 80 |  |
|  |  | RECHTS |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.124: Ergebnis Sonderprogrammgenerator

#### Prüffall 11.11: Vorschlag Fahrstreifensperrung

##### Beschreibung

Für den Testfall wird folgende Anfrage an das Modul „Sonderprogrammgenerator“ generiert:

- Sonderprogrammtyp: Fahrstreifensperrung links

- Strecke: A8 - Richtung Stuttgart

- Start: Km 209,250 (AQ KA23)

- Ende: Km 210,150 (AQ KA24)

- Fahrstreifen: linker FS gesperrt

- Geschwindigkeit innerhalb der Strecke Fahrstreifensperrung links: 60

- Sperrvorgaben: Rotes Kreuz

Es sind Regeln zum Querabgleich an Anzeigequerschnitten versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb des Anzeigequerschnitts auf 20 km/h reduzieren.

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz beim Längsabgleich für alle Anzeigequerschnitte auf 40 km/h reduzieren.

##### Erwartete Ergebnisse

Das Programm berechnet einen Vorschlag für das Sonderprogramm. In dem Sonderprogramm werden an den Anzeigequerschnitten folgende Schaltanforderungen in der Sonderprogrammvorschau angezeigt:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | ROTES |  |  |  | 60 |  |
|  |  | KRUZ |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | ROTES |  |  |  | 60 |  |
|  |  | KREUZ |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | PFEIL |  |  |  | 80 |  |
|  |  | RECHTS |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.125: Ergebnis Sonderprogrammgenerator

#### Prüffall 11.12: Vorschlag Fahrstreifensperrung - Parametrierung

##### Beschreibung

Für den Testfall wird folgende Anfrage an das Modul „Sonderprogrammgenerator“ generiert:

- Sonderprogrammtyp: Fahrstreifensperrung links

- Strecke: A8 - Richtung Stuttgart

- Start: Km 209,250 (AQ KA23)

- Ende: Km 210,150 (AQ KA24)

- Fahrstreifen: linker FS gesperrt

- Eine Parametrierung ist wie folgt versorgt:

- Anzeige WVZ-Typ "B" innerhalb der Strecke: Gefahrenstelle

Es sind Regeln zum Querabgleich an Anzeigequerschnitten versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb des Anzeigequerschnitts auf 20 km/h reduzieren.

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz beim Längsabgleich für alle Anzeigequerschnitte auf 40 km/h reduzieren.

##### Erwartete Ergebnisse

Das Programm berechnet einen Vorschlag für das Sonderprogramm. In dem Sonderprogramm werden an den Anzeigequerschnitten folgende Schaltanforderungen in der Sonderprogrammvorschau angezeigt:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | ROTES |  |  |  | 60 |  |
|  |  | KRUZ |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | ROTES |  |  |  | 60 |  |
|  |  | KREUZ |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | PFEIL |  |  |  | 80 |  |
|  |  | RECHTS |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.126: Ergebnis Sonderprogrammgenerator

#### Prüffall 11.13: Vorschlag Fahrstreifensperrung Polizei

##### Beschreibung

Für den Testfall wird folgende Anfrage an das Modul „Sonderprogrammgenerator“ generiert:

- Sonderprogrammtyp: Fahrstreifensperrung Polizei links

- Strecke: A8 - Richtung Stuttgart

- Start: Km 209,250 (AQ KA23)

- Ende: Km 210,150 (AQ KA24)

- Fahrstreifen: linker FS gesperrt

- Geschwindigkeit innerhalb der Strecke Fahrstreifensperrung Polizei links: 60

- Sperrvorgaben: Rotes Kreuz

Es sind Regeln zum Querabgleich an Anzeigequerschnitten versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb des Anzeigequerschnitts auf 20 km/h reduzieren.

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz beim Längsabgleich für alle Anzeigequerschnitte auf 40 km/h reduzieren.

##### Erwartete Ergebnisse

Das Programm berechnet einen Vorschlag für das Sonderprogramm. In dem Sonderprogramm werden an den Anzeigequerschnitten folgende Schaltanforderungen in der Sonderprogrammvorschau angezeigt:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | ROTES |  |  |  | 60 |  |
|  |  | KRUZ |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | ROTES |  |  |  | 60 |  |
|  |  | KREUZ |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | PFEIL |  |  |  | 80 |  |
|  |  | RECHTS |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.127: Ergebnis Sonderprogrammgenerator

#### Prüffall 11.14: Vorschlag Fahrstreifensperrung Polizei - Parametrierung

##### Beschreibung

Für den Testfall wird folgende Anfrage an das Modul „Sonderprogrammgenerator“ generiert:

- Sonderprogrammtyp: Fahrstreifensperrung Polizei links

- Strecke: A8 - Richtung Stuttgart

- Start: Km 209,250 (AQ KA23)

- Ende: Km 210,150 (AQ KA24)

- Fahrstreifen: linker FS gesperrt

- Eine Parametrierung ist wie folgt versorgt:

- Anzeige WVZ-Typ "B" innerhalb der Strecke: Gefahrenstelle

Es sind Regeln zum Querabgleich an Anzeigequerschnitten versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb des Anzeigequerschnitts auf 20 km/h reduzieren.

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz beim Längsabgleich für alle Anzeigequerschnitte auf 40 km/h reduzieren.

##### Erwartete Ergebnisse

Das Programm berechnet einen Vorschlag für das Sonderprogramm. In dem Sonderprogramm werden an den Anzeigequerschnitten folgende Schaltanforderungen in der Sonderprogrammvorschau angezeigt:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | ROTES |  |  |  | 60 |  |
|  |  | KRUZ |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | ROTES |  |  |  | 60 |  |
|  |  | KREUZ |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | PFEIL |  |  |  | 80 |  |
|  |  | RECHTS |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GEFAHR |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.128: Ergebnis Sonderprogrammgenerator

#### Prüffall 11.15: Sonderprogrammvorschau - Überlagerung von Sonderprogramm Handprogramm

##### Beschreibung

Für den AQ KA23 wird das Sonderprogramm SP100 gebildet und geschaltet.

| Automatikprogramm für Überlagerung |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SP100 |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.129: Versorgung Schaltbilder des SP100

Für den Testfall wird folgende Anfrage an das Modul „Sonderprogrammgenerator“ generiert:

- Sonderprogrammtyp: Handprogramm 120

- Strecke: A8 - Richtung Stuttgart

- Start: Km 209,250 (AQ KA23)

- Ende: Km 210,150 (AQ KA24)

- Sperrvorgaben: Keine Vorgaben

Es sind Regeln zum Querabgleich an Anzeigequerschnitten versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz innerhalb des Anzeigequerschnitts auf 20 km/h reduzieren.

Es sind Regeln zum Längsabgleich der Anzeigen des WZG-Typs „WVZ A“ versorgt, welche die erlaubte Geschwindigkeitsdifferenz beim Längsabgleich für alle Anzeigequerschnitte auf 40 km/h reduzieren.

##### Erwartete Ergebnisse

Das Programm berechnet einen Vorschlag für das Sonderprogramm. In dem Sonderprogramm werden an den Anzeigequerschnitten folgende Schaltanforderungen in der Sonderprogrammvorschau angezeigt:

| Programm für Längsabgleich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderungen |  |  |  |  |  |  |
| AQ KA24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
| AQ KA21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | DUNKEL |  |  |  | DUNKEL |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.130: Ergebnis Sonderprogrammgenerator

### Prüfszenario12: Helligkeitssteuerung

Diese Prüfung der Helligkeitsalgorithmen erfolgt mittels JUnit Tests. Die Tests wurden für die Konfiguration der B27 ausgelegt. Die Beschreibungen der Tests beinhalten daher B27 Konfigurationsobjekte.

#### Prüffall 12.1: Umsetzung der Helligkeitswerte durch die Helligkeitssteuerung

##### Beschreibung

Um die korrekte Umsetzung der Helligkeits-Luxwerte in Helligkeitsstufen und in Helligkeitswerte [%] für die Anzeigen an den Anzeigenquerschnitten zu prüfen, werden Luxwerte als Eingangswerte vorgegeben. Mit der vorgegebenen Parameterversorgung für AQ16S werden aus den Eingangsgrößen Luxwerte und aktuelle Helligkeitsstufe die Ausgangsgrößen neue Helligkeitsstufe und Helligkeitsprozentwert berechnet.

Folgende Parameterversorgung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien ist vorzunehmen:

| HelligkeitsgrenzwertEin [Lux] | HelligkeitsgrenzwertAus [Lux] | Helligkeitsstufe [-] | Helligkeitswert [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 1 | 10 |
| 12 | 10 | 2 | 20 |
| 30 | 25 | 3 | 30 |
| 80 | 65 | 4 | 40 |
| 200 | 170 | 5 | 50 |
| 500 | 400 | 6 | 60 |
| 1250 | 1100 | 7 | 70 |
| 2500 | 2200 | 8 | 80 |
| 5000 | 4500 | 9 | 90 |
| 10000 | 9000 | 10 | 100 |

Tabelle 5.131: Schwellwerte Helligkeitssteuerung

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten am AQ KA24: |  | Erwartete Ausgangsdaten: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Helligkeitsmesswert [lux] | HelligkeitsstufeAlt [-] | HelligkeitsstufeNeu [-] | Helligkeitswert [%] |
| 1 | 1 | (beliebig) | 1 | 10 |
| 2 | 13 | 1 | 2 | 20 |
| 3 | 201 | 2 | 5 | 50 |
| 4 | 171 | 5 | 5 | 50 |
| 5 | 169 | 5 | 4 | 40 |

Tabelle 5.132: Ergebnis Schaltkriterien Helligkeitssteuerung

#### Prüffall 12.2: Manuelle Vorgabe von Helligkeitswerten

##### Beschreibung

Einem Anzeigequerschnitt wird manuell (Parameterfestlegung) ein Helligkeitswert [%] vorgegeben.

##### Erwartete Ergebnisse

Befindet sich der Anzeigequerschnitt im Automatikbetrieb der Helligkeitssteuerung, dann darf die Anforderung nicht beachtet werden.

Befindet sich der Anzeigequerschnitt im nicht Automatikbetrieb der Helligkeitssteuerung, dann muss der Helligkeitswert umgesetzt und angezeigt werden.

#### Prüffall 12.3: Ausschalten manueller Vorgaben von Helligkeitswerten

##### Beschreibung

Ein Anzeigequerschnitt befindet sich nicht Automatikbetrieb der Helligkeitssteuerung. Ein manuell vorgegebener Helligkeitswert [%] wird angezeigt.

Für den Anzeigequerschnitt wird der Automatikbetrieb der Helligkeitssteuerung  eingeschaltet.

##### Erwartete Ergebnisse

Der manuell vorgegebene Helligkeitswert wird nicht umgesetzt.

#### Prüffall 12.4: Behandlung von unzulässigen Helligkeitswerten durch die Helligkeitssteuerung

Der Prüffall entfällt, da die Helligkeitswerte von 0% bis 100% definiert sind und andere Werte nicht zulässig sind.

#### Prüffall 12.5: Behandlung von manuellen Vorgaben unzulässiger Helligkeitswerten

Der Prüffall ist verschoben nach Segment 13 (siehe Prüffall 13.60).

#### Prüffall 12.6: Behandlung von Datenübertragungsfehlern durch die Helligkeitssteuerung

##### Beschreibung

Liegt kein Datenübertragungsfehler vor, werden Eingangsprozentwerte entgegengenommen und weiter verarbeitet. Bei Datenausfall wird die Helligkeitsstufe anhand des Parametersatzes "Helligkeitssensorstörung" ermittelt.

Folgende Parameterversorgung für die "Helligkeitssensorstörung" ist vorzunehmen:

| Sensor | Datumsbereich | Tageszeitbereich | Default-Helligkeitsstufe |
| --- | --- | --- | --- |
| HKS1 | 1.1. - 31.12. | 0:00 - 24:00 | 8 |

Tabelle 5.133: Parameter "Helligkeitssensorstörung"

Als Eingangsgröße wird eine Datenquelle für HKS1 generiert, die wahr oder falsch sein kann. Liegt ein Datenübertragungsfehler vor, liefert die Datenquelle den Wert falsch.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten: |  |  | Erwartete Ausgangsdaten: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Datenquelle | Datum | Uhrzeit | Helligkeitsstufe |
| 1 | wahr | beliebig | beliebig | beliebig |
| 2 | falsch | beliebig | beliebig | 8 |

Tabelle 5.134: Ergebnis Helligkeitsstufe bei Datenübertragungsfehler

#### Prüffall 12.7: Behandlung von Parameteränderungen durch die Helligkeitssteuerung

##### Beschreibung

Für einen Anzeigequerschnitt wird in der Parametrierung ein Helligkeitswert [%] geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Im nächsten Berechnungszyklus wird mit dem neuen Helligkeitswert gerechnet.

#### Prüffall 12.8: Behandlung von fehlenden Umfelddatensensoren durch die Helligkeitssteuerung

##### Beschreibung

Ein Anzeigequerschnitt erfüllt nicht mehr die Bedingung des Automatikbetriebs der Helligkeitssteuerung, weil der Umfelddatensensor fehlt.

##### Erwartete Ergebnisse

Der Anzeigequerschnitt befindet sich nicht mehr im Automatikbetrieb der Helligkeitssteuerung und der manuell vorgegebene Helligkeitswert wird umgesetzt und angezeigt.

### Prüfszenario13: Ermittlung der Ein- und Ausschaltkriterien der Steuerungsalgorithmen SBA

Die Prüfung der Steueralgorithmen erfolgt mittels JUnit Tests. Die Tests wurden für die Konfiguration der B27 ausgelegt. Die Beschreibungen der Tests beinhalten daher B27 Konfigurationsobjekte.

#### Prüffall 13.1: Versorgung der Algorithmenrahmen

##### Beschreibung

Es wird ein Dummy-Algorithmus erstellt, der eine einmalige Situationsänderung durchführt. Die grundlegenden Abläufe und die zyklische Abarbeitung werden geprüft.

##### Erwartete Ergebnisse

Korrekte Durchführung folgender Abläufe:

- Versenden der Maßnahmenanforderung bei Situationsänderung

- Versenden der Einzelsituationsvorstufe

- Prüfung der Einhaltung der vorgegebenen zyklischen Abarbeitung

#### Prüffall 13.2: Geschwindigkeitsbeschränkung auf Grund hoher Belastung und Unruhe im Verkehr – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Bestimmung des Ein- und Ausschaltkriterium für Geschwindigkeitsharmonisierung (hohe Belastung und Unruhe im Verkehr) entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Folgende Parameterversorgung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien ist vorzunehmen:

| Schwellwert | 1 Fahrstreifen | 2 Fahrstreifen | 3 Fahrstreifen | 4 Fahrstreifen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QB120,ein | 2000 Pkw-E/h | 3200 Pkw-E/h | 4000 Pkw-E/h | 4400 Pkw-E/h |
| su,max | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| qu,max | 20 Fz/min | 20 Fz/min | 20 Fz/min | 20 Fz/min |

Tabelle 5.135: Schwellwerte Einschaltkriterien (Harmonisierung bei hoher Belastung oder Unruhe im Verkehr)

| Schwellwert | 1 Fahrstreifen | 2 Fahrstreifen | 3 Fahrstreifen | 4 Fahrstreifen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QB120,aus | 1800 Pkw-E/h | 2900 Pkw-E/h | 3600 Pkw-E/h | 4000 Pkw-E/h |
| su,min | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| qu,min | 15 Fz/min | 15 Fz/min | 15 Fz/min | 15 Fz/min |

Tabelle 5.136: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Harmonisierung bei hoher Belastung oder Unruhe im Verkehr)

Für einen Messquerschnitt MQ (mit 2 Fahrstreifen) werden Kombinationen der Eingangsdaten qKfz(i,FS), QB,P(i) und SKfz(i,FS) generiert.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten am MQ 13S: |  |  | Erwartete Ausgangsdaten: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | SKfz(i,FS) | qKfz(i,FS) | QB,P(i) | Einschaltkriterium | Ausschaltkriterium |
| 1 | 10 | 10 | 1600 | falsch | wahr |
| 2 | 19 | 19 | 3100 | falsch | falsch |
| 3 | 24 | 24 | 3600 | wahr | falsch |
| 4 | 24 | 24 | 2000 | wahr | falsch |
| 5 | 12 | 12 | 1800 | falsch | wahr |

Tabelle 5.137: Ergebnis Schaltkriterien (Harmonisierung bei hoher Belastung oder Unruhe im Verkehr)

#### Prüffall 13.3: Geschwindigkeitsbeschränkung auf Grund hoher Belastung und Unruhe im Verkehr - Parametrierung

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.2 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Kombinationen von Eingangsdaten werden neue Ausgabewerte berechnet.

#### Prüffall 13.4: Geschwindigkeitsbeschränkung auf Grund hoher Belastung – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Bestimmung des Ein- und Ausschaltkriterium für Geschwindigkeitsharmonisierung (hohe Belastung) entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Folgende Parameterversorgung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien ist vorzunehmen:

| Schwellwert | 1 Fahrstreifen | 2 Fahrstreifen | 3 Fahrstreifen | 4 Fahrstreifen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QB80,ein | 2600 Pkw-E/h | 4000 Pkw-E/h | 5400 Pkw-E/h | 5600 Pkw-E/h |
| V80,ein | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| D80,ein | 25 Kfz/km | 35 Kfz/km | 50 Kfz/km | 50 Kfz/km |

Tabelle 5.138: Schwellwerte Einschaltkriterien (Harmonisierung bei hoher Belastung)

| Schwellwert | 1 Fahrstreifen | 2 Fahrstreifen | 3 Fahrstreifen | 4 Fahrstreifen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QB80,aus | 2400 Pkw-E/h | 3700 Pkw-E/h | 5000 Pkw-E/h | 5200 Pkw-E/h |
| V80,aus | 75 km/h | 75 km/h | 75 km/h | 75 km/h |
| D80,aus | 35 Kfz/km | 45 Kfz/km | 60 Kfz/km | 60 Kfz/km |

Tabelle 5.139: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Harmonisierung bei hoher Belastung)

Für einen Messquerschnitt MQ (mit 2 Fahrstreifen) werden Kombinationen der Eingangsdaten VPkw,P(i), QB,P(i) und DP(i) generiert.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten am MQ 13S: |  |  | Erwartete Ausgangsdaten: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | QB,P(i) | VPkw,P(i) | DP(i) | Einschaltkriterium | Ausschaltkriterium |
| 1 | 3300 | 76 | 43 | falsch | wahr |
| 2 | 3800 | 76 | 50 | falsch | falsch |
| 3 | 3800 | 60 | 63 | wahr | falsch |
| 4 | 4001 | 115 | 33 | wahr | falsch |
| 5 | 3650 | 83 | 44 | falsch | wahr |

Tabelle 5.140: Ergebnis Schaltkriterien (Harmonisierung bei hoher Belastung)

#### Prüffall 13.5: Geschwindigkeitsbeschränkung auf Grund hoher Belastung - Parametrierung

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.4 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Kombinationen von Eingangsdaten werden neue Ausgabewerte berechnet.

#### Prüffall 13.6: Geschwindigkeitsbeschränkung auf Grund von Geschwindigkeitsdifferenzen – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Bestimmung des Ein- und Ausschaltkriterium für Geschwindigkeitsharmonisierung (Geschwindigkeitsdifferenzen) entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Folgende Parameterversorgung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien ist vorzunehmen:

| Maßnahmenanforderung | k1 | vi,Delta,Ein | QB,i,Ein | vi,125inimax,Ein | vi,maxmin,Ein | vi,Delta,Aus | QB,i,Aus | vi,maxmin,Aus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120km/h | 1 | 60 | 2500 | 130 | 60 | 50 | 2000 | 70 |
| 100 km/h | 1 | 60 | 2500 | 110 | 45 | 50 | 2000 | 60 |
| 80 km/h | 1 | 40 | 2500 | 90 | 35 | 30 | 2000 | 45 |

Tabelle 5.141: Schwellwerte Ein- / Ausschaltkriterien 2 FS (Harmonisierung bei hohen Geschwindigkeitsdifferenzen)

| Maßnahmenanforderung | k2 | k1 | vi,Delta,Ein | QB,i,Ein | vi,125inimax,Ein | vi,maxmin,Ein | vi,Delta,Aus | QB,i,Aus | vi,maxmin,Aus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120km/h | 0,3 | 0,8 | 60 | 3500 | 130 | 60 | 50 | 3000 | 70 |
| 100 km/h | 0,3 | 0,8 | 60 | 3500 | 110 | 45 | 50 | 3000 | 60 |
| 80 km/h | 0,3 | 0,8 | 40 | 3500 | 90 | 35 | 30 | 3000 | 45 |

Tabelle 5.142: Schwellwerte Ein- / Ausschaltkriterien 3 FS (Harmonisierung bei hohen Geschwindigkeitsdifferenzen)

Für einen Messquerschnitt MQ (mit 2 Fahrstreifen) werden Kombinationen der Eingangsdaten generiert für die Maßnahmenanforderung 120 km/h.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten am MQ 13S: |  |  | Erwartete Ausgangsdaten: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | QB(i) | VKfz,FS1(i) | VKfz,FS2(i) | Einschaltkriterium | Ausschaltkriterium |
| 1 | 2400 | 129 | 80 | falsch | wahr |
| 2 | 2600 | 129 | 61 | falsch | falsch |
| 3 | 2600 | 131 | 59 | wahr | falsch |
| 4 | 2400 | 110 | 65 | falsch | wahr |
| 5 | 1990 | 120 | 75 | falsch | wahr |

Tabelle 5.143: Ergebnis Schaltkriterien (Harmonisierung bei hohen Geschwindigkeitsdifferenzen)

#### Prüffall 13.7: Geschwindigkeitsbeschränkung auf Grund von Geschwindigkeitsdifferenzen - Parametrierung

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.6 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Kombinationen von Eingangsdaten werden neue Ausgabewerte berechnet.

#### Prüffall 13.8: Stau – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Bestimmung des Ein- und Ausschaltkriterium für Stau (Belegung) entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Folgende Parameterversorgung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien ist vorzunehmen:

| Schwellwert | pro Fahrstreifen |
| --- | --- |
| bstau,ein | 50 % |
| bstau,aus | 35 % |
| Vb,stau,ein | 45 km/h |

Tabelle 5.144: Schwellwerte (Belegung)

Für einen Messquerschnitt MQ (mit 2 Fahrstreifen) werden Kombinationen der Eingangsdaten VPkw,P(i), QB,P(i) und DP(i) generiert.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten am MQ 13S: |  |  | Erwartete Ausgangsdaten: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | b,FS1(i) | b,FS2(i) | VKfz,P(i) | Einschaltkriterium | Ausschaltkriterium |
| 1 | 30 | 30 | 46 | falsch | wahr |
| 2 | 40 | 40 | 44 | falsch | falsch |
| 3 | 51 | 36 | 44 | wahr | falsch |
| 4 | 34 | 51 | 30 | wahr | falsch |
| 5 | 34 | 34 | 44 | falsch | wahr |

Tabelle 5.145: Ergebnis Schaltkriterien (Stau Belegung)

#### Prüffall 13.9: Stau - Parametrierung

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.8 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Kombinationen von Eingangsdaten werden neue Ausgabewerte berechnet.

#### Prüffall 13.10: Erweiterter Staualgorithmus – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Maßnahmenversendung in Abhängigkeit einer Ursacheneinheit (UE) und dem Abstand zu einem Stauobjekt durchgeführt wird.

Folgende Parameterversorgung ist vorzunehmen:

| Schwellwert | 2 Fahrstreifen | 3 Fahrstreifen | 4 Fahrstreifen |
| --- | --- | --- | --- |
| Abstand AQ | 1 km | 1 km | 1 km |

Tabelle 5.146: Schwellwert Abstand AQ

Für einen AQ werden Kombinationen der Eingangsdaten UE, Stauobjekt und Abstand AQ generiert.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten: |  |  | Erwartete Ausgangsdaten: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | UE | Stauobjekt | Abstand AQ-Stau | Maßnahmenanforderung versenden |
| 1 | falsch | falsch | --- | falsch |
| 2 | wahr | wahr | 1,1 km | falsch |
| 3 | wahr | wahr | 0,9 km | wahr |
| 4 | falsch | wahr | 0,8 km | falsch |
| 5 | wahr | falsch | --- | falsch |

Tabelle 5.147: Ergebnis Erweiterter Staualgorithmus

#### Prüffall 13.11: Erweiterter Staualgorithmus - Parametrierung

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung der Schwellwerte für den AQ-Abstand neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.10 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Kombinationen von Eingangsdaten werden neue Ausgabewerte berechnet.

#### Prüffall 13.12: LKW-Überholverbot auf Grund von Belastung – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Bestimmung des Ein- und Ausschaltkriterium für das Lkw-Überholverbot (hohe Belastung) entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Folgende Parameterversorgung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien ist vorzunehmen:

| Schwellwert | 2 Fahrstreifen | 3 Fahrstreifen | 4 Fahrstreifen |
| --- | --- | --- | --- |
| QUV,ein | 3200 Pkw-E/h | 4000 Pkw-E/h | 4400 Pkw-E/h |
| AUV,ein | 25 % | 20 % | 20 % |

Tabelle 5.148: Schwellwerte Einschaltkriterien (Lkw-UV bei hoher Belastung)

| Schwellwert | 2 Fahrstreifen | 3 Fahrstreifen | 4 Fahrstreifen |
| --- | --- | --- | --- |
| QUV,aus | 2900 Pkw-E/h | 3600 Pkw-E/h | 3900 Pkw-E/h |
| AUV,aus | 15 % | 10 % | 10 % |

Tabelle 5.149: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Lkw-UV bei hoher Belastung)

Für einen Messquerschnitt MQ (mit 2 Fahrstreifen) werden Kombinationen der Eingangsdaten QB,P(i) und Lkw-Anteil ALkw(i) generiert.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten am MQ 13S: |  |  | Erwartete Ausgangsdaten: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | QB,P(i) | ALkw(i) |  | Einschaltkriterium | Ausschaltkriterium |
| 1 | 2800 | 14 |  | falsch | wahr |
| 2 | 3000 | 16 |  | falsch | falsch |
| 3 | 3300 | 26 |  | wahr | falsch |
| 4 | 3199 | 16 |  | falsch | falsch |
| 5 | 2500 | 10 |  | falsch | wahr |

Tabelle 5.150: Ergebnis Schaltkriterien (Lkw-UV bei hoher Belastung)

#### Prüffall 13.13: LKW-Überholverbot auf Grund von Belastung - Parametrierung

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.12 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Kombinationen von Eingangsdaten werden neue Ausgabewerte berechnet.

#### Prüffall 13.14: LKW-Überholverbot auf Grund von Nässe – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Bestimmung des Ein- und Ausschaltkriterium für das Lkw-Überholverbot (bei Nässe) entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Folgende Parameterversorgung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien ist vorzunehmen:

| Schwellwert | 2 Fahrstreifen | 3 Fahrstreifen | 4 Fahrstreifen |
| --- | --- | --- | --- |
| QB,UV,N,ein | 3200 Pkw-E/h | 4000 Pkw-E/h | 4400 Pkw-E/h |
| QLkw,P,ein | 650 Fz/h | 600 Fz/h | 600 Fz/h |
| Nässestufeein | 2 | 2 | 2 |

Tabelle 5.151: Schwellwerte Einschaltkriterien (Lkw-UV bei Nässe)

| Schwellwert | 2 Fahrstreifen | 3 Fahrstreifen | 4 Fahrstreifen |
| --- | --- | --- | --- |
| QB,UV,N,aus | 2900 Pkw-E/h | 3600 Pkw-E/h | 3900 Pkw-E/h |
| QLkw,P,aus | 550 Fz/h | 500 Fz/h | 500 Fz/h |

Tabelle 5.152: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Lkw-UV bei Nässe)

Für einen Messquerschnitt MQ (mit 2 Fahrstreifen) werden Kombinationen der Eingangsdaten QB(i), QLkw,P(i) und Nässestufe NS(i) generiert.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten am MQ 13S: |  |  | Erwartete Ausgangsdaten: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | QB(i) | QLkw,P(i) | NS(i) | Einschaltkriterium | Ausschaltkriterium |
| 1 | 2800 | 540 | 1 | falsch | wahr |
| 2 | 3000 | 560 | 3 | falsch | falsch |
| 3 | 3300 | 660 | 3 | wahr | falsch |
| 4 | 2900 | 660 | 3 | falsch | falsch |
| 5 | 2500 | 500 | 2 | falsch | wahr |

Tabelle 5.153: Ergebnis Schaltkriterien (Lkw-UV bei Nässe)

#### Prüffall 13.15: LKW-Überholverbot auf Grund von Nässe - Parametrierung

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.14 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Kombinationen von Eingangsdaten werden neue Ausgabewerte berechnet.

#### Prüffall 13.16: LKW-Überholverbot auf Grund von Sichtbehinderungen – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Bestimmung des Ein- und Ausschaltkriterium für das Lkw-Überholverbot (bei Sichtbehinderung) entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Folgende Parameterversorgung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien ist vorzunehmen:

| Schwellwert | 2 Fahrstreifen | 3 Fahrstreifen | 4 Fahrstreifen |
| --- | --- | --- | --- |
| QB,UV,S,ein | 3200 Pkw-E/h | 4000 Pkw-E/h | 4400 Pkw-E/h |
| QLkw,P,ein | 650 Fz/h | 600 Fz/h | 650 Fz/h |
| Sichtweitenstufeein | 2 | 2 | 2 |

Tabelle 5.154: Schwellwerte Einschaltkriterien (Lkw-UV bei Sichtbehinderung)

| Schwellwert | 2 Fahrstreifen | 3 Fahrstreifen | 4 Fahrstreifen |
| --- | --- | --- | --- |
| QB,UV,S,aus | 2900 Pkw-E/h | 3600 Pkw-E/h | 3900 Pkw-E/h |
| QLkw,P,aus | 550 Fz/h | 500 Fz/h | 500 Fz/h |

Tabelle 5.155: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Lkw-UV bei Sichtbehinderung)

Für einen Messquerschnitt MQ (mit 2 Fahrstreifen) werden Kombinationen der Eingangsdaten QB(i), QLkw,P(i) und Sichtstufe SS(i) generiert.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten am MQ 13S: |  |  | Erwartete Ausgangsdaten: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | QB(i) | QLkw,P(i) | SS(i) | Einschaltkriterium | Ausschaltkriterium |
| 1 | 2800 | 540 | 1 | falsch | wahr |
| 2 | 3000 | 560 | 3 | falsch | falsch |
| 3 | 3300 | 660 | 3 | wahr | falsch |
| 4 | 2900 | 560 | 3 | falsch | falsch |
| 5 | 2500 | 10 | 2 | falsch | wahr |

Tabelle 5.156: Ergebnis Schaltkriterien (Lkw-UV bei Sichtbehinderung)

#### Prüffall 13.17: LKW-Überholverbot auf Grund von Sichtbehinderungen - Parametrierung

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.16 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Kombinationen von Eingangsdaten werden neue Ausgabewerte berechnet.

#### Prüffall 13.18: Nässewarnung – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Bestimmung des Ein- und Ausschaltkriterium für die Nässewarnung entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Es sind 14 Ursacheneinheiten (UE) für die Nässewarnung vorgegeben.

Für die aktuelle Nässestufe wird anhand der zu verwendenden Nässestufe und des aktuellen Helligkeitswert (Tag oder Nacht) der Status jeder UE bestimmt.

Hinweis: Platzregen (im Modell) entspricht der Nässestufe Nass 5 (in den Technischen Anforderungen)!

Für bestimmte UE wird zusätzlich die Pkw-Geschwindigkeit berücksichtigt.

Folgende Parameterversorgung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien ist vorzunehmen:

|  |  |  | Schwellwerte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ursacheneinheit | zu verwendende NS | Helligkeit | VPkw,P,ein | VPkw,P,aus |
| UE 1 | 1 | Tag | ---------- | ---------- |
| UE 2 | 1 | Nacht | ---------- | ---------- |
| UE 3 | 2 | Tag | ---------- | ---------- |
| UE 4 | 2 | Nacht | ---------- | ---------- |
| UE 5 | 2 | Tag | 70 km/h | 80 km/h |
| UE 6 | 2 | Nacht | 70 km/h | 80 km/h |
| UE 7 | 3 | Tag | ---------- | ---------- |
| UE 8 | 3 | Nacht | ---------- | ---------- |
| UE 9 | 4 | Tag | ---------- | ---------- |
| UE 10 | 4 | Nacht | ---------- | ---------- |
| UE 11 | 5 | Tag | ---------- | ---------- |
| UE 12 | 5 | Nacht | ---------- | ---------- |
| UE 13 | 2 oder 3 | Tag | 50 km/h | 60 km/h |
| UE 14 | 2 oder 3 | Nacht | 50 km/h | 60 km/h |

Tabelle 5.157: Schwellwerte Ein- / Ausschaltkriterien (Nässewarnung)

Für die Umfelddatenstation UFD W08 und den Messquerschnitt MQ 13S werden Kombinationen der Eingangsdaten Nässestufe NS(j), VPkw,P(i) und Helligkeit(i) generiert.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten W08 und MQ 13S: |  |  | Erwartete Ausgangsdaten von UE01bis UE14: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | NS(j) | VPkw,P(i) | Helligkeit | Einschaltkriterium | Ausschaltkriterium |
| 1 | 0 | 130 | Tag | (1 bis 14)=falsch | 1,3,5,7,9,11,13=wahr 2,4,6,8,10,12,14=falsch |
| 2 | 0 | 85 | Nacht | (1 bis 14)=falsch | 2,4,6,8,10,12,14=wahr 1,3,5,7,9,11,13=falsch |
| 3 | 1 | 85 | Tag | 1=wahr; alle übrigen=falsch | 3,5,7,9,11,13=wahr 1,2,4,6,8,10,12,14=falsch |
| 4 | 2 | 81 | Tag | 1+3=wahr; alle übrigen=falsch | 5,7,9,11,13=wahr 1,2,3,4,6,8,10,12,14=falsch |
| 5 | 2 | 81 | Nacht | 2+4=wahr; alle übrigen=falsch | 6,8,10,12,14=wahr 1,2,3,4,5,7,9,11,13=falsch |
| 6 | 2 | 79 | Tag | 1+3=wahr; alle übrigen=falsch | 7,9,11,13=wahr 1,2,3,4,5,6,8,10,12,14=falsch |
| 7 | 2 | 69 | Tag | 1+3+5=wahr; alle übrigen=falsch | 7,9,11,13=wahr 1,2,3,4,5,6,8,10,12,14=falsch |
| 8 | 3 | 81 | Tag | 1+3+7=wahr; alle übrigen=falsch | 5,9,11,13=wahr 1,2,3,4,6,7,8,10,12,14=falsch |
| 9 | 3 | 79 | Tag | 1+3+7=wahr; alle übrigen=falsch | 9,11,13=wahr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14=falsch |
| 10 | 4 | 79 | Tag | 1+3+7+9=wahr; alle übrigen=falsch | 11+13=wahr alle übrigen=falsch |
| 11 | 5 | 81 | Tag | 1+3+7+9+11=wahr; alle übrigen=falsch | 5+13=wahr; alle übrigen=falsch |
| 12 | 2 | 55 | Tag | 1+3+5=wahr; alle übrigen=falsch | 7+9+11=wahr; alle übrigen=falsch |
| 13 | 3 | 55 | Tag | 1+3+5+7=wahr; alle übrigen=falsch | 9+11=wahr; alle übrigen=falsch |
| 14 | 2 | 49 | Tag | 1+3+5+13=wahr; alle übrigen=falsch | 7+9+11=wahr; alle übrigen=falsch |
| 15 | 3 | 49 | Tag | 1+3+5+7+13=wahr; alle übrigen=falsch | 9+11=wahr; alle übrigen=falsch |
| 16 | 2 | 61 | Nacht | 2+4+6=wahr; alle übrigen=falsch | 8+10+12+14=wahr; alle übrigen=falsch |
| 17 | 3 | 61 | Nacht | 2+4+6+8=wahr; alle übrigen=falsch | 10+12+14=wahr; alle übrigen=falsch |

Tabelle 5.158: Ergebnis Schaltkriterien (Nässewarnung)

#### Prüffall 13.19: Nässewarnung - Parametrierung

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.18 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Kombinationen von Eingangsdaten werden neue Ausgabewerte berechnet.

#### Prüffall 13.20: Glättewarnung – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Bestimmung der Situation Glätte entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Die Werte des FBZ-Sensors, die zur Glättedetektion führen, sind pro Sensor parametrierbar. Als Default-Parameter aktivieren die Werte 64, 65, 66 oder 67 die Glättewarnung.

Für die Umfelddatenstation UFD W08 werden die Eingangsdaten DE-Typ 70 „Zustand der Fahrbahnoberfläche“ FBZ generiert.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten UFD W08: | Erwartete Ausgangsdaten: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | DE-Typ 70 | Einschaltkriterium | Ausschaltkriterium |
| 1 | ungleich 64, 65, 66 und 67 | falsch | wahr |
| 2 | 64 | wahr | falsch |
| 3 | 65 | wahr | falsch |
| 4 | 66 | wahr | falsch |
| 5 | 67 | wahr | falsch |

Tabelle 5.159: Ergebnis Schaltkriterien (Glätte)

#### Prüffall 13.21: Glättewarnung - Parametrierung

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.20 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Eingangsdaten werden neue Ausgabewerte berechnet.

#### Prüffall 13.22: Nebelwarnung – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Bestimmung des Ein- und Ausschaltkriterium für die Nebelwarnung entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Es sind 10 Ursacheneinheiten (UE) für die Nebelwarnung vorgegeben.

Für die aktuelle Sichtweitenstufe wird anhand der zu verwendenden Sichtweitenstufe (SS) und des aktuellen Helligkeitswert (Tag oder Nacht) der Status jeder UE bestimmt. (Über die Priorität erfolgt die Auswahl des "schärfsten" Kriteriums.))

Folgende Parameterversorgung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien ist vorzunehmen:

| Ursacheneinheit | zu verwendende SS | Helligkeit |
| --- | --- | --- |
| UE 1 | 1 | Tag |
| UE 2 | 1 | Nacht |
| UE 3 | 2 | Tag |
| UE 4 | 2 | Nacht |
| UE 5 | 3 | Tag |
| UE 6 | 3 | Nacht |
| UE 7 | 4 | Tag |
| UE 8 | 4 | Nacht |
| UE 9 | 5 | Tag |
| UE 10 | 5 | Nacht |

Tabelle 5.160: Schwellwerte Ein- / Ausschaltkriterien (Nebelwarnung)

Für eine Umfelddatenstation UFD W08 werden Kombinationen der Eingangsdaten Sichtweitenstufe SS(j) und Helligkeit(i) generiert.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

| Nr. | Eingangsdaten W08: |  | Erwartete Ausgangsdaten von UE01 bis UE10: |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | SS(j) | Helligkeit | Einschaltkriterium |
| 1 | 0 | Tag | (1 bis 10)=falsch |
| 2 | 0 | Nacht | (1 bis 10)=falsch |
| 3 | 1 | Tag | 1=wahr; alle übrigen=falsch |
| 4 | 0 | Tag | (1 bis 10)=falsch |
| 5 | 1 | Nacht | 2=wahr; alle übrigen=falsch, bis auf die "Nachtunschärferen" |
| 6 | 2 | Tag | 3=wahr; alle übrigen=falsch, bis auf die "Tagunschärferen" |
| 7 | 2 | Nacht | 4=wahr; alle übrigen=falsch, bis auf die "Nachtunschärferen" |
| 8 | 3 | Tag | 5=wahr; alle übrigen=falsch, bis auf die "Tagunschärferen" |
| 9 | 3 | Nacht | 6=wahr; alle übrigen=falsch, bis auf die "Nachtunschärferen" |
| 10 | 4 | Tag | 7=wahr; alle übrigen=falsch, bis auf die "Tagunschärferen" |
| 11 | 4 | Nacht | 8=wahr; alle übrigen=falsch, bis auf die "Nachtunschärferen" |
| 12 | 5 | Tag | 9=wahr; alle übrigen=falsch, bis auf die "Tagunschärferen" |
| 13 | 5 | Nacht | alle nacht wahr |
| 14 | 0 | Nacht | alle=falsch |

Tabelle 5.161: Ergebnis Schaltkriterien (Nebelwarnung)

#### Prüffall 13.23: Nebelwarnung - Parametrierung

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.22 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Kombinationen von Eingangsdaten werden neue Ausgabewerte berechnet.

#### Prüffall 13.24: Seitenwind – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Bestimmung des Ein- und Ausschaltkriterium für "Seitenwind" entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Folgende Parameterversorgung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien ist vorzunehmen:

| Schwellwert | Querschnitt (i) |
| --- | --- |
| WSi,ein | 25 m/s |
| Straßenrichtung SRi | In Grad abhängig von (i) |

Tabelle 5.162: Schwellwerte Einschaltkriterien (Seitenwind)

| Schwellwert | Querschnitt (i) |
| --- | --- |
| WSi,aus | 20 m/s |

Tabelle 5.163: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Seitenwind)

Für einen Querschnitt UFD (W05)werden Kombinationen der Eingangsdaten Windstärke WS(i) und Windrichtung WR(i) generiert. Die Straßenrichtung SR(W05) wird ein Testwert von 45 Grad angenommen.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten am MQ 13S: |  |  | Erwartete Ausgangsdaten: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | WS(i) | WR(i) | SR(i) | Einschaltkriterium | Ausschaltkriterium |
| 1 | 19 | 45 Grad | 45 Grad | falsch | wahr |
| 2 | 26 | 45 Grad | 45 Grad | falsch | wahr |
| 3 | 19 | 135 Grad | 45 Grad | falsch | wahr |
| 4 | 26 | 135 Grad | 45 Grad | wahr | falsch |
| 5 | 21 | 135 Grad | 45 Grad | falsch | falsch |

Tabelle 5.164: Ergebnis Schaltkriterien (Seitenwind)

#### Prüffall 13.25: Seitenwind - Parametrierung

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.24 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Kombinationen von Eingangsdaten werden neue Ausgabewerte berechnet.

#### Prüffall 13.26: Lärm – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

Geprüft wird, ob die Bestimmung des Ein- und Ausschaltkriterium für die Geschwindigkeitsbeschränkung (bei Lärm) entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Folgende Parameterversorgung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien ist vorzunehmen:

| QBLärm,Ein | QBLärm,Aus | VLärm,Ein | VLärm,Aus | tStart | tEnde | LEin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 2000 | 120 | 80 | takt +2min | takt +1h | 50 |

Tabelle 5.165: Schwellwerte Einschaltkriterien (Geschwindigkeitsbeschränkung bei Lärm)

Für einen Messquerschnitt MQ werden Kombinationen der Eingangsdaten QB(i), vKfz(i), der zugehörigen Ereignisklasse (wahr, falsch) und Lärmpegel generiert.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten am MQ: |  |  |  |  | Erwartete Ausgangsdaten: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | QB(i) | vKfz(i) | Ereignis(i) | Uhrzeit | LEin | Einschaltkriterium | Ausschaltkriterium |
| 1 | 3000 | 120 | wahr | takt +1min | 50 | falsch | wahr |
| 2 | 3001 | 121 | wahr | takt +2min | 51 | wahr | falsch |
| 3 | 3000 | 121 | wahr | takt +2min | 51 | falsch | falsch |
| 4 | 3001 | 121 | falsch | takt +2min | 51 | falsch | wahr |

Tabelle 5.166: Ergebnis Schaltkriterien (Geschwindigkeitsbeschränkung bei Lärm)

#### Prüffall 13.27: Lärm - Parametrierung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.26 geändert.

#### Prüffall 13.28: Luftschadstoffe – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Bestimmung des Ein- und Ausschaltkriterium für die Geschwindigkeitsbeschränkung (bei Luftschadstoffen) entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Folgende Parameterversorgung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien ist vorzunehmen:

| Schwellwert | 2 Fahrstreifen | 3 Fahrstreifen | 4 Fahrstreifen |
| --- | --- | --- | --- |
| QB,Luft,ein | 3200 Pkw-E/h | 4000 Pkw-E/h | 4400 Pkw-E/h |
| vKfz,Luft,ein | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| NOXein | 0,15 mg/m3 | 0,15 mg/m3 | 0,15 mg/m3 |

Tabelle 5.167: Schwellwerte Einschaltkriterien (Geschwindigkeitsbeschränkung bei Luftschadstoffen)

| Schwellwert | 2 Fahrstreifen | 3 Fahrstreifen | 4 Fahrstreifen |
| --- | --- | --- | --- |
| QB,Luft,aus | 2900 Pkw-E/h | 3600 Pkw-E/h | 3900 Pkw-E/h |
| vKfz,Luft,aus | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |

Tabelle 5.168: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Geschwindigkeitsbeschränkung bei Luftschadstoffen)

Für einen Messquerschnitt MQ (mit 2 Fahrstreifen) werden Kombinationen der Eingangsdaten QB(i), vKfz(i), der zugehörigen Ereignisklasse (wahr, falsch) und Luftschadstoffe NOX(i) generiert.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten am MQ 13S: |  |  |  | Erwartete Ausgangsdaten: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | QB(i) | vKfz(i) | Ereignis(i) | NOX(i) | Einschaltkriterium | Ausschaltkriterium |
| 1 | 2800 | 80 | falsch | 0,14 mg/m3 | falsch | wahr |
| 2 | 3201 | 101 | wahr | 0,16 mg/m3 | wahr | falsch |
| 3 | 3201 | 101 | wahr | 0,14 mg/m3 | falsch | wahr |
| 4 | 2800 | 101 | wahr | 0,16 mg/m3 | falsch | wahr |
| 5 | 3201 | 89 | wahr | 0,16 mg/m3 | falsch | wahr |

Tabelle 5.169: Ergebnis Schaltkriterien (Geschwindigkeitsbeschränkung bei Luftschadstoffen)

#### Prüffall 13.29: Luftschadstoffe - Parametrierung

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.28 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Kombinationen von Eingangsdaten werden neue Ausgabewerte berechnet.

#### Prüffall 13.30: Langsame Fahrzeuge – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Bestimmung des Ein- und Ausschaltkriterium für die Geschwindigkeitsbeschränkung (langsames Fahrzeug) entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Folgende Parameterversorgung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien ist vorzunehmen:

| Schwellwert | Messquerschnitt |
| --- | --- |
| INTein | 120 s |
| vKfzmax,ein | 30 km/h |

Tabelle 5.170: Schwellwerte Ein- und Ausschaltkriterien (Geschwindigkeitsbeschränkung: Langsames Fahrzeug)

Für einen Messquerschnitt MQ(i) werden ab einem Zeitpunkt t0 in bestimmten Abständen (z. B. alle 10s) verschiedene Eingangsdaten vKfz(i) für Einzelfahrzeuge generiert.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Zeiten und Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten am MQ 13S: | Erwartete Ausgangsdaten: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| t | vKfz(i) der Einzel-Fz | Einschaltkriterium | Ausschaltkriterium |
| t0 bis t0 + 129s | alle Fz >= 31 km/h | falsch | wahr |
| t0 + 130s | ein Fz = 29 km/h | wahr | falsch |
| t0 + 131s bis t0 + 250s | alle Fz >= 31 km/h | falsch | falsch |
| t0 + 251s bis t0 + 259s | alle Fz >= 31 km/h | falsch | wahr |
| t0 + 260s | ein Fz = 29 km/h | wahr | falsch |
| t0 + 261s bis t0 + 359s | alle Fz >= 31 km/h | falsch | falsch |
| t0 + 360s | ein Fz = 29 km/h | wahr | falsch |
| t0 + 361s bis t0 + 480s | alle Fz >= 31 km/h | falsch | falsch |
| t > t0 + 481s | alle Fz >= 31 km/h | falsch | wahr |

Tabelle 5.171: Ergebnis Schaltkriterien (Geschwindigkeitsbeschränkung: Langsames Fahrzeug)

#### Prüffall 13.31: Langsame Fahrzeuge - Parametrierung

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.30 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Kombinationen von Eingangsdaten werden neue Ausgabewerte berechnet.

#### Prüffall 13.32: Abstandswarnung 1 – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Bestimmung des Ein- und Ausschaltkriterium für die Gefahrenwarnung (bei zu geringem Abstand) entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Folgende Parameterversorgung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien ist vorzunehmen:

| Schwellwert | 1 Fahrstreifen | 2 Fahrstreifen | 3 Fahrstreifen | 4 Fahrstreifen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QB,P,ein | 1800 Pkw-E/h | 3200 Pkw-E/h | 4000 Pkw-E/h | 4400 Pkw-E/h |
| tNettoAbstand,ein | 1,5 s | 1,5 s | 1,5 s | 1,5 s |
| vKfz,Abstand,ein | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |

Tabelle 5.172: Schwellwerte Einschaltkriterien (Gefahrenwarnung bei zu geringem Abstand)

| Schwellwert | 1 Fahrstreifen | 2 Fahrstreifen | 3 Fahrstreifen | 4 Fahrstreifen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QB,P,aus | 1200 Pkw-E/h | 2900 Pkw-E/h | 3600 Pkw-E/h | 3900 Pkw-E/h |
| tNettoAbstand,aus | 2,0 s | 2,0 s | 2,0 s | 2,0 s |
| vKfz,Abstand,aus | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |

Tabelle 5.173: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Gefahrenwarnung bei zu geringem Abstand)

Für einen Messquerschnitt MQ (mit 2 Fahrstreifen) werden Kombinationen der Eingangsdaten QB(i), vKfz(i) und Nettozeitlücke tNetto(i) pro Fahrstreifen generiert.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten am MQ 13S: |  |  | Erwartete Ausgangsdaten: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | QB(i) | tNetto(i) FS1 / FS2 | vKfz(i) FS1 / FS2 | Einschalt- kriterium | Ausschalt- kriterium |
| 1 | 2800 | 2,1 / 2,1 | 89 / 89 | falsch | wahr |
| 2 | 2800 | 2,1 / 1,4 | 89 / 101 | falsch | falsch |
| 3 | 3300 | 2,1 / 1,4 | 89 / 101 | wahr | falsch |
| 4 | 3300 | 1,4 / 2,1 | 101 / 89 | wahr | falsch |
| 5 | 3000 | 1,6 / 1,8 | 95 / 95 | falsch | falsch |
| 6 | 2800 | 2,1 / 2,1 | 89 / 89 | falsch | wahr |

Tabelle 5.174: Ergebnis Schaltkriterien (Gefahrenwarnung bei zu geringem Abstand)

#### Prüffall 13.33: Abstandswarnung 1 - Parametrierung

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.32 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Kombinationen von Eingangsdaten werden neue Ausgabewerte berechnet.

#### Prüffall 13.34: Abstandswarnung 2 – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Bestimmung des Ein- und Ausschaltkriterium für die Gefahrenwarnung (bei zu geringem Abstand) entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] und der nachträglichen Abstimmung mit dem AG (Einführung der zu berechnenden Größe TTC (Time To Collision) und eines Parameters TTCein als Schwellwert) durchgeführt wird.

Folgende Parameterversorgung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien ist vorzunehmen:

| Schwellwert | 1 Fahrstreifen | 2 Fahrstreifen | 3 Fahrstreifen | 4 Fahrstreifen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTCein | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| tNettoAbstand,ein | 11 s | 11 s | 11 s | 11 s |
| MindestZeitein | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |

Tabelle 5.175: Schwellwerte Ein- / Ausschaltkriterien (Gefahrenwarnung bei zu geringem Abstand)

Für einen Messquerschnitt MQ (mit 2 Fahrstreifen) werden Kombinationen der Eingangsdaten von Einzelfahrzeugen (v_Kfz(i,j) und tNetto(i,j)) für den Hauptfahrstreifen generiert.

Aus diesen Einzelfahrzeugdaten wird die TTC (Time To Collision) berechnet. Die Berechnung von TTC basiert auf den  Geschwindigkeiten zweier Einzelfahrzeuge und ihrer Nettozeitlücke am MQ(i): TTC = tnetto * v1 / (v2-v1).

Zusätzlich werden die Einschaltzeiten bestimmt.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten am MQ 13S: |  |  |  | Erwartete Ausgangsdaten: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | t [s] | v_Kfz [km/h] | tNetto [s] | TTC [s] (berechnet) | Einschalt- kriterium | Ausschalt- kriterium |
| 1 | 0 | 32 | 2541) | - | falsch | falsch |
| 2 | 90 | 30 | 2541) | - | falsch | falsch |
|  | 100 | 120 | 10 | 3,33 | wahr | falsch |
| 3 | 115 | 0 | 2541) | - | falsch | falsch |
| 4 | 116 | 0 | 2541) | - | falsch | wahr |
| 5 | 124 | 32 | 2541) | - | falsch | falsch |
|  | 126 | 46 | 1,5 | 3,43 | wahr | falsch |

1)  ergibt den Übergabewert 65535

Tabelle 5.176: Ergebnis Schaltkriterien (Gefahrenwarnung bei zu geringem Abstand)

#### Prüffall 13.35: Abstandswarnung 2 - Parametrierung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.34 geändert.

#### Prüffall 13.36: Temposplit – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Bestimmung des Ein- und Ausschaltkriterium für "Temposplit" entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Folgende Parameterversorgung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien ist vorzunehmen:

| Schwellwert | Querschnitt (i) |
| --- | --- |
| QB,TSP,ein,HFB | 2000 PkwE/h |
| QB,TSP,ein,Rampe | 600 PkwE/h |
| bTSP,ein,Rampe | 15 % |

Tabelle 5.177: Schwellwerte Einschaltkriterien (Temposplit)

| Schwellwert | Querschnitt (i) |
| --- | --- |
| QB,TSP,aus,HFB | 1600 PkwE/h |
| QB,TSP,aus,Rampe | 300 PkwE/h |
| bTSP,aus,Rampe | 8 % |

Tabelle 5.178: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Temposplit)

Für einen Messquerschnitt MQ (mit 2 Fahrstreifen) und einer zugeordneten Rampe werden Kombinationen der Eingangsdaten QB_FS1(i), QB_Rampe(i) und Belegung auf der Rampe b(i) generiert.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten am MQ 13S: |  |  | Erwartete Ausgangsdaten: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | QB_FS1(i) | QB_Rampe(i) | b(i) | Einschaltkriterium | Ausschaltkriterium |
| 1 | 1500 | 250 | 7 | falsch | wahr |
| 2 | 2100 | 250 | 7 | falsch | wahr |
| 3 | 2100 | 500 | 10 | falsch | falsch |
| 4 | 2100 | 650 | 7 | wahr | falsch |
| 5 | 2100 | 350 | 16 | wahr | falsch |
| 6 | 1550 | 350 | 16 | falsch | wahr |
| 7 | 1800 | 250 | 7 | falsch | wahr |

Tabelle 5.179: Ergebnis Schaltkriterien (Temposplit)

#### Prüffall 13.37: Temposplit - Parametrierung

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.36 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Kombinationen von Eingangsdaten werden neue Ausgabewerte berechnet.

#### Prüffall 13.38: Fahrstreifenzuweisung – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Bestimmung des Ein- und Ausschaltkriterium für "Fahrstreifenzuweisung" entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Folgende Parameterversorgung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien ist vorzunehmen:

| Schwellwert | Belastung |
| --- | --- |
| QB,FEG,ein,HFB | 2000 PkwE/h |
| QB,FEG,ein,Rampe | 600 PkwE/h |
| bFEG,ein,Rampe | 15 % |

Tabelle 5.180: Schwellwerte Einschaltkriterien (Fahrstreifenzuweisung)

| Schwellwert | Belastung |
| --- | --- |
| QB,FEG,aus,HFB | 1600 PkwE/h |
| QB,FEG,aus,Rampe | 300 PkwE/h |
| bFEG,aus,Rampe | 8 % |

Tabelle 5.181: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Fahrstreifenzuweisung)

Für einen Messquerschnitt MQ (mit 2 Fahrstreifen) und einer zugeordneten Rampe werden Kombinationen der Eingangsdaten QB_HFB(i), QB_Rampe(i) und Belegung auf der Rampe b(i) generiert.

Zusätzlich wird der Verkehrszustand VZ_HFB(i) berücksichtigt.

##### Erwartete Ergebnisse

Es gilt VZ_HFB(i) ungleich Z4:

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten am MQ 13S: |  |  | Erwartete Ausgangsdaten: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | QB_HFB(i) | QB_Rampe(i) | b(i) | Einschaltkriterium | Ausschaltkriterium |
| 1 | 1500 | 250 | 7 | falsch | wahr |
| 2 | 2100 | 250 | 7 | falsch | wahr |
| 3 | 2100 | 500 | 10 | falsch | falsch |
| 4 | 2100 | 650 | 7 | wahr | falsch |
| 5 | 2100 | 350 | 16 | wahr | falsch |
| 6 | 1550 | 350 | 16 | falsch | wahr |
| 7 | 1800 | 250 | 7 | falsch | wahr |

Tabelle 5.182: Ergebnis Schaltkriterien (Fahrstreifenzuweisung)

Es gilt VZ_HFB(i) = Z4:

Für alle oben definierten Eingangsdaten werden folgende Ausgangsdaten erwartet:

Einschaltkriterium = falsch und Ausschaltkriterium = wahr.

#### Prüffall 13.39: Fahrstreifenzuweisung - Parametrierung

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.38 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Kombinationen von Eingangsdaten werden neue Ausgabewerte berechnet.

#### Prüffall 13.40: Temporäre Seitenstreifenfreigabe (Belastung) – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Bestimmung des Ein- und Ausschaltkriterium für Temporäre Seitenstreifenfreigabe (Belastung) entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Für die Prüfung müssen mehrere MQ [MQ(i), MQ(j), …] der Temporären Seitenstreifenfreigabe (Belastung) zugeordnet werden.

Die Prüfung soll mit Daten der SBA A8 durchgeführt werden, die vom AG zur Verfügung gestellt werden. Zurzeit liegen noch keine Daten vor, deshalb wird ein Prüffall mit zwei (fiktiven) MQ definiert.

Folgende Parameterversorgung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien ist vorzunehmen:

| Schwellwert | MQ (i) | MQ (j) |
| --- | --- | --- |
| QBSt,ein | 3000 PkwE/h | 4000 PkwE/h |
| QBSt,aus | 2500 PkwE/h | 3500 PkwE/h |

Tabelle 5.183: Schwellwerte Ein- und Ausschaltkriterien (Temp. Seitenstreifenfreigabe - Belastung)

Für  zwei Messquerschnitte MQ(i) und MQ(j)  werden Kombinationen der Eingangsdaten QB(i) und QB(j) generiert.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten: |  |  | Erwartete Ausgangsdaten: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | QB(i) | QB(j) | Einschaltkriterium |  | Ausschaltkriterium |
| 1 | 2400 | 3400 | falsch |  | wahr |
| 2 | 2900 | 3900 | falsch |  | falsch |
| 3 | 3100 | 3900 | falsch |  | falsch |
| 4 | 3100 | 4100 | wahr |  | falsch |
| 5 | 2600 | 4100 | falsch |  | falsch |
| 6 | 2400 | 3400 | falsch |  | wahr |

Tabelle 5.184: Ergebnis Schaltkriterien (Temp. Seitenstreifenfreigabe - Belastung)

#### Prüffall 13.41: Temporäre Seitenstreifenfreigabe (Belastung) - Parametrierung

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.40 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Kombinationen von Eingangsdaten werden neue Ausgabewerte berechnet.

#### Prüffall 13.42: Temporäre Seitenstreifenfreigabe (Belegung) – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Bestimmung des Ein- und Ausschaltkriterium für Temporäre Seitenstreifenfreigabe (Belegung) entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Für die Prüfung müssen mehrere MQ [MQ(i), MQ(j), …] der Temporären Seitenstreifenfreigabe (Belegung) zugeordnet werden. Maßgeblich sind die Belegung und die Kfz-Geschwindigkeit auf dem rechten Fahrstreifen (FS1).

Die Prüfung soll mit Daten der SBA A8 durchgeführt werden, die vom AG zur Verfügung gestellt werden. Zurzeit liegen noch keine Daten vor, deshalb wird ein Prüffall mit zwei (fiktiven) MQ definiert.

Folgende Parameterversorgung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien ist vorzunehmen:

| Schwellwert | MQ (i) | MQ (j) |
| --- | --- | --- |
| bein | 15 % | 15 % |
| vBst,ein | 80 km/h | 80 km/h |

Tabelle 5.185: Schwellwerte Einschaltkriterien (Temp. Seitenstreifenfreigabe - Belegung)

| Schwellwert | MQ (i) | MQ (j) |
| --- | --- | --- |
| baus | 10 % | 10 % |
| vBst,aus | 90 km/h | 90 km/h |

Tabelle 5.186: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Temp. Seitenstreifenfreigabe - Belegung)

Für  zwei Messquerschnitte werden Kombinationen der Eingangsdaten bFS1(i), vFS1Kfz(i), bFS1(j) und vFS1Kfz(j) generiert.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten: |  |  |  | Erwartete Ausgangsdaten: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | bFS1(i) | vFS1Kfz(i) | bFS1(j) | vFS1Kfz(j) | Einschaltkriterium | Ausschaltkriterium |
| 1 | 9 | 91 | 9 | 91 | falsch | wahr |
| 2 | 11 | 91 | 9 | 89 | falsch | falsch |
| 3 | 16 | 79 | 9 | 91 | falsch | falsch |
| 4 | 16 | 79 | 19 | 70 | wahr | falsch |
| 5 | 9 | 92 | 12 | 85 | falsch | falsch |
| 6 | 9 | 91 | 5 | 110 | falsch | wahr |

Tabelle 5.187: Ergebnis Schaltkriterien (Temp. Seitenstreifenfreigabe - Belastung)

#### Prüffall 13.43: Temporäre Seitenstreifenfreigabe (Belegung) - Parametrierung

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.42 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Kombinationen von Eingangsdaten werden neue Ausgabewerte berechnet.

#### Prüffall 13.44: Temporäre Seitenstreifenfreigabe (ereignis- und zeitabhängig) – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Bestimmung des Ein- und Ausschaltkriteriums für die Temporäre Seitenstreifenfreigabe entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Es ist ein Ereignis E1 im Ereigniskalender zu definieren, das wahr oder falsch sein kann.

Folgende Parameterversorgung im Systemkalendereintrag ist vorzunehmen:

| Name | Typ | Beginn | Ende |
| --- | --- | --- | --- |
| SKE1 | täglich | 8:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| SKE2 | täglich | 22:00 Uhr | 6:00 Uhr |

Tabelle 5.188: Eintragungen im Systemkatalog

Für einen Seitenstreifen werden Kombinationen der Eingangsdaten Ereignis E1 und Uhrzeit generiert.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

(Die Uhrzeit kann einer beliebigen Zeit zwischen 9:00 und 18:00 Uhr entsprechen!)

|  | Eingangsdaten: |  | Erwartete Ausgangsdaten: |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Ereignis | Uhrzeit | Seitenstreifenfreigabe |
| 1 | E1 = falsch | z. B. 10:00 | für SKE1: falsch |
| 2 | E1 = wahr | z. B. 10:00 | für SKE1: wahr |
| 3 | E1 = falsch | z. B. 10:00 | für SKE2: falsch |
| 4 | E1 = wahr | z. B. 10:00 | für SKE2: falsch |

Tabelle 5.189: Ergebnis Seitenstreifenfreigabe

#### Prüffall 13.45: Temporäre Seitenstreifenfreigabe (ereignis- und zeitabhängig) - Parametrierung

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung für die Seitenstreifenfreigabe neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.44 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Kombinationen von Eingangsdaten werden neue Ausgabewerte berechnet.

#### Prüffall 13.46: Schaltung von Programmen auf Grund von externen Triggern – Externen Trigger aktivieren/deaktivieren

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Schaltung von Programmen auf Grund von externen Triggern entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Das erfolgt über zwei Möglichkeiten:

- Eine Anforderung auf ein vorgegebenes Triggerobjekt wird gesendet. Die Daten der Anforderung werden geprüft und die Ursacheneinheit wird entsprechend aktiviert oder deaktiviert.

- Prüfung des Wertebereichs eines vorgegebenen Attributs des parametrierten Objekts Attributgruppe, Aspekt.

##### Erwartete Ergebnisse

- Steht im Telegramm "Einschalten" wird eingeschaltet, steht "Ausschalten" wird ausgeschaltet.

- Wenn der Wert auf dem Attribut innerhalb des parametrierten Wertebereichs liegt, dann wird eingeschaltet, anderen Falls aus.

#### Prüffall 13.47: Schaltung von Programmen auf Grund von externen Triggern - Parametrierung

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung aus Prüffall 13.46 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Kombinationen von Eingangsdaten werden neue Ausgabewerte berechnet.

#### Prüffall 13.48: Schaltung von Sonder- und Handprogrammen

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Schaltung von Sonder- und Handprogrammen entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Für die Prüfung wird das Sonderprogramm Lärmschutz verwendet. Als Zeitspezifikation wird die Aktivierung Montag bis Freitag von 22:00 bis 06:00 Uhr vorgegeben.

##### Erwartete Ergebnisse

Das Sonderprogramm wird geschaltet von Montag bis Freitag in der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr. In der übrigen Zeit ist es nicht geschaltet.

#### Prüffall 13.49: Schaltung von Sonder- und Handprogrammen - Parametrierung

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Zeitspezifikation neue Schaltzeiten ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Zeitspezifikation aus Prüffall 13.48 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Kombinationen von Eingangsdaten werden neue Ausgabewerte berechnet.

#### Prüffall 13.50: Schaltung von Autarkprogrammen

##### Beschreibung

Um diese Prüfung durchzuführen wird der Querschnitt AQ 16S betrachtet. Für die Durchführung der Prüfung wird der AQ 16S über das Sonderprogramm SPAutark13.50  folgendes Bild geschaltet:

| Ausgangsbasis für Autarkbetrieb |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SPAutark13.50 |  |  |  |  |  |  |
| AQ 16S |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.190: Versorgung Schaltbilder für das Sonderprogramm SPAutark13.50

Als Parameter für den Betrieb des Steuerungsalgorithmus in Modus 1 wird folgende Parameterversorgung vorgenommen:

| Parameterversorgung Modus 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ 16S |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.191: Parameterversorgung Modus 1

Des Weiteren wird der Querschnitt so parametriert, dass er auf den Zustand „keine Daten“ reagiert und im Modus 1 arbeitet. Nachdem die Rückmeldungen des Sonderprogramms eingelaufen sind, wird der Zustand des Anzeigequerschnitts auf den Zustand „keine Daten“ gesetzt.

Geprüft wird dann ob der Steuerungsalgorithmus Autarkprogramm die entsprechenden WVZ-Inhalte entsprechend den eingestellten Parametern anfordert.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung der Prüfung muss folgende Schaltung angefordert werden:

| Steuerungsalgorithmus Autarkprogramm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderung |  |  |  |  |  |  |
| AQ 16S |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.192: Ergebnis Steuerungsalgorithmus Autarkprogramm Modus 1

#### Prüffall 13.51: Schaltung von Autarkprogrammen - Parametrierung

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob auf Grund von Parameteränderungen der Steuerungsalgorithmus entsprechend reagiert. Um die Prüfung durchzuführen wird der Modus des Steuerungsalgorithmus Autarkprogramm auf Modus 2 umgeschaltet und die in Prüffall 13.50 beschriebene Prüfung wiederholt.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung der Prüfung muss folgende Schaltung angefordert werden:

| Steuerungsalgorithmus Autarkprogramm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderung |  |  |  |  |  |  |
| AQ 16S |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.193: Ergebnis Steuerungsalgorithmus Autarkprogramm Modus 2

#### Prüffall 13.52: Schaltung von Fremdanlagen

##### Beschreibung

Geprüft wird ob der Steuerungsalgorithmus Fremdanlagen für die von anderen Anlagen geschalteten Anzeigen WVZ-Inhalte anfordert. Die Prüfung wird durchgeführt in dem der Algorithmus Fremdanlagen den Anzeigequerschnitt AQ 16S als Anzeigequerschnitt einer Fremdanlage behandelt. Für die Durchführung der Prüfung wird der AQ 16S über das Sonderprogramm SPFremd13.52 in  folgendes Bild geschaltet:

| Ausgangsbasis für Steuerungsalgorithmus Fremdanlagen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | SPFremd13.52 |  |  |  |  |  |  |
| AQ 16S |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.194: Versorgung Schaltbilder für das Sonderprogramm SPFremd13.52

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung der Prüfung muss folgende Schaltung angefordert werden:

| Steuerungsalgorithmus Fremdanlagen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ | Erwartete Schaltanforderung |  |  |  |  |  |  |
| AQ 16S |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.195: Ergebnis Steuerungsalgorithmus Fremdanlagen

#### Prüffall 13.53: Zuflussregelung (Grundprogramm) – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Zuflussregelung nach der ALINEA Strategie entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Folgende Parameterversorgung der Schwellwerte für die Stufen ist vorzunehmen:

| Stufe | Umlaufzeit von | Umlaufzeit bis | Rotzeit |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 | -3600,0 | 0,0 | 3 |
| T1 | 0,0 | 5,2 | 0 |
| T2 | 5,2 | 150,0 | 4 |
| T3 | 150,0 | 3600 | 2 |

Tabelle 5.196: Schwellwerte Schalthysterese ALINEA

Des Weiteren werden folgende Parameter versorgt:

Kr = 255

bOpt = 20%

##### Erwartete Ergebnisse

Erwartet wird, dass die nach dem ALINEA Verfahren bestimmten Umlaufzeiten die in den Parametern definierten Rotzeiten an die LSA schaltet.

Folgende Eingangsdaten sind zu prüfen:

| Eingangsdaten |  | Erwartete Ausgangsdaten |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zufluss rn | bi(n) | rn+1 | T | Rotzeit |
| 30 | 10% | 55,5 | 64,9 | 4 |
| 30 | 25% | 17,25 | 208,7 | 2 |
| 10 | 25% | -2,75 | -1309,1 | 3 |
| 11 | 25% | -1,75 | -2057,1 | 3 |

Tabelle 5.197: Ergebnis Zuflussregelung

#### Prüffall 13.54: Zuflussregelung (Grundprogramm) - Parametrierung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung der Schwellwerte neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.53 geändert.

#### Prüffall 13.55: Zuflussregelung (Räumprogramm) – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

Geprüft wird, ob das Schalten des Räumprogramms entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Folgende Parameterversorgung  ist vorzunehmen:

| b_stauEin | b_stauAus | tminStauEin | tminStauAus |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 40 | 2 Minuten | 3 Minuten |

Tabelle 5.198: Parameterversorgung Räumprogramme

##### Erwartete Ergebnisse

Erwartet wird, dass bei Erfüllen der Bedingung zum Einschalten des Räumprogramms das Räumprogramm geschaltet wird und bei Erfüllung des Ausschaltkriteriums das Räumprogramm wieder ausgeschaltet wird.

Folgende Eingangsdaten sind der Reihe nach zu prüfen:

| Eingangsdaten |  | Erwartete Ausgangsdaten |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeitpunkt | bi(n) | Einschaltbedingung erfüllt | Ausschaltbedingung erfüllt | Stau |
| T0 | 80 | Nein | Nein | Nein |
| T1 | 81 | Nein | Nein | Nein |
| T2 | 85 | Nein | Nein | Nein |
| T3 | 79 | Nein | Nein | Nein |
| T4 | 83 | Nein | Nein | Nein |
| T5 | 87 | Nein | Nein | Nein |
| T6 | 90 | Ja | Nein | Ja |
| T7 | 40 | Nein | Nein | Ja |
| T8 | 39 | Nein | Nein | Ja |
| T9 | 39 | Nein | Nein | Ja |
| T10 | 39 | Nein | Nein | Ja |
| T11 | 39 | Nein | Ja | Nein |

Tabelle 5.199: Ergebnis Zuflussregelung (Räumprogramm)

#### Prüffall 13.56: Zuflussregelung (Räumprogramm) – Parametrierung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung der Schwellwerte neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung der Schwellwerte aus Prüffall 13.56 geändert.

#### Prüffall 13.57: Logische Passivierung – Berechnung Ein- und Ausschaltkriterien

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Logische Passivierung von Fahrstreifen entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Für die Prüfung werden MQ(i) und AQ(i) mit mindestens 2 FS verwendet.

Für die Aktivierung und Deaktivierung des Automatikprogramms Geschwindigkeitsbeschränkung 80 km/h auf Grund hoher Belastung werden die Eingangsdaten QB,P(i), vPkw,P(i) und Dichte DP(i) generiert.

Für das Automatikprogramm Geschwindigkeitsbeschränkung 80 km/h auf Grund hoher Belastung ist für jeden MQ(i) je ein Parametersatz für 1 FS und 2 FS versorgt.

Für die Prüfung der Berechnung der Ein- und Ausschaltkriterien bei logischer Passivierung wird bedarfsweise der linke Fahrstreifen am AQ(i) passiviert und wieder aktiviert.

Folgende Parameterversorgung der Schwellwerte für die Ein- und Ausschaltkriterien ist vorzunehmen:

| Schwellwert | MQ (i)_1FS | MQ (i) _2FS |
| --- | --- | --- |
| QBein | 2600 PkwE/h | 4000 PkwE/h |
| vein | 70 km/h | 70 km/h |
| Dein | 35 Fz/km | 45 Fz/km |

Tabelle 5.200: Schwellwerte Einschaltkriterien (Log. Passivierung - Geschwindigkeitsbeschränkg. 80)

| Schwellwert | MQ (i)_1FS | MQ (j)_2FS |
| --- | --- | --- |
| QBaus | 2400 PkwE/h | 3700 PkwE/h |
| vaus | 75 km/h | 75 km/h |
| Daus | 25 Fz/km | 35 Fz/km |

Tabelle 5.201: Schwellwerte Ausschaltkriterien (Log. Passivierung - Geschwindigkeitsbeschränkung. 80)

Für  den Messquerschnitt MQ(i) werden Kombinationen der Eingangsdaten QB,P(i), vPkw,P(i) und Dichte DP(i)  generiert.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten am MQ 13S: |  |  |  | Erwartete Ausgangsdaten: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | QB,P(i) | VPkw,P(i) | DP(i) | Linker FS passiviert | Einschaltkriterium | Ausschaltkriterium |
| 1 | 1000 | 100 | 10 | nicht aktiv | falsch | wahr |
| 2 | 1000 | 100 | 10 | aktiv | falsch | wahr |
| 3 | 3600 | 80 | 30 | nicht aktiv | falsch | wahr |
| 4 | 3600 | 80 | 30 | aktiv | wahr | falsch |
| 5 | 2300 | 80 | 20 | aktiv | falsch | wahr |

Tabelle 5.202: Ergebnis Schaltkriterien (Log. Passivierung - Geschwindigkeitsbeschränkg. 80)

#### Prüffall 13.58: Semiautomatik

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Semiautomatik entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Die Ursacheneinheit Glättewarnung, die für die Semiautomatik parametriert ist, wird ab einem Zeitpunkt t0 in bestimmten Abständen aktiv bzw. inaktiv gesetzt.

Der Benutzer muss bestätigen, dass die Maßnahmenanforderung versendet werden soll.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Fälle sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen:

|  | Eingangsdaten: |  |  | Erwartete Ausgangsdaten: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t | Glättewarnung | Benutzeranfrage | Benutzerbestätigung | Maßnahmenanforderung |
| t0 | aktiv | ja | nein | inaktiv |
| t0 + 30s | aktiv | keine | ja | aktiv |
| t0 + 60s | inaktiv | Ja | nein | aktiv |
| t0 + 90s | inaktiv | Keine | ja | inaktiv |

Tabelle 5.203: Ergebnis Semiautomatik

#### Prüffall 13.59: Ausfall WZG-Typ „WVZ A“ – Aktivierung FailSafe-Schaltung

##### Beschreibung

Der Prüffall beschreibt, ob eine an einer Streckenstation ausgelöste FailSafe-Schaltung an der Oberfläche angezeigt wird.

##### Erwartete Ergebnisse

Nach Durchführung der Failsafe-Schaltung wird geprüft, ob die FailSafe-Schaltung angezeigt wird.

#### Prüffall 13.60: Behandlung von manuellen Vorgaben unzulässiger Helligkeitswerten

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Eingabe von unzulässigen Helligkeitswerten möglich ist. Zulässige Werte sind 0% bis 100%.

##### Erwartete Ergebnisse

Es können keine fehlerhaften Werte eingegeben werden.

### Prüfszenario14: Ermittlung von Nässestufen

#### Prüffall 14.1: Ermittlung der Nässestufen

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Ermittlung der Nässestufen entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] 3durchgeführt wird.

Folgende Parameterversorgung ist vorzunehmen (n. v. = nicht verfügbar):

|  |  | NI-Stufe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NI 0 | NI 1 | NI 2 | NI 3 | NI 4 | Wert n. v. |
| WDF-Stufe | WFD 0 | trocken | trocken | nass 1 | nass 2 | nass 2 | trocken |
|  | WFD 1 | nass 1 | nass 1 | nass 2 | nass 3 | nass 4 | nass 1 |
|  | WFD 2 | nass 2 | nass 2 | nass 2 | nass 3 | nass 4 | nass 2 |
|  | WFD 3 | nass 2 | nass 2 | nass 3 | nass 3 | nass 4 | nass 3 |
|  | Wert n. v. | trocken | trocken | nass 1 | nass 2 | nass 3 |  |

Tabelle 5.204: Parameter (Ermittlung der Nässestufen)

Für einen Umfelddatensensor werden Kombinationen der Eingangsdaten Niederschlagsart NS, Fahrbahnzustand FBZ, Niederschlagsintensität NI, Niederschlagsintensitätsstufe und Wasserfilmdickestufe WFD  generiert.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen. Das erwartete Ergebnis ist die Nässestufe. Die Textwerte (trocken, nass 1 ... nass 4, platzregen) sind als (0 ... 5) kodiert.

| Nr. | NS | FBZ | NI mm/h | NI - Stufe | WFD - Stufe | Nässe-stufe | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trocken | Parameter (Tabelle 5.204) |
| 2 | 62 | 32 | 19,2 | 3 | 3 | platzregen | Übergang NS == kein Niederschlag nach NI>17 mm/h |
| 3 | 59 | 32 | 17 | 2 | 2 | platzregen | NI noch nicht kleiner 17 mm/h |
| 4 | 59 | 32 | 16,9 | 2 | 2 | nass 2 | NI < 17 mm/h. Platzregen beendet. |
| 5 | 52 | 32 | 6 | 1 | 1 | nass 1 | Parameter |
| 6 | 54 | 32 | 4 | 1 | 3 | nass 2 | Parameter |
| 7 | 60 | 32 | 10 | 3 | 2 | nass 3 | Parameter |
| 8 | 69 | 32 | 13 | 4 | Wert n. v. | nass 3 | Parameter |
| 9 | 69 | 32 | 19 | 4 | 3 | nass 4 | NI > 17, trotzdem nicht Platzregen, da kein Übergang von „kein Niederschlag“ |
| 10 | 100 | 32 | 15 | 4 | 3 | platzregen | NS==100, Platzregen gemäß TLS. |

Tabelle 5.205: Ergebnis  (Ermittlung der Nässestufen)

#### Prüffall 14.2: Ermittlung der Nässestufen - Parametrierung

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung aus Prüffall 14.1 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Kombinationen von Eingangsdaten werden neue Ausgabewerte berechnet.

#### Prüffall 14.3: Behandlung unzulässiger Umfelddaten

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Ermittlung der Nässestufen entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] durchgeführt wird.

Die Parameter entsprechen denen aus Prüffall 14.1.

Für einen Umfelddatensensor werden Kombinationen der Eingangsdaten Niederschlagsart NS, Fahrbahnzustand FBZ, Nässeintensitätsstufe NI und Wasserfilmdickestufe WFD  generiert.

Liegen die Eingangswerte NS und FBZ außerhalb der vorgegebenen Berechnungsbereiche muss „Darf nicht ermittelt werden“ (<0) als Ergebnis geliefert werden.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen. NI spielt für den Test keine Rolle und wird immer auf 4 gesetzt.

| Nr. | NS | FBZ | NI mm/h | WFD-Stufe | NI-Stufe | Nässestufe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | Darf nicht ermittelt werden |
| 2 | 72 | 32 | 4 | 1 | 1 | Darf nicht ermittelt werden |
| 3 | 59 | 1 | 4 | 3 | 1 | Darf nicht ermittelt werden |
| 4 | 60 | 31 | 4 | 2 | 3 | Darf nicht ermittelt werden |

Tabelle 5.206: Ergebnis  (Behandlung unzulässiger Umfelddaten)

#### Prüffall 14.4: Behandlung von Parameteränderungen bei der Ermittlung der Nässestufen

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird geprüft, ob auf Grund einer neuen Parametrierung neue Ausgangswerte ermittelt werden.

Zur Prüfung wird die Parameterversorgung aus Prüffall 14.3 geändert.

##### Erwartete Ergebnisse

Bei der Prüfung der Kombinationen von Eingangsdaten müssen die Ausgabewerte unverändert bleiben.

#### Prüffall 14.5: Behandlung von fehlenden Eingangswerten bei der Ermittlung der Nässestufen

##### Beschreibung

Mit dem Prüffall wird das Verhalten bei fehlenden Eingangsdaten geprüft.

##### Erwartete Ergebnisse

Falls kein Eingangswert für die Niederschlagsart oder den Fahrbahnzustand vorliegt, liefert die Nässestufenberechnung den Ausgangswert "Darf nicht ermittelt werden".

Falls die Eingangswerte NS und FBZ innerhalb der vorgegebenen Berechnungsbereiche liegen aber keine Werte für die WFD-Stufe und die NI-Stufe vorliegen, wird der Ausgangswert "Nicht ermittelbar" (-1) geliefert.

Falls die Eingangswerte NS und FBZ innerhalb der vorgegebenen Berechnungsbereiche liegen und genau einer der beiden Werte WFD - Stufe oder NI - Stufe nicht vorliegt, wird der Ausgangswert gemäß der Parameterversorgung (Tabelle 5.204) berechnet.

#### Prüffall 14.6: Prüfung Verzögerungszeiten

##### Beschreibung

Geprüft wird, ob die Verzögerungszeiten bei Ermittlung der Nässestufen entsprechend den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] korrekt eingehalten werden.

Folgende Parameterversorgung ist vorzunehmen:

Die Parameter zur Ermittlung der Nässestufen entsprechen Tabelle 5.204.

Zur Reduzierung der Testlaufzeit werden die eingestellten Abtrocknungsphasen entsprechend Tabelle 5.207 gegenüber den Normalwerten stark verkürzt.

| Von Stufe | Nach Stufe | Verzögerung [sec] |
| --- | --- | --- |
| platzregen | nass 4 | 1 |
| nass 4 | nass 3 | 3 |
| nass 3 | nass 2 | 6 |
| nass 2 | nass 1 | 2 |
| nass 1 | trocken | 9 |

Tabelle 5.207: Parameter (Abtrocknungsphasen)

Für einen Umfelddatensensor werden Kombinationen der Eingangsdaten Niederschlagsart NS, Fahrbahnzustand FBZ, Niederschlagsintensität NI, Nässeintensitätsstufe und Wasserfilmdickestufe WFD  generiert und eine Wartezeit [sec] vorgegeben, die vor Beginn des jeweiligen Tests eingehalten werden muss.

##### Erwartete Ergebnisse

Folgende Kombinationen von Eingangsdaten sind in der angegebenen Reihenfolge zu prüfen. Das erwartete Ergebnis steht in der Spalte Nässestufe.

| Nr. | NS | FBZ | NI mm/h | NI - Stufe | WFD - Stufe | Warte- zeit [sec] | Nässe- stufe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | trocken |
| 2 | 68 | 32 | 20 | 4 | 3 | 0 | platzregen |
| 3 | 63 | 32 | 10 | 4 | 3 | 0 | nass4 |
| 4 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | trocken |
| 5 | 100 | 32 | 20 | 4 | 3 | 0 | platzregen |
| 6 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | Wert n. v. | 0 | platzregen |
| 7 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | Wert n. v. | 2 | nass 4 |
| 8 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | Wert n. v. | 1 | nass 4 |
| 9 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | Wert n. v. | 3 | nass 3 |
| 10 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | Wert n. v. | 2 | nass 3 |
| 11 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | Wert n. v. | 3 | nass 3 |
| 12 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | Wert n. v. | 3 | nass 2 |
| 13 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | Wert n. v. | 3 | nass 1 |
| 14 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | Wert n. v. | 3 | nass 1 |
| 15 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | Wert n. v. | 3 | nass 1 |
| 16 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | Wert n. v. | 5 | trocken |

Tabelle 5.208: Ergebnis  (Einhaltung der Verzögerungszeiten)

### Prüfszenario15: Ermittlung von Stauobjekten mit ASDA-FOTO

Prüfung entfällt, da dieser Algorithmus nicht implementiert wird.

### Prüfszenario16: Ermittlung von Maßnahmenanforderungen mit INCA-Stau

Prüfung entfällt, da dieser Algorithmus nicht implementiert wird.

### Prüfszenario17: Ermittlung von Maßnahmenanforderungen mit INCA-Harmonisierung

Prüfung entfällt, da dieser Algorithmus nicht implementiert wird.

### Prüfszenario18: Lasttest Einzelfahrzeugdaten

Prüfung entfällt, da dieser Algorithmus nicht implementiert wird.

### Prüfszenario19: Simulationsbetrieb A8

#### Prüffall 19.1: Simulation - Allgemein

In der Test- und Simulationsumgebung (Laptop) und im Zielsystem SBA A8 sind die Online- und Offline-Simulation jeweils mit der Konfiguration und Parametrierung der SBA A8 zu versorgen.

Für die Online- und Offline-Simulation sind dann folgende Prüfungen durchzuführen:

| Prüfung | Erwartetes Ergebnis |
| --- | --- |
| Arbeitet die Simulation mit eigenen Parametersätzen? Ändern sich Ergebnisse, wenn die Parametersätze geändert werden? Können die Parameter als aktuelle Parameter für die Simulationsstrecke übernommen werden? | ja |
| Online und Offline – Simulation möglich? Bei Online-Simulation: arbeitet die Simulation online mit korrekten Werten? Bei Offline-Simulation: arbeitet die Simulation offline mit korrekten Werten? Lässt sich über den zugehörigen Dialog einstellen, ob die Simulation online/offline sein soll? | ja ja ja ja |
| Lässt sich der Initialisierungsprozess, die Ablaufsteuerung, die Auswertung und Verwaltung einstellen? Erfüllt die Bedienung der Simulation die in [AFoBLAk] spezifizierten Anforderungen? | ja ja |

Tabelle 5.209: Prüfungen zum Simulationsbetrieb

#### Prüffall 19.2: Simulation -Dialoge

Die Prüffälle 20.4 – 20.8 werden für die Online- und Offline-Simulation wiederholt.

### Prüfszenario20: Bedienung

#### Prüffall 20.1: Bedienung - Allgemein

Folgende Prüfungen sind in der grafischen Bedienoberfläche durchzuführen:

| Prüfung | Erwartetes Ergebnis |
| --- | --- |
| Die in [TAnfSSWSBAA8] spezifizierten Inhalte werden durch die BuV erfasst (verkehrs- und betriebstechnische Übersichtsbilder, Bedienungselemente zur Darstellung, Optimierung, Schaltung, ....). Sie lassen sich bedienen und erfüllen inhaltlich ihre Aufgaben korrekt? | ja |
| Wurden durch den AN Prototypen geliefert? Kann der AN durch diese Prototypen die spätere Bedienung sinnvoll und verständlich animieren? Sind alle wichtigen Teile der BuV abgedeckt? | ja |
| Wird bei Textausgaben auf die Trennung von Sourcecode geachtet? Wird korrekt übersetzt? | ja |
| Können aus verschiedenen Fenstern deren Inhalte auf verschiedenen Druckern ausgedruckt werden? | ja |
| Lassen sich die auszudruckenden Bereiche aufarbeiten? (Kopf- / Fußzeile hinzufügbar, Anordnung, Papierformat, ...) | ja |
| Werden dem Benutzer ggf. Alarme angezeigt? Wann werden Alarme generiert und ist dies parametrierbar? Wird dabei dem Benutzer grafische und/oder akustische Hilfestellung gegeben, um die Ursache für den Alarm zu eruieren? | ja |
| Detaillierte Performance–Tests sind durch den AN in den Prüfprozeduren zu erstellen. | Der AN hat in Prüfprozeduren umfangreiche Tests zur Performance spezifiziert. |

Tabelle 5.210: Prüfungen zu allgemeinen Anforderungen an die grafische Benutzeroberfläche

#### Prüffall 20.2: Ansichten

Folgende Prüfungen sind in der grafischen Bedienoberfläche für die Darstellungsarten:

- Topografische Ansicht

- Stilisierte Darstellung

- Streckenprofil

durchzuführen:

| Prüfung | Erwartetes Ergebnis |
| --- | --- |
| Aufruf der Ansicht. | Die zuletzt eingestellte (gespeicherte) Ansicht wird dargestellt. |
| Einstellen eines Ausschnitts per Maus/Tastatur, speichern und abrufen (nach vorherigem Schließen der Ansicht) | Der markierte Bereich wird angezeigt, gespeichert und wieder angezeigt. |
| Darstellungsobjekttypen und ihr Zoomverhalten umfassend umparametrieren, speichern und wiederanzeigen. Alle möglichen Parameter (z.B.: Umfelddaten ein/aus, MQ ein/aus, AQ ein/aus, Stau ein/aus, ...) sind dabei zu berücksichtigen. | Die Darstellungsobjekttypen werden gemäß ihrer Parametrierung korrekt angezeigt und gespeichert. Die Wiederanzeige (nach Schließen) entspricht der gespeicherten Anzeige. |
| Im zugehörigen Darstellungsfenster muss mittels der Menüleiste versucht werden, die aktuelle Ansicht zu speichern, zu verwalten (Parameteränderungen vornehmen) oder darzustellen. Weiterhin sind die zu allen drei Funktionen entsprechenden Quick-Info-Fenster auf Vollständigkeit zu prüfen (Darstellung möglicher Aktionen durch anwählbare Buttons, nicht möglicher Aktionen durch ausgegraute Buttons, aktuelle Parameter anzeigbar, Zuordnungsbuttons, ...) | Mittels der Menüleiste können die drei Aktionen korrekt durchgeführt werden. Die Quick-Info-Fenster entsprechen den Spezifikationen und Funktionalitäten in den Technischen Anforderungen. |
| Verfügbare globale und benutzerspezifische Ansichten in den zugehörigen Listen anwählen. | Die Ansichten sind getrennt nach globalen (oben) und benutzerspezifischen (unten) Ansichten. |
| Speichern von Einträgen über einen Befehlsbutton. | Öffnen eines Dialogs in dem die Einstellung des Eintrags korrekt markiert, oder aber nicht definierter Einstellung „undefiniert“ markiert ist. |
| Lässt sich die Einstellung durch Anwahl von „neu“ speichern? Lässt sich die Einstellung global speichern, auch wenn die Autorisierung dazu nicht vorhanden ist? Lässt sich die Einstellung global speichern, wenn die Autorisierung vorliegt? Lässt sich die Einstellung benennen? Wird der Ausschnitt nach Drücken von OK korrekt übernommen und lässt er sich auch nach Schließen der ganzen Applikation wieder so anzeigen wie er gespeichert wurde? | ja nein, ja ja ja ja |
| Bei OK-Klick und markiertem, bestehenden Eintrag (keine „neu“-Speicherung“): Öffnet sich ein Dialog? Kann der Name der Einstellung geändert werden? Wird der alte Eintrag nach Nachfrage und erfolgreicher Autorisierungsprüfung gelöscht? Wird der alte Eintrag nach Nachfrage und nicht erfolgreicher Autorisierungsprüfung gelöscht? Lässt sich der Eintrag durch Anwahl des entsprechenden Buttons im Quick-Info-Fenster umbenennen, ohne dass sein Inhalt gelöscht wird und als neuer Eintrag gespeichert? Existiert der alte Eintrag noch? | ja ja ja nein ja ja |
| Öffnet sich ein Lösch-Dialog nach Markierung des gewünschten Eintrags und Klick auf den „Löschen“-Button? Werden definierte Einstellungen nach vorheriger Nachfrage und erfolgreicher Autorisierungsprüfung gelöscht? Werden definierte Einstellungen nach vorheriger Nachfrage und nicht erfolgreicher Autorisierungsprüfung gelöscht? | ja ja nein |
| Kann bei allen drei Funktionen durch Drücken des „Abbruch“-Buttons die gewünschte Aktion jederzeit abgebrochen werden – ohne Änderungen? | ja |
| Können mit Hilfe der Zoomfunktion (Zoom-in und Zoom-out Buttons) oder durch Ziehen eines Rechtecks mit der Maus auf der Karte Ausschnitte korrekt angezeigt und unter neuem Namen gespeichert werden? Wird dabei unter Benutzer- und globaler Speicherung unterschieden? Kann ein nicht dazu autorisierter Benutzer global speichern? | ja ja nein |
| Öffnet sich nach Klick auf den „Definition von Darstellungen“-Button automatisch ein Dialog, in dem die aktuelle Darstellung in Baumstruktur angezeigt wird? Wird der Dialog aktualisiert, wenn man die Darstellung ändert? | ja ja |
| Werden anzeigbare, aber nicht aktuell angezeigte, sowie aktuell angezeigte Objekttypen und ihren Darstellungsobjekttypen (z. B. farblich oder schattiert, unterschiedlich) angezeigt? | ja |
| Bilden Objekttypen die erste, Darstellungsobjekttypen die zweite und Objekte die dritte Ebene des Baums? Sind letztere beiden markiert? Lässt sich die Markierung umschalten? | ja ja ja |
| Angaben zum Zoombereich bei Darstellungsobjekttypen können ebenso wie Angaben der Verschiebung bei Objekten und Zuordnung zu Layern markiert und über eine Eingabezeile verändert werden? Werden die Änderungen gespeichert? Gibt es bei evtl. Überschreiben eine Sicherungsabfrage? | ja ja ja |
| Kann im Darstellungsfenster festgelegt werden, welche Objekttypen (OT), Darstellungsobjekttypen (DOT) und Objekte der ausgewählten Objekttypen (O), dargestellt werden sollen? Werden nach Einstellung die eingestellten OT, DOT und O dargestellt? Kann festgelegt werden, welche DOT in welchem Zoombereich dargestellt werden? Werden diese DOT dann auch in den zugeordneten Zoombereichen dargestellt? Werden für die Parametrierung der Platzierung (welche Objektdarstellungen eines konkreten Objekts wie und wo platziert werden sollen) die absolute und relative Platzierung angeboten? Werden die Darstellungsobjekte korrekt (absolut und relativ) angezeigt? Lassen sich einzelne DO mittels Maus oder Verschiebungsangabe (Menüzeileneintrag) verschieben? Wird nach Verschiebung eine Verbindungslinie zum Originalreferenzpunkt gezeichnet, und ist sie ein/ausblendbar? Lässt sich die Darstellung analog zu Ansichten bzw. Ausschnitten speichern? (Stift-Symbol) Gibt es bei Speicherung Sicherheitsabfragen bei gleichem Dateinamen? Funktioniert sie? | ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja, ja |
| Können bestehende Ansichten neu (unter anderem Namen) oder modifiziert (unter anderem Namen) abgespeichert werden? Kann eine neue bzw. modifiziert-neue Ansicht definiert werden, indem - eine vorhandene Ansicht/Ausschnitt ausgewählt/gezoomt wird? - eine vorh. Darstellung ausgewählt, und/oder Objekte aus/eingeblendet werden? | ja ja ja |
| Kann ein definierter Ausschnitt und/oder eine definierte Darstellung einer oder mehreren Ansichten global zugewiesen werden? Öffnet sich ein dafür ein Dialog nach Anklicken von „Globale Zuweisung“? Sind in diesem Dialog alle derzeit definierten Ausschnitte, Darstellungen und Anzeigen aufgelistet? Wird nach Ankreuzen von zuzuweisenden Eigenschaften (Ausschnitt und Darstellung) und der damit zu verbindenden Ansicht und Klick auf „Anwenden“-Button die Zuweisung korrekt ausgeführt? Ist die neue Ansicht automatisch als „undefiniert“ geführt? | ja ja ja ja ja |

Tabelle 5.211: Prüfungen zu Ansichten

#### Prüffall 20.3: Menüzeile

Folgende Prüfungen sind in der grafischen Bedienoberfläche für die Menüzeile in allen Dialogen durchzuführen:

| Prüfung | Erwartetes Ergebnis |
| --- | --- |
| Sind entsprechend den aktuell ausgewählten Objektmengen nur sinnvolle Menüpunkte anwählbar und die anderen ausgegraut? Ändert sich die Ausgrauung sinnvoll, bei Änderung von ausgewählten Objektmengen? | ja ja |
| Die Menüpunkte „Datei“ und „Bearbeiten“, sowie deren Untermenüpunkte sind über benutzerspezifische Symbolleisten, benutzerunabhängig erreichbar? | ja |
| Sind unter dem Menüpunkt „Datei, Bearbeiten“ die windows-üblichen (standardisierten) Menüeinträge sowie die Gesamtheit derer Funktionalitäten zu finden und bedienen? Falls nähere Spezifikationen gewünscht sind, so sind diese im Rahmen der Prüfprozeduren zu ergänzen/erstellen. | ja |

Tabelle 5.212: Prüfungen zur Menüzeile

#### Prüffall 20.4: Anlagendarstellung

Folgende Prüfungen sind in der grafischen Bedienoberfläche für die Darstellungsarten:

- „Der nachfolgende Prüffall „Topografische Ansicht“ entfällt, weil die zugrundeliegende TAnf in Abstimmung mit dem AG gestrichen wurde.“ Stilisierte Darstellung

- Streckenprofil

durchzuführen:

| Prüfung | Ergebnis |
| --- | --- |
| Sind im Grundbild die spezifizierten statischen und dynamischen Objekte dargestellt? Kann jedes der spezifizierten Objekte einzeln ein- und ausgeblendet werden? Werden die Straßennamen und Straßennummern angezeigt, und sind sie einzeln ein- und ausblendbar? | ja ja ja |
| Werden die Bildausschnitte zu einer SBA schematisch mit Strecken, Anschlussstellen und Knotenpunkten angezeigt? Wird die Einfärbung von Strecken und Rampen gemäß der aktuellen Verkehrssituation korrekt angezeigt? Wird der AQ Zustand korrekt angezeigt? (Realität = Anzeige?) Werden alle spezifizierten Zustände (Helligkeitswert, WVZ-Inhalte, etc.) korrekt angezeigt? Je nach Schaltung müssen AQ gekennzeichnet werden (alle Schaltungen sind zu testen und die Anzeige zu kontrollieren) Wetter- und Umfelddaten werden korrekt angezeigt? Spezifizierte Verkehrswerte als Balken korrekt angezeigt? Aktueller Ist-Zustand der Anzeigen darstellbar? (Neben und/oder auf FS?) – FS-Zugehörigkeit prüfen. Soll-/Ist-Abweichung wird angezeigt? Normal- oder Blindbetriebsanzeige funktioniert korrekt? Mess- und Prognosewerte werden bei Bedarf angezeigt? Zuflussregelung wird bei Bedarf angezeigt? | ja ja ja alle zugehörigen Schaltzustände werden korrekt angezeigt. ja ja ja ja ja ja ja |
| Der Menüeintrag enthält „Streckenprofil“? Darstellung v. Geschwindigkeits- bzw. Mengenwerten für einzelne FS oder Querschnitte darstellbar? Parametrierbar? Ständige und automatische Aktualisierung gemäß der aktuellen Lage? Lassen sich in der Darstellung einzelne Werte einzeln ein- bzw. ausblenden? Lässt sich der Menüpunkt mehrmals aufrufen, und bleiben die bisher aufgerufenen Fenster mit den dort gemachten Einstellungen bestehen? Auswahl der anzuzeigenden Fahrstreifen ist durch ein Pop-Up-Fenster realisiert und einsetzbar? Anzeigeinhalte und statische Beschilderungen sind einblendbar? Geschwindigkeitsbeschränkungen im Bereich der dargestellten Strecken sind durch rote Balken ein- bzw. ausblendbar? Es lassen sich alle Analyse- und Prognosewerte größenvariabel anzeigen? | ja ja ja ja ja ja ja ja ja |
| Topografische Ansicht: Es ist zu prüfen, ob in allen Darstellungen ein beliebiger Bereich der Darstellung zoombar (vergrößer- und verkleinerbar) dargestellt werden kann. Verfeinert sich der Detaillierungsgrad der Darstellung (kleinere Straßen werden angezeigt, feinere Unterscheidung vom Umfeld, ...) bei Hineinzoomen, und wird er gröber bei Hinauszoomen? Werden dementsprechend auch mehr oder weniger Informationen angezeigt? (Straßennamen kommen hinzu, Höhenangaben, ...) Wird das Zoompanel, über das die Steuerung des Zoomens geschieht, nur dann eingeblendet, wenn der Darstellungsbereich zoombar ist? Dies ist für zoombare und nicht-zoombare Kartenbereiche zu prüfen. Im Zoompanel wird der gesamte Kartenbereich (größtmöglicher anzeigbarer Bereich der Karte) in stark verkleinerter Form (kleiner Maßstab) angezeigt, wobei der aktuell angezeigte Kartenausschnitt über ein Reckteck gekennzeichnet ist? Lässt sich durch Verschiebung des Recktecks der Kartenausschnitt korrekt übertragen? Wird dann im Hauptfenster der richtige Ausschnitt angezeigt? Wird der ungefähre Maßstab des dargestellten Bereichs angezeigt? | ja ja ja ja ja ja ja |

Tabelle 5.213: Prüfungen zu Anlagendarstellungen

#### Prüffall 20.5: Bedienung der Anlagendarstellungen

„Der nachfolgende Prüffall „Topografische Anlagendarstellung“ entfällt, weil die zugrundeliegende TAnf in Abstimmung mit dem AG gestrichen wurde.“

Folgende Prüfungen sind in der topografischen und in der stilisierten Anlagendarstellung durchzuführen:

| Prüfung | Erwartetes Ergebnis |
| --- | --- |
| Können mit der Maus Objekte einzeln und in Gruppen (Ziehen eines Ausschnitts) selektiert werden? | ja |
| Einzelselektion durch Links-Klick auf das Objekt? | ja |
| Bei versehentlicher Mehrfachselektion (bei Überlagerung) erscheint ein Kontextmenü, in dem die nicht gewünschten Objekte deselektiert werden können? | ja |
| Funktioniert die Gruppenselektion? Anwahl in einem dafür vorgesehenen Fenster von den zu selektierenden Objekttypen (z.B. nur MQ) – ziehen eines Rechtecks mit der Maus – nur die Objekte der vorher spezifizierten Typen dürfen nun selektiert sein. | ja |
| Kann (über Drücken der Control-Taste) eine Selektion von teilweise im selektierten Bereich liegenden Objekten erreicht werden? | ja |
| Die Selektionsmodifikation (und ihre Funktionalitätserweiterung um Tastenbelegung) funktioniert? | ja |
| Rollen des Kartenbereichs funktioniert? | ja |
| Die Objektauswahl über Listen- und Baumdarstellung funktioniert wie beschrieben? | ja |
| Befehlsmengenanpassung an Objektauswahl (Menüleisten, Kontextmenüinhalte, ... beinhalten nur noch für selektierte Objekte sinnvolle Befehle) funktioniert? | ja |
| Layerdarstellung funktioniert? (z.B. Straßen über Wäldern) – Dies bedeutet: die Priorisierung von bestimmten Objekttypen hat zu Folge, dass die Objekte mit höherer Priorisierung in höheren Layern definiert werden. Die Zuordnung der Objekte zu Layern (Priorisierung) ist zur Laufzeit änderbar? Layer sind zur Laufzeit beliebig ein-/ausblendbar? Grafiken sind auf Layern darstellbar? (Test mit verschiedenen Grafikformaten, wie z.B. gif, jpeg, bmp, pdf, ps, ...) Die in den technischen Anforderungen spezifizierten Layertypen (Anlagen, Messstellen, LOS, Baustellen, SBA-Sonderprogramme, Verkehrliche Meldungen, Unfall, Stau) werden laut ihren Spezifikationen korrekt angezeigt, und lassen sich einzeln parametrieren, konfigurieren, aus- und einblenden, speichern, ... ? | ja ja ja ja ja |
| Die Darstellungsspalten erfüllen die technischen Vorraussetzungen? | ja |
| Lassen sich zur Laufzeit Darstellungsobjekte ein- und ausblenden? Lassen sich mehrere Darstellungsobjekte zur Laufzeit ein- und ausblenden? Lassen sich alle Darstellungsobjekte zur Laufzeit ein- und ausblenden? Lassen sich die eingestellte Detaillierung und Status pro Bediener speichern und wiederherstellen? | ja ja ja ja |
| Die automatische oder manuell korrigierte Objektdarstellung funktioniert? | ja |
| Die Spezifikationen zur Ansicht sind erfüllt? | ja |
| Topografische und stilisierte Anlagendarstellung sind wie beschrieben korrekt umgesetzt? | ja |

Tabelle 5.214: Prüfungen zur Bedienung der Anlagendarstellungen

#### Prüffall 20.6: Dialoge für Sonderprogrammeingabe

Der Dialog zur Eingabe von Sonderprogrammen und zur manuellen Helligkeitssteuerung wird für die Durchführung der Prüffälle in den Prüfszenarien 1 – 12 genutzt. Dabei werden parallel folgende Punkte während der Bedienung der Dialoge geprüft:

| Prüfung | Erwartetes Ergebnis |
| --- | --- |
| Sind für die Anlage schaltbare Optionen dargestellt? (Sonderprogramme, Betriebsarten, ...) Die Grundfunktionen (s. Techn. Anf.) sind erfüllt? (Ein- Ausschalten, Wahl der Betriebsart, ...) Gleiche Funktionalität bei Beeinflussung von Gruppen von Anzeigequerschnitten? | ja ja ja |
| Kann der Benutzer Schaltvorgaben machen, die später genauso umgesetzt werden? Kann die Erklärung einer Schaltung angezeigt werden? Sind hinreichend genaue und detaillierte, einfach zu editierende Bediendialoge für die manuelle Schaltung der AQ vorhanden und funktionieren? Sind Bediendialoge zur manuellen Helligkeitssteuerung vorhanden und funktionieren? Sind Bediendialoge zur Betriebsartenauswahl vorhanden und funktionieren? | ja ja ja ja ja |

Tabelle 5.215: Prüfungen zu den Dialogen zur Sonderprogrammeingabe

#### Prüffall 20.7: Dialoge für Protokollierung und Auswertungen

„Der nachfolgende Prüffall entfällt, weil die zugrundeliegende TAnf in Abstimmung mit dem AG gestrichen wurde.“

Der Dialog für Protokollierung und Auswertungen wird für die Durchführung der Prüffälle im Prüfszenario 21 genutzt. Dabei werden parallel folgende Punkte während der Bedienung der Dialoge geprüft:

| Prüfung | Erwartetes Ergebnis |
| --- | --- |
| Ein beliebiges Protokoll bzw. Auswertung muss angefordert werden können. Dazu müssen die zustandsbeschreibenden Attribute (aus dem Archivsystem) parametriert werden können. Dies muss für verschiedene Objekttypen, mehrere Objekttypen und Objekte für einen beliebigen Zeitraum getestet werden. Erfolgreich? Es lassen sich Protokolle, die erstellt wurden, als vordefinierte Protokolle abspeichern und auch wieder aufrufen? Es können zu allen Attributen, Objekttypen und Objekttypen (für beliebige Zeiträume) Protokolle erstellt, gespeichert und wiederhergestellt werden? Genügt die Spezifikationssprache den Anforderungen? Lassen sich beliebige Protokolle (neu erstellte, veränderte, standardisierte, vordefinierte, vorzudefinierende, ...) ändern, speichern, öffnen, drucken und in [TAnfSSWSBAA8] vorgegebenen Dateiformaten exportieren? Die Protokolldialoge sind formal identisch aufgebaut und genügen den in [TAnfSSWSBAA8] spezifizierten Anforderungen? | ja ja ja ja ja ja |

Tabelle 5.216: Prüfungen zu den Dialogen für Protokollierung und Auswertungen

#### Prüffall 20.8: Dialoge zur Parametrierung der Steuerung

Der Dialog zur Parametrierung der Steuerung wird für die Durchführung der Prüffälle in den Prüfszenarien 13 und 14 genutzt. Dabei werden parallel folgende Punkte während der Bedienung der Dialoge geprüft:

| Prüfung | Erwartetes Ergebnis |
| --- | --- |
| Erscheint nach Anwahl entsprechender Menüpunkte ein Dialog, mittels dem benutzerspezifisch Objektmengen zusammengestellt werden können? Können diese Objektmengen modifiziert, gespeichert und verwaltet werden? | ja ja |
| Lassen sich beliebige und beliebig viele Objekte zusammenstellen? | ja |
| Die Dialoge sind entsprechend den technischen Anforderungen aufgebaut? (Auswahlliste bzw. Baumansicht zur Spezifikation der Objekte, Auswahlelement z. Wahl des Parametersatzes, ...) Der Aufbau und die Struktur der Parameterdatensätze werden online über das Metamodell dynamisch ermittelt und korrekt angezeigt? Es muss ein zusätzlicher Parameter erzeugt werden, und über den Dialog geändert, gespeichert und wieder geöffnet werden. Erfolgreich? | ja ja ja |

Tabelle 5.217: Prüfungen zu den Dialogen zur Parametrierung der Steuerung

#### Prüffall 20.9: Hilfesystem

Die Prüfung des Hilfesystems umfasst folgende Punkte

| Prüfung | Erwartetes Ergebnis |
| --- | --- |
| Die Hilfefunktion lässt sich über das Hauptmenü, der Hauptmenü-Befehlleiste oder über die kontextbezogene Hilfe aufrufen? | ja |
| Baumdarstellung bei Aufruf aus Hauptmenü mit Index und allen verfügbaren Optionen? | ja |
| Bei Aufruf aus Kontext-Menü ist nur der „objekt“-spezifische Teil der Hilfe im rechten Fenster eingeblendet? (Nur die Hilfe zum direkt angewählten Objekt innerhalb eines Fensters). | ja |
| Das Abkürzungsverzeichnis, das Glossar sowie wesentliche Teile der Systembeschreibung und der Handbücher sind in der Online-Hilfe zu finden? | ja |
| Die gesamte Hilfe ist in deutscher Sprache formuliert? | ja |
| Das Hilfesystem kann durch autorisierte Benutzer geändert, gespeichert und durch alle Benutzer wieder hergestellt werden? | ja |
| Die Hilfetexte (egal ob Aufruf über Hauptmenü oder kontextbezogen) lassen sich ausdrucken? | ja |
| Das Druckformat der Hilfetexte ist einheitlich? | ja |

Tabelle 5.218: Prüfungen zur Funktionalität des Hilfesystems

### Prüfszenario21: Musterauswertungen

Die Zuordnung der Protokoll Prüffälle zu den Menüpunkten an der Oberfläche ist in Tabelle 5.219 dargestellt.

| Menüpunkt | Prüffälle 5.1.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | .10 | .11 | .12 | .13 |
| ProtokolleBetriebsmeldung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Protokoll Betriebsmeldung Meldungsmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Protokoll Betriebsmeldung SchaltenUndÜberwachen Rückmeldung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Protokoll Betriebsmeldung SchaltenUndÜberwachen Befehl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Protokoll Betriebsmeldung Sonstige |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| ProtokolleDeFehlerGlobal |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Protokoll Negative Quittung FG1 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Protokoll Negative Quittung FG3 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Protokoll Negative Quittung FG4 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Protokoll Negative Quittung FG6 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Protokoll Kanalsteuerung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Protokoll Status UrsachenEinheit |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| FG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG1/ProtokolleErgebnisMeldung0Bis4 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |
| FG1/ProtokolleErgaenzendeDeFehlerMeldung |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |
| FG1/Protokoll VerkehrsDatenFsIntervall |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |
| FG1/Protokoll VerkehrsDatenFsAnalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| FG1/Protokoll VerkehrsDatenFsAggregation | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |
| FG1/Protokoll VerkehrsDatenFsGeglättet |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |
| FG1/Protokoll VerkehrsDatenFsPrognose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| FG1/Protokoll VerkehrslageFs |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG1/Protokoll VerkehrsDatenMqAnalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| FG1/Protokoll VerkehrsDatenMqAggregation | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |
| FG1/ProtokolleVerkehrsDatenMqGeglaettet |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |
| FG1/ProtokolleVerkehrsDatenMqPrognose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| FG1/Protokoll VerkehrslageMq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| FG1/Protokoll Betriebsparameter FG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| FG1/Protokoll Langzeitdaten 2 Klassen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG1/Protokoll Langzeitdaten 5+1 Klassen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG1/Protokoll Langzeitdaten 8+1 Klassen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/ProtokolleUmfeldDatenDeFahrbahnTemperatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/ProtokolleUmfeldDatenDeFahrBahnZustand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/ProtokolleUmfeldDatenDeGefrierTemperatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/ProtokolleUmfeldDatenDeHelligKeit |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/ProtokolleUmfeldDatenDeLuftTemperatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/ProtokolleUmfeldDatenDeNiederSchlagsart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/Protokoll UmfeldDatenDeNiederSchlagsintensität |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/ProtokolleUmfeldDatenDeRelLuftFeuchte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/ProtokolleUmfeldDatenDeRestSalz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/Protokoll UmfeldDatenDeSichweite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/ProtokolleUmfeldDatenDeTauPunktTemperatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/ProtokolleUmfeldDatenDeWasserFilmDicke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/Protokoll UmfeldDaten DE TemperaturTiefe1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/Protokoll UmfeldDaten DE TemperaturTiefe3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/Protokoll UmfeldDaten UFDS FahrbahnTemperatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/Protokoll UmfeldDaten UFDS FahrbahnZustand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/Protokoll UmfeldDaten UFDS GefrierTemperatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/Protokoll UmfeldDaten UFDS Helligkeit |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/Protokoll UmfeldDaten UFDS LuftTemperatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/Protokoll UmfeldDaten UFDS NiederSchlagsart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/Protokoll UmfeldDaten UFDS NiederSchlagsintensität |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/Protokoll UmfeldDaten UFDS RelLuftFeuchte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/Protokoll UmfeldDaten UFDS RestSalz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/Protokoll UmfeldDaten UFDS Sichweite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/Protokoll UmfeldDaten UFDS TauPunktTemperatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/Protokoll UmfeldDaten UFDS WasserFilmDicke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/Protokoll UmfeldDaten UFDS TemperaturTiefe1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/Protokoll UmfeldDaten UFDS TemperaturTiefe3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/Protokoll UmfeldDaten UmfekddatenMessStelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG3/Protokoll UmfeldDaten SSW Nässestufen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG4 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG4/Protokoll AQ Rückmeldung |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| FG4/Protokoll AQ Befehle |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG4/Protokoll AQ Befehle Steuerung |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG4/Protokoll WzgDefekteLampen |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG4/Protokoll WzgNichtDarstellbareWVZ |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG6\ProtokolleVltDeTürKontakt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG6\ProtokolleVltDeStromVersorgung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG6\Protokoll Betriebsmeldung DE Heizung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG6\Protokoll Betriebsmeldung DE Licht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FG6\Protokoll Betriebsmeldung DE Temperaturüberwachung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 5.219: Zuordnungsmatrix Musterauswertung-Prüffälle zu Menüpunkten

#### Prüffall 21.1: Abruf gespeicherter Auswertungen

„Der Prüffall entfällt, weil die zugrundeliegende TAnf in Abstimmung mit dem AG gestrichen wurde.“

Prüfung entfällt.

Begründung:

Die Menüs zur Auswertung unter Protokolle und Auswertungen werden zwar mit Hilfe von PUA Skripten realisiert. Diese Skripte sind aber wie der Quellcode Bestandteil der Software. Dies bedeutet zum einen, dass gespeicherte Protokolle nie direkt, sondern immer über den entsprechenden Menüpunkt der Oberfläche gerufen und parametriert werden. Zum anderen dürfen die Skripte nicht verändert werden. Teilweise werden die Skriptergebnisse vor der Anzeige in der Oberfläche durch Java Code angepasst, z.B. Ausgabetexte geändert. In diesem Falle würden bei direkter Ausführung des PUA-Skripts andere Texte als bei der Ausführung über die Oberfläche angezeigt.

#### Prüffall 21.2: Statistische Auswertungen - Verkehrsdaten

„Der nachfolgende Prüffall entfällt, weil die zugrundeliegende TAnf in Abstimmung mit dem AG gestrichen wurde.“

##### Beschreibung

Für diesen Prüffall werden die archivierten Verkehrsdaten des Testsystems A8 verwendet. Außerdem werden auf der Basis der archivierten Verkehrsdaten Prognosewerte für die Messquerschnitte des Testsystems A8 generiert.

##### Erwartete Ergebnisse

Die Protokolle mit Statistischen Auswertungen von Verkehrsdaten, die gemäß den Vorgaben in [TAnfSSWSBAA8] vordefiniert wurden, können abgerufen werden.
In den generierten Tabellen bzw. Diagrammdarstellungen werden die geforderten Werte angezeigt.
Die Ergebnisse können in vorgegebene Dateiformate exportiert werden:

- CSV, XML (für die Darstellung von Tabellen)

- PDF (für die Darstellung von Diagrammen

#### Prüffall 21.3: Statistische Auswertungen – Betriebsdaten

„Der nachfolgende Prüffall entfällt, weil die zugrundeliegende TAnf in Abstimmung mit dem AG gestrichen wurde.“

##### Beschreibung

Für diesen Prüffall werden die archivierten Betriebsdaten des Testsystems A8 verwendet.

##### Erwartete Ergebnisse

Aufgrund der archivierten Betriebsdaten können die Protokolle der Monats- und Jahresstatistiken für die folgenden Typen abgerufen werden:

- Schaltdauer / Schalthäufigkeit

- Schaltanforderungen

- Gerätestörungen

In den generierten Tabellen bzw. Diagrammdarstellungen werden die geforderten Werte angezeigt.
Die Ergebnisse können in vorgegebene Dateiformate exportiert werden (5.1.21.2.2).

#### Prüffall 21.4: Statistische Auswertungen – Verkehrsstörungen

„Der nachfolgende Prüffall entfällt, weil die zugrundeliegende TAnf in Abstimmung mit dem AG gestrichen wurde.“

##### Beschreibung

Für diesen Prüffall werden die archivierten Verkehrsstörungen (Baustellen, Unfälle, Stauobjekte) des Testsystems A8 verwendet.

##### Erwartete Ergebnisse

Aufgrund der archivierten Verkehrsstörungen können für die Verkehrsstörung die folgenden Protokolle abgerufen werden:

- Anzahl der Störungen im Zeitbereich

- Gesamtdauer der Störung

- durchschnittliche Dauer der Verkehrsstörungen

In den generierten Tabellen bzw. Diagrammdarstellungen werden die geforderten Werte angezeigt.
Die Ergebnisse können in vorgegebene Dateiformate exportiert werden (5.1.21.2.2).

#### Prüffall 21.5: Protokolle - Mess- und Analysewerte

„Der nachfolgende Prüffall entfällt, weil die zugrundeliegende TAnf in Abstimmung mit dem AG gestrichen wurde.“

##### Beschreibung

Für diesen Prüffall werden die archivierten Verkehrsdaten des Testsystems A8 verwendet.

##### Erwartete Ergebnisse

Aufgrund der archivierten Verkehrsdaten können die folgenden Protokolle abgerufen werden:

- Aufbereitete Verkehrsdaten in wählbarem Zeitintervall

- Aggregierte Verkehrsdaten (5-, 15-, 60-minWerte) in Zeitintervall

Die Protokolle können wahlweise für MQ oder FS erstellt werden.

In den generierten Tabellen bzw. Diagrammdarstellungen werden die geforderten Werte angezeigt. Die Ergebnisse können in vorgegebene Dateiformate exportiert werden:

- PDF (für die Darstellung von Diagrammen)

- CSV, XML (für die Darstellung von Tabellen)

#### Prüffall 21.6: Protokolle – Helligkeitswerte

„Der nachfolgende Prüffall entfällt, weil die zugrundeliegende TAnf in Abstimmung mit dem AG gestrichen wurde.“

##### Beschreibung

Für diesen Prüffall werden die archivierten Helligkeitswerte des Testsystems A8 verwendet.

##### Erwartete Ergebnisse

Aufgrund der archivierten Helligkeitswerte kann eine Liste der an den AQ erfassten Helligkeitswerte über ein gewähltes Zeitintervall abgerufen werden.

In den generierten Tabellen bzw. Diagrammdarstellungen werden die geforderten Werte angezeigt. Die Ergebnisse können in vorgegebene Dateiformate exportiert werden (5.1.21.5.2).

#### Prüffall 21.7: Protokolle – Lärmwerte

„Der nachfolgende Prüffall entfällt, weil die zugrundeliegende TAnf in Abstimmung mit dem AG gestrichen wurde.“

##### Beschreibung

Für diesen Prüffall werden die archivierten Lärmwerte des Testsystems A8 verwendet.

##### Erwartete Ergebnisse

Aufgrund der archivierten Lärmwerte kann eine Liste der an den MQ gemessenen Lärmwerte über ein gewähltes Zeitintervall abgerufen werden.

In den generierten Tabellen bzw. Diagrammdarstellungen werden die geforderten Werte angezeigt. Die Ergebnisse können in vorgegebene Dateiformate exportiert werden (5.1.21.5.2).

#### Prüffall 21.8: Protokolle – Luftschadstoffwerte

„Der nachfolgende Prüffall entfällt, weil die zugrundeliegende TAnf in Abstimmung mit dem AG gestrichen wurde.“

##### Beschreibung

Für diesen Prüffall werden die archivierten Luftschadstoffwerte des Testsystems A8 verwendet.

##### Erwartete Ergebnisse

Aufgrund der archivierten Luftschadstoffwerte kann eine Liste der an den MQ gemessenen NOx-Werte über ein gewähltes Zeitintervall abgerufen werden.

In den generierten Tabellen bzw. Diagrammdarstellungen werden die geforderten Werte angezeigt. Die Ergebnisse können in vorgegebene Dateiformate exportiert werden (5.1.21.5.2).

#### Prüffall 21.9: Protokolle - Schaltprotokoll der Anzeigequerschnitte

„Der nachfolgende Prüffall entfällt, weil die zugrundeliegende TAnf in Abstimmung mit dem AG gestrichen wurde.“

##### Beschreibung

Für diesen Prüffall werden die archivierten Schaltungen des Testsystems A8 verwendet.

##### Erwartete Ergebnisse

Aufgrund der archivierten Schaltungen kann eine Liste der Schaltungen an ausgewählten AQ über ein gewählte Zeitintervall mit Angabe der Betriebsart (Automatik / Handschaltung) und Veranlasser über ein gewähltes Zeitintervall abgerufen werden.

In den generierten Tabellen bzw. Diagrammdarstellungen werden die geforderten Werte angezeigt. Die Ergebnisse können in vorgegebene Dateiformate exportiert werden (5.1.21.5.2).

#### Prüffall 21.10: Protokolle – Fehlermeldungen

„Der nachfolgende Prüffall entfällt, weil die zugrundeliegende TAnf in Abstimmung mit dem AG gestrichen wurde.“

##### Beschreibung

Für diesen Prüffall werden die archivierten Fehlermeldungen des Testsystems A8 verwendet.

##### Erwartete Ergebnisse

Die archivierten Fehlermeldungen können mit Fehlerbeschreibung als Liste ausgegeben werden. 
Die Fehlermeldungen können nach Datum, Gerät (z.B. AQ4711), Geräteart (z.B. alle AQs), Fehlerart und Priorität gefiltert und sortiert werden.

In den generierten Tabellen bzw. Diagrammdarstellungen werden die geforderten Werte angezeigt. Die Ergebnisse können in vorgegebene Dateiformate exportiert werden (5.1.21.5.2).

#### Prüffall 21.11: Protokolle - Baustellen und/oder Unfälle und/oder Verkehrsstörungen

„Der nachfolgende Prüffall entfällt, weil die zugrundeliegende TAnf in Abstimmung mit dem AG gestrichen wurde.“

##### Beschreibung

Für diesen Prüffall werden die archivierten Baustellen und/oder Unfälle und/oder Verkehrsstörungen des Testsystems A8 verwendet.

##### Erwartete Ergebnisse

Die archivierten Baustellen und/oder Unfälle und/oder Verkehrsstörungen können jeweils als Tabelle über einen wählbaren Zeit- und Streckenbereich angefordert werden. Die Tabelle muss nach den Inhalten der verschiedenen Spalten in aufsteigender und absteigender Reihenfolge sortiert werden können. Die aufzulistende Werteart ist durch einfaches „Anklicken“ aus einer Liste auswählbar.

In den generierten Tabellen bzw. Diagrammdarstellungen werden die geforderten Werte angezeigt. Die Ergebnisse können in vorgegebene Dateiformate exportiert werden (5.1.21.5.2).

#### Prüffall 21.12: Protokoll - Datensätze

„Der nachfolgende Prüffall entfällt, weil die zugrundeliegende TAnf in Abstimmung mit dem AG gestrichen wurde.“

##### Beschreibung

Für diesen Prüffall werden die archivierten Datensätze des Testsystems A8 verwendet.

##### Erwartete Ergebnisse

Die archivierten Datensätze können jeweils als Protokoll über einen wählbaren Zeitbereich angefordert werden.

In den generierten Tabellen bzw. Diagrammdarstellungen werden die geforderten Werte angezeigt. Die Ergebnisse können in vorgegebene Dateiformate exportiert werden (5.1.21.5.2).

#### Prüffall 21.13: Protokolle – Versorgungsdaten

„Der nachfolgende Prüffall entfällt, weil die zugrundeliegende TAnf in Abstimmung mit dem AG gestrichen wurde.“

##### Beschreibung

Für diesen Prüffall werden die archivierten Versorgungsdaten des Testsystems A8 verwendet. Zu den Versorgungsdaten gehören die Konfigurations- und Parameterwerte.

##### Erwartete Ergebnisse

Die archivierten Versorgungsdaten können jeweils als Protokoll über einen wählbaren Zeitbereich angefordert werden. Die aufzulistenden Wertearten sind durch einfaches „Anklicken“ aus einer Liste auswählbar.

In den generierten Tabellen bzw. Diagrammdarstellungen werden die geforderten Werte angezeigt. Die Ergebnisse können in vorgegebene Dateiformate exportiert werden (5.1.21.5.2).

#### Prüffall 21.14: Monitoring - Verfahrens-Monitor

„Der nachfolgende Prüffall entfällt, weil die zugrundeliegende TAnf in Abstimmung mit dem AG gestrichen wurde.“

##### Beschreibung

Für diesen Prüffall werden die archivierten MQ Daten des Testsystems A8 verwendet. Es wird ein MQ und ein Zeitbereich gewählt, zu dem erfasste Archivdaten für den MQ vorliegen.

##### Erwartete Ergebnisse

Über den Verfahrensmonitor kann das Verfahrensmonitordiagramm für MQ und Zeitbereich gerufen werden. Im Diagramm müssen 3 Linien über den gewählten Zeitbereich angezeigt werden. Eine Linie mit den tatsächlichen, eine mit den berechneten Ersatzwerten und eine mit den Differenzwerten.

Die Ergebnisse können in vorgegebene Dateiformate exportiert werden:

- PDF, HTML

- PNG

#### Prüffall 21.15: Monitoring - Akzeptanz-Monitor

„Der nachfolgende Prüffall entfällt, weil die zugrundeliegende TAnf in Abstimmung mit dem AG gestrichen wurde.“

Im Rahmen des Akzeptanz Monitors werden 2 Tests durchgeführt. Zum einen wird geprüft, ob die  grundsätzliche Funktionalität zur Darstellung vorhanden ist, zum andere die korrekte Berechnung des „Maßes der Abweichung“.

##### Prüffall: Monitoring - Akzeptanz-Monitor, Darstellung

###### Beschreibung

Für diesen Prüffall werden die archivierten MQ und AQ Daten des Testsystems A8 verwendet.

###### Erwartete Ergebnisse

- Ganglinie
Über den Akzeptanz-Monitor kann  das „Ganglinien der Geschwindigkeitsabweichung“ Diagramm für eine MQ/AQ Kombination und einen Zeitbereich abgerufen werden. Im Diagramm werden die Ganglinie der „Geschwindigkeitsabweichungen“ und die Ganglinie „der auf dem AQ angezeigten zulässigen Geschwindigkeit“ dargestellt.

- Tabelle
Über den Akzeptanz-Monitor kann für eine Menge von MQ/AQ Kombinationen die tabellarische Darstellung der Geschwindigkeitsabweichungen abgerufen werden. In der Tabelle werden für jede MQ/AQ Kombination das Maß der Abweichung, differenziert nach den drei Klassen Kfz, Pkw und Lkw dargestellt.

##### Berechnung des Maßes der Abweichung

###### Beschreibung

Um die Berechnung des „Maß der Abweichung“ zu prüfen, werden Geschwindigkeitswerte für MQ (VMessung) und AQ (VAnzeige) für eine MQ/AQ Kombination vorgegeben. Danach wird die tabellarische Akzeptanz-Monitor Darstellung für diese MQ/AQ Kombination abgerufen und die angezeigten mit den erwarteten Werten verglichen.

###### Erwartete Ergebnisse

Nach Setzung der Eingangswertekombinationen werden jeweils die erwarteten Werte in der tabellarischen Akzeptanz-Monitor Darstellung angezeigt (siehe die folgende Tabelle):

| Nr. | VDelta | VAnzeige | VMessKfz | VMessPkw | VMessLkw | DvKfz | DvPkw | DvLkw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eingangswerte |  |  |  |  | erwartete Werte |  |  |
| 1 | 20 | 50 | 50 | 70 | 40 | 0 | 1 | -0,5 |
| 2 | 20 | 50 | 33 | 40 | 30 | -0,85 | -0,5 | -1 |
| 3 | 20 | 130 | 115 | 120 | 100 | -0,75 | -0,5 | -1,5 |
| 4 | 20 | 130 | 120 | 130 | 90 | -0,5 | 0 | -2 |
| 5 | 40 | 130 | 115 | 120 | 100 | -0,38 | -0,25 | -0,75 |
| 6 | 40 | 130 | 120 | 130 | 90 | -0,25 | 0,00 | -1,00 |

Tabelle 5.220: Ergebnis  (Erwartete „Maß der Abweichung“ - Werte)

Bedeutung der Spalten: 
Die Eingangswerte werden als Testwerte am MQ (VMess…), AQ(VAnzeige) und als Monitorparameter(VDelta) gesetzt. Die erwarteten Werte sind die Werte, die bei Setzung der Eingangswerte vom Akzeptanz Monitor als Ergebnis geliefert werden sollen.
VDelta: parametrierbarer Referenzwert für die maximale Abweichung (vgl. [TAnfSSWSBAA8], Akzeptanz-Monitor).
VAnzeige: angezeigte zulässige Geschwindigkeit
VMessKfz, VMessPkw, VMessLkw: Am MQ gemessene mittlere Geschwindigkeit für Kfz, Pkw und Lkw.
DvKfz, DvPkw, DvLkw: Das Maß der Abweichung für Kfz, Pkw und Lkw (vgl. [TAnfSSWSBAA8], Akzeptanz-Monitor).

#### Prüffall 21.16: Monitoring - Wirkungs-Monitor

„Der Prüffall entfällt, weil die zugrundeliegende TAnf in Abstimmung mit dem AG gestrichen wurde.“

Prüfung entfällt, da momentan kein Wirkungs-Monitor implementiert ist.

#### Prüffall 21.17: Qualitätssicherung - Lokale Verkehrsdatenerfassung

„Der Prüffall entfällt, weil die zugrundeliegende TAnf in Abstimmung mit dem AG gestrichen wurde.“

Prüfung entfällt, da momentan keine Qualitätssicherung mittels der „ Lokale Verkehrsdatenerfassung“ erfolgt.

### Prüfszenario22: Backup mit Arkeia

Prüfung entfällt, da das System momentan nicht mit Arkeia gesichert wird.

### Prüfszenario23: Integrationstests

##### Beschreibung

Im Rahmen des Integrationstests muss für jede Softwareeinheit (SWE) geprüft werden, ob die Integration in das System gemäß [IntPlSSWSBAA8] möglich ist. Hierzu sind für jede SWE die folgenden Tests durchzuführen:

| Prüfung | Erwartetes Ergebnis |
| --- | --- |
| Ist die SW-Einheit in der geforderten Version geliefert worden? | ja |
| Umfasst die Dokumentation der SW-Einheit eine ausreichende Produktbeschreibung? | ja |
| Umfasst die Dokumentation der SW-Einheit eine ausreichende Installationsanleitung (Betriebsinformationen)? | ja |
| Entspricht die Dokumentation der SW-Einheit den Projektrichtlinien? | ja |
| Sind die Angaben zur Java-Version und zu den zusätzlich benötigten Bibliotheken vollständig und korrekt? | ja |

Tabelle 5.221: Prüfungen zur Integration der SW-Einheiten

Diese Prüfungen müssen für jede der folgenden SWEs einzeln durchgeführt werden:

- SWE PL-Prüfung logisch WZG

- SWE Nässestufen

- SWE Helligkeitssteuerung

- SWE Steuerungsalgorithmen SBA

- SWE Steuerungskern SBA

- SWE Sonderprogrammgenerator SBA

- SWE Sonderprogrammvorschau SBA

- SWE Plug-ins SBA

##### Erwartete Ergebnisse

Es wird erwartet, dass alle Integrationsprüfungen für alle Komponenten erfolgreich sind.

| SWE | geliefert | Beschreibung | Betriebsinfo | Richtlinien | Java Version |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nässestufen | Ja | ja | ja | ja | ja |
| Helligkeitssteuerung | Ja | ja | ja | ja | ja |
| Steuerungsalgorithmen | Ja | ja | ja | ja | ja |
| Steuerungskern | Ja | ja | ja | ja | ja |
| Sonderprogrammgenerator | Ja | ja | ja | ja | ja |
| Sonderprogrammvorschau | Ja | ja | ja | ja | ja |
| Plug-ins | Ja | ja | ja | ja | ja |

Tabelle 5.222: Prüfungen zur Integration der SW-Einheiten (erwartetes Ergebnis)

### Prüfszenario24: Hardware

##### Prüffall Vollständigkeit

Im Rahmen dieses Prüffalls wird geprüft, ob die geforderte Hardware geliefert wurde.

###### Beschreibung

In diesem Prüffall wird anhand der folgenden Checkliste geprüft, ob alle Hardwarekomponenten in der geforderten Konfiguration geliefert wurden. In die Spalte Geliefert wird ja (vorhanden) oder nein (nicht vorhanden) eingetragen.

| Standort | Anzahl | Komponente | Untereinheit | Geliefert | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZ | 1 | Rittal-Schrank |  |  |  |
|  | 1 |  | KVM Switch |  |  |
|  | 1 | HP Proliant ML 350 |  |  |  |
|  | 1 |  | SUSE LX ED |  |  |
|  | 1 | Plattensystem NAS |  |  |  |
|  | 1 | Plattensystem Netapp |  |  |  |
|  | 1 | Drucker HP Color Laserjet CP3525H |  |  |  |
|  | 18 |  | Toner Black |  |  |
|  | 12 |  | Toner Cyan |  |  |
|  | 12 |  | Toner Yellow |  |  |
|  | 12 |  | Toner Magenta |  |  |
| Bedienrechner UZ | 1 | HP Workstation Z400 |  |  |  |
|  | 2 | Monitor EA241WM |  |  |  |
| Bedienrechner LST | 1 | HP Workstation Z400 |  |  |  |
|  | 2 | Monitor EA241WM |  |  |  |
| Drucker LST | 1 | HP Color Laserjet CP3525N |  |  |  |
| Laptop | 1 | HP EliteBook 8730w |  |  |  |
|  | 1 | Externer DVD-Brenner Samsung Super |  |  |  |

Tabelle 5.223: Prüfungen Hardware Lieferung

###### Erwartete Ergebnisse

Alle Hardwarekomponenten wurden geliefert. Die Spalte Geliefert ist in allen Zeilen der Tabelle 5.223 auf ja gesetzt.

##### Prüffall Hardwarekriterien

Im Rahmen dieses Prüffalls wird geprüft, ob die Hardware den geforderten Kriterien hinsichtlich ihrer Konfiguration genügen ([TAnfSSWSBAA8HW], Kapitel 4).

###### Beschreibung

Für Bedienrechner, Monitore, Server und Drucker (Peripheriegeräte) sind in den folgenden Tabellen die geforderten Kriterien aufgelistet. In die Spalte „erfüllt“ wird ja (erfüllt) oder nein (nicht erfüllt) eingetragen, je nachdem, ob die Hardware das geforderte Kriterium erfüllt oder nicht.

Anforderungen an die Bedienrechner

Anforderungen an die Bedienrechner. Hier genügt die Prüfung des Bedienrechners UZ, da der Bedienrechner LST identisch ausgestattet ist.

| Anforderung | Erfüllt | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| Der Bedienrechner ist in der Lage, 8 Monitore zu betreiben |  |  |
| Der Bedienrechner verfügt über redundante Netzteile |  |  |
| Systemplatten sind als RAID 1 System angelegt |  |  |
| Der Speicherplatzausbau des Hauptspeichers beträgt 4 GByte |  |  |
| Die Leistungsfähigkeit des Prozessors / der Prozessoren entspricht mindestens einem Core 2 Quad Q6700 |  |  |
| 1 Netzwerkkarte 100/1000 MBit/s je Bedienrechner |  |  |
| Für Erweiterungen sind zwei PCI-X oder PCI-Express-Steckplätze frei |  |  |
| Festplatten von mindestens 500 GByte |  |  |
| 1 Blue-Ray Laufwerk |  |  |
| 1 CD / DVD +/- Brenner |  |  |
| 1 Soundkarte |  |  |
| 1 Tastatur und 2 freien USB 2.0-Anschlüssen |  |  |
| 1 USB 2.0-Stick mit 2 GByte Kapazität |  |  |
| 1 optische 3-Button Wheel-Maus |  |  |
| Betriebssystem: MS-WINDOWS Vista Ultimate, in deutscher Version (DE) |  |  |

Tabelle 5.224: Prüfungen Hardware Kriterien Bedienrechner

            - Anforderungen an die Monitore der Bedienrechner

Anforderungen an die Monitore der Bedienrechner. Hier genügt die Prüfung des Bedienrechners UZ Monitors, da der Monitor des Bedienrechner LST identisch ausgestattet ist.

| Anforderung | Erfüllt | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| Der Monitor verfügt über zwei DVI-Eingänge (oder über einen DVI- und einen VGA-Eingang) |  |  |
| Zwischen den DVI / VGA-Eingängen muss durch einfachen Tastendruck am Bedienfeld der Monitore umgeschaltet werden können |  |  |
| Auflösung: mindestens 1680 x 1050 Pixel |  |  |
| Bildschirmdiagonale: mindestens 55,9cm (22 Zoll) |  |  |
| Erreichbares Kontrastverhältnis: mindestens 700:1 |  |  |
| Erzielbare Helligkeit: mindestens 250 cd/m2 |  |  |
| Bildwiederholrate: mindestens 60 Hz (bei voller Auflösung) |  |  |
| Die Breite des Rahmens um das LCD Display darf nicht mehr als 20 mm betragen, sie soll weniger als 10mm betragen, um eine bessere Bedienbarkeit der Multimonitordarstellung zu erreichen |  |  |

Tabelle 5.225: Prüfungen Hardware Kriterien Monitore

            - Anforderungen an den Server

Der Sever muss die folgenden Kriterien erfüllen:

| Anforderung | Erfüllt | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| Zwei Netzwerkschnittstellen mit 100 / 1000 MBit/s |  |  |
| Speicherausbau: 64 Gbyte |  |  |
| Redundante Netzteile, hot-plug-fähig |  |  |
| Systemplatten als RAID 1 System, hot-plug-fähig, Kapazität mindestens 100 GByte netto |  |  |
| Datenplatten (mind. 4 + 1 x Hot-Spare) als RAID 5 System, hot-plug-fähig, Kapazität mindestens 500 GByte netto |  |  |
| Mindestdurchsatz (Systemplatten): 100 MByte/s schreibend |  |  |
| Mindestdurchsatz (Datenplatten): 100 MByte/s schreibend und lesend |  |  |
| 1 Blue-Ray Laufwerk |  |  |
| 1 CD / DVD +/- Brenner |  |  |
| Mindestens 2 freie USB 2.0-Schnittstellen |  |  |
| Mindestens 4 serielle Schnittstellen RS485 |  |  |
| 1 Funkuhr-Empfänger (DCF 77) einschließlich Antenne |  |  |
| 3 freie Erweiterungssteckplätze für zukünftige Erweiterungen PCI-X oder PCI-Express |  |  |
| Rechner-Leistungsfähigkeit: mindestens 120 CINT2006 base rate und 110 CFP base rate. |  |  |
| Alle Lüfter müssen im laufenden Betrieb austauschbar sein |  |  |
| Betriebssystem: Linux Suse 10 Enterprise Edition 64 Bit oder neuer, in deutscher Version (DE) |  |  |

Tabelle 5.226: Prüfungen Hardware Kriterien Server

            - Anforderungen an den Drucker

Es genügt, den LST Drucker zu prüfen, da der UZ Drucker höherwertig ausgestattet ist und somit alle Kriterien des LST Druckers erfüllt.

| Anforderung | Erfüllt | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| Druckertyp: Farblaserdrucker |  |  |
| Druckauflösung: 600 x 600 dpi |  |  |
| Druckerspeicher: mindestens 64 MB installiert, erweiterbar auf 512 MB |  |  |
| Papierformat: DIN A 4 |  |  |
| Papierzufuhr: Kassette, 250 Blatt |  |  |
| Anschlüsse: Ein Anschluss für USB 2.0 und eine Netzwerkschnittstelle mit 100 MBit/s |  |  |
| Druckleistung DIN A 4: a) Text in SW: 24 Seiten/Minute b) Grafik in Farbe: 10 Seiten/Minute |  |  |

Tabelle 5.227: Prüfungen Hardware Kriterien Peripherie (Drucker)

###### Erwartete Ergebnisse

Alle Hardwarekomponenten erfüllen alle Kriterien. Die Spalte Erfüllt ist in allen Zeilen der Tabellen
Tabelle 5.224, Tabelle 5.225, Tabelle 5.226, Tabelle 5.227 auf ja gesetzt.

### Prüfszenario25: Schalten und Überwachen

#### Prüffall 25.1: Schalten und Überwachen - Versorgter WVZ-Code

##### Beschreibung

Die WVZ-Anzeige A1 an einem AQ ist mit folgenden Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit versorgt: 50, 60, 80, 100, 120.

Die SWE Schalten und Überwachen vergleicht den versorgten WVZ-Code mit dem gemeldeten Code.

Hierzu müssen die folgenden Rückmeldungen der Anzeigen an dem Anzeigequerschnitt AQ KA24 generiert werden (Eingabe versorgter WVZ-Code an DE: Zulässige Höchstgeschwindigkeit 120 km/h):

| AQ | WVZ-Inhalte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ KA24 |  |  |  | WVZ B |  |  |  |
|  |  | WVZ A |  | DUNKEL |  | WVZ A1 |  |
|  |  | DUNKEL |  | WVZ C |  | 120 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.228: Rückmeldung Schaltbilder (TLS-Code)

##### Erwartete Ergebnisse

Es erfolgt keine Meldung, dass der WVZ-Code nicht plausibel ist, und keine Kennzeichnung des WVZ-Codes als fehlerhaft.

#### Prüffall 25.2: Schalten und Überwachen - Nicht versorgter WVZ-Code

##### Beschreibung

Die WVZ-Anzeige A1 an einem AQ ist mit folgenden Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit versorgt: 50, 60, 80, 100, 120.

Die SWE Schalten und Überwachen vergleicht den versorgten WVZ-Code mit dem gemeldeten Code.

Hierzu müssen die folgenden Rückmeldungen der Anzeigen an dem Anzeigequerschnitt AQ KA24 generiert werden (Eingabe versorgter WVZ-Code an DE: Zulässige Höchstgeschwindigkeit 130 km/h):

| AQ | WVZ-Inhalte |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ KA24 |  |  |  | WVZ B |  |  |  |
|  |  | WVZ A |  | DUNKEL |  | WVZ A1 |  |
|  |  | DUNKEL |  | WVZ C |  | 130 |  |
|  |  |  |  | DUNKEL |  |  |  |

Tabelle 5.229: Rückmeldung Schaltbilder (TLS-Code)

##### Erwartete Ergebnisse

Es erfolgt eine Meldung, dass der WVZ-Code nicht plausibel ist, und eine Kennzeichnung des WVZ-Codes als fehlerhaft.

## Abdeckungsmatrix

Die Abdeckungsmatrix ist dem Dokument als Anlage 1 beigefügt.

Sie ist durch den AN des Projektteils 2 fortzuschreiben und zu ergänzen.

Ein Maßstab von 1:1.000.000 ist dabei kleiner als ein Maßstab von 1:100