Entwicklung einer standardisierten Steuerungssoftware

für eine Streckenbeeinflussungsanlage am Beispiel der A 8

zwischen AD Leonberg und AS Wendlingen (SSW-SBA-A8)

Betriebshandbuch
Anwendungshandbuch
Diagnosehandbuch

Gesamtsystem

| Version | 2.0 |
| --- | --- |
| Stand | 12.11.2014 |
| Produktzustand | Akzeptiert |
| Datei | input.doc |
| Projektmanager | Herr Dr. Bettermann |
| Projektleiter | Herr Hannes |
| Projektträger | Regierungspräsidium Tübingen Landesstelle für Straßentechnik Heilbronner Straße 300 - 302 70469 Stuttgart |
| Ansprechpartner | Herr Hannes |

# Allgemeines

## Verteiler

| Organisationseinheit | Name | Anzahl Kopien | Vermerk |
| --- | --- | --- | --- |
| PG SSW-SBA-A8 | Herr Dr. Bettermann Frau Kellers Herr Hannes Herr Keefer Herr Zipperle | 1 |  |
| PTV | Herr Balz Herr Frik Herr Schütze Herr Hahn | 1 |  |

## Änderungsübersicht

| Version | Datum | Kapitel | Bemerkungen | Bearbeiter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02.09.2014 |  | Ersterstellung | STS |
| 2.0 | 12.11.2014 |  | Überführung in Zustand Akzeptiert | PTV |

## Inhaltsverzeichnis

0	Allgemeines	2

0.1	Verteiler	2

0.2	Änderungsübersicht	2

0.3	Inhaltsverzeichnis	3

0.4	Abkürzungsverzeichnis	5

0.5	Definitionen	5

0.6	Referenzierte Dokumente	5

0.7	Abbildungsverzeichnis	5

0.8	Tabellenverzeichnis	5

1	Zweck des Dokuments	6

2	Betriebshandbuch	7

2.1	Installation der Software	7

2.1.1	Erstinstallation der Software	7

2.1.1.1	Vorrausetzungen	7

2.1.1.2	Durchführung	7

2.1.1.3	Kontrolle der Installation	7

2.1.2	Aktualisieren der Software	8

2.1.2.1	Voraussetzung	8

2.1.2.2	Einspielen des Updates	8

2.1.3	Deinstallation der Software	8

2.1.3.1	Voraussetzung	8

2.1.3.2	Entfernen von Benutzerdaten	8

2.1.3.3	Komplettes Entfernen der Installation	8

2.2	Konfiguration und Aufnahme des Betriebs	9

2.2.1	Konfiguration und erste Inbetriebnahme	9

2.2.1.1	Konfiguration der Startskripte	9

2.2.1.2	Zentrale Einstellungen	9

2.2.1.3	Parametrierung	9

2.2.2	Aufnahme des Betriebs	9

2.2.3	Wiederaufnahme des Betriebs nach einem Störfall	10

2.3	Überwachen des Betriebs	10

2.3.1	Erkennen von Fehlern	10

2.3.2	Beheben von Fehlern	11

2.4	Unterbrechung oder Beendigung des Betriebs	11

2.4.1	Voraussetzungen	11

2.4.2	Unterbrechung des Betriebs	11

2.4.3	Beenden des Betriebs	12

3	Anwendungshandbuch	13

4	Diagnosehandbuch	14

4.1	Diagnoseumgebung	14

4.1.1	Benötigte Software-Werkzeuge	14

4.1.2	Benötigte Hardware	14

4.2	Diagnoseausführung	14

4.2.1	Diagnosemöglichkeiten	14

4.2.1.1	Analyse der Logfiles	14

4.2.2	Fehler	15

4.2.3	Allgemeine Meldungen	15

4.2.4	Diagnosewerkzeuge	15

5	Anhang		16

5.1	Verzeichnisbaum nach Installation des Kernsystem und aller SWE’n SSW SBA A8 (ausgenommen BuV)	16

5.2	Startskripte	19

5.3	einstellungen.bat für Windowssysteme (exemplarisch)	19

5.4	einstellungen.sh für Linux-Systeme (exemplarisch)	22

## Abkürzungsverzeichnis

Siehe [AbkBLAK].

## Definitionen

| Keine |  |
| --- | --- |

## Referenzierte Dokumente

| AbkBLAK | SE-02.0001-Abk-4.0 [Abkürzungsverzeichnis (global)].pdf |
| --- | --- |

## Abbildungsverzeichnis

| Keine |  |
| --- | --- |

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1-1: Typographie	6

Tabelle 1-2: Konventionen	6

Tabelle 2-1: Liste der SWE’n mit der Anzahl der Programminstanzen	11

Tabelle 4-1: Debug-Level	14

# Zweck des Dokuments

In diesem Dokument sind die drei Bestandteile der Betriebsinformation zu finden.

- Betriebshandbuch

- Anwendungshandbuch

- Diagnosehandbuch

Die drei Dokumente wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit in einem Dokument zusammengefasst.

Hinweise zu Typographie:

| kursiv | Datei-, Ordner- und Benutzernamen werden kursiv dargestellt |
| --- | --- |
| Maschinenschrift | Befehle und Texte, die Sie eingeben müssen, werden in Maschinenschrift dargestellt |
| Maschinenschrift fett | Teile von Befehlen und Texten, die ggf. angepasst werden müssen, sind in Maschinenschrift und fett dargestellt |

Tabelle 1-1: Typographie

Konventionen

| ~ | Die Tide steht für das Home-Verzeichnis des sba-Benutzers |
| --- | --- |
| $SBA_HOME | Steht symbolisch für das Verzeichnis, in dem die SBA Software installiert wurde. |

Tabelle 1-2: Konventionen

# Betriebshandbuch

## Installation der Software

Die Software des Projektes SSW SBA A8 wird in ZIP-Dateien ausgeliefert. Die Dateien enthalten die Programme und Bibliotheken sowie die Betriebsinformationen des Projektes.

Die Kernsoftware muss getrennt installiert werden. Üblicherweise im Verzeichnis $SBA_HOME.

In diesem Dokument werden die für alle SWE’n (ausgenommen BuV) geltenden Vorgehensweisen erläutert.

### Erstinstallation der Software

#### Vorrausetzungen

Es werden Windows- und UNIX-basierte Systeme unterstützt.

Es muss die Java Runtime Umgebung (JRE) Version 6.0 oder höher von Sun installiert und über den Suchpfad PATH auffindbar sein.

Ein lauffähiges Kernsystem im Verzeichnis $SBA_HOME wird vorausgesetzt.

#### Durchführung

##### Installation extrahieren

Die Software wird in Zip-Dateien ausgeliefert, jede SWE wird als eine Zip-Datei geliefert. Zuerst wechselt man in das Verzeichnis, in dem die Datei ausgepackt werden soll. Dann sollte die Zip-Datei in dieses Verzeichnis kopiert werden. Beispiel für Verzeichnis: $SBA_HOME/distributionspakete. Anschließend muss die Datei extrahiert (entpackt) werden.

Da die im Projekte SSW SBA A8 gelieferten SWE’n (ausgenommen BuV) in der ZIP-Datei als erstes den kompletten Packagenamen als Pfad enthalten, kann direkt in das Distributionsverzeichnis extrahiert werden, wobei die im Distributionspaket enthaltenen Dateien automatisch in das Unterverzeichnis mit dem kompletten Packagenamen gelegt werden.

Unter UNIX:

unzip dateiname.zip

Unter Windows:

Aufruf eines Zip-Programms (z.B. WinZip) und extrahieren in das aktuelle Verzeichnis.

Achtung:

Beim Entpacken werden bereits vorhandene Dateien mit gleichem Namen überschrieben.

#### Kontrolle der Installation

##### Kontrolle der Verzeichnisse

Nach der Installation aller SWE muss die in Anhang 5.1 dargestellte Verzeichnisstruktur vorhanden sein.

### Aktualisieren der Software

#### Voraussetzung

Vor einem Update muss sichergestellt sein, dass alle Programme aus $SBA_HOME beendet sind. (siehe Kapitel 2.4)

Achtung:

Um einen Datenverlust zu vermeiden, ist vor einem Update die vorhandene Konfiguration zu sichern. Es wird empfohlen, die aktuelle Software zu sichern, um im Problemfall mit der neuen Software den Betrieb mit der alten Installation wieder aufnehmen zu können.

#### Einspielen des Updates

##### Sichern der bisherigen Installation

Bei einer Updatelieferung sollte der komplette Installations- und Konfigurationsbaum ($SBA_HOME) in einer zweiten Verzeichnisstruktur gesichert werden.

Unter UNIX:

cp -r $SBA_HOME $SBA_HOME_jjjjmmdd

unter Windows:

mit dem Kopierbefehl im Explorer

(jjjjmmdd steht für das Jahr jjjj, den Monat mm und den Tag dd an dem die Sicherung durchgeführt wird. Durch die Datumsangabe lässt sich eine eventuell benötigte Rücksicherung leichter zuordnen. Die Bezeichnung des Verzeichnisses ist aber beliebig.)

##### Einspielen des neuen Softwarereleases

Die gelieferten Zip-Dateien müssen zuerst in die entsprechenden Verzeichnisse kopiert werden. Dann ist die Datei wie bei der Erstinstallation zu entpacken.

### Deinstallation der Software

Die Software kann durch das Löschen des $SBA_HOME Verzeichnisses vollständig vom System entfernt werden.

Achtung:

Das Löschen der Dateien kann nicht rückgängig gemacht werden. Es wird empfohlen vor der Deinstallation eine Sicherungskopie zu erstellen.

#### Voraussetzung

Die Software muss beendet worden sein. Es darf kein Prozess der SSW SBA A8 mehr aktiv sein.

#### Entfernen von Benutzerdaten

Einige Module legen lokale Daten ab. Diese können nun ebenfalls gelöscht werden.

Achtung:

Das Löschen der Dateien kann nicht rückgängig gemacht werden. Es wird empfohlen eine Sicherungskopie zu erstellen.

#### Komplettes Entfernen der Installation

Die Installation kann entfernt werden

unter UNIX:

rm -r $SBA_HOME

unter Windows:

durch Löschen des $SBA_HOME Ordners mit der Explorers.

## Konfiguration und Aufnahme des Betriebs

### Konfiguration und erste Inbetriebnahme

#### Konfiguration der Startskripte

Die Startskripte für die einzelnen SWE und Module sind üblicherweise an einer zentralen Stelle zu finden.

Die Skripte für UNIX :

$SBA_HOME/skripte-bash

Die Skripte für Windows:

$SBA_HOME\skripte-dosshell

Diese Skripte in den SWE-spezifischen Betriebsinformationen sind beispielhaft und müssen an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden.

Alle Skripte, mit Ausnahme der einstellungen, sind ausführbare Shell- bzw. Dos-Skripte. einstellungen wird nicht explizit aufgerufen, sondern von den anderen Skripten eingelesen. Die Datei enthält zentrale, für alle Skripte gültige Einstellungen.

#### Zentrale Einstellungen

Die Datei einstellungen enthält zentrale Parameter, die für alle Datenverteiler-Anwendungen gelten.

Exemplarische Inhalte dieser Datei für Windowssysteme und Linux-System sind in den Anhängen  und 5.4 enthalten.

#### Parametrierung

Die neu installierte Software enthält noch keine Parametrierung für die Segmente. Diese muss nach der Installation zunächst erzeugt werden. Es kann auch eine passende vorhandene Parametrierung an die entsprechende Stelle kopiert werden.

Die Parametrierung kann erst durchgeführt werden, nachdem die Kernsoftware gestartet wurde. Wie man die entsprechenden Parameter ändert ist in der Dokumentation der Kernsoftware zu finden.

Die benötigten Parameter der einzelnen SWE’n sind in den entsprechenden Betriebsinformationen zu den SWE’n zu finden.

### Aufnahme des Betriebs

Wenn alle benötigten SWE’n installiert, die Konfiguration den Anforderungen angepasst und das Kernsystem gestartet ist, können die einzelnen SWE’n durch den Aufruf der Skripte gestartet werden,  die mit den Informationen aus den Betriebsinformationen erstellt werden können.

Beispiel:

UNIX-Systeme:

~/scripte-bash/startstopp.sh

Windows-Systeme:

~\scripte-dosshell\startstopp.bat

Es besteht natürlich auch die Möglichkeit die SWE’n mit Hilfe von StartStopp zu starten.

Es besteht grundsätzlich keine Startreihenfolge, nachdem das Kernsystem gestartet ist. Abhängig von den Überprüfungen durch die SWE Überprüfung System, sollte diese möglicherweise erst am Schluss gestartet werden, damit sie nicht Probleme meldet, die durch die Startreihenfolge bedingt sind.

### Wiederaufnahme des Betriebs nach einem Störfall

Im Falle einer Störung kann eine Fehleranalyse durchgeführt werden. Die Analysemöglichkeiten sind in den Diagnosehandbüchern der einzelnen SWE beschrieben.

Die von einer Störung betroffenen SWE/Module müssen wie in 2.4.3 beschrieben alle sicher beendet werden. Dann können die SWE/Module wie in 2.2.2 beschrieben erneut gestartet werden.

Ob ein SWE/Modul als Prozess aktiv ist, kann mit Hilfe der UNIX-Befehls ps bzw. dem Windows Task-Manager überprüft werden.

## Überwachen des Betriebs

### Erkennen von Fehlern

Es gibt zwei Arten von Fehlern:

- Fehler, die während des Betriebs auftreten, ohne dass sich die SWE/Modul beendet oder abstürzt. Diese Fehler sind durch einen Eintrag im Logfile oder durch eine nicht korrekte Funktionsweise zu erkennen.

- Fehler, die zum Beenden oder Absturz führen. Bei solchen Fehlern ist der Neustart der SWE erforderlich.

In beiden Fällen sind die Logfiles zu analysieren und der mögliche Hinweis auf die Fehlerursache zu beachten.

Ob ein Prozess noch aktiv ist, lässt sich mit Hilfe des UNIX Befehls ps bzw. dem Windows Task-Manager  überprüfen.

| SWE | Anzahl der möglichen Programminstanzen |
| --- | --- |
| de.bsvrz.ars.csv.aq.rm | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.puk.param.transfer | Tool |
| de.bsvrz.meldmgnt.meldungsmanagement | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.entfernungsangaben | Bibliothek |
| de.bsvrz.ste.helligkeitssteuerung | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.naessestufen | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.schaltenUndUeberwachenSBA | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.sonderprogrammGenerator | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.abstandswarnung1 | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.abstandswarnung2 | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.autarkprogramm | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.erweiterterstaualgorithmus | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.externetrigger | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.fahrstreifenzuweisung | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.fremdanlagen | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.glaettewarnung | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.harmobelastung | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.harmobelastungunruhe120 | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.harmogeschwdiff | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.laerm | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.langsamefahrzeuge | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.lkwueberholverbotbelastung | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.lkwueberholverbotnaesse | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.lkwueberholverbotsicht | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.luftschadstoffe | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.naessewarnung | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.nebelwarnung | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.seitenstreifenfreigabe | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.seitenstreifenfreigabebelastung | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.seitenstreifenfreigabebelegung | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.seitenstreifenfreigabeereigniszeit | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.seitenstreifenfreigabeueberwachung | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.seitenwind | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.sonderundhandprogramme | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.stau | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.temposplit | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmusrahmen | Bibliothek |
| de.bsvrz.ste.steuerungskern | 3 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.ste.steuerungskern.priorisierung | Bibliothek |
| de.swarco.konfig.ursacheneinheiten.transfer | Tool |
| zswzg.kex.tls | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.sys.startstopp | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.vew.bmvew | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.vew.ereigniskal | 1 mal pro Rechner |
| de.bsvrz.vew.syskal | Bibliothek |
| de.dambach.tools.javaheap | 1 mal pro Rechner |

Tabelle 2-3: Liste der SWE’n mit der Anzahl der Programminstanzen

### Beheben von Fehlern

Die Vorgehensweise zur Behebung von Fehlern ist in den Diagnosehandbüchern der Betriebsinformationen für die SWE zu finden.

Achtung:

Es wird empfohlen, vor der Fehlerbehebung eine komplette Sicherungskopie der Installation anzulegen.

## Unterbrechung oder Beendigung des Betriebs

### Voraussetzungen

Der Betrieb kann jederzeit beendet werden.

### Unterbrechung des Betriebs

Eine Unterbrechung des Betriebs ist nicht vorgesehen.

### Beenden des Betriebs

Die Vorgehensweise zur Beendigung des Betriebs ist in den Betriebshandbüchern der Betriebsinformationen für die SWE zu finden.

# Anwendungshandbuch

Die entsprechenden Informationen sind in den Betriebsinformationen für die SWE zu finden.

# Diagnosehandbuch

## Diagnoseumgebung

### Benötigte Software-Werkzeuge

Es sind keine besonderen Software-Werkzeuge notwendig.

Folgende können aber verwendet werden:

- Beliebiger Texteditor

- GTM

- jps aus dem JDK

- jconsole aus dem JDK

- telnet (bei SWE’n die eine entsprechende Schnittstelle zur Verfügung stellen, die Bedienung ist in den entsprechenden Betriebsinformationen enthalten)

### Benötigte Hardware

Außer dem Produktionsrechner sind keine weiteren Hardwarekomponenten notwendig.

## Diagnoseausführung

### Diagnosemöglichkeiten

#### Analyse der Logfiles

Die Logfiles sind standardmäßig im Verzeichnis

$SBA_HOME/debug

zu finden.

Folgende Debug-Level können für die Erzeugung von Debug-Ausgaben verwendet werden.

| Level | Bedeutung |
| --- | --- |
| ERROR | FEHLER ist höchster Level: Verwendung ausschließlich für "echte" Fehler. |
| WARNING | Verwendung nur für Warnungen, die vom Programm zwar noch abgefangen werden können, aber unbedingt behoben werden müssen. |
| INFO | Verwendung für Infoausgaben (z.B. Status des Programms, verwendete Startparameter etc.). |
| CONFIG | Verwendung für Konfigurationsinformationen (z.B. angemeldete Objekte etc.). |
| FINE | Verwendung für programmnahe Ausgaben zur Verfolgung des Programmablaufs. |
| FINER | Wie bei FINE, aber feinere Ausgabe. |
| FINEST | Wie bei FINER, aber mit allen Details. |
| ALL | Schaltet die Ausgabe aller Level ein |
| OFF | Schaltet die Ausgabe aller Level aus |

Tabelle 4-4: Debug-Level

### Fehler

Fehlereinträge im Logfile betreffen Ereignisse, die einer dringenden Behebung bedürfen, damit ein sicherer Betrieb möglich ist.

Die Fehlerbeschreibungen der einzelnen SWE sind in den Diagnosehandbüchern der Betriebsinformationen für die SWE zu finden.

### Allgemeine Meldungen

Allgemeine Meldungen im Logfile betreffen Ereignisse, die einer Behebung bedürfen oder rein informativen Zwecken dienen. Diese Meldungen werden abhängig vom eingestellten Debug-Level ausgegeben. Die Einträge sind in der Regel nicht betriebsverhindernd.

Die Beschreibungen der allgemeinen Meldungen der einzelnen SWE sind in den Diagnosehandbüchern der Betriebsinformationen für die SWE zu finden.

### Diagnosewerkzeuge

Es sind keine besonderen Diagnosewerkzeuge notwendig. Die Standard UNIX- bzw. Windows Werkzeuge reichen aus.

# Anhang

## Verzeichnisbaum nach Installation des Kernsystem und aller SWE’n SSW SBA A8 (ausgenommen BuV)

kernsoftware

`--debug

`--distributionspakete

|  `--de.bsvrz.ars.ars

|  `--de.bsvrz.ars.csv.aq.rm

|  `--de.bsvrz.ars.export

|  `--de.bsvrz.dav.daf

|  `--de.bsvrz.dav.dav

|  `--de.bsvrz.dua.abfrpuffer

|  `--de.bsvrz.dua.aggrlve

|  `--de.bsvrz.dua.dalve

|  `--de.bsvrz.dua.daufd

|  `--de.bsvrz.dua.fehlertls

|  `--de.bsvrz.dua.guete.bw

|  `--de.bsvrz.dua.langfehlerlve

|  `--de.bsvrz.dua.mwelve

|  `--de.bsvrz.dua.mweufd

|  `--de.bsvrz.dua.plformal

|  `--de.bsvrz.dua.pllangufd

|  `--de.bsvrz.dua.plloglve

|  `--de.bsvrz.dua.pllogufd

|  `--de.bsvrz.dua.progglaette

|  `--de.bsvrz.iav.gllib

|  `--de.bsvrz.ibv.anastau

|  `--de.bsvrz.kex.bwkr

|  `--de.bsvrz.kex.emailfaxsms

|  `--de.bsvrz.kex.tls.osi2osi3

|  `--de.bsvrz.kex.tls.osi2osi3.osi2.tlsoip

|  `--de.bsvrz.kex.tls.osi7

|  `--de.bsvrz.meldmgnt.meldungsmanagement

|  `--de.bsvrz.pat.datgen

|  `--de.bsvrz.pat.onlprot

|  `--de.bsvrz.pat.sysbed

|  `--de.bsvrz.pat.sysprot

|  `--de.bsvrz.pua.prot

|  `--de.bsvrz.pua.protBis20111213

|  `--de.bsvrz.puk.config

|  `--de.bsvrz.puk.param

|  `--de.bsvrz.puk.param.lib

|  `--de.bsvrz.puk.param.transfer

|  `--de.bsvrz.ste.algorithmusrahmen

|  `--de.bsvrz.ste.entfernungsangaben

|  `--de.bsvrz.ste.helligkeitssteuerung

|  `--de.bsvrz.ste.naessestufen

|  `--de.bsvrz.ste.schaltenUndUeberwachenSBA

|  `--de.bsvrz.ste.sonderprogrammGenerator

|  `--de.bsvrz.ste.sonderprogrammSchaltung_trash

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.abstandswarnung1

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.abstandswarnung2

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.autarkprogramm

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.erweiterterstaualgorithmus

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.externetrigger

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.fahrstreifenzuweisung

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.fremdanlagen

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.glaettewarnung

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.harmobelastung

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.harmobelastungunruhe120

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.harmogeschwdiff

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.laerm

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.langsamefahrzeuge

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.lkwueberholverbotbelastung

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.lkwueberholverbotnaesse

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.lkwueberholverbotsicht

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.luftschadstoffe

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.naessewarnung

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.nebelwarnung

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.seitenstreifenfreigabe

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.seitenstreifenfreigabebelastung

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.seitenstreifenfreigabebelegung

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.seitenstreifenfreigabeereigniszeit

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.seitenstreifenfreigabeueberwachung

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.seitenwind

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.sonderundhandprogramme

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.stau

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmen.temposplit

|  `--de.bsvrz.ste.stealgsba.algorithmusrahmen

|  `--de.bsvrz.ste.steuerungskern

|  `--de.bsvrz.ste.steuerungskern.priorisierung

|  `--de.bsvrz.sys.funclib.application

|  `--de.bsvrz.sys.funclib.asyncReceiver

|  `--de.bsvrz.sys.funclib.bitctrl

|  `--de.bsvrz.sys.funclib.commandLineArgs

|  `--de.bsvrz.sys.funclib.communicationStreams

|  `--de.bsvrz.sys.funclib.concurrent

|  `--de.bsvrz.sys.funclib.configObjectAcquisition

|  `--de.bsvrz.sys.funclib.consoleProcessFrame

|  `--de.bsvrz.sys.funclib.crypt

|  `--de.bsvrz.sys.funclib.dataIdentificationSettings

|  `--de.bsvrz.sys.funclib.dataSerializer

|  `--de.bsvrz.sys.funclib.debug

|  `--de.bsvrz.sys.funclib.dynobj

|  `--de.bsvrz.sys.funclib.filelock

|  `--de.bsvrz.sys.funclib.hexdump

|  `--de.bsvrz.sys.funclib.losb

|  `--de.bsvrz.sys.funclib.operatingMessage

|  `--de.bsvrz.sys.funclib.timeout

|  `--de.bsvrz.sys.funclib.vewdynobj

|  `--de.bsvrz.sys.funclib.xmlSupport

|  `--de.bsvrz.sys.startstopp

|  `--de.bsvrz.vew.bmvew

|  `--de.bsvrz.vew.ereigniskal

|  `--de.bsvrz.vew.syskal

|  `--de.dambach.tools.javaheap

|  `--de.kappich.pat.configBrowser

|  `--de.kappich.puk.param

|  `--de.kappich.samples.operatingMessage

|  `--de.kappich.sys.funclib.profile

|  `--de.kappich.tools.sleep

|  `--de.kappich.vew.bmvew

|  `--de.swarco.konfig.ursacheneinheiten.transfer

|  `--zswzg.kex.tls

`--konfiguration

`--kv.aoe.bw.uz.A8.sba_stgt

|  `--debug

|  `--konfiguration

|  |  `--mengen-kv.aoe.bw.uz.A8.sba_stgt

|  `--logs

|  `--parameter

|  `--parameter_derby

|  |  `--parameterDB

|  `--skripte-bash

|  `--versorgungsdateien

|  `--versorgungsdateien_alles

`--logs

|  `--SpeicherUeberwachung

`--parameter

`--properties

`--skripte-bash

`--skripte-dosshell

`--StartStopp

`--versorgungsdateien

## Startskripte

Im Ordner $SBA_HOME/skripte-bash (erstellt durch extrahieren des Kernsystem) können sich folgende oder ähnliche Startskripte befinden.

- GenericTestMonitor.bash

- KernsoftwareSystem.bash

- tk1-import.bash

- tk4-aktivieren.bash

- tk5-freigabe-aktivierung.bash

Im Ordner $SBA_HOME\skripte-dossshell (erstellt durch extrahieren des Kernsystem) können sich folgende oder ähnliche Startskripte befinden.

- GenericTestMonitor.bat

- KernsoftwareSystem.bat

- tk1-import.bat

- tk4-aktivieren.bat

- tk5-freigabe-aktivierung.bat

## einstellungen.bat für Windowssysteme (exemplarisch)

@echo off

rem  Umlaute richtig darstellen

chcp 1252

rem  In den Einstellungen des Konsolefensters muss für die korrekte Darstellung von

rem  Umlaute ausserdem ein anderer Zeichensatz eingestellt werden (z.B. Lucida Console)

echo Bitte zur korrekten Darstellung von Umlauten () den Zeichensatz Lucida Console im Konsolfenster einstellen

rem ###################################################################################

rem  Globale Einstellungen

rem  Mit JAVA_HOME wird das Verzeichnis der lokalen Java-Installation angegeben.

rem  Wenn java sich im Suchpfad befindet oder JAVA_HOME systemglobal eingestellt

rem  ist, dann muss JAVA_HOME hier nicht spezifiziert werden. JAVA_HOME kann auch zum

rem  einfachen umschalten zwischen verschiedenen Java-Umgebungen benutzt werden.

rem set JAVA_HOME=D:\Programme\Java...

set JAVA_HOME=C:\Programme\Java\jre1.6.0_03

rem  Mit 'benutzer' wird der Name eines konfigurierten Benutzers spezifiziert unter dem sich

rem  Applikationen beim Datenverteiler authentifizieren.

set benutzer=Tester

rem  Mit 'dav1Host' wird die IP-Adresse oder der Domainname des ersten Datenverteilers

rem  spezifiziert. Der eingestellte Wert wird von Applikationen benutzt, um die Verbindung

rem  zum Datenverteiler herzustellen. Wenn der Datenverteiler auf dem lokalen Rechner

rem  läuft, dann kann hier auch 'localhost' oder '127.0.0.1' angegeben werden.

set dav1Host=localhost

rem  Mit 'dav1DavPort' wird der TCP-Port des ersten Datenverteilers für Verbindungen mit

rem  anderen Datenverteilern spezifiziert. Der eingestellte Wert wird vom ersten Datenverteiler

rem  für den passiven Verbindungsaufbau (Server-Socket) benutzt.

set dav1DavPort=8082

rem  Mit 'dav1AppPort' wird der TCP-Port des ersten Datenverteilers für Verbindungen mit

rem  Applikationen spezifiziert. Der eingestellte Wert wird vom ersten Datenverteiler

rem  für den passiven Verbindungsaufbau (Server-Socket) benutzt. Außerdem wird der Wert von

rem  Applikationen benutzt, die sich aktiv mit dem ersten Datenverteiler verbinden sollen.

set dav1AppPort=8083

rem  'passwortDatei' spezifiziert eine lokale Datei in dem Applikationen nach dem Passwort

rem  des Benutzers für die Authentifizierung beim Datenverteiler suchen.

set passwortDatei=passwd

rem  Die Variable 'cp' spezifiziert den Classpath für die Java Virtual Machine unter der

rem  nach dem übersetzten Java-Code gesucht wird.

set cp=^

../distributionspakete/de.bsvrz.dav.daf/de.bsvrz.dav.daf.jar;^

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.application/de.bsvrz.sys.funclib.application.jar;^

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.asyncReceiver/de.bsvrz.sys.funclib.asyncReceiver.jar;^

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.commandLineArgs/de.bsvrz.sys.funclib.commandLineArgs.jar;^

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.debug/de.bsvrz.sys.funclib.debug.jar;^

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.communicationStreams/de.bsvrz.sys.funclib.communicationStreams.jar;^

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.operatingMessage/de.bsvrz.sys.funclib.operatingMessage.jar;^

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.crypt/de.bsvrz.sys.funclib.crypt.jar;^

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.concurrent/de.bsvrz.sys.funclib.concurrent.jar;^

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.dataIdentificationSettings/de.bsvrz.sys.funclib.dataIdentificationSettings.jar;^

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.dataSerializer/de.bsvrz.sys.funclib.dataSerializer.jar;^

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.timeout/de.bsvrz.sys.funclib.timeout.jar;^

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.filelock/de.bsvrz.sys.funclib.filelock.jar;^

../distributionspakete/de.kappich.pat.configBrowser/de.kappich.pat.configBrowser.jar;^

../distributionspakete/de.bsvrz.pat.sysprot/de.bsvrz.pat.sysprot.jar;^

../distributionspakete/de.bsvrz.pat.sysbed/de.bsvrz.pat.sysbed.jar;^

../distributionspakete/de.kappich.puk.param/de.kappich.puk.param.jar;^

../distributionspakete/de.bsvrz.pat.datgen/de.bsvrz.pat.datgen.jar;^

../distributionspakete/de.bsvrz.pat.onlprot/de.bsvrz.pat.onlprot.jar;^

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.xmlSupport/de.bsvrz.sys.funclib.xmlSupport.jar;^

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.operatingMessage/de.bsvrz.sys.funclib.operatingMessage.jar;^

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.startstopp/de.bsvrz.sys.startstopp.jar;^

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.startstopp/lib/jdom.jar;^

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.startstopp/lib/xercesImpl.jar

rem  Die Variable 'jvmArgs' enthält die Standard-Aufrufargumente der Java Virtual Machine

set jvmArgs=-showversion -Dfile.encoding=ISO-8859-1 -Xms32m

rem ########################################################################################

rem  Die folgenden Variablen sollten nicht angepasst werden, da sie von den oben definierten

rem  Variablen abgeleitet sind.

rem  Die Variable 'authentifizierung' enthält die Aufrufargumente, die zur Authentifizierung

rem  von Applikationen beim Datenverteiler verwendet werden.

set authentifizierung=-benutzer=%benutzer% -authentifizierung=%passwortdatei%

rem Das debug-Verzeichnis soll ein Verzeichnis höher angelegt werden

set debugDefaults=-debugFilePath=..

rem  Die Variable 'dav1' enthält Standard-Argumente für Applikationen, die sich mit dem

rem  ersten Datenverteiler verbinden sollen.

set dav1=-datenverteiler=%dav1Host%:%dav1AppPort% %authentifizierung% %debugDefaults%

rem  Die Variable 'dav1OhneAuthentifizierung' enthält Standard-Argumente für Applikationen, die sich mit dem

rem  ersten Datenverteiler verbinden sollen, ohne Benutzer und Passwortdatei vorzugeben.

set dav1OhneAuthentifizierung=-datenverteiler=%dav1Host%:%dav1AppPort% %debugDefaults%

rem  Die Variable 'dav1einstellungen' enthält Einstellungen für ersten Datenverteiler selbst.

set dav1einstellungen=-davAppPort=%dav1AppPort% -davDavPort=%dav1DavPort% %debugDefaults%

rem  Die Variable 'java' enthält den Programmnamen und die Standard-Aufrufargumente

rem  der Java Virtual Machine.

if "%JAVA_HOME%" == "" ( set java=java) else set java=%JAVA_HOME%\bin\java

set java=%java% -cp %cp% %jvmArgs%

if "%JAVA_HOME%" == "" ( set javac=javac) else set javac=%JAVA_HOME%\bin\javac

rem echo cp[%cp%]  authentifizierung[%authentifizierung%]  dav1[%dav1%]  java[%java%]

rem Erzeugen von Standard-Verzeichnissen, falls diese noch nicht existieren

if not exist ..\logs mkdir ..\logs

## einstellungen.sh für Linux-Systeme (exemplarisch)

# ###################################################################################

#  Globale Einstellungen

#  Mit JAVA_HOME wird das Verzeichnis der lokalen Java-Installation angegeben.

#  Wenn java sich im Suchpfad befindet oder JAVA_HOME systemglobal eingestellt

#  ist, dann muss JAVA_HOME hier nicht spezifiziert werden. JAVA_HOME kann auch zum

#  einfachen umschalten zwischen verschiedenen Java-Umgebungen benutzt werden.

# JAVA_HOME=/usr/lib/java

#  Mit 'benutzer' wird der Name eines konfigurierten Benutzers spezifiziert unter dem sich

#  Applikationen beim Datenverteiler authentifizieren.

export benutzer=Tester

#  Mit 'dav1Host' wird die IP-Adresse oder der Domainname des ersten Datenverteilers

#  spezifiziert. Der eingestellte Wert wird von Applikationen benutzt, um die Verbindung

#  zum Datenverteiler herzustellen. Wenn der Datenverteiler auf dem lokalen Rechner

#  läuft, dann kann hier auch 'localhost' oder '127.0.0.1' angegeben werden.

export dav1Host=localhost

#  Mit 'dav1DavPort' wird der TCP-Port des ersten Datenverteilers für Verbindungen mit

#  anderen Datenverteilern spezifiziert. Der eingestellte Wert wird vom ersten Datenverteiler

#  für den passiven Verbindungsaufbau (Server-Socket) benutzt.

export dav1DavPort=8082

#  Mit 'dav1AppPort' wird der TCP-Port des ersten Datenverteilers für Verbindungen mit

#  Applikationen spezifiziert. Der eingestellte Wert wird vom ersten Datenverteiler

#  für den passiven Verbindungsaufbau (Server-Socket) benutzt. Außerdem wird der Wert von

#  Applikationen benutzt, die sich aktiv mit dem ersten Datenverteiler verbinden sollen.

export dav1AppPort=8083

#  'passwortDatei' spezifiziert eine lokale Datei in dem Applikationen nach dem Passwort

#  des Benutzers für die Authentifizierung beim Datenverteiler suchen.

export passwortDatei=passwd

rem  Die Variable 'cp' spezifiziert den Classpath für die Java Virtual Machine unter der

rem  nach dem übersetzten Java-Code gesucht wird.

set cp=^

../distributionspakete/de.bsvrz.dav.daf/de.bsvrz.dav.daf.jar:\

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.application/de.bsvrz.sys.funclib.application.jar:\

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.asyncReceiver/de.bsvrz.sys.funclib.asyncReceiver.jar:\

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.commandLineArgs/de.bsvrz.sys.funclib.commandLineArgs.jar:\

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.debug/de.bsvrz.sys.funclib.debug.jar:\

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.communicationStreams/de.bsvrz.sys.funclib.communicationStreams.jar:\

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.operatingMessage/de.bsvrz.sys.funclib.operatingMessage.jar:\

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.crypt/de.bsvrz.sys.funclib.crypt.jar:\

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.concurrent/de.bsvrz.sys.funclib.concurrent.jar:\

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.dataIdentificationSettings/de.bsvrz.sys.funclib.dataIdentificationSettings.jar:\

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.dataSerializer/de.bsvrz.sys.funclib.dataSerializer.jar:\

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.timeout/de.bsvrz.sys.funclib.timeout.jar:\

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.filelock/de.bsvrz.sys.funclib.filelock.jar:\

../distributionspakete/de.kappich.pat.configBrowser/de.kappich.pat.configBrowser.jar:\

../distributionspakete/de.bsvrz.pat.sysprot/de.bsvrz.pat.sysprot.jar:\

../distributionspakete/de.bsvrz.pat.sysbed/de.bsvrz.pat.sysbed.jar:\

../distributionspakete/de.kappich.puk.param/de.kappich.puk.param.jar:\

../distributionspakete/de.bsvrz.pat.datgen/de.bsvrz.pat.datgen.jar:\

../distributionspakete/de.bsvrz.pat.onlprot/de.bsvrz.pat.onlprot.jar:\

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.xmlSupport/de.bsvrz.sys.funclib.xmlSupport.jar:\

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.funclib.operatingMessage/de.bsvrz.sys.funclib.operatingMessage.jar:\

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.startstopp/de.bsvrz.sys.startstopp.jar:\

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.startstopp/lib/jdom.jar:\

../distributionspakete/de.bsvrz.sys.startstopp/lib/xercesImpl.jar

#  Die Variable 'jvmArgs' enthält die Standard-Aufrufargumente der Java Virtual Machine

export jvmArgs="-showversion -Dfile.encoding=ISO-8859-1 -Xms32m"

# ########################################################################################

#  Die folgenden Variablen sollten nicht angepasst werden, da sie von den oben definierten

#  Variablen abgeleitet sind.

#  Die Variable 'authentifizierung' enthält die Aufrufargumente, die zur Authentifizierung

#  von Applikationen beim Datenverteiler verwendet werden.

export authentifizierung="-benutzer=${benutzer} -authentifizierung=${passwortDatei}"

# Das debug-Verzeichnis soll ein Verzeichnis höher angelegt werden

export debugDefaults="-debugFilePath=.."

#  Die Variable 'dav1' enthält Standard-Argumente für Applikationen, die sich mit dem

#  ersten Datenverteiler verbinden sollen.

export dav1="-datenverteiler=${dav1Host}:${dav1AppPort} ${authentifizierung} ${debugDefaults}"

#  Die Variable 'dav1OhneAuthentifizierung' enthält Standard-Argumente für Applikationen, die sich mit dem

#  ersten Datenverteiler verbinden sollen, ohne Benutzer und Passwortdatei vorzugeben.

export dav1OhneAuthentifizierung="-datenverteiler=${dav1Host}:${dav1AppPort} ${debugDefaults}"

#  Die Variable 'dav1einstellungen' enthält Einstellungen für ersten Datenverteiler selbst.

export dav1einstellungen="-davAppPort=${dav1AppPort} -davDavPort=${dav1DavPort} ${debugDe-faults}"

#  Die Variable 'java' enthält den Programmnamen und die Standard-Aufrufargumente

#  der Java Virtual Machine.

if test "${JAVA_HOME}" == "" ;then java=java; else java=${JAVA_HOME}/bin/java; fi

java="$java $jvmArgs"

if test "${JAVA_HOME}" == "" ;then javac=javac; else set javac=${JAVA_HOME}/bin/javac; fi

export JAVA_HOME

export java

export javac

# echo cp[${cp}]  authentifizierung[${authentifizierung}]  dav1[${dav1}]  java[${java}]

# Erzeugen von Standard-Verzeichnissen, falls diese noch nicht existieren

mkdir -p ../logs