Entwicklung einer standardisierten Steuerungssoftware

für eine Streckenbeeinflussungsanlage am Beispiel der A 8

zwischen AD Leonberg und AS Wendlingen (SSW-SBA-A8)

Betriebsinformationen SE-13.03.02.01 
Sonderprogrammdialoge

| Version | 2.0 |
| --- | --- |
| Stand | 07.11.2014 |
| Produktzustand | Akzeptiert |
| Datei | input.doc |
| Projektmanager | Herr Dr. Bettermann |
| Projektleiter | Herr Hannes |
| Projektträger | Regierungspräsidium Tübingen Landesstelle für Straßentechnik Heilbronner Straße 300 - 302 70469 Stuttgart |
| Ansprechpartner | Herr Hannes |

# Allgemeines

## Verteiler

| Organisationseinheit | Name | Anzahl Kopien | Vermerk |
| --- | --- | --- | --- |
| PG SSW-SBA-A8 | Herr Dr.Bettermann Frau Kellers Herr Hannes Herr Keefer Herr Zipperle | 1 |  |
| PTV | Herr Balz Herr Frik Herr Schütze Herr Hahn | 1 |  |

## Änderungsübersicht

| Version | Datum | Kapitel | Bemerkungen | Bearbeiter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 20.10.2014 |  | Erstellung des 1. Entwurfs | J. Chriesten |
| 1.1 | 06.11.2014 |  | Überarbeitung gemäß Prüfprotokoll PrProt_BetrInf_SE_13-03-02-01_SSW_SBA_A8_V1.0 | STS |
| 2.0 | 07.11.2014 | Alle | Überführung in Zustand Akzeptiert | STS |

## Inhaltsverzeichnis

0	Allgemeines	2

0.1	Verteiler	2

0.2	Änderungsübersicht	2

0.3	Inhaltsverzeichnis	3

0.4	Abkürzungsverzeichnis	4

0.5	Referenzierte Dokumente	4

0.6	Tabellenverzeichnis	4

0.7	Abbildungsverzeichnis	4

1	Zweck des Dokuments	5

2	Betriebshandbuch	6

2.1	Installation der Software	6

2.1.1	Erstinstallation	7

2.1.1.1	Voraussetzungen	7

2.1.1.2	Durchführung	7

2.1.1.3	Kontrolle der Installation	11

2.1.2	Deinstallation	12

2.1.2.1	Voraussetzung	12

2.1.2.2	Durchführung	12

2.1.2.3	Kontrolle der Deinstallation	12

2.1.3	Aktualisierung	12

2.2	Konfiguration und Aufnahme des Betriebs	14

2.2.1	Konfiguration der Software	14

2.2.1.1	Vorgehensweise	14

2.2.1.2	Verfügbare Aktionen	14

2.3	Überwachung des Betriebs	17

2.4	Unterbrechung oder Beendigung des Betriebs	17

3	Anwendungshandbuch	18

4	Diagnosehandbuch	19

4.1	Diagnose über das interne Fehleransicht des Rahmenwerks	19

4.2	Ausgabe in Log-Dateien	20

4.3	OSGI-Console	20

## Abkürzungsverzeichnis

Siehe [AbkBLAK].

## Referenzierte Dokumente

| - BetrInf_Rahmenwerk | - BetrInf_SWE13.1_LosC3_VRZ3.pdf |
| --- | --- |
| AbkBLAK HandbuchSBA | SE-02.0001-Abk-4.0 [Abkürzungsverzeichnis (global)].pdf SBA Anwendungs- und Bedienhandbuch in der neuesten Version |

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1-1: Typographie	5

Tabelle 2-1: Aktionen für Perspektiven, Ansichten und Editoren -1	16

Tabelle 2-2: Aktionen für Perspektiven, Ansichten und Editoren -2	16

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2-1: Zur SWE gehörende Plug-ins	6

Abbildung 2-2: Installationsdialog	7

Abbildung 2-3: Verwaltung der Installationsquellen	8

Abbildung 2-4: Hinzufügen einer Installationsquelle – leer	8

Abbildung 2-5: Hinzufügen einer Installationsquelle – Archiv gewählt	9

Abbildung 2-6 Installationsdialog mit korrekten Installationsquellen	9

Abbildung 2-7: Installierbare Komponenten	10

Abbildung 2-8: Sicherheitsabfrage vor Installation	10

Abbildung 2-9: "Über"-Dialog	11

Abbildung 2-10: Liste der installierten Softwarekomponenten	11

Abbildung 2-11: Liste der Plug-ins	12

Abbildung 3-1: Fehlermeldungen	19

Abbildung 3-2: Detailinformationen zu Fehlermeldungen	20

# Zweck des Dokuments

In diesem Dokument sind die zwei Bestandteile der Betriebsinformation zu finden

- Betriebshandbuch

- Diagnosehandbuch

Die zwei Dokumente wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit in einem Dokument zusammengefasst.

Hinweise zu Typographie:

| Kursiv | Datei-, Ordner- und Benutzer- und andere Namen werden kursiv dargestellt |
| --- | --- |
| Maschinenschrift | Befehle und Texte, die Sie eingeben müssen, werden in Maschinenschrift dargestellt |
| Maschinenschrift fett | Teile von Befehlen und Texten, die ggf. angepasst werden müssen, sind in Maschinenschrift und fett dargestellt |

Tabelle 1-1: Typographie

# Betriebshandbuch

## Installation der Software

Bei den installierbaren Komponenten zur SE-13.03.02.01 Sonderprogrammdialoge handelt es sich um Plug-ins, die in der Umgebung des Rahmenwerks lauffähig sind.

Die Plug-ins sind Bestandteil der SWE 13.3 Plug-ins. Alle Plug-ins dieser SWE werden in einem Feature ZIP-Archiv geliefert und können nur zusammen installiert werden. Der Name des gelieferte ZIP-Archiv folgt dem Muster feature_ssw_sba_a8_v<Version>.zip. <Version> wird in der Form X.Y.Z angegeben, wobei X der Hauptversionsnummer (major release), Y der Nebenversionsnummer (minor release) und Z der Revisionsnummer (patch level) entspricht, 
z.B.: feature_ssw_sba_a8_v1.0.145.

Der Rest dieses Betriebshandbuch beschreibt die Neuinstallation, die Aktualisierung und die Deinstallation des ZIP-Archivs, sowie die Einbindung der SE spezifischen Aktionen in die Menüstruktur des Rahmenwerks.

Das ZIP-Archiv ist über den Installations-/Update-Mechanismus des Rahmenwerks installierbar. Optional kann das Feature auch in eine Updateseite eingebunden werden.

Das Feature ZIP-Archiv beinhaltet die folgenden Plug-ins:

| Plug-in | Id |
| --- | --- |
| Anlagendarstellung Plug-in | de.bsvrz.buv.plugin.anlagendarstellung |
| Baustellen- und Unfalleingabe | de.bsvrz.buv.plugin.baueditor.sts |
| Parameter TSF Plug-in | de.bsvrz.buv.plugin.parameter.tsf |
| Hilfe zu UFD-Parameter | de.bsvrz.buv.plugin.parameter.ufd.a8.hilfe |
| Plugin Parameter Umfelddaten | de.bsvrz.buv.plugin.parameter.ufd |
| PUA Client Plug-in für A8 | de.bsvrz.buv.plugin.pua.a8 |
| Protokollierung und Auswertung Plug-in (Basis) | de.bsvrz.buv.plugin.pua.basis |
| Hilfe zum Streckenprofil | de.bsvrz.buv.plugin.streckenprofil.sts.a8.hilfe |
| Streckenprofil | de.bsvrz.buv.plugin.streckenprofil.sts.a8 |
| Automatikprogramme Plug-in | de.bsvrz.buv.plugin.ursacheneinheit |
| Zufahrtsregelung Plug-in | de.bsvrz.buv.plugin.zufahrtsregelung |
| Actions Plug-in | de.bsvrz.sba.plugin.actions |
| Plugin Plug-in | de.bsvrz.sba.plugin.ausgabefenster |
| Dynobj Plug-in | de.bsvrz.sba.plugin.dynobj |
| Navigator Plug-in | de.bsvrz.sba.plugin.navigator |
| Parameter Steuerungskern | de.bsvrz.sba.plugin.parameter.steuerungskern.a8 |
| Parametereditor Plug-in | de.bsvrz.sba.plugin.parametereditor |
| Sonstiges Plug-in | de.bsvrz.sba.plugin.sonstiges |
| Basislib | de.koelnloevenich.dif.basislib |
| KPrint Plug-in | de.kupzog.ktools.kprint |
| Workflow | de.sts.buv.plugin.workflow.tsf |
| Systemkalender Plug-in | plugin.de.bsvrz.vew.syskal |
| SWT-Swing Bridge Plug-in | Swingintegration |

Abbildung 2-1: Zur SWE gehörende Plug-ins

### Erstinstallation

#### Voraussetzungen

Die Erstinstallation der SWE erfolgt über den Installationsmechanismus des Rahmenwerks.

Das Rahmenwerk stellt eine Aktion „Installation“ zur Verfügung, die in das Menü der Applikation einzubinden ist. Wie das erfolgt, ist im Handbuch des Rahmenwerks beschrieben.

Die zu installierenden Softwarekomponenten werden als Archivdatei oder als Updateseite bereitgestellt.

#### Durchführung

Die Aktion Installation öffnet den Installationsdialog des Rahmenwerks:

Abbildung 2-2: Installationsdialog

In diesem Dialog muss die Installationsquelle für die Plug-in in der Auswahlliste „Work with“ ausgewählt werden. Die Quelle ist entweder das oben beschriebene ZIP-Archiv, auf das über das Dateisystem zugegriffen werden kann oder eine öffentliche oder vom Betreiber zur Verfügung gestellte zentrale Aktualisierungs-Seite.

Wenn die Quelle in der Auswahlliste noch nicht zur Verfügung steht, muss diese über den Link „Available Software Sites“ hinzugefügt werden.

Abbildung 2-3: Verwaltung der Installationsquellen

Der Dialog zeigt alle dem System bekannten Aktualisierungs- bzw. Installationsquellen.
Über die Schaltfläche Add wird die neue Installationsquelle hinzugefügt.

Abbildung 2-4: Hinzufügen einer Installationsquelle – leer

In dem jetzt angezeigten Dialog wird entweder die URL bzw. der Dateipfad für eine zentrale Aktualisierungsseite als „Local…“ angegeben oder die Archiv ZIP-Datei als „Archive…“ im Dateisystem ausgewählt.

Im folgenden Beispiel wird im Feld Location die Archivdatei über die Schaltfläche Archive... als hinzuzufügende Installationsquelle ausgewählt. Im Feld Name wird ihr ein symbolischer Name gegeben:

Abbildung 2-5: Hinzufügen einer Installationsquelle – Archiv gewählt

Zu beachten ist, dass das die SWE selbst andere Plug-ins benötigen könnte, insbesondere allgemeine Plug-ins des Rahmenwerks oder der Eclipse-Umgebung. Es sollte daher mindestens eine Installationsquelle für das Eclipse-Rahmenwerk (im Moment Galileo) und eventuell auch für das Rahmenwerk installiert sein, von denen mögliche benötigte andere Plug-ins nachgeladen werden können.

Nach Auswahl der neuen  Installationsquelle, wird deren Inhalt präsentiert:

Abbildung 2-6 Installationsdialog mit korrekten Installationsquellen

Über die Schaltflächen unterhalb der Liste kann die Präsentation angepasst werden:

„Show only the latest versions of available software“ blendet alle älteren Versionen der zu installierenden Plug-ins aus, falls die Installationsseite mehrere Versionen beinhaltet

„Hide items that are already installed“ blendet alle bereits in der Anwendung installierten Plug-ins aus.

„Group items by category“ schaltet zwischen einer gruppierten Baumdarstellungen und einer flachen Liste für die zu installierenden Komponenten um.

„Contact all update sites during install to find required software“ legt fest, ob eventuell benötigte Plug-ins automatisch auf allen bekannten Installationsseiten gesucht werden sollen. Wenn dieser Schalter deaktiviert ist, ist der Installierende selbst dafür zuständig alle Abhängigkeiten in der richtigen Reihenfolge aufzulösen.

Die Plug-ins der SWE sind in Features zusammengefasst und werden als diese aufgeführt

Nach der Auswahl der zu installierenden Komponenten und Druck auf den Next - Knopf wird überprüft, ob eine Installation ausgeführt werden kann.

Abbildung 2-7: Installierbare Komponenten

In dem folgenden Dialog werden alle installierbaren Komponenten angezeigt. Wenn eine Installation nicht möglich ist, wird dies entsprechend visualisiert.

Die Installation wird in der Regel abgelehnt, wenn die erforderlichen Komponenten nicht auf den bekannten Update-Seiten gefunden werden konnten. Eine entsprechende Erläuterung erscheint dann unter Details im unteren Teil des Dialogs.

Im Fehlerfall können nicht installierbare Komponenten abgewählt werden und die Installation für die anderen wird fortgesetzt. Anderenfalls müssen zusätzliche Installationsquellen wie oben beschrieben im System integriert werden.

Wenn eine Installation möglich ist erfolgt gegebenenfalls noch eine Abfrage zur Bestätigung der gültigen Lizenzbestimmungen.

Abbildung 2-8: Sicherheitsabfrage vor Installation

Dann erfolgt die Installation, nach der ein Neustart der Anwendung erfolgen sollte.

#### Kontrolle der Installation

Das Rahmenwerk stellt eine Aktion Über zur Verfügung. Zu Benutzung der Aktion kann diese bspw. in der Menüleiste konfiguriert werden (vergl. dazu [BetrInf_Rahmenwerk]).

Die Aktion öffnet den Versions-Informations-Dialog des Rahmenwerks:

Abbildung 2-9: "Über"-Dialog

Klicken der Schaltfläche Installation Details öffnet den Dialog Rahmenwerk Installation Details, der unter anderem die Liste der der  installierten Software, sowie der  installierten Plug-ins enthält:

.

Abbildung 2-10: Liste der installierten Softwarekomponenten

Abbildung 2-11: Liste der Plug-ins

Zur Kontrolle der Installation wird überprüft, ob die Liste der installierten Softwarekomponenten  die neu installierte Anwendung FeatureSswSbaA8 enthält.

Alternativ kann geprüft werden, ob alle in Abbildung 2-1 aufgeführten Plug-ins in der Liste der Plug-ins erscheinen.

### Deinstallation

#### Voraussetzung

Die Deinstallation eine Softwarekomponente erfolgt über den „Über“-Dialog des Rahmenwerks, d. h. die Aktion „Über“ muss im Rahmenwerksmenü eingebunden sein.

#### Durchführung

Die Aktion „Über“ wird ausgeführt. Im Dialog wird über die Schaltfläche „Installation Details“ die Liste der installierten Softwarekomponenten geöffnet. Die zu deinstallierende Komponente wird ausgewählt und über die Schaltfläche „Uninstall“ entfernt (Abbildung 2-10: Liste der installierten Softwarekomponenten)..

#### Kontrolle der Deinstallation

Die Kontrolle der Deinstallation entspricht der Kontrolle der Erstinstallation.

### Aktualisierung

Die Aktualisierung erfolgt auf die gleiche Weise wie die Erstinstallation. In der Liste der zu installierenden Softwarekomponenten wird gegebenenfalls darauf hingewiesen, dass keine Installation sondern eine Aktualisierung erfolgt.

Alternativ kann die Rahmenwerks-Aktion „Aktualisierung“ eingebunden werden, die auf allen bekannten Installationsseiten nach Aktualisierungen für alle installierten Plug-ins sucht und das Ergebnis in einer Liste präsentiert, in der dann optional die tatsächlich zu aktualisierenden Komponenten ausgewählt werden können. Ansonsten entspricht die Vorgehensweise der Installation.

## Konfiguration und Aufnahme des Betriebs

### Konfiguration der Software

Eine Konfiguration der beinhalteten  Plug-ins selbst ist nicht notwendig. Die Plug-ins werden beim Start des Rahmenwerks automatisch erkannt.

Die Bedienelemente (Ansichten, Aktionen aus Menüs) der zur SE gehörenden Plug-ins müssen als Menüpunkte ins Rahmenwerk eingebunden werden.

#### Vorgehensweise

Alle wesentlichen Bedienelemente der Plug-ins sind mit dem Rahmenwerk über IDs verknüpft. Diese IDs ermöglichen die Einbindung der zugehörigen Bedienelemente in neu gestaltete Menüs bzw. Taskleisten.

Die Einbindung erfolgt über die Perspektive „Menüeditor“ des Rahmenwerks.

#### Verfügbare Aktionen

Die Aktionen der SE, die verwendet werden sollen, müssen wie oben beschrieben vorher mit einem Rahmenwerk Menüpunkt verknüpft sein. Die folgenden Tabellen  (Tabelle 2-2, Tabelle 2-3) listen alle für diese SE-13.03.02.01 Sonderprogrammdialoge verfügbaren Aktionen IDs.

Plugin de.bsvrz.buv.plugin.anlagendarstellung. IDs mit dem Präfix „de.bsvrz.buv.plugin.zustandsdarstellung.“…:

| ID | Bezeichnung | Aktion |
| --- | --- | --- |
| zustandsdarstellungActionAnzeigeABCIstZustand | AnzeigeABCIstZustand | Darstellungsaktion Anzeigen-Doppelklick für Ist-Zustand-Kontext |
| zustandsdarstellungActionAnzeigeABCParameter | AnzeigeABCParameter | Darstellungsaktion Anzeigen-Doppelklick für Parameter-Kontext (alt, wird entfernt) |
| zustandsdarstellungActionAnzeigeABCTrichter | AnzeigeABCTrichter | Darstellungsaktion Anzeigen-Doppelklick für Trichter-Kontext |
| zustandsdarstellungActionAnzeigeKontextABCTrichter | AnzeigeKontextABCTrichter | Darstellungsaktion Anzeigen-Doppelklick für Trichter-Kontext |
| zustandsdarstellungActionStreckenStationDoppelklick | StreckenStation Doppelklick | Darstellungsaktion Streckenstation-Doppelklick |
| zustandsdarstellungActionDetektorLveDoppelklick | DetektorLve Doppelklick | Darstellungsaktion Detektor (Lve)-Doppelklick |
| zustandsdarstellungActionTabelleMqDoppelklick | Tabelle MQ Doppelklick | Darstellungsaktion Messquerschnitt-Doppelklick |
| zustandsdarstellungActionUmfeldDatenDoppelklick | UmfeldDaten Doppelklick | Darstellungsaktion Umfelddaten-Doppelklick |
| zustandsdarstellungActionIstZustand | IST-Zustand | Menüaktion für Ist-Zustand |
| zustandsdarstellungActionSollZustand | SOLL-Zustand | Menüaktion für Soll-Zustand |
| zustandsdarstellungActionSonderFrSued | Sonderprogramm FR SW | Menüaktion für Sonderprogramme FR Süd |
| zustandsdarstellungActionSonderFrNord | Sonderprogramm FR NO | Menüaktion für Sonderprogramme FR Nord |
| action.einstellungenAnzeigeQuerschnitte | Anzeigequerschnitte | Menüaktion für Einstellungen der Anzeigequerschnitte |
| zustandsdarstellungActionUmfeldDatenMenu | UmfeldDaten | Menüaktion für Umfelddaten-Tabelle |
| zustandsdarstellungActionAnzeigeTooltip | Anzeige Tooltip | Darstellungsaktion Anzeigen-Tooltip |
| zustandsdarstellungActionSituationTooltip | Situation Tooltip | Darstellungsaktion Situation (Baustellen, Unfälle, Staus)-Tooltip |
| zustandsdarstellungActionAnzeigeKontextTrichterTooltip | Anzeige Kontext Trichter Tooltip | Darstellungsaktion Anzeigen-Tooltip für Trichter-Kontext |
| zustandsdarstellungActionUmfeldDatenTooltip | UmfeldDaten Tooltip | Darstellungsaktion Umfelddaten-Tooltip |
| zustandsdarstellungActionStreckenStationTooltip | StreckenStation Tooltip | Darstellungsaktion Streckenstation-Tooltip |
| zustandsdarstellungActionAnzeigeABCParameter2 | AnzeigeABCParameter2 | Darstellungsaktion Anzeigen-Doppelklick für Parameter-Kontext |
| zustandsdarstellungActionSemiAutomatikUrsachenEinheit | Semi-Automatik UrsachenEinheit | Menüaktion für Semiautomatik-Ursacheneinheit |

Tabelle 2-2: Aktionen für Perspektiven, Ansichten und Editoren -1

Plugin de.bsvrz.buv.plugin.anlagendarstellung. IDs mit dem Präfix „de.bsvrz.buv.plugin.anlagendarstellung.views.“…:

| ID | Bezeichnung | Aktion |
| --- | --- | --- |
| sonderProgrammTypViewParameter | Sonderprogramm-Typ | Menüaktion für Parameter Sonderprogramm-Typ |
| wanderBaustelleViewParameterNo | Wanderbaustelle FR NO | Menüaktion für Parameter Wanderbaustelle FR Nord |
| wanderBaustelleViewParameterSw | Wanderbaustelle FR SW | Menüaktion für Parameter Wanderbaustelle FR Süd |
| programmHierarchieViewParameterNo | ProgrammHierarchie FR NO | Menüaktion für Parameter Sonderprogramm-Hierarchie FR Nord |
| programmHierarchieViewParameterSw | ProgrammHierarchie FR SW | Menüaktion für Parameter Sonderprogramm-Hierarchie FR Süd |

Tabelle 2-3: Aktionen für Perspektiven, Ansichten und Editoren -2

Die Darstellungsaktionen werden für den entsprechenden Kontext (Ist-, Soll, Trichter-, Simulation-, Parameter) über den Vorpositionierer an den Darstellungs-Objekttyp-Eigenschaften versorgt. Menüaktionen können über den Menüeditor des Rahmenwerks in die Menüstruktur eingebunden werden.

## Überwachung des Betriebs

Eine spezielle Überwachung ist für ein Plug-in nicht erforderlich. Die Funktionsfähigkeit ergibt sich aus der Anwendung in der Rahmenwerksapplikation.

## Unterbrechung oder Beendigung des Betriebs

Eine explizite Unterbrechung bzw. Beendigung der SE ist nicht vorgesehen.

# Anwendungshandbuch

Die Anwendungsfunktionen werden im SBA Anwendungs- und Bedienhandbuch [HandbuchSBA] beschrieben.

# Diagnosehandbuch

## Diagnose über das interne Fehleransicht des Rahmenwerks

Alle Fehler und Warnungen der SE werden an den internen Logger des Eclipse-Frameworks weitergeleitet. Die Ausgaben können mit dem im Rahmenwerk integrierten „Error Log“ beobachtet werden.

Abbildung 4-12: Fehlermeldungen

Eine genauere Beschreibung ist im Handbuch des Rahmenwerks zu finden.

Fehler im normalen Betrieb des Plug-ins werden dem Anwender in verständlichen Standarddialogen und Anzeigen innerhalb der Bedienoberfläche präsentiert. Die innerhalb der Fehlerliste auftretenden Probleme können verschiedenste Ursachen haben, bspw. Inkompatibilitäten von Versionen der im Rahmenwerk verknüpften Komponenten untereinander oder zum Rahmenwerk selbst. Eine genaue Auflistung potentieller Log-Meldungen ist daher hier nicht möglich.

Detaillierte Informationen zu einer Fehlermeldung innerhalb der Ansicht erhält man durch Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag.

Abbildung 4-13: Detailinformationen zu Fehlermeldungen

Der Dialog zeigt detaillierte Informationen, gegebenenfalls einen Stack-Trace, der bei der Behebung des Problems hilfreich sein kann und bei Fehlermeldungen weitergegeben werden sollte.

## Ausgabe in Log-Dateien

Parallel zur Meldung im internen Logger des Rahmenwerks werden alle Meldungen auch in die zentrale Log-Datei des Rahmenwerkes ausgegeben. Der Name der Ausgabedatei wird über das Rahmenwerk definiert.

## OSGI-Console

Um die generelle Funktion und Einbindung des Plug-ins zu prüfen, kann mit der zusätzlichen Startoption „-console“ für das Rahmenwerk die OSGI-Konsole gestartet werden. Diese bietet die Möglichkeit den Status des Plug-ins zu überprüfen und eventuelle Probleme zu ermitteln. Nähere Erläuterung finden Sie im Benutzerhandbuch des Rahmenwerkes.