Entwicklung einer standardisierten Steuerungssoftware

für eine Streckenbeeinflussungsanlage am Beispiel der A 8

zwischen AD Leonberg und AS Wendlingen (SSW-SBA-A8)

Prüfprozedur / Prüfprotokoll

SWE 7.9 Schalten und Überwachen (Zwischenschicht)

| Version | 2.0 |
| --- | --- |
| Stand | 10.05.10 |
| Produktzustand | akzeptiert |
| Datei | input.doc |
| Projektkoordinator | Herr Dr. Bettermann |
| Projektleiter | Herr Jeschke |
| Projektträger | Regierungspräsidium Tübingen Landesstelle für Straßentechnik Heilbronner Straße 300 - 302 70469 Stuttgart |
| Ansprechpartner | Herr Jeschke |

# Allgemeines

## Verteiler

| Organisationseinheit | Name | Anzahl Kopien | Vermerk |
| --- | --- | --- | --- |
| PG SSW-SBA-A8 | Herr Dr. Bettermann Herr Jeschke Herr Hannes Herr Keefer Herr Zipperle | 1 |  |
| PTV | Herr Balz Herr Frik Herr Schütze Herr Hahn | 1 |  |

## Änderungsübersicht

| Version | Datum | Kapitel | Bemerkungen | Bearbeiter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19.04.10 | alle | Ersterstellung | Dambach-Werke |
| 2.0 | 10.05.10 | alle | Überführung in Zustand akzeptiert | PTV |

## Inhaltsverzeichnis

0	Allgemeines	2

0.1	Verteiler	2

0.2	Änderungsübersicht	2

0.3	Inhaltsverzeichnis	3

0.4	Abkürzungsverzeichnis	4

0.5	Definitionen	4

0.6	Referenzierte Dokumente	4

0.7	Abbildungsverzeichnis	5

0.8	Tabellenverzeichnis	5

1	Identifikation von Prüfgegenstand und Prüffall	6

2	Arbeitsanleitung	7

2.1	Vorbereitung	7

2.1.1	Voraussetzung	7

2.1.2	Vorbereitung	7

2.2	Durchführung	7

2.3	Nachbearbeitung	8

2.3.1	Ergebnissicherung	8

2.3.2	Ergebnisauswertung	8

3	Prüfprotokoll	9

3.1	Prüfszenario 25: Schalten und Überwachen	9

## Abkürzungsverzeichnis

Die für das Projekt relevanten Abkürzungen werden in einem separaten Dokument [AbkSSWSBAA8] zusammengefasst.

## Definitionen

Die für das Projekt relevanten Begriffe werden in einem separaten Dokument [GlossarSSWSBAA8] erläutert.

## Referenzierte Dokumente

| AbkSSWSBAA8 | Abkürzungsverzeichnis für das Projekt SSW-SBA-A8, aktueller Stand: Abk_SSW_SBA_A8 |
| --- | --- |
| GlossarSSWSBAA8 | Glossar für das Projekt SSW-SBA-A8, aktueller Stand: Glossar_SSW_SBA_A8 |
| PrSpez | Prüfspezifikation zur Entwicklung einer standardisierten Steuerungssoftware für eine Streckenbeeinflussungsanlage am Beispiel der A8 zwischen AD Leonberg und AS Wendlingen, aktueller Stand: PrSpez_SSW_SBA_A8 |

## Abbildungsverzeichnis

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1-1: Allgemeine Informationen zur SWE Nässestufen SBA	6

Tabelle 2-1: Übersicht JUnit Tests	7

Tabelle 3-1: Prüfprotokoll Prüfszenario 25	9

# Identifikation von Prüfgegenstand und Prüffall

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über allgemeine Informationen der zu prüfenden Software-Einheit.

| Name der SWE | Schalten und Überwachen (Zwischenschicht) |
| --- | --- |
| Nummer der SWE | 7.9 |
| Segment | 7 Steuerung |
| Typ | Applikation |

Tabelle 1-1: Allgemeine Informationen zur SWE Schalten und Überwachen (Zwischenschicht)

Die Prüfprozedur bezieht sich auf die in [PrSpez] beschriebenen Prüffälle der SWE.

# Arbeitsanleitung

## Vorbereitung

### Voraussetzung

Diese SWE übernimmt die Sollvorgaben aus dem Teilmodell Anzeigen Global und setzt sie in Schalt-vorgaben für das Teilmodell KExTLS Global um. Darüber hinaus übernimmt sie Informationen aus dem Teilmodell KExTLS Global und überträgt sie in das Teilmodell Anzeigen Global.

Für die Durchführung der Tests werden folgende Applikationen benötigt:

- Kernsystem

- Applikation SWE „Schalten und Überwachen (Zwischenschicht)“

Als weitere Voraussetzung muss im Datenverteiler das Teilmodell SSW SBA Global (kb.tmSSwSbaGlobal) vorhanden sein. In der Konfiguration müssen alle Objekte konfiguriert sein, die für die Durchführung der in der Prüfspezifikation beschriebenen Prüffälle benötigt werden.

### Vorbereitung

Das Kernsystem wird gestartet.

Die Prüfung der SWE erfolgt mit JUnit-Tests. Da die für die Durchführung der Prüfung benötigte Parametrierung innerhalb der JUnit-Tests erfolgt, sind keine weiteren Vorbereitungen notwendig.

## Durchführung

Die Durchführung der Prüfungen erfolgt mit JUnit-Tests. Diese Test können aus einer Eclipse Umgebung heraus oder über Batch bzw. Shell Dateien ausgeführt werden.

Hierbei existiert für jedes zu prüfende Prüfszenario ein eigener JUnit-Test. In diesem JUnit Test werden die für die Durchführung der Prüfung benötigten Anforderungen generiert und die entsprechenden Parameter gesetzt. Nach Durchlaufen der SWE wird das gelieferte Ergebnis mit dem erwarteten Ergebnis verglichen.

Für jedes Prüfszenario existiert eine Batch (Shell) -Datei die folgende Aufgabe hat:

- Starten der SWE mit der für die Durchführung der Tests benötigten Aufrufparameter

- Durchführen der JUnit Tests.

Für die SWE Schalten und Überwachen (Zwischenschicht) existieren folgende Batch (Shell) Dateien:

| Prüfszenario25: Schalten und Überwachen [PrSpez] Kapitel 5.1.25 | Pruefszenario25.bat (.sh) |
| --- | --- |

Tabelle 2-2: Übersicht JUnit Tests

## Nachbearbeitung

### Ergebnissicherung

Als Ergebnissicherung werden die Logfiles der Batch (Shell) Dateien gesichert.

### Ergebnisauswertung

Da die Einzelergebnisse in den JUnit-Tests erfolgt sind, muss nur überprüft werden, ob die JUnit Tests erfolgreich waren.

# Prüfprotokoll

## Prüfszenario 25: Schalten und Überwachen

| Prüffall | Ergebnis entspricht der Beschreibung |
| --- | --- |
| Prüffall 25.1: Versorgter WVZ-Code | Ja Nein |
| Prüffall 25.2: Nicht versorgter WVZ-Code | Ja Nein |

Tabelle 3-3: Prüfprotokoll Prüfszenario 25