Entwicklung einer standardisierten Steuerungssoftware

für eine Streckenbeeinflussungsanlage am Beispiel der A 8

zwischen AD Leonberg und AS Wendlingen (SSW-SBA-A8)

Software-Architektur SWE 2.2 TLS - Erweiterung um     TLS over IP

| Version | 1.0 |
| --- | --- |
| Stand | 29.05.2009 |
| Produktzustand | Vorgelegt |
| Datei | input.doc |
| Projektmanager | Herr Dr. Bettermann |
| Projektleiter | Herr Jeschke |
| Projektträger | Regierungspräsidium Tübingen Landesstelle für Straßentechnik Heilbronner Straße 300 - 302 70469 Stuttgart |
| Ansprechpartner | Herr Jeschke |

# Allgemeines

## Verteiler

| Organisationseinheit | Name | Anzahl Kopien | Vermerk |
| --- | --- | --- | --- |
| PG SSW-SBA-A8 | Herr Dr. Bettermann Herr Jeschke Herr Hannes Herr Keefer Herr Zipperle | 1 |  |
| PTV | Herr Balz Herr Frik Herr Schütze Herr Hahn | 1 |  |

## Änderungsübersicht

| Version | Datum | Kapitel | Bemerkungen | Bearbeiter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 26.05.2009 | alle | Ersterstellung | Frik |
| 0.2 | 26.05.2009 | alle | PTV-interne QS | Hahn |
| 1.0 | 29.05.2009 | alle | Überführung in den Zustand „Vorgelegt“ | Balz |

## Inhaltsverzeichnis

0	Allgemeines	2

0.1	Verteiler		2

0.2	Änderungsübersicht	2

0.3	Inhaltsverzeichnis	3

0.4	Abkürzungsverzeichnis	4

0.5	Definitionen	4

0.6	Referenzierte Dokumente	4

0.7	Abbildungsverzeichnis	4

0.8	Tabellenverzeichnis	4

1	Zweck des Dokuments	5

2	Lösungsvorschläge	6

3	Modularisierung	7

3.1	Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken	7

3.2	Einzelbeschreibungen	7

3.3	Dynamisches Ablaufmodell	7

3.4	Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse	7

3.5	Sonstige Entwurfsenscheidungen	7

4	Schnittstellen	8

4.1	Externe Schnittstellen	8

4.2	Interne Schnittstellen	8

5	Anforderungszuordnungen	9

## Abkürzungsverzeichnis

Die für das Projekt relevanten Abkürzungen werden in einem separaten Dokument [AbkSSWSBAA8] zusammengefasst.

## Definitionen

Die für das Projekt relevanten Begriffe werden in einem separaten Dokument [GlossarSSWSBAA8] erläutert.

## Referenzierte Dokumente

| AbkSSWSBAA8 | Abkürzungsverzeichnis für das Projekt SSW-SBA-A8, aktueller Stand: Abk_SSW_SBA_A8 |
| --- | --- |
| GlossarSSWSBAA8 | Glossar für das Projekt SSW-SBA-A8, aktueller Stand: Glossar_SSW_SBA_A8 |
| PLaNT_135.221.10_07.10.15_TLS-over-IP | TLS over IP – Technische Spezifikation. Planungshandbuch der ASFINAG, Version 1.2, Stand 15.10.2007 |
| SwArcDUABLAk | SW-Architektur zum Segment „Datenübernahme und Aufbereitung“ des VRZ-Basissystems, aktueller Stand: SE-02.04.00.00.00-SwArc-2.0 [SwArc_DUA].pdf |
| SwArcKexTLSBLAk | Softwarearchitektur der SWE KEx-TLS des VRZ-Basissystems gemäß BLAk-VRZ, aktueller Stand: SE-01.02.02.00.00-SwArc-1.0 [SWArc-KEx-TLS].pdf |
| TLS | Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen, Ausgabe 2002 und ältere Versionen |
| TAnfSSWSBAA8 | Technische Anforderungen zur Entwicklung einer standardisierten Steuerungssoftware für eine Streckenbeeinflussungsanlage am Beispiel der A8 zwischen AD Leonberg und AS Wendlingen, aktueller Stand: TAnf_SSW_SBA_A8 |
| ZuordnungTAnf | Softwarearchitektur für das Projekt SSW-SBA-A8, Teil Anforderungszuordnung, aktueller Stand: SWArc_SSW_SBA_A8_Zuordnung_Technische_Anforderungen |

## Abbildungsverzeichnis

entfällt

## Tabellenverzeichnis

entfällt

# Zweck des Dokuments

| Gegenstand dieses Dokuments ist die Ergänzung der Software-Architektur für die SWE 2.2 TLS um die Funktionalität TLS over IP gemäß [PLaNT_135.221.10_07.10.15_TLS-over-IP]. |  |
| --- | --- |

# Lösungsvorschläge

| Entsprechend der im Dokument [SwArcKexTLSBLAk] vorbereiteten Modularisierung ist die Komponente Sicherungsschicht nochmals für die Funktionalität TLS over IP zu erstellen. Da das Polling entsprechend TC 57 bei TLS over IP entfällt und der komplette TCP-IP-Stack des Betriebsystems über die Java-Grundfunktionen zur Verfügung steht, ist für TLS over IP ein einzelnes Modul in dieser Komponente ausreichend. |  |
| --- | --- |

# Modularisierung

## Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken

| Entsprechend dem Lösungsvorschlag ist die folgende Modularisierung vorgesehen: - Komponente Sicherungsschicht TLS over IP - SE-01.02.02.02.10 Modul TLS over IP |  |
| --- | --- |

## Einzelbeschreibungen

| Das Modul SE-01.02.02.02.09 TLS over IP setzt die in [PLaNT_135.221.10_07.10.15_TLS-over-IP] geforderten Funktionalitäten vollständig um. |  |
| --- | --- |

## Dynamisches Ablaufmodell

| Die notwendigen dynamischen Abläufe sind in [PLaNT_135.221.10_07.10.15_TLS-over-IP] und in [SwArcKexTLSBLAk] beschrieben. |  |
| --- | --- |

## Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse

| Die Kritikalität des Moduls TLS over IP ist mittel. |  |
| --- | --- |

## Sonstige Entwurfsenscheidungen

| keine |  |
| --- | --- |

# Schnittstellen

## Externe Schnittstellen

| Die externe Schnittstelle (TLS-Schnittstelle) des Moduls zum Inselbus ist in [PLaNT_135.221.10_07.10.15_TLS-over-IP] sowie in [TLS] beschrieben. |  |
| --- | --- |

## Interne Schnittstellen

| Die internen Schnittstellen der Komponente (und damit des Moduls zu den anderen Teilen der SWE TLS sind in [SwArcKexTLSBLAk] und den zugehörigen Schnittstellenbeschreibungen sowie den Java-Dokumenten der SE 5 dieser SWE abschliessend beschrieben. Da es sich um die identischen Schnittstellen handelt, nur mit einem anderen Komunikationspartner auf der einen Seite der Schnittstelle, sind auch keine neuen Namen zu vergeben. |  |
| --- | --- |

# Anforderungszuordnungen

Die Zuordnung der Technischen Anforderungen aus [TAnfSSWSBAA8] ist für das Gesamtsystem in [ZuordnungTAnf] zusammengefasst.