Entwicklung einer standardisierten Steuerungssoftware

für eine Streckenbeeinflussungsanlage am Beispiel der A 8

zwischen AD Leonberg und AS Wendlingen (SSW-SBA-A8)

Software-Architektur SWE 7.3 Nässestufen

| Version | 2.0 |
| --- | --- |
| Stand | 29.05.2009 |
| Produktzustand | Akzeptiert |
| Datei | input.doc |
| Projektmanager | Herr Dr. Bettermann |
| Projektleiter | Herr Jeschke |
| Projektträger | Regierungspräsidium Tübingen Landesstelle für Straßentechnik Heilbronner Straße 300 - 302 70469 Stuttgart |
| Ansprechpartner | Herr Jeschke |

# Allgemeines

## Verteiler

| Organisationseinheit | Name | Anzahl Kopien | Vermerk |
| --- | --- | --- | --- |
| PG SSW-SBA-A8 | Herr Dr. Bettermann Herr Jeschke Herr Hannes Herr Keefer Herr Zipperle | 1 |  |
| PTV | Herr Balz Herr Frik Herr Schütze Herr Hahn | 1 |  |

## Änderungsübersicht

| Version | Datum | Kapitel | Bemerkungen | Bearbeiter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 02.03.2009 | alle | Ersterstellung | Frik |
| 0.2 | 10.03.2009 | alle | Ergänzungen/Überarbeitungen | Frik |
| 0.3 | 19.03.2009 | alle | PTV-interne QS | Hahn |
| 1.0 | 24.03.2009 | alle | Überführung in den Zustand „Vorgelegt“ | Balz |
| 1.1 | 19.05.2009 | alle | Überarbeitung gemäß Vereinbarung im Workshop | PG |
| 2.0 | 29.05.2009 | alle | Überführung in den Zustand akzeptiert | PTV |

## Inhaltsverzeichnis

0	Allgemeines	2

0.1	Verteiler		2

0.2	Änderungsübersicht	2

0.3	Inhaltsverzeichnis	3

0.4	Abkürzungsverzeichnis	4

0.5	Definitionen	4

0.6	Referenzierte Dokumente	4

0.7	Abbildungsverzeichnis	4

0.8	Tabellenverzeichnis	4

1	Zweck des Dokuments	5

2	Lösungsvorschläge	6

3	Modularisierung	7

3.1	Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken	7

3.2	Einzelbeschreibungen	7

3.2.1	Modul Nässestufen	7

3.3	Dynamisches Ablaufmodell	7

3.3.1	Modul Nässestufen	7

3.4	Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse	7

3.5	Sonstige Entwurfsenscheidungen	7

4	Schnittstellen	8

4.1	Externe Schnittstellen	8

4.1.1	Schnittstelle DatenverteilerApplikationsfunktionen-Applikation	8

4.1.2	Schnittstelle Nässestufen–Starter	8

4.1.3	Schnittstelle Nässestufen–Applikation	8

4.2	Interne Schnittstellen	8

5	Anforderungszuordnungen	9

## Abkürzungsverzeichnis

Die für das Projekt relevanten Abkürzungen werden in einem separaten Dokument [AbkSSWSBAA8] zusammengefasst.

## Definitionen

Die für das Projekt relevanten Begriffe werden in einem separaten Dokument [GlossarSSWSBAA8] erläutert.

## Referenzierte Dokumente

| AbkSSWSBAA8 | Abkürzungsverzeichnis für das Projekt SSW-SBA-A8, aktueller Stand: Abk_SSW_SBA_A8 |
| --- | --- |
| de.bsvrz.dua.daufd | SW-Einheit des VRZ-Basissystems, aktueller Stand : de.bsvrz.dua.daufd.zip |
| GlossarSSWSBAA8 | Glossar für das Projekt SSW-SBA-A8, aktueller Stand: Glossar_SSW_SBA_A8 |
| Merkblatt Umfelddaten | Merkblatt zur Umfelddatenerfassung in Streckenbeeinflussungsanlagen. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln, Entwurf August 2008 (unveröffentlicht) |
| SSBBLAk | Schnittstellenbeschreibung des VRZ-Basissystems, aktueller Stand: SchnittstellenbschreibungAKVRZ.html |
| TAnfDaVBLAk | Technische Anforderungen zum Segment „Datenverteiler“ des VRZ-Basissystems, aktueller Stand: SE-02.01.00.00.00-Tanf-2.0 [Tanf_DaV].pdf |
| TAnfSSWSBAA8 | Technische Anforderungen zur Entwicklung einer standardisierten Steuerungssoftware für eine Streckenbeeinflussungsanlage am Beispiel der A8 zwischen AD Leonberg und AS Wendlingen, aktueller Stand: TAnf_SSW_SBA_A8 |
| ZuordnungTAnf | Softwarearchitektur für das Projekt SSW-SBA-A8, Teil Anforderungszuordnung, aktueller Stand: SWArc_SSW_SBA_A8_Zuordnung_Technische_Anforderungen |

## Abbildungsverzeichnis

entfällt

## Tabellenverzeichnis

entfällt

# Zweck des Dokuments

| Gegenstand dieses Dokuments ist die Software-Architektur für die SWE 7.3 Nässestufen. |  |
| --- | --- |

# Lösungsvorschläge

| Für diese SWE wird eine einfache (monolithische) Struktur vorgesehen. Dies ist wie folgt zu begründen: |  |
| --- | --- |
| - Die SWE enthält keinen Baustein (Code), der sinnvoll in anderen SWE’en vewendet werden kann und daher in eine Bibliothek ausgelagert werden sollte. |  |
| - Es ist nicht absehbar, dass in der SWE „Nässestufen“ Bausteine (Codes) ähnlicher Art implementiert oder hinzugefügt werden müssen. Ebenso sind in dieser SWE keine Plug-in-Schnittstellen oder vergleichbare Erweiterungsschnittstellen sinnvoll. |  |
| - Auf Grund der geringen Komplexität der SWE ist eine Aufteilung in SW-Komponenten oder SW-Module nicht geboten. |  |

# Modularisierung

## Übersicht der SW-Komponenten, SW-Prozesse, Prozesse und Datenbanken

| Die SWE Nässestufen wird nicht weiter untergliedert, besteht also aus einem einzigen Modul. Dieses Modul übernimmt alle Aufgaben unter Nutzung der Bibliothek DAF aus dem Segment 1 (DaV) des VRZ-Basissystems sowie der Bibliothek Betriebsmeldungen aus dem Segment 10 (Sys) des VRZ-Basissystems. Zudem kann die Klasse de.bsvrz.dua.daufd.vew.AbstraktStufe aus der SW-Einheit [de.bsvrz.dua.daufd] des VRZ-Basissystems genutzt werden. Dieses Modul stellt eine gegenüber dem SW-Paket de.bsvrz.dua.daufd.stufenaesse aktualisierte Erzeugung der Nässestufen bereit. |  |
| --- | --- |

## Einzelbeschreibungen

### Modul Nässestufen

| Identifikation: SE-07.03.01 |  |
| --- | --- |
| Das Modul Nässestufen enthält alle für die Ermittlung der Nässestufen gemäß [TAnfSSWSBAA8] benötigte Funktionalität. |  |

## Dynamisches Ablaufmodell

### Modul Nässestufen

| Das Modul Nässestufen wird beim Empfang neuer Daten über die Bibliothek DAF getriggert. Liegen alle Daten (Niederschlagsintensität, Nässefilmdicke) für eine Berechnung vor, wird der neue Ausgangswert ermittelt und über die Bibliothek DAF publiziert. Wird einer der benötigten Daten nicht empfangen (keine Daten, keine Quelle, verspäteter Empfang), wird der zuletzt empfangene Wert verwendet. Liegt auch dieser nicht vor, wird eine ersatzweise Berechnung gemäß [Merkblatt Umfelddaten] vorgenommen. |  |
| --- | --- |

## Kritikalität der SW-Komponenten/SW-Prozesse/Prozesse

| Die Kritikalität des Moduls Nässestufen ist niedrig. |  |
| --- | --- |

## Sonstige Entwurfsenscheidungen

| Es werden keine sonstigen Entwurfsentscheidungen getroffen. |  |
| --- | --- |

# Schnittstellen

## Externe Schnittstellen

| Das Modul besitzt folgende Schnittstellen: - DatenverteilerApplikationsfunktionen-Applikation (Schnittstelle zur SW-Einheit DAF aus dem Segment 1 (DaV)) - Nässestufen-Starter (Aufrufschnittstelle der Applikation) - Nässestufen-Applikation (logische Schnittstelle zu anderen Applikationen) |  |
| --- | --- |

### Schnittstelle DatenverteilerApplikationsfunktionen-Applikation

| Diese Schnittstelle wird gemäß [TAnfDaVBLAk] realisiert. Die Details der Schnittstelle sind in [SSBBLAk] dokumentiert. |  |
| --- | --- |

### Schnittstelle Nässestufen–Starter

| Die Schnittstelle Nässestufen–Starter verfügt zu den von der Bibliothek DAF genutzten Aufrufparametern über den folgenden Aufrufparameter: -Anlage = Text Anlagen PID PID der Anlage, für welche das Modul Nässestufen arbeiten soll |  |
| --- | --- |

### Schnittstelle Nässestufen–Applikation

| Logische Schnittstelle, die unter Nutzung der Datenverteilerschnittstelle realisiert wird. |  |
| --- | --- |
| Eingangsinformationen |  |
| Eingangsinformationen sind die konfigurierten, aktuellen, hinsichtlich ihres Wertebereiches formal geprüften Umfelddaten aus den SW-Einheiten - DUA 3 – „PL-Prüfung UFD“ - DUA 8 – „Datenaufbereitung UFD“ sowie - DUA 12 – „Messwertersetzung UFD“. Außerdem sind die zugehörigen Parametersätze mit Angabe der Schwellenwerte erforderlich. |  |
| Neben den dynamisch veränderlichen Informationen sind als konfigurierende Eingangsdaten die Menge der zu berücksichtigenden Konfigurationsobjekte erforderlich. |  |
| Ausgangsinformationen |  |
| Ausgangsinformationen sind die ermittelten Nässestufen. |  |

## Interne Schnittstellen

| Das Module Nässestufen verfügt über keine internen Schnittstellen, |  |
| --- | --- |

# Anforderungszuordnungen

Die Zuordnung der Technischen Anforderungen aus [TAnfSSWSBAA8] ist für das Gesamtsystem in [ZuordnungTAnf] zusammengefasst.

Die Dokumentation und die Software des VRZ-Basissystems steht unter http://www.zid.momatec.de

zur Verfügung.