| Datenkatalog ReleaseNotes Konfigurationsverantwortlicher: kv.inovat |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auftraggeber inovat innovative systeme – verkehr – tunnel – technik Dipl.-Ing. H. C. Kniß Kölner Straße 30 D-50859 Köln |  |  |
| Ersteller inovat innovative systeme – verkehr – tunnel – technik Dipl.-Ing. H. C. Kniß Siegstraße 31 D-50859 Köln |  |  |
| Projekt ia.inovat.06.01-inoSystem |  |  |
| Version: 2.6 Stand: 20.12.2007 Status: in Bearbeitung |  |  |

Aktuelle geänderte Versionen sind gelb markiert !

Inhalt

1	Einleitung	5

2	kb.kv.inovat.xml	5

2.1	Version 1	5

3	kb.tmEreignisKalenderGlobal.xml	5

3.1	Version 5	5

3.2	Version 6	5

3.2.1	Änderungen zur Angabe der zeitlichen und verkehrlichen Gültigkeit	5

3.3	Version 7	7

3.3.1	Ganglinienmodell Automatischen Lernen Ereignis	7

3.4	Version 7	7

3.4.1	Schreibfehler in EreignisKalenderAnfrage	7

3.5	Version 8	7

3.5.1	Umwandlung änderbarer konfigurierender ATG an dynamischen Objekten in Parameter	7

4	kb.tmGanglinienGlobal.xml	8

4.1	Version 5	8

4.2	Version 6	8

4.2.1	Komplette Ergänzung/Überarbeitung Modell	8

4.3	Version 7	13

4.3.1	Allgemeine Korrekturen	13

4.4	Version 8	16

4.4.1	att.stützStellenWert	16

5	kb.tmGeoReferenzierungGlobal.xml	16

5.1	Version 2	16

6	kb.tmKExTlsGlobal.xml	17

6.1	Version 3	17

6.2	Version 4	17

6.2.1	Anpassung für logische Betriebsarten	17

7	kb.tmSystemKalenderGlobal.xml	17

7.1	Version 4	17

7.2	Version 5	17

7.2.1	Anfrage-/Antwortschnittstelle für Ereigniskalender	17

8	kb.tmTmcGlobal.xml	18

8.1	Version 3	18

8.2	Version 4	18

9	kb.tmUmfeldDatenGlobal.xml	19

9.1	Version 8	19

9.2	Version 9	19

9.2.1	Anpassungen für Fuzzy	19

9.3	Version 10	20

9.3.1	Anpassungen für Fuzzy	20

9.4	Version 11	21

9.4.1	Anpassungen für Fuzzy	21

9.5	Version 12	21

9.5.1	Anpassungen für Fuzzy	21

9.6	Version 13	23

9.6.1	Anpassungen für Fuzzy	23

9.7	Version 14	23

9.7.1	Anpassungen für Ausfallüberwachung UFDS	23

9.8	Version 15	24

9.8.1	Zusätzlicher Parameter für erweiterte PL-Kontrolle bei Niederschlagsintensität	24

9.8.2	Zusätzlicher Parameter für erweiterte PL-Kontrolle bei Wasserfilmdicke	25

9.9	Version 16	25

9.9.1	Attributdefinition att.ufdsWasserFilmDicke angepasst (höhere Genauigkeit)	25

9.9.2	Attributgruppendefinition atg.ufdsMessWertErsetzung ergänzt	26

9.10	Version 17	26

9.10.1	Attributdefinition atg.ufdsLangzeitPLPrüfungNiederschlagsArt angepasst (Attribut )	26

9.10.2	Attributdefinition atg.ufdsLangzeitPLPrüfungFahrbahnOberFlächenZustand angepasst (Attribut )	27

9.10.3	Attributdefinition att.glätte angepasst (fehlernder Zustand)	27

10	kb.tmVerkehrGlobal.xml	29

10.1	Version 10	29

10.2	Version 11	29

10.2.1	Anpassungen für Fuzzy	29

10.3	Version 12	31

10.3.1	Anpassungen für Fuzzy	31

10.3.2	Anpassungen Baustelle, Stau, Unfall, Situation, Aktion	34

10.4	Version 13	35

10.4.1	Allgemeine Korrekturen	35

10.5	Version 14	36

10.5.1	Schreibfehler in Typdefinition von typ.freierMarkerStraßenSegment	36

10.6	Version 15	36

10.6.1	Umwandlung änderbarer konfigurierender ATG an dynamischen Objekten in Parameter	36

10.7	Version 16	38

10.7.1	Implizite Änderung durch Änderung kb.tmGanglinienGlobal	38

10.8	Version 17	38

10.8.1	Attributgruppe für ASB-Stationierung ergänzt	38

10.8.2	Ausdehnung von Situationsobjekten	39

10.8.3	Unfalleigenschaften	40

10.9	Version 18	40

10.9.1	Attributgruppe atg.stauVerlauf korrigiert	40

10.10	Version 19	42

10.10.1	Ergänzung des Datenmodells um ATG für den NBA-Algorithmus „Köln-Koblenz“	42

10.11	Version 20	43

10.11.1	Anpassung atg.bilanzVerkehrsStärke und atg.abweichungVerkehrsStärke	43

10.12	Version 21	43

10.12.1	Anpassung atg.verkehrsDatenKurzZeit[Fs|Mq], neue atg.verkehrsDatenDtv[Fs|Mq]	43

10.13	Version 22	44

10.13.1	atg.verkehrsDatenDtv[Fs|Mq] jeweils an FS bzw. MQ gehängt	44

# Einleitung

Dieses Dokument enthält die ReleaseNotes für die Konfigurationsbereiche des kv.inovat.

In diesem Dokument werden fortlaufend für alle Konfigurationsbereiche des Konfigurationsverantwortlichen kv.inovat alle Änderungen zur jeweiligen Versionen der einzelnen Konfigurationsbereiche gegenüber der Vorgängerversion beschrieben.

Das Dokument umfasst damit alle Änderungsverläufe des kv.inovat seit der Auslieferung des neuen Kernsystems Release 3.0.

# kb.kv.inovat.xml

## Version 1

Aufzeichnungsbeginn für die ReleaseNotes. Entspricht Erstauslieferungsstand für die ZID mit neuem Kernsoftware Release 3.0. Keine Änderungen gegenüber der letzten Version.

# kb.tmEreignisKalenderGlobal.xml

## Version 5

Aufzeichnungsbeginn für die ReleaseNotes. Entspricht Erstauslieferungsstand für die ZID mit neuem Kernsoftware Release 3.0. Keine Änderungen gegenüber der letzten Version.

## Version 6

### Änderungen zur Angabe der zeitlichen und verkehrlichen Gültigkeit

Bei den Zustandsinformationen zu Ereignissen wird bei zeitlichen und verkehrlichen Zustandsänderungen der aktuelle Zustand versendet, bei Anfragen fehlt diese Unterscheidung in der Antwort.

atg.ereignis (zeigt Zustandsinformationen an) zusätzliches Attribut zur Anzeige von Attributänderungen ergänzt.

<attributgruppenDefinition pid="atg.ereignis" name="Ereignis" parametrierend="nein">

<info>

<kurzinfo>Zustandsinformationen zu Ereignissen</kurzinfo>

</info>

<aspekt pid="asp.zustand" onlineModus="quelleUndSenke">

</aspekt>

<attribut pid="att.jaNein" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="zeitlichGültig">

<info>

<kurzinfo>Gibt an, ob das Ereignis zeitlich gültig ist oder nicht.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.jaNein" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="verkehrlichGültig">

<info>

<kurzinfo>Gibt an, ob das Ereignis verkehrlich gültig ist oder nicht.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.jaNein" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="AttributÄnderung">

<info>

<kurzinfo>Gibt an, ob das es eine Attributänderung beim Ereignis gab.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.zeitPunkt" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Zeitpunkt">

<info>

<kurzinfo>Voraussichtlicher Zeitpunkt, an dem der nächste Zustandswechsel stattfindet.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

</attributgruppenDefinition>

Attributlistendefinition (wird in der Antwort verwendet) so geändert, das Zustand der zeitlichen und verkehrlichen Änderungen je Statuswechsel im Anfragezeitraum dargestellt werden kann. Ursprüngliches Statusattribut gelöscht.

<attributlistenDefinition pid="atl.ereignisInformation" name="EreignisInformation">

<info>

<kurzinfo>Informationen zu Ereignissen</kurzinfo>

</info>

<attribut pid="att.zeitPunkt" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Zeitpunkt">

<info>

<kurzinfo>Zeitpunkt des Zustands bzw. der Änderung des Zustands.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.ereignisReferenz" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="EreignisReferenz">

<info>

<kurzinfo>Referenz auf das Ereignis</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.ereignisStatus" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="EreignisStatus">

<info>

<kurzinfo>(Neuer) Status des Ereignisses</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.jaNein" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="zeitlichGültig">

<info>

<kurzinfo>Gibt an, ob das Ereignis zeitlich gültig ist oder nicht.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.jaNein" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="verkehrlichGültig">

<info>

<kurzinfo>Gibt an, ob das Ereignis verkehrlich gültig ist oder nicht.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

</attributlistenDefinition>

Attributdefinition att.ereignisStatus gelöscht (wurde nur in er obigen ATL verwendet).

<attributDefinition pid="att.ereignisStatus" name="EreignisStatus">

<info>

<kurzinfo>Status von Ereignissen</kurzinfo>

</info>

<ganzzahl bits="8">

<zustand name="unbekannt" wert="0">

</zustand>

<zustand name="gültig" wert="1">

</zustand>

<zustand name="nicht mehr gültig" wert="2">

</zustand>

<zustand name="Attributänderung" wert="3">

</zustand>

</ganzzahl>

</attributDefinition>

Schreibfehler in Namen.

<attributgruppenDefinition pid="atg.ereignisKalenderAnfrage" name="EreignisKalenderAnfrage" parametrierend="nein">.

<attributgruppenDefinition pid="atg.ereignisKalenderAntwort" name="EreignisKalenderAntwort" parametrierend="nein">

## Version 7

### Ganglinienmodell Automatischen Lernen Ereignis

Die ATG gehört an den Ereignistyp und nicht an die Ganglinienapplikation.

Folgende Änderungen durchgeführt:

- atg.ganglinienModellAutomatischesLernenEreignis an typ.applikationGanglinienPrognose gelöscht

- atg.ganglinienModellAutomatischesLernenEreignis in kb.tmEreignisKalenderGlobal verschoben, ATG war bereits an typ.ereignisTyp.

## Version 7

### Schreibfehler in EreignisKalenderAnfrage

ACHTUNG: Keine Versionsänderung, Stand 02.07.2007.!!!

Name der ATG atg.ereignisKalenderAnfrage falsch.

Folgende Änderungen durchgeführt (r im Namen fehlte):

<attributgruppenDefinition pid="atg.ereignisKalenderAnfrage" name="EreignisKalenderAnfrage" parametrierend="nein">

## Version 8

### Umwandlung änderbarer konfigurierender ATG an dynamischen Objekten in Parameter

Bisher als änderbar definierte konfigurierende Attributgruppen an dynamischen Objekten, die nach einem Neustart ihren letzten Stand behalten müssen (z. B. Baustellen), müssen in Parameterdatensätze geändert werden.

Durchgeführte Änderungen:

| typ.ereignis Ereignis persistent atg.ereignis asp.zustand quelleUndSenke atg.ereignisEigenschaften asp.eigenschaften datensatzOptionalUndÄnderbar | typ.ereignis Ereignis persistent atg.ereignis asp.zustand quelle atg.ereignisEigenschaften asp.eigenschaften datensatzNotwendig |
| --- | --- |
| typ.ereignisTyp EreignisTyp persistent atg.ereignisTypEigenschaften asp.eigenschaften datensatzOptionalUndÄnderbar | typ.ereignisTyp EreignisTyp persistent atg.ereignisTypEigenschaften asp.eigenschaften datensatzNotwendig |

# kb.tmGanglinienGlobal.xml

## Version 5

Aufzeichnungsbeginn für die ReleaseNotes. Entspricht Erstauslieferungsstand für die ZID mit neuem Kernsoftware Release 3.0. Keine Änderungen gegenüber der letzten Version.

## Version 6

### Komplette Ergänzung/Überarbeitung Modell

<!-- BEGIN SWE 5.1 Ganglinienprognose -->

<!--

Attributgruppe Anfrage muss an ApplikationGanglinienprognose.

Antwort muss an Applikation.

Alternativ können

Anfrage/Antwort an die autarke Organisationseinheit gehängt werden.

Ganglinien und Parameter der

Ganglinienprognose müssen an Messquerschnitt.  -->

<attributlistenDefinition pid="atl.prognoseGanglinienAnfrage">

<info>

<kurzinfo>Spezifikation einer angefragten Prognoseganglinie</kurzinfo>

</info>

<attribut pid="att.messQuerschnittAllgemeinReferenz" name="Messquerschnitt">

<info>

<kurzinfo>Messquerschnitt, zu dem die Prognoseganglinie erstellt werden soll.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.zeitPunkt" name="ZeitpunktPrognoseBeginn">

<info>

<kurzinfo>Startzeitpunkt der gewüschten Ganglinienprognose</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.zeitPunkt" name="ZeitpunktPrognoseEnde">

<info>

<kurzinfo>Endzeitpunkt der gewüschten Ganglinienprognose</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<!-- BEGIN ADD Fehlende Attribute -->

<attribut pid="att.jaNein" name="NurLangfristigeAuswahl">

<info>

<kurzinfo>Nur Auswahlverfahren der langfristigen Prognose benutzen</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attributliste pid="pid.ereignisTypFilter" name="EreignisTypFilter" />

<attribut pid="att.jaNein" name="ZyklischePrognose">

<info>

<kurzinfo>Ja: zyklische Prognose, Nein: einmalige Prognose</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.anzahlSekunden0Bis" name="Überprüfungsintervall">

<info>

<kurzinfo>Spätestens nach Ablauf dieses Intervalls wird eine zyklische Prognose neu	überprüft</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.prozent" name="Aktualisierungsschwelle">

<info>

<kurzinfo>Nur wenn der Abstand einer berechneten zur alten prognostizierten Ganglinie diese Schwelle überschreitet, wird die neue Prognoseganglinie publiziert</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.anzahlSekunden0Bis" name="Aktualisierungsintervall">

<info>

<kurzinfo>Auch ohne Überschreiten der Aktuallisierungschwelle wird nach diesem Intervall eine neue Prognoseganglinie publiziert</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<!-- END ADD -->

</attributlistenDefinition>

<!-- BEGIN ADD Fehlende Attributliste -->

<attributlistenDefinition pid="pid.ereignisTypFilter" name="EreignisTypFilter">

<info>

<kurzinfo>Diese Ereignistypen werden bei der Auswahl in der Ganglinienprognose ignoriert</kurzinfo>

</info>

<attribut pid="pid.ereignisTypReferenz" name="EreignisTyp"></attribut>

</attributlistenDefinition>

<!-- END ADD -->

<attributlistenDefinition pid="atl.ganglinie">

<info>

<kurzinfo>Definition einer Ganglinie</kurzinfo>

</info>

<!-- BEGIN REPLACE Referenz auf Ereignistyp ändern -->

<attribut pid="att.ereignisReferenz" name="Ereignis"/>

<!-- REPLACE WITH -->

<attribut pid="att.ereignisTypReferenz" name="EreignisTyp"/>

<!-- END REPLACE -->

<attribut pid="att.jaNein" name="Referenzganglinie">

<info>

<kurzinfo>Die Ganglinie ist für das entsprechende Ereignis als Referenzganglinie ausgezeichnet.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.zahlPositiv" name="AnzahlVerschmelzungen">

<info>

<kurzinfo>Anzahl der Verschmelzungen, aus denen die Ganglinie hervorgeht.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<!-- BEGIN INSERT Fehlendes Attribut -->

<attribut pid="att.zeitPunkt" name="LetzteVerschmelzung">

<info>

<kurzinfo>Zeitpunkt der letzten Verschmelzung.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<!-- END INSERT -->

<!-- BEGIN REPLACE Änderung der Bedeutung des Attributs -->

<attribut pid="att.jaNein" name="WerteAbsolut">

<info>

<kurzinfo>Gibt an, ob es sich um ein absolute oder eine relative Ganglinie handelt.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<!-- REPLACE WITH -->

<attribut pid="att.ganglinienTyp" name="GanglinienTyp"/>

<!-- END REPLACE -->

<attribut pid="att.ganglinienVerfahren" name="GanglinienVerfahren"></attribut>

<attribut pid="att.zahlPositiv" name="Ordnung">

<info>

<kurzinfo>Ordnung der b-spline Approximation (nur in Verbindung mit der b-spline Approximation).</kurzinfo>

</info>

<default wert="5"/>

</attribut>

<attributliste pid="atl.stützstelle" anzahlIst="variabel" name="Stützstelle">

<info>

<kurzinfo>Definition einer Stützstelle</kurzinfo>

</info>

</attributliste>

</attributlistenDefinition>

<!-- BEGIN ADD -->

<attributDefinition pid="att.ganglinienTyp" name="GanglinienTyp">

<info>

<kurzinfo>Typ der Ganglinie (absolut oder relativ)</kurzinfo>

<beschreibung>

<absatz>

Eine Ganglinien kann prinzipiell einen von zwei Typen darstellen: absolut oder

relativ. Eine relative Ganglinie stellt dabei die Änderung gegenüber einer

absoluten Ganglinie dar.

</absatz>

<absatz>

Die Änderung einer relativen Ganglinie kann entweder als eine Menge (additiv)

oder in Prozent (multiplikativ) angegeben werden. Die Zustände "additiv" und

"multiplikativ" werden jeweils als "relativ" interpretiert.

</absatz>

</beschreibung>

</info>

<ganzzahl>

<zustand name="absolut" wert="0"/>

<zustand name="additiv" wert="1"/>

<zustand name="multiplikativ" wert="2"/>

</ganzzahl>

</attributDefinition>

<!-- END ADD -->

<attributDefinition pid="att.ganglinienVerfahren" name="GanglinienVerfahren">

<info>

<kurzinfo>Mathematisches Verfahren zur Approximation bzw. Interpolation</kurzinfo>

<beschreibung>

<absatz>

Bei absoluten Ganglinien wird mit diesem Attribut das mathematische Verfahren

festgelegt, mit dem der Funktionswert einer Ganglinie an einem beliebigen

Zwischenpunkt berechnet werden kann.

</absatz>

<!-- BEGIN REMOVE Änderung der Bedeutung des Attributs -->

<absatz>

Bei relativen Ganglinien wird mit diesem Attribut vorgegeben,

ob die Veränderungen einer absoluten Ganglinie in Prozent (multiplikativ) oder

in Mengen (additiv) ausgedrückt wird.

</absatz>

<!-- END REMOVE -->

</beschreibung>

</info>

<ganzzahl>

<zustand name="unbestimmt" wert="0"/>

<zustand name="b-spline Approximation beliebiger Ordnung" wert="1"/>

<zustand name="cubic-spline Interpolation" wert="2"/>

<zustand name="Polyline-Verfahren (lineare Interpolation)" wert="3"/>

<!-- BEGIN REMOVE Änderung der Bedeutung des Attributs -->

<zustand name="Mmltiplikativ" wert="10"/>

<zustand name="Additiv" wert="11"/>

<!-- END REMOVE -->

</ganzzahl>

</attributDefinition>

<!-- END SWE 5.1 Ganglinienprognose -->

<!-- BEGIN SWE 5.3 Automatisches Lernen Ganglinien -->

<attributgruppenDefinition pid="atg.ganglinienModellAutomatischesLernen" name="GanglinienModellAutomatischesLernen" parametrierend="ja">

<info>

<kurzinfo>Globale Modellparameter für das automatische Lernen von Ganglinien.</kurzinfo>

</info>

<aspekt pid="asp.parameterVorgabe"/>

<aspekt pid="asp.parameterSoll"/>

<aspekt pid="asp.parameterIst"/>

<attribut pid="att.intervallTage" name="AlgAktualisierungsintervall">

<info>

<kurzinfo>

Gibt an, in welchen Zeitabständen der Lernvorgang gestartet werden soll.

</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.intervallTage" name="AlgDatenMindestalter">

<info>

<kurzinfo>

Mindestalter der Analysewerte, die im automatischen Lernen verarbeitet werden.

</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.wichtungsFaktor" name="AlgMaximalWichtung">

<info>

<kurzinfo>

Maximaler Wichtungsfaktor der historischen Ganglinien bei der Verschmelzung mit Analyseganglinien.

</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<!-- BEGIN REMOVE Steuerung der Archivierung ist Aufgabe der SWE Archivierung -->

<attribut pid="att.intervallTage" name="AlgArchivierungsZyklus">

<info>

<kurzinfo>

Zykluszeit der Archivierung von Ganglinien

</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<!-- END REMOVE -->

<attribut pid="att.abstandsMass" name="AlgMaxVergleichsAbstand">

<info>

<kurzinfo>

Wenn dieses Abstandsmaß beim zyklischen Archivieren und Vergleichen von Ganglinien

überschritten wird, wird eine Meldung erzeugt.

</kurzinfo>

</info>

</attribut>

</attributgruppenDefinition>

<attributgruppenDefinition pid="atg.ganglinienModellAutomatischesLernenEreignis" name="GanglinienModellAutomatischesLernenEreignis" parametrierend="ja">

<info>

<kurzinfo>Ereignisabhängige Parameter für das automatische Lernen von Ganglinien (je Ereignistyp).</kurzinfo>

</info>

<aspekt pid="asp.parameterVorgabe"/>

<aspekt pid="asp.parameterSoll"/>

<aspekt pid="asp.parameterIst"/>

<attribut pid="att.ereignisTypReferenz" anzahlIst="variabel" name="AlgAusschlussliste">

<info>

<kurzinfo>

Liste von Ereignistypen, die nicht gleichzeitig mit einem für die Verschmelzung ausgewählten Ereignis anstehen dürfen.

</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.ganglinienTyp" name="AlgGanglinienTyp">

<info>

<kurzinfo>

Art der zu generierenden Ganglinien.

</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.anzahlSekunden1Bis" name="AlgVergleichsSchrittweite">

<info>

<kurzinfo>

Schrittweite für die Abstandsbestimmung von Ganglinien mit dem komplexen Basismaß.

</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.abstandsMass" name="AlgMaxAbstand">

<info>

<kurzinfo>

Maximaler Abstand von gemessenen Ganglinien zur Verschmelzung mit bereits generierten

absoluten historischen Ganglinien.

</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.ereignisTypReferenz" anzahlIst="variabel" name="AlgBezugsereignistypen">

<info>

<kurzinfo>

Liste mit Ereignistypen auf die sich relative Ganglinien beziehen können.

</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.abstandsMass" name="AlgMaxMatchingFehler">

<info>

<kurzinfo>

Maximaler Abstand für das Pattern-Matching beim Erzeugen von relativen historischen Ganglinien.

</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.anzahlSekunden1Bis" name="AlgMatchingSchrittweite">

<info>

<kurzinfo>

Schrittweite für das Pattern-Matching beim Erzeugen von relativen historischen Ganglinien.

</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.anzahlSekunden0Bis" name="AlgMatchingIntervallVor">

<info>

<kurzinfo>

Zeitspanne vor der verkehrlichen Gültigkeit eines Ereignisses in dem bei der Erzeugung von

relativen Ganglinien das Pattern-Matching Verfahren angewandt wird.

</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.anzahlSekunden0Bis" name="AlgMatchingIntervallNach">

<info>

<kurzinfo>

Zeitspanne nach der verkehrlichen Gültigkeit eines Ereignisses in dem bei der

Erzeugung von relativen Ganglinien das Pattern-Matching Verfahren angewandt wird.

</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.wichtungsFaktor" name="AlgMaxWichtungsfaktor">

<info>

<kurzinfo>

Maximalwert für die Wichtung historischer Ganglinien bei der Verschmelzung.

</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<!-- BEGIN REMOVE Der Abstand ergibt sich aus den Messwerten. Die

Ganglinie soll nicht durch Näherungsrechnungen beim Erstellen

verfälscht werden -->

<attribut pid="att.anzahlSekunden1Bis" name="AlgStützstellenAbstand">

<info>

<kurzinfo>

Abstand der Stützstellen in generierten Ganglinien.

</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<!-- END REMOVE -->

<attribut pid="att.ganglinienVerfahren" name="AlgDarstellungsverfahren">

<info>

<kurzinfo>

Verfahren, dass zur Interpolation bzw. Approximation bei der Darstellung von erzeugten

Ganglinien benutzt werden soll.

</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.ganzzahl1Bis" name="AlgMaxGanglinien">

<info>

<kurzinfo>

Maximale Anzahl gespeicherter historischer Ganglinien.

</kurzinfo>

</info>

</attribut>

</attributgruppenDefinition>

<!-- END SWE 5.3 Automatisches Lernen Ganglinien -->

## Version 7

### Allgemeine Korrekturen

atl.stützstelle:

In der Beschreibung steht, dass eine undefinierte Stützstelle einen undefinierten Bereich "einleitet", dass ist nicht korrekt. Die undefinierte Stützstelle liegt IRGENDWO im undefinierten Bereich. Der undefinierte Bereich wird von zwei definierten Stützstellen begrenzt.

Beschreibung angepasst.

att.abstandsMass:

Wozu wird hier eine 64-Bit Zahl verwendet, wenn nur Prozentangaben zwischen 0 und 100 möglich sind?

Definition geändert:

<attributDefinition pid="att.abstandsMass" name="AbstandsMass">

<info>

<kurzinfo>Abstandsmaß in Prozent</kurzinfo>

</info>

<ganzzahl bits="8">

<bereich skalierung="1" minimum="0" maximum="100" einheit="%">

</bereich>

</ganzzahl>

</attributDefinition>

atg.ganglinienModellPrognose:

Die ATG gehört an den Messquerschnitt und nicht an die Ganglinienapplikation.

Geändert. Bei typ.applikationGanglinienPrognose entfernt und bei typ.messQuerschnittAllgemein hinzugefügt.

atg.ganglinienModellPrognose und atl.prognoseGanglinienAnfrage:

Bitte att.anzahlSekunden0Bis in att.anzahlSekunden1Bis ändern. 0 Sekunden ist hier nicht sinnvoll.

Änderungen durchgeführt.

atl.prognoseGanglinie:

Hier kann zwar das Verfahren (Polyline, Cubic-Spline, B-Spline) angegeben werden, der Parameter "Ordnung" für den B-Spline fehlt aber.

Zusätzliches Attribut in atl.prognoseGanglinie eingefügt:

…

<attribut pid="att.zahlPositiv" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Ordnung">

<info>

<kurzinfo>Ordnung der b-spline Approximation (nur in Verbindung mit der b-spline Approximation).</kurzinfo>

</info>

<default wert="5"/>

</attribut>

…

atl.prognoseGanglinieAnfrage:

EreignisTypFilter muss eine Liste variabler Länge sein. Außerdem lässt sich die verschachtelte Liste zu einer Attributliste variabler Länge vereinfachen.

Attributliste atl.prognoseGanglinienAnfrage entsprechend geändert.

Attributliste pid.ereignisTypFilter gelöscht (Bestand nur aus einem Attribut, ist jetzt direkt als Array integriert, wurde auch nur hier verwendet).

<attributlistenDefinition pid="atl.prognoseGanglinienAnfrage">

<info>

<kurzinfo>Spezifikation einer angefragten Prognoseganglinie</kurzinfo>

</info>

<attribut pid="att.messQuerschnittAllgemeinReferenz" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Messquerschnitt">

<info>

<kurzinfo>Messquerschnitt, zu dem die Prognoseganglinie erstellt werden soll.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.zeitPunkt" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="ZeitpunktPrognoseBeginn">

<info>

<kurzinfo>Startzeitpunkt der gewüschten Ganglinienprognose</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.zeitPunkt" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="ZeitpunktPrognoseEnde">

<info>

<kurzinfo>Endzeitpunkt der gewüschten Ganglinienprognose</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.jaNein" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="NurLangfristigeAuswahl">

<info>

<kurzinfo>Nur Auswahlverfahren der langfristigen Prognose benutzen</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attributliste pid="pid.ereignisTypFilter" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="EreignisTypFilter">

</attributliste>

<attribut pid="att.ereignisTypReferenz" anzahl="1" anzahlIst="variabel" name="EreignisTyp">

<info>

<kurzinfo>Diese Ereignistypen werden bei der Auswahl in der Ganglinienprognose ignoriert</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.jaNein" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="ZyklischePrognose">

<info>

<kurzinfo>Ja: zyklische Prognose, Nein: einmalige Prognose</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.anzahlSekunden1Bis" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Überprüfungsintervall">

<info>

<kurzinfo>Spätestens nach Ablauf dieses Intervalls wird eine zyklische Prognose neu überprüft</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.prozent" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Aktualisierungsschwelle">

<info>

<kurzinfo>Nur wenn der Abstand einer berechneten zur alten prognostizierten Ganglinie diese Schwelle überschreitet, wird die neue Prognoseganglinie publiziert</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.anzahlSekunden1Bis" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Aktualisierungsintervall">

<info>

<kurzinfo>Auch ohne Überschreiten der Aktuallisierungschwelle wird nach diesem Intervall eine neue Prognoseganglinie publiziert</kurzinfo>

</info>

</attribut>

</attributlistenDefinition>

att.wichtungsFaktor:

Der Faktor darf nicht zu groß sein, das sonst der Einfluß der gelernten Ganglinien verschwindet. Die zu lernende Ganglinie hat immer das Gewicht 1 und die vorhandene "historische" Ganglinie hat die Anzahl der bisherigen Verschmelzungen als Gewicht. Letzteres Gewicht soll hiermit begrenzt werden. Ein Verhältnis von 1:100 oder höchstens 1:1000 scheint mir ausreichend zu sein. Eine 64 Bit-Zahl ist sicher nicht nötig.

Definition von att.wichtungsFaktor entsprechend angepasst:

<attributDefinition pid="att.wichtungsFaktor" name="WichtungsFaktor">

<info>

<kurzinfo>Maximaler Wichtungsfaktor</kurzinfo>

</info>

<ganzzahl bits="16">

<bereich skalierung="1" minimum="1" maximum="1000">

</bereich>

</ganzzahl>

</attributDefinition>

atg.ganglinienModellAutomatischesLernenEreignis:

Die ATG gehört an den Ereignistyp und nicht an die Ganglinienapplikation.

Folgende Änderungen durchgeführt:

- atg.ganglinienModellAutomatischesLernenEreignis an typ.applikationGanglinienPrognose gelöscht

- atg.ganglinienModellAutomatischesLernenEreignis in kb.tmEreignisKalenderGlobal verschoben, ATG war bereits an typ.ereignisTyp.

## Version 8

### att.stützStellenWert

att.stützStellenWert:

Falscher Skalierungsfaktor: statt 0,001 falscher Wert 1000.

Definition geändert:

<attributDefinition pid="att.stützStellenWert" name="StützStellenWert">

<ganzzahl bits="32">

<bereich skalierung="0,001" minimum="-2147483648" maximum="2147483647">

</bereich>

</ganzzahl>

<default wert="0"/>

</attributDefinition>

# kb.tmGeoReferenzierungGlobal.xml

## Version 2

Aufzeichnungsbeginn für die ReleaseNotes. Entspricht Erstauslieferungsstand für die ZID mit neuem Kernsoftware Release 3.0. Keine Änderungen gegenüber der letzten Version.

# kb.tmKExTlsGlobal.xml

## Version 3

Aufzeichnungsbeginn für die ReleaseNotes. Entspricht Erstauslieferungsstand für die ZID mit neuem Kernsoftware Release 3.0. Keine Änderungen gegenüber der letzten Version.

## Version 4

### Anpassung für logische Betriebsarten

Änderungen temporär zu Testzwecken.

Bei Betriebsart atg.tlsWzgBetriebsArt zusätlichen neuen Aspekt asp.tlsVorgabeBedienung hinzugefügt.

NUR IN NRW ! WIRD MITTELFRISTIG WIEDER GELÖSCHT! NICHT VERWENDEN!

<aspektDefinition pid="asp.tlsVorgabeBedienung" name="TlsVorgabeBedienung">

<info>

<kurzinfo>NICHT VERWENDEN. KANN JEDERZEIT WIEDER GELÖSCHT WERDEN. Aspekt für Vorgaben von einer Bedienung, die nicht wie die Parametersätze automatisch verschickt werden (z.B. Schaltdaten, dient zur Unterscheidung der Quelle).</kurzinfo>

<beschreibung>NICHT VERWENDEN. KANN JEDERZEIT WIEDER GELÖSCHT WERDEN. Wird verwendet, wenn zusätzlich zum asp.tlsVorgabe weitere unterscheidbare Vorgaben benötigt werden. Vorgaben aus diesem Aspekt werden i. d. R. nicht direkt an die SS geschickt, sondern (z. B. über WAN-COM) an eine Zwischensschicht, um DaV-Systeme mit Altsystemen zu koppeln.</beschreibung>

</info>

</aspektDefinition>

# kb.tmSystemKalenderGlobal.xml

## Version 4

Aufzeichnungsbeginn für die ReleaseNotes. Entspricht Erstauslieferungsstand für die ZID mit neuem Kernsoftware Release 3.0. Keine Änderungen gegenüber der letzten Version.

## Version 5

### Anfrage-/Antwortschnittstelle für Ereigniskalender

Anfrageschnittstelle für Ereigniskalenderanfragen beim Kalender ergänzt (Definition der ATG im Teilmodell tmEreignisKalenderGlobal). typ.kalender ist auch AOE, damit Anfrage über AOE-Objekt möglich.

<typDefinition pid="typ.kalender" name="Kalender" objektNamenPermanent="nein">

<info>

<kurzinfo>Typ eines Kalenders, der einzelne Systemkalender und Ereigniskalendereinträge verwaltet.</kurzinfo>

</info>

<erweitert pid="typ.konfigurationsObjekt"/>

<attributgruppe pid="atg.ereignisKalenderAnfrage"/>

<menge pid="menge.ereignisse" name="Ereignisse" erforderlich="ja">

<info>

<kurzinfo>Dynamische Menge mit definierten Ereignissen.</kurzinfo>

</info>

</menge>

<menge pid="menge.ereignisTypen" name="EreignisTypen" erforderlich="ja">

<info>

<kurzinfo>Dynamische Menge mit definierten Ereignistypen.</kurzinfo>

</info>

</menge>

<menge pid="menge.systemKalenderEinträge" name="SystemKalenderEinträge" erforderlich="ja">

<info>

<kurzinfo>Dynamische Menge mit definierten Systemkalendereinträgen.</kurzinfo>

</info>

</menge>

</typDefinition>

# kb.tmTmcGlobal.xml

## Version 3

Aufzeichnungsbeginn für die ReleaseNotes. Entspricht Erstauslieferungsstand für die ZID mit neuem Kernsoftware Release 3.0. Keine Änderungen gegenüber der letzten Version.

## Version 4

Doppelter Wert bei Zuständen geändert: Wassergebiet: (Binnensee) von 304001 auf 304002.

<zustand name="Wassergebiet:(Binnen)see" wert="304002">

<info>

<kurzinfo>Benanntes Wassergebiet, welches physisch von den Weltmeeren getrennt ist.</kurzinfo>

</info>

</zustand>

# kb.tmUmfeldDatenGlobal.xml

## Version 8

Aufzeichnungsbeginn für die ReleaseNotes. Entspricht Erstauslieferungsstand für die ZID mit neuem Kernsoftware Release 3.0. Keine Änderungen gegenüber der letzten Version.

## Version 9

### Anpassungen für Fuzzy

Fehler im Datenkatalog: Regelbasis fehlt an Umfelddatenmessstelle

atg.fuzzyRegelbasis bei typ.umfeldDatenMessStelle ergänzt.

Fehler im Datenkatalog: Windgeschwindigkeit hat falsches Fuzzy-Set und zwar das von der Windrichtung

In der Typdefinition von typ.ufdsWindGeschwindigkeitMittelWert   atg.ufdsParameterWindRichtungFuzzy gegen atg.ufdsParameterWindGeschwindigkeitMittelWertFuzzy getauscht.

Fehler im Datenkatalog: Am Glättesensor fehlen Fuzzy-Set und Fuzzy-Wert; Glätte ist zwar ein Quasi-Fuzzy-Wert, der Sonderfall ist aber sehr hässlich; Schwerer wiegt aber, dass in den Anwenderforderungen nur zwei Terme definiert sind, im Datenkatalog dagegen acht Terme -> nicht abbildbar

atl.linguistischeVariableGlätte auf Basis der Glättestufendefinitionen aus att.glätte angelegt, zusätzliche Attributgruppendefinitionen atg.ufdmsParameterGlätteFuzzy am typ.umfeldDatenMessStelle angehängt. Glättewerte an der Messstelle können damit fuzzifiziert werden.

Fehler im Datenkatalog: Minimum und Maximum muss an die linguistische Variable und nicht in die Definition der Fuzzy-Sets

- Attribut „Minimum“ und Attribut „Maximum“ jeweils aus den Attributlistendefinitionen

- atl.linguistischeVariableHelligkeit

- atl.linguistischeVariableNiederschlagsIntensität

- atl.linguistischeVariableSichtWeite

- atl.linguistischeVariableWindgeschwindigkeitMittelWert

- atl.linguistischeVariableWindRichtungt

gelöscht und bei den Attributgruppendefinitionen

- atg.ufdsParameterHelligkeitFuzzy

- atg.ufdsParameterNiederschlagsIntensitätFuzzy

- atg.ufdsParameterSichtWeiteFuzzy

- atg.ufdsParameterWindGeschwindigkeitMittelWertFuzzy

- atg.ufdsParameterWindRichtungFuzzy

als einzelne Attribute eingefügt.

## Version 10

### Anpassungen für Fuzzy

Die Terme einer Fuzzy-Variable zu der es keine Fuzzy-Sets gibt, z.B. Fahrbahnzustand eines Umfelddatensensors, sind unbekannt. Sie ergeben sich allein aus einer vorhandenen Regelbasis. Sind die Folgerungen unvollständig, d.h. treten Terme der Fuzzy-Variable nicht in einer Regel als Konklusion auf, können sie auch nicht in die Fuzzy-Variable aufgenommen werden. Abhilfe schafft nur eine vervollständigte Wissensbasis oder die Definition der Fuzzy-Sets (neue Attributgruppen erforderlich).

Wenn für einen Fuzzy-Wert keine Fuzzy-Sets existieren, kann kein undefinierter Wert verschickt werden, da festgelegt wurde, im undefinierten Fall sollen alle Terme den Zustand "nicht ermittelbar" erhalten. Die Definition der zusätzlichen Fuzzy-Sets ist auch hier erforderlich oder aber es wird neu festgelegt, dass "undefiniert" durch eine leere Liste von Termen dargestellt wird.

In kb.tmVerkehrGloblal, atl.linguistischeVariableStandard auf Basis von Ganzzahlen angelegt, Kann immer dann für die Definition eines FuzzySets verwendet werden, wenn FuzzySet nur für Regeln benötigt werden aber keine realen Eingangsmessgrößen vorliegen, die fuzzifiziert werden sollen. Dann sind (wie an für diverse Typen geschehen) spezielle atl.linguistischeVariableXxx anzulegen, die auf den jeweiligen Attributtypen der Eingangsgrößen basieren.

Zusätzliche Attributgruppendefinitionen

- atg.ufdmsParameterFahrbahnZustandFuzzy

- atg.ufdmsParameterSichtVerhältnisseFuzzy

am

- typ. umfeldDatenMessStelle

angehängt.

Die Windgeschwindigkeit besitzt je nach ATG unterschiedliche Attributnamen: Beim Fuzzy-Wert und Fuzzy-Set heißen die Attribute "WindGeschwindigkeit", beim Messwert dagegen heißt das Attribut "WindGeschwindigkeitMittelWert".

- Folgende Änderungen/Umbenennungen durchgeführt:

<attributgruppenDefinition pid="atg.ufdsParameterWindGeschwindigkeitMittelWertFuzzy" name="UfdsParameterWindGeschwindigkeitMittelWertFuzzy" parametrierend="ja">

<info>

<kurzinfo>Fuzzy-Set (Parameter) für Windgeschwindigkeit (Mittel) .</kurzinfo>

</info>

<attributliste pid="atl.linguistischeVariableWindGeschwindigkeitMittelWert" anzahl="0" anzahlIst="variabel" name="WindGeschwindigkeitMittelWert">

<info>

<kurzinfo>WindGeschwindigkeit (Mittel) als lingustische Variable.

</kurzinfo>

</info>

</attributliste>

<attribut pid="att.ufdsWindGeschwindigkeitMittelWert" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Minimum">

<info>

<kurzinfo>Minimum des Wertebereichs (für Defuzzifizierung).</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.ufdsWindGeschwindigkeitMittelWert" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Maximum">

<info>

<kurzinfo>Maximum des Wertebereichs (für Defuzzifizierung).</kurzinfo>

</info>

</attribut>

</attributgruppenDefinition>

<attributgruppenDefinition pid="atg.ufdsWindGeschwindigkeitMittelWertFuzzy" name="UfdsWindGeschwindigkeitMittelWertFuzzy" parametrierend="nein">

<info>

<kurzinfo>Windgeschwindigkeit (Mittel) als lingustische Variable.</kurzinfo>

</info>

<aspekt pid="asp.fuzzy" onlineModus="quelleUndSenke">

</aspekt>

<attributliste pid="atl.linguistischerTerm" anzahl="0" anzahlIst="variabel" name="WindGeschwindigkeitMittelWert">

<info>

<kurzinfo>WindGeschwindigkeit

als lingustischer Term.

</kurzinfo>

</info>

</attributliste>

</attributgruppenDefinition>

## Version 11

### Anpassungen für Fuzzy

Für die Glätte an der Umfelddatenmessstelle ist eine linguistische Variable für die Fuzzy-Sets definiert (atg.ufdmsParameterGlätteFuzzy), aber noch keinen Fuzzy-Wert (müsste analog dann atg.ufdmsGlätteFuzzy heißen)

- Attributgruppe

- atg.ufdmsGlätteFuzzy

definiert und an der Umfelddatenmessstelle (typ.umfeldDatenMessStelle) ergänzt.

atg.ufdmsSichtFuzzy muss richtig atg.ufdmsSichtVerhältnisseFuzzy heißen.

atg.ufdmsSichtFuzzy in  atg.ufdmsSichtVerhältnisseFuzzy umbenannt.

## Version 12

### Anpassungen für Fuzzy

Die Attributliste für den Fuzzy-Set-Parameter und Fuzzy-Wert für den Fahrbahnzustand heißt einmal "FahrbahnZustand" und einmal "FahrBahnZustand". Bitte vereinheitlichen.

- Attributgruppe

- atg.ufdmsParameterFahrBahnZustandFuzzy

umbenannt (…bahn.. -> …Bahn…) sowohl bei PID und NAME als auch bei der Attributliste nebst entsprechenden Anpassungen bei den Verwendungen.

<attributgruppenDefinition pid="atg.ufdmsParameterFahrBahnZustandFuzzy" name="UfdsParameterFahrBahnZustandFuzzy" parametrierend="ja">

<info>

<kurzinfo>Fuzzy-Set (Parameter) für FahrbahnZustand.</kurzinfo>

</info>

<attributliste pid="atl.linguistischeVariableStandard" anzahl="0" anzahlIst="variabel" name="FahrBahnZustand">

<info>

<kurzinfo>FahrbahnZustand als lingustische Variable.

</kurzinfo>

</info>

</attributliste>

<attribut pid="att.zahl" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Minimum">

<info>

<kurzinfo>Minimum des Wertebereichs (für Defuzzifizierung).</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.zahl" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Maximum">

<info>

<kurzinfo>Maximum des Wertebereichs (für Defuzzifizierung).</kurzinfo>

</info>

</attribut>

</attributgruppenDefinition>

Die Attributliste für den Fuzzy-Set-Parameter und Fuzzy-Wert für die Sichtverhältnisse heißt einmal "SichtVerhältnisse" und einmal "Sicht". Bitte vereinheitlichen.

- Attributlistenname in

- atg.ufdmsSichtVerhältnisseFuzzy

umbenannt..

<attributgruppenDefinition pid="atg.ufdmsSichtVerhältnisseFuzzy" name="UfdmsSichtVerhältnisseFuzzy" parametrierend="nein">

<info>

<kurzinfo>Sichtverhältnisse einer Umfelddatenmessstelle als lingustische Variable.</kurzinfo>

</info>

<aspekt pid="asp.fuzzy" onlineModus="quelleUndSenke">

</aspekt>

<attributliste pid="atl.linguistischerTerm" anzahl="0" anzahlIst="variabel" name="SichtVerhältnisse">

<info>

<kurzinfo>Sichtverhältnisse als lingustischer Term.</kurzinfo>

</info>

</attributliste>

</attributgruppenDefinition>

Die Attributgruppen der Fuzzy-Set-Parameter haben das Präfix "Ufds". Das Präfix steht für Umfelddatensensor und muss durch "Ufdms" für Umfelddatenmessstelle ersetzt werden.

- Namen der Attributgruppendefinitionen von

- atg.ufdmsParameterFahrBahnZustandFuzzy

- atg.ufdmsParameterGlätteFuzzy

- atg.ufdmsParameterSichtVerhältnisseFuzzy

von UfdsParameterXXX in UfdmsParameterXXX umbenannt.

Am Umfelddatensensor Windrichtung: Die ATG mit dem Fuzzy-Set-Parameter heißt fälschlicherweise UfdsParameterWindRichtungMittelWertFuzzy. Für die Windrichtung gibt es keinen Mittelwert, nur bei der Windgeschwindigkeit, woher die ATG offensichtlich kopiert wurde.

- Attributgruppe

- atg.ufdsParameterWindRichtungFuzzy

den Namen von UfdsParameterWindRichtungMittelWertFuzzy auf atg.ufdsParameterWindRichtungFuzzy geändert..

## Version 13

### Anpassungen für Fuzzy

Bei der Umstellung der Trapezecken von 64-Bit-Zahl auf 32-Bit-Zahl wurden das Minimum und Maximum der linguistischen Variable z. T. nicht mit angepasst (die Trapezecken und der Wertebereich (Min/Max) müssen derselbe Attributtyp sein).

Das betrifft konkret:

atg.ufdmsParameterFahrBahnZustandFuzzy  kb.tmUmfeldenGlobal

atg.ufdmsParameterSichtVerhältnisseFuzzy  kb.tmUmfeldenGlobal

atg.verkehrsZustandFuzzy  kb.tmVerkehrGlobal

atg.verkehrsZustandUnruheFuzzy  kb.tmVerkehrGlobal

An den entsprechenden Attributgruppen die Attribute für Maximum und Minimum von att.zahl auf att.linguistischeVariableStandard umgestellt.

## Version 14

### Anpassungen für Ausfallüberwachung UFDS

SWE 4.3-Modul Ausfallüberwachung: Fehlende Parameter-ATG für den zusätzlichen Zeitverzug, der nach dem erwarteten Empfangszeitpunkt noch bis zur Erkennung eines nicht gelieferten Messwerts abgewartet werden soll.

Erweiterun des Typs typ.umfeldDatenSensor um die Parameter-ATG atg.ufdsAusfallÜberwachung.

<typDefinition pid="typ.umfeldDatenSensor" name="UmfeldDatenSensor" objektNamenPermanent="nein">

<info>

<kurzinfo>Allgemeiner Umfelddatensensor.</kurzinfo>

</info>

<erweitert pid="typ.punktXY"/>

<attributgruppe pid="atg.ufdsMessWertErsetzung"/>

<attributgruppe pid="atg.ufdsAusfallÜberwachung"/>

<attributgruppe pid="atg.umfeldDatenSensor"/>

</typDefinition>

<attributgruppenDefinition pid="atg.ufdsAusfallÜberwachung" name="UfdsAusfallÜberwachung" parametrierend="ja">

<info>

<kurzinfo>Parameter zur Messwertersetzung</kurzinfo>

</info>

<attribut pid="att.zeitDauer" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="maxZeitVerzug">

<info>

<kurzinfo>Zusätzliche Zeitverzug, der nach dem erwarteten Empfangszeitpunkt noch bis zur Erkennung eines nicht gelieferten Messwerts abgewartet werden soll.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

</attributgruppenDefinition>

## Version 15

### Zusätzlicher Parameter für erweiterte PL-Kontrolle bei Niederschlagsintensität

Zusätzlicher Parameter für erweiterte PL-Kontrolle bei Niederschlagsintensität in der atg.ufdsMeteorologischeKontrolleNiederschlagsIntensität

<attributgruppenDefinition pid="atg.ufdsMeteorologischeKontrolleNiederschlagsIntensität" name="UfdsMeteorologischeKontrolleNiederschlagsIntensität" parametrierend="ja">

<info>

<kurzinfo>Parameter für die meteorologische Kontrolle des Sensorwertes (Prüfung, ob Sensorwert sinnvolle Ergebnisse im Vergleich mit meteorologisch vergleichbaren Sensoren liefert).</kurzinfo>

</info>

<attribut pid="att.ufdsRelativeLuftFeuchte" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="NIgrenzNassRLF">

<info>

<kurzinfo>Wenn NS= 'Niederschlag' und NI = 0 mm/h und RLF &lt; NIgrenzNassRLF, dann NI implausibel.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.ufdsNiederschlagsIntensität" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="NIminNI">

<info>

<kurzinfo>Wenn NS = 'kein Niederschlag' und NI &gt; NIminNI und RLF &lt; NIgrenzTrockenRLF, dann NI implausibel.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.ufdsNiederschlagsIntensität" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="NIgrenzNassNI">

<info>

<kurzinfo>Wenn NI &gt; NIgrenzNassNI und WDF = 0 mm und RLF &lt; NIgrenzTrockenRLF für Zeitraum &gt; NIminTrockenRLF, dann NI implausibel.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.ufdsRelativeLuftFeuchte" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="NIgrenzTrockenRLF">

<info>

<kurzinfo>Wenn NI &gt; NIgrenzNassNI und WDF = 0 mm und RLF &lt; NIgrenzTrockenRLF für Zeitraum &gt; NIminTrockenRLF, dann NI implausibel.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.zeitDauer" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="NIminTrockenRLF">

<info>

<kurzinfo>Wenn NI &gt; NIgrenzNassNI und WDF = 0 mm und RLF &lt; NIgrenzTrockenRLF für Zeitraum &gt; NIminTrockenRLF, dann NI implausibel.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

</attributgruppenDefinition>

### Zusätzlicher Parameter für erweiterte PL-Kontrolle bei Wasserfilmdicke

Zusätzlicher Parameter für erweiterte PL-Kontrolle bei Wasserfilmdicke in der atg.ufdsMeteorologischeKontrolleWasserFilmDicke

<attributgruppenDefinition pid="atg.ufdsMeteorologischeKontrolleWasserFilmDicke" name="UfdsMeteorologischeKontrolleWasserFilmDicke" parametrierend="ja">

<info>

<kurzinfo>Parameter für die meteorologische Kontrolle des Sensorwertes (Prüfung, ob Sensorwert sinnvolle Ergebnisse im Vergleich mit meteorologisch vergleichbaren Sensoren liefert).</kurzinfo>

</info>

<attribut pid="att.ufdsNiederschlagsIntensität" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="WFDgrenzNassNI">

<info>

<kurzinfo>Wenn NI &gt; WFDgrenzNassNI und WDF = 0 mm und RLF &gt; WFDgrenzNassRLF für Zeitraum &gt; WDFminNassRLF, dann WFD implausibel.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.ufdsRelativeLuftFeuchte" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="WFDgrenzNassRLF">

<info>

<kurzinfo>Wenn NI &gt; WFDgrenzNassNI und WDF = 0 mm und RLF &gt; WFDgrenzNassRLF für Zeitraum &gt; WDFminNassRLF, dann WFD implausibel.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.zeitDauer" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="WDFminNassRLF">

<info>

<kurzinfo>Wenn NI &gt; WFDgrenzNassNI und WDF = 0 mm und RLF &gt; WFDgrenzNassRLF für Zeitraum &gt; WDFminNassRLF, dann WFD implausibel.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

</attributgruppenDefinition>

## Version 16

### Attributdefinition att.ufdsWasserFilmDicke angepasst (höhere Genauigkeit)

Grenzwerte zur Klassifizierung der WFD-Stufen sollen mit einer Genauigkeit von 2-Nachkommastellen angebbar sein ( AFoBLAK)

Durchgeführte Änderungen: Sklaierung angepasst.

<attributDefinition pid="att.ufdsWasserFilmDicke" name="UfdsWasserFilmDicke">

…

<ganzzahl bits="16">

<bereich skalierung="0,01" minimum="0" maximum="20000" einheit="mm">

</bereich>

…

</ganzzahl>

</attributDefinition>

### Attributgruppendefinition atg.ufdsMessWertErsetzung ergänzt

Zusätzlicher Parameter maxZeitMessWertFortschreibung fehlte ( AFoBLAK)

Durchgeführte Änderungen: Zusätzliches Attribut.

<attributgruppenDefinition pid="atg.ufdsMessWertErsetzung" name="UfdsMessWertErsetzung" parametrierend="ja">

<info>

<kurzinfo>Parameter zur Messwertersetzung</kurzinfo>

</info>

<attribut pid="att.zeitDauer" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="maxZeitMessWertErsetzung">

<info>

<kurzinfo>Maximaler Zeitbereich, über den eine Messwertersetzung für diesen Sensor durchgeführt wird.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.zeitDauer" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="maxZeitMessWertFortschreibung">

<info>

<kurzinfo>Maximaler Zeitbereich, über den eine Messwertfortschreibung bei implausiblen Werten stattfindet.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

</attributgruppenDefinition>

## Version 17

### Attributdefinition atg.ufdsLangzeitPLPrüfungNiederschlagsArt angepasst (Attribut )

Innerhalb der Attributgruppen "atg.ufdsLangzeitPLPrüfungNiederschlagsArt" muss der Parameter "maxAbweichungNS" durch ein Zeitattribut ersetzt werden, da sonst kein sinnvoller Vergleich analog Afo-4.0 (6.6.2.4.7.6., S.109) möglich ist. Hintergrund ist, dass die Vergleichswerte für die Langzeitprüfung von Zustandsvariablen (NA, FBZ) anders errechnet werden als die von quasi-kontinuierlichen Variablen (WFD, SW, ...). Es wird hier nicht eine Instanz der Variable an sich, sondern die Zeit, die diese Variable einen bestimmten Wert hatte als Vergleichswert herangezogen.

Durchgeführte Änderungen: Attributtyp auf Zeitattribut geändert (und Kurzinfo angepasst).

<attributgruppenDefinition pid="atg.ufdsLangzeitPLPrüfungNiederschlagsArt" name="UfdsLangzeitPLPrüfungNiederschlagsArt" parametrierend="ja">

<info>

<kurzinfo>Parameter für die Langzeit-PL-Prüfung des Sensorwertes. Neben der Prüfung für das eingestellte Vergleichsintervall wird zusätzlich auch die PL-Prüfung jeweils für den Tag durchgeführt. Die zusätzlichen Parameter gelten somit sowohl für das Tagesintervall als auch für das Vergleichsintervall.</kurzinfo>

</info>

<attribut pid="att.stundenIntervallAnteile12h" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="VergleichsIntervall">

<info>

<kurzinfo>Vergleichsintervall, für das die Langzeit-PL-Prüfung durchgeführt wird.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.zeitDauer" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="maxAusfallZeit">

<info>

<kurzinfo>Maximal zulässige Ausfallzeitdauer. Ist die Summer der Ausfallzeiten für diesen Sensor, bei dem keine Daten im Vergleichszeitraum vorlagen, größer als msxAusfallZeit, so wird für dieses Intervall keine PL-Langzeitprüfung durchgeführt.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.zeitDauer" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="maxAbweichungNS">

<info>

<kurzinfo>Maximal zulässige Zeitdauer der Abweichung der Werte des Sensors im Vergleich zu den Nachbarsensoren über das Vergleichsintervall.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

</attributgruppenDefinition>

### Attributdefinition atg.ufdsLangzeitPLPrüfungFahrbahnOberFlächenZustand angepasst (Attribut )

Innerhalb der Attributgruppen " atg.ufdsLangzeitPLPrüfungFahrbahnOberFlächenZustand" muss der Parameter "maxAbweichungFBZ" durch ein Zeitattribut ersetzt werden, da sonst kein sinnvoller Vergleich analog Afo-4.0 (6.6.2.4.7.6., S.109) möglich ist. Hintergrund ist, dass die Vergleichswerte für die Langzeitprüfung von Zustandsvariablen (NA, FBZ) anders errechnet werden als die von quasi-kontinuierlichen Variablen (WFD, SW, ...). Es wird hier nicht eine Instanz der Variable an sich, sondern die Zeit, die diese Variable einen bestimmten Wert hatte als Vergleichswert herangezogen.

Durchgeführte Änderungen: Attributtyp auf Zeitattribut geändert (und Kurzinfo angepasst).

<attributgruppenDefinition pid="atg.ufdsLangzeitPLPrüfungFahrBahnOberFlächenZustand" name="UfdsLangzeitPLPrüfungFahrBahnOberFlächenZustand" parametrierend="ja">

<info>

<kurzinfo>Parameter für die Langzeit-PL-Prüfung des Sensorwertes. Neben der Prüfung für das eingestellte Vergleichsintervall wird zusätzlich auch die PL-Prüfung jeweils für den Tag durchgeführt. Die zusätzlichen Parameter gelten somit sowohl für das Tagesintervall als auch für das Vergleichsintervall.</kurzinfo>

</info>

<attribut pid="att.stundenIntervallAnteile12h" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="VergleichsIntervall">

<info>

<kurzinfo>Vergleichsintervall, für das die Langzeit-PL-Prüfung durchgeführt wird.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.zeitDauer" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="maxAusfallZeit">

<info>

<kurzinfo>Maximal zulässige Ausfallzeitdauer. Ist die Summer der Ausfallzeiten für diesen Sensor, bei dem keine Daten im Vergleichszeitraum vorlagen, größer als msxAusfallZeit, so wird für dieses Intervall keine PL-Langzeitprüfung durchgeführt.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.zeitDauer" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="maxAbweichungFBZ">

<info>

<kurzinfo>Maximal zulässige Zeitdauer der Abweichung der Werte des Sensors im Vergleich zu den Nachbarsensoren über das Vergleichsintervall.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

</attributgruppenDefinition>

### Attributdefinition att.glätte angepasst (fehlernder Zustand)

Im Entscheidungsbaum (Afo-4.0 S.129) gibt es die beiden Ausgaben "Schneeglätte oder Glatteis bei Niederschlag sowie Reifglätte sofort möglich" (mitte rechts für FBT-TPT im Intervall (-Inf, 0]) und "Schneeglätte oder Glatteis bei Niederschlag sofort sowie Reifglätte möglich" (gelb für FBT-TPT im Intervall [2, Inf)). Ich möchte jetzt nicht lange über den Unterschied der beiden Aussagen philosophieren, fest steht aber, dass nur die erste Ausgabe im Datenkatalog hinterlegt ist ("att.glätte"). Das heißt eigentlich, dass die zweite Ausgabe im Datenkatalog nachgetragen werden müsste, da sie ja laut Entscheidungsbaum einen anderen Inhalt.

Durchgeführte Änderungen: att.glätte angepasst, fehlender Zustand ergänzt.

<zustand name="Schneeglätte oder Glatteis bei Niederschlag sofort sowie Reifglätte möglich" wert="12">

# kb.tmVerkehrGlobal.xml

## Version 10

Aufzeichnungsbeginn für die ReleaseNotes. Entspricht Erstauslieferungsstand für die ZID mit neuem Kernsoftware Release 3.0. Keine Änderungen gegenüber der letzten Version.

## Version 11

### Anpassungen für Fuzzy

Fehler im Datenkatalog: Minimum und Maximum muss an die linguistische Variable und nicht in die Definition der Fuzzy-Sets

- Attribut „Minimum“ und Attribut „Maximum“ jeweils aus den Attributlistendefinitionen

- atl.linguistischeVariableVerkehrsStärkeStunde

- atl.linguistischeVariableGeschwindigkeit

- atl.linguistischeVariableProzent

- atl.linguistischeVariableBemessungsDichte

gelöscht und bei den Attributgruppendefinitionen

- atg.anteilLkwFuzzy

- atg.bemessungsDichteFuzzy

- atg.verkehrGeschwindigkeitFuzzy

- atg.verkehrsStärkeStundeFuzzy

- atg.verkehrsUnruheFuzzy

als einzelne Attribute eingefügt.

Fuzzy-Regelbasis im Datenkatalog: Angabe der Attributliste kann entfallen, da immer gleich (atl.linguistischerTerm)

In der Attributlistendefinition Attribut gestrichen.

<attributlistenDefinition pid="atl.fuzzyBasisvariable" name="FuzzyBasisvariable">

<info>

<kurzinfo>Basisvariable</kurzinfo>

</info>

<attribut pid="att.text" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Name">

</attribut>

<attribut pid="att.text" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Objekttyp">

</attribut>

<attribut pid="att.text" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Attributgruppe">

</attribut>

<attribut pid="att.text" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Attributliste">

</attribut>

<attribut pid="att.zyklus" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Zyklus">

</attribut>

</attributlistenDefinition>

Fuzzy-Regelbasis im Datenkatalog: PID-Angaben bitte in Referenzen ändern

Attributlistendefinition zusätzlich geändert:

<attributlistenDefinition pid="atl.fuzzyBasisvariable" name="FuzzyBasisvariable">

<info>

<kurzinfo>Basisvariable</kurzinfo>

</info>

<attribut pid="att.text" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Name">

</attribut>

<attribut pid="att.typReferenz" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Objekttyp">

</attribut>

<attribut pid="att.attributgruppeReferenz" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Attributgruppe">

</attribut>

<attribut pid="att.zyklus" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Zyklus">

</attribut>

</attributlistenDefinition>

Fuzzy-Regelbasis im Datenkatalog: "Name" bei Prämisse in "Variable" umbenennen

Fuzzy-Regelbasis im Datenkatalog: "Name" bei Konklusion in "Term" umbenennen

Fuzzy-Regelbasis im Datenkatalog: Feld der Liste von Termen in einfaches Attributfeld ändern; Eine Attributliste mit nur einem Attribut ist unnötig: der Name des neuen Attributfeldes muss "Terme" lauten nicht "Namen"

<attributlistenDefinition pid="atl.fuzzyRegel" name="FuzzyRegel">

<info>

<kurzinfo>Regel, als konjunktive Normalform (KNF) formuliert</kurzinfo>

</info>

<attributliste pid="atl.fuzzyVariable" anzahl="0" anzahlIst="variabel" name="Prämisse">

</attributliste>

<attributliste pid="atl.fuzzyTerm" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Konklusion">

</attributliste>

<attribut pid="att.fuzzyZugehörigkeit" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Sicherheitsgrad">

</attribut>

</attributlistenDefinition>

<attributlistenDefinition pid="atl.fuzzyTerm" name="FuzzyTerm">

<info>

<kurzinfo>Term eines Fuzzy-Werts</kurzinfo>

</info>

<attribut pid="att.text" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Variable">

</attribut>

<attribut pid="att.text" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Term">

</attribut>

</attributlistenDefinition>

<attributlistenDefinition pid="atl.fuzzyTermListe" name="FuzzyTermListe">

<info>

<kurzinfo>Liste von Termen</kurzinfo>

</info>

<attribut pid="att.text" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Name">

</attribut>

</attributlistenDefinition>

<attributlistenDefinition pid="atl.fuzzyVariable" name="FuzzyVariable">

<info>

<kurzinfo>Eine Fuzzy-Variable</kurzinfo>

</info>

<attribut pid="att.text" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Variable">

</attribut>

<attribut pid="att.text" anzahl="0" anzahlIst="variabel" name="Term">

</attribut>

</attributlistenDefinition>

atl.fuzzyTermListe gelöscht. Ersetzt durch <attribut pid="att.text" anzahl="0" anzahlIst="variabel" name="Term">

Die Terme einer Fuzzy-Variable zu der es keine Fuzzy-Sets gibt, z.B. Verkehrszustand eines Messquerschnitts, sind unbekannt. Sie ergeben sich allein aus einer vorhandenen Regelbasis. Sind die Folgerungen unvollständig, d.h. treten Terme der Fuzzy-Variable nicht in einer Regel als Konklusion auf, können sie auch nicht in die Fuzzy-Variable aufgenommen werden. Abhilfe schafft nur eine vervollständigte Wissensbasis oder die Definition der Fuzzy-Sets (neue Attributgruppen erforderlich).

Wenn für einen Fuzzy-Wert keine Fuzzy-Sets existieren, kann kein undefinierter Wert verschickt werden, da festgelegt wurde, im undefinierten Fall sollen alle Terme den Zustand "nicht ermittelbar" erhalten. Die Definition der zusätzlichen Fuzzy-Sets ist auch hier erforderlich oder aber es wird neu festgelegt, dass "undefiniert" durch eine leere Liste von Termen dargestellt wird.

atl.linguistischeVariableStandard auf Basis von Ganzzahlen angelegt, Kann immer dann für die Definition eines FuzzySets verwendet werden, wenn FuzzySet nur für Regeln benötigt werden aber keine realen Eingangsmessgrößen vorliegen, die fuzzifiziert werden sollen. Dann sind (wie an für diverse Typen geschehen) spezielle atl.linguistischeVariableXxx anzulegen, die auf den jeweiligen Attributtypen der Eingangsgrößen basieren.

Zusätzliche Attributgruppendefinitionen

- atg.verkehrsZustandUnruheFuzzy

- atg.verkehrsZustandFuzzy

am

- typ.messQuerschnittAllgemein

- typ.straßenTeilSegment

angehängt.

## Version 12

### Anpassungen für Fuzzy

Fehler im Datenkatalog: Attributlisten der linguistischen Variable  und des Fuzzy-Wertes heißen unterschiedlich.

- Namen geändert:

<attributgruppenDefinition pid="atg.verkehrsZustand" name="VerkehrsZustand" parametrierend="nein">

<info>

<kurzinfo>Verkehrzustand als linguistischer Term.</kurzinfo>

</info>

<aspekt pid="asp.fuzzy" onlineModus="quelleUndSenke">

</aspekt>

<attributliste pid="atl.linguistischerTerm" anzahl="0" anzahlIst="variabel" name="VerkehrsZustand">

<info>

<kurzinfo>Verkehrszustand als lingustischer Term.</kurzinfo>

</info>

</attributliste>

</attributgruppenDefinition>

<attributgruppenDefinition pid="atg.verkehrsZustandUnruhe" name="VerkehrsZustandUnruhe" parametrierend="nein">

<info>

<kurzinfo>Verkehrzustand bezogen auf Unruhe im Verkehr als linguistischer Term.</kurzinfo>

</info>

<aspekt pid="asp.fuzzy" onlineModus="quelleUndSenke">

</aspekt>

<attributliste pid="atl.linguistischerTerm" anzahl="0" anzahlIst="variabel" name="VerkehrsZustandUnruhe">

<info>

<kurzinfo>Verkehrszustand bezogen auf Unruhe im Verkehr als lingustischer Term.</kurzinfo>

</info>

</attributliste>

</attributgruppenDefinition>

Trapezecken der Attributliste atl.linguistischeVariableStandard sind 64-Bist statt 32-Bit.

- atl.linguistischeVariableStandard

<attributlistenDefinition pid="atl.linguistischeVariableStandard" name="LinguistischeVariableStandard">

<info>

<kurzinfo>Linguistische Variable, definiert durch ein Trapetz.</kurzinfo>

</info>

<attribut pid="att.text" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Name">

<info>

<kurzinfo>Name des Zustandes.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.linguistischeVariableStandard" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="t1">

<info>

<kurzinfo>Erster Definitionspunkt des Trapets für die linguistische Variable.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.linguistischeVariableStandard" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="t2">

<info>

<kurzinfo>Zweiter Definitionspunkt des Trapets für die linguistische Variable.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.linguistischeVariableStandard" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="t3">

<info>

<kurzinfo>Dritter Definitionspunkt des Trapets für die linguistische Variable.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.linguistischeVariableStandard" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="t4">

<info>

<kurzinfo>Vierter Definitionspunkt des Trapets für die linguistische Variable.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

</attributlistenDefinition>

auf 32-Bit geändert. Dazu neuen Attributtyp eingeführt.

<attributDefinition pid="att.linguistischeVariableStandard" name="TrapezDefinitionsPunkt">

<info>

<kurzinfo>Beliebige ganze Zahl im Bereich -2^31 bis (2^31)-1.</kurzinfo>

</info>

<ganzzahl bits="32">

<bereich skalierung="1" minimum="-2147483648" maximum="2147483647">

</bereich>

</ganzzahl>

<default wert="0"/>

</attributDefinition>

Anpassung der Wissensbasis atg.fuzzyRegelbasis.

Folgende Änderungen durchgeführt:

- atl.fuzzyBasisvariable aus Attributgruppendefinition entfernt und Definition der Attributliste gelöscht (wird nicht benötigt).

<attributgruppenDefinition pid="atg.fuzzyRegelbasis" name="FuzzyRegelbasis" parametrierend="ja">

<info>

<kurzinfo>Fuzzy-Regelbasis</kurzinfo>

</info>

<attributliste pid="atl.fuzzyBasisvariable" anzahl="0" anzahlIst="variabel" name="Basisvariablen">

</attributliste>

<attributliste pid="atl.fuzzyRegel" anzahl="0" anzahlIst="variabel" name="Regeln">

</attributliste>

</attributgruppenDefinition>

- att.zyklus aus der atl.fuzzyBasisvariable in die Attributlistendefinion von atl.fuzzyVariable aufgenommen.

<attributlistenDefinition pid="atl.fuzzyVariable" name="FuzzyVariable">

<info>

<kurzinfo>Eine Fuzzy-Variable</kurzinfo>

</info>

<attribut pid="att.text" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Variable">

</attribut>

<attribut pid="att.zyklus" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Zyklus">

</attribut>

<attribut pid="att.text" anzahl="0" anzahlIst="variabel" name="Term">

</attribut>

</attributlistenDefinition>

- att.zyklus Definiton erweitert (bis zu 255 Vorgängerintervalle nutzbar):

<attributDefinition pid="att.zyklus" name="Zyklus">

<info>

<kurzinfo>Angabe eines Zyklus relativ zum aktuellen Zyklus (0=aktueller Zyklus, 1=letzter Zyklus, ..., 255).</kurzinfo>

</info>

<ganzzahl bits="8" >

<bereich skalierung="1" minimum="0" maximum="255">

</bereich>

<zustand name="aktueller Zyklus" wert="0">

</zustand>

<zustand name="letzter Zyklus" wert="1">

</zustand>

<zustand name="vorletzter Zyklus" wert="2">

</zustand>

<zustand name="vorvorletzter Zyklus" wert="3">

</zustand>

</ganzzahl>

</attributDefinition>

### Anpassungen Baustelle, Stau, Unfall, Situation, Aktion

Umstellung und Vereinheitlichung der Objekttypen Baustelle, Unfall, Stau, Situation, Aktion.

- Änderung des Modells:

- Es gibt einen übergeordneten Objekttyp typ.situation, der allgemeine Informationen trägt (Gültigkeitsdauer, Lage im Netz)  atg.situationsEigenschaften
 Davon abgeleitet sind spezielle Situationen mit z. T. weiteren Eigenschaften

  - typ.baustelle

  - typ.unfall (neu)

  - typ.stau

  - typ.aktion

- Die Ortsangabe einer Situation im Netz wurde grundlegend  geändert:

  - bisher erfolgte Referenzierung über Referenz auf StraßenSegment, Offset und Länge (und Fahrtrichtung, war aber bereits durch Segment festgelegt). Daraus ergab sich aber die Notwendigkeit, dass verschiedene Applikationen immer wieder aus den Angaben Startsegment, Startoffset und Länge die von der Situation betroffenen Segmente ermitteln muss. Dies kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen (wenn nicht der selbe Algorithmus verwendet wird, zudem führt dies bei Konfigurationsänderungen im Netz bei historischen Auswertung u. U. zu Fehlern!

  - Änderung: Referenzierung erfolgt über eine sortierte Liste von StraßenSegmenten und zwei Offsets: Anfang und Ende (Startoffset des ersten Segments und Endoffset im letzten Segment)

  - Die atg.xxxEigenschaften (z. B. atg,baustellenEigenschaften) wurden so geändert, dass sie nicht mehr die Ortsreferenzierung enthlten, da diese Informationen jetzt über die atg.situationsEigenschaften vom Situationsobjekttyp geerbt werden.

Ortsreferenzierung über atg.situationsEigenschaften:

<attributgruppenDefinition pid="atg.situationsEigenschaften" name="SituationsEigenschaften" parametrierend="nein">

<info>

<kurzinfo>Aktuelle Eigenschaften eines Situationsobjekts.</kurzinfo>

</info>

<aspekt pid="asp.eigenschaften" onlineModus="quelleUndSenke">

</aspekt>

<attribut pid="att.zeitPunkt" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="StartZeit">

<info>

<kurzinfo>Startzeitpunkt der Situation (Staubeginn, Baustellenbeginn, etc.).</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.zeitDauer" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Dauer">

<info>

<kurzinfo>Dauer des Situation (sofern bekannt). Eintrag von 0 bedeutet unbekannte (unendliche) Dauer.</kurzinfo>

</info>

<default wert="0"/>

</attribut>

<attribut pid="straßenSegmentReferenz" anzahl="1" anzahlIst="variabel" name="StraßenSegment">

<info>

<kurzinfo>Referenzen auf alle Straßensegmente, über die sich die Situation ausbreitet.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.streckeMeter" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="StartOffset">

<info>

<kurzinfo>Position des Situationsanfangs im ersten Straßensegment.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.streckeMeter" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="EndOffset">

<info>

<kurzinfo>Position des Situationsendes im letzten Straßensegment.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

</attributgruppenDefinition>

## Version 13

### Allgemeine Korrekturen

atl.fuzzyVariable:

Der Zyklus sollte den Defaultwert "0" bekommen. Da er zu 99,999% immer so belegt wird. Es gibt aktuell nur eine einzige Ausnahme.

Defaultwert „0“ für Attribut att.zyklus in der Attributlistendefiniton von atl.fuzzyVariable eingefügt.

atg.ganglinienModellPrognose:

Die ATG gehört an den Messquerschnitt und nicht an die Ganglinienapplikation.

Geändert. Bei typ.applikationGanglinienPrognose entfernt und bei typ.messQuerschnittAllgemein hinzugefügt.

Bei der Umstellung der Trapezecken von 64-Bit-Zahl auf 32-Bit-Zahl wurden das Minimum und Maximum der linguistischen Variable z. T. nicht mit angepasst (die Trapezecken und der Wertebereich (Min/Max) müssen derselbe Attributtyp sein).

Das betrifft konkret:

atg.verkehrsZustandFuzzy  kb.tmVerkehrGlobal

atg.verkehrsZustandUnruheFuzzy  kb.tmVerkehrGlobal

atg.ufdmsParameterFahrBahnZustandFuzzy  kb.tmUmfeldenGlobal

atg.ufdmsParameterSichtVerhältnisseFuzzy  kb.tmUmfeldenGlobal

An den entsprechenden Attributgruppen die Attribute für Maximum und Minimum von att.zahl auf att.linguistischeVariableStandard umgestellt.

## Version 14

### Schreibfehler in Typdefinition von typ.freierMarkerStraßenSegment

Schreibfehler in typ.freierMarkerStraßenSegment.

Durchgeführte Änderungen:

Alle Vorkommen von

„…freierMarkerStraßenSegement…“ in

„…freierMarkerStraßenSegment…“ geändert.

## Version 15

### Umwandlung änderbarer konfigurierender ATG an dynamischen Objekten in Parameter

Bisher als änderbar definierte konfigurierende Attributgruppen an dynamischen Objekten, die nach einem Neustart ihren letzten Stand behalten müssen (z. B. Baustellen), müssen in Parameterdatensätze geändert werden.

Durchgeführte Änderungen:

| typ.situation Situation transient atg.situationsEigenschaften asp.eigenschaften datensatzOptionalUndÄnderbar | typ.situation Situation transient atg.situationsEigenschaften PARAMETER |
| --- | --- |
| typ.aktion Aktion transient atg.situationsEigenschaften (geerbt) asp.eigenschaften (geerbt) datensatzOptionalUndÄnderbar (geerbt) | typ.aktion Aktion transient atg.situationsEigenschaften (geerbt) PARAMETER (geerbt) |
| typ.baustelle Baustelle persistent atg.situationsEigenschaften (geerbt) asp.eigenschaften (geerbt) datensatzOptionalUndÄnderbar (geerbt) atg.baustellenEigenschaften asp.eigenschaften datensatzOptionalUndÄnderbar atg.baustellenSimulation asp.prognoseNormal quelleUndSenke atg.baustellenSimulationStarten asp.senden quelleUndSenke atg.baustellenVerantwortlicher asp.eigenschaften datensatzOptionalUndÄnderbar | typ.baustelle Baustelle persistent atg.situationsEigenschaften (geerbt) PARAMETER (geerbt) atg.baustellenEigenschaften PARAMETER atg.baustellenSimulation asp.prognoseNormal quelle atg.baustellenSimulationStarten asp.senden senke atg.baustellenVerantwortlicher PARAMETER |
| typ.stau Stau persistentUndUngültigNachNeustart atg.situationsEigenschaften (geerbt) asp.eigenschaften (geerbt) datensatzOptionalUndÄnderbar (geerbt) atg.stauVerlauf asp.prognoseNormal quelleUndSenke | typ.stau Stau persistentUndUngültigNachNeustart atg.situationsEigenschaften (geerbt) PARAMETER (geerbt) atg.stauVerlauf asp.prognoseNormal quelle |
| typ.unfall Unfall persistentUndUngültigNachNeustart atg.situationsEigenschaften (geerbt) asp.eigenschaften (geerbt) datensatzOptionalUndÄnderbar (geerbt) | typ.unfall Unfall persistentUndUngültigNachNeustart atg.situationsEigenschaften (geerbt) PARAMETER (geerbt) |

## Version 16

### Implizite Änderung durch Änderung kb.tmGanglinienGlobal

Neue Version mit geänderter kb.tmVerkehrGlobal.config auf Grund der Anpassungen in kb.tmGanglinienGlobal (Version 8)  KEINE Änderung an der XML-Datei !!

Durchgeführte Änderungen: KEINE.

## Version 17

### Attributgruppe für ASB-Stationierung ergänzt

Zusätzliche Richtungsinformation zur Angabe des Richtungsbezugs der ASB-Stationierung relativ zur Richtung des Straßensegments ergänzt.

Durchgeführte Änderungen:

<attributDefinition pid="att.verkehrsRichtung" name="VerkehrsRichtung">

<info>

<kurzinfo>Angabe des Richtungsbezugs der ASB-Stationierung relativ zur Richtung des Straßensegments.</kurzinfo>

</info>

<ganzzahl bits="8">

<bereich skalierung="1" minimum="0" maximum="2">

</bereich>

<zustand name="unbekannt" wert="0">

</zustand>

<zustand name="inStationierungsRichtung" wert="1">

</zustand>

<zustand name="gegenStationierungsRichtung" wert="2">

</zustand>

</ganzzahl>

</attributDefinition>

<attributlistenDefinition pid="atl.asbStationierung" name="AsbStationierung">

<info>

<kurzinfo>Angabe der Stationierung gemäß ASB für ein Linienobjekt.</kurzinfo>

</info>

<attribut pid="att.offsetMeter" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Offset">

<info>

<kurzinfo>Abstand des ASB-Stationierungs-Punktes vom Anfang des Linienobjekts.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.text" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="AnfangsKnoten">

<info>

<kurzinfo>Anfangsknoten mit eindeutiger Kennung (Anfangsnullpunkt) des Teilabschnittes oder Astes. Die Nullpunktbezeichung hat die Form TTTTnnnB, wobei TTTT die vierstellige TK25-Blattnummer und nnn die dreistellige laufende Nummer ist, die zusammen die bundesweit eindeutige Netzknotennummer darstellen. Durch die Kennung B (ein Zeichen) wird zusätzlich der Nullpunkt des Abschnitts oder Astes eindeutig festgelegt. Eine nicht vorhandene Kennung wird als o(hne) eingetragen.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.text" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="EndKnoten">

<info>

<kurzinfo>Endknoten mit eindeutiger Kennung (Endnullpunkt) des Teilabschnittes oder Astes. Die Nullpunktbezeichung hat die Form TTTTnnnB, wobei TTTT die vierstellige TK25-Blattnummer und nnn die dreistellige laufende Nummer ist, die zusammen die bundesweit eindeutige Netzknotennummer darstellen. Durch die Kennung B (ein Zeichen) wird zusätzlich der Nullpunkt des Abschnitts oder Astes eindeutig festgelegt. Eine nicht vorhandene Kennung wird als o(hne) eingetragen.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.offsetMeter" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Anfang">

<info>

<kurzinfo>Anfangsstationierung. Stationierungsangabe in Metern relativ zum Abschnitt oder Ast.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.offsetMeter" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Ende">

<info>

<kurzinfo>Endstationierung. Stationierungsangabe in Metern relativ zum Abschnitt oder Ast.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.verkehrsRichtung" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="VerkehrsRichtung">

<info>

<kurzinfo>Angabe des Richtungsbezugs der ASB-Stationierung relativ zur Richtung des Straßensegments.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

</attributlistenDefinition>

### Ausdehnung von Situationsobjekten

Die Liste der Straßensegmente, über die sich eine Situation ausdehnt ist auf 1 begrenzt.

Durchgeführte Änderungen:

Anzahl von 1 auf 0 (also beliebig viele) geändert.

<attributgruppenDefinition pid="atg.situationsEigenschaften" name="SituationsEigenschaften" parametrierend="ja">

<info>

<kurzinfo>Aktuelle Eigenschaften eines Situationsobjekts.</kurzinfo>

</info>

<attribut pid="att.zeitPunkt" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="StartZeit">

<info>

<kurzinfo>Startzeitpunkt der Situation (Staubeginn, Baustellenbeginn, etc.).</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.zeitDauer" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Dauer">

<info>

<kurzinfo>Dauer des Situation (sofern bekannt). Eintrag von 0 ms bedeutet unbekannte (unendliche) Dauer.</kurzinfo>

</info>

<default wert="0 ms"/>

</attribut>

<attribut pid="att.straßenSegmentReferenz" anzahl="0" anzahlIst="variabel" name="StraßenSegment">

<info>

<kurzinfo>Referenzen auf alle Straßensegmente, über die sich die Situation ausbreitet.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.streckeMeter" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="StartOffset">

<info>

<kurzinfo>Position des Situationsanfangs im ersten Straßensegment.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.streckeMeter" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="EndOffset">

<info>

<kurzinfo>Position des Situationsendes im letzten Straßensegment.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

</attributgruppenDefinition>

Parameter-ATG atg.stauPrognoseModell ist nicht als Parameter definiert.

Durchgeführte Änderungen:

ATG wurde von parametrierend="nein" auf parametrierend="ja" geändert.

### Unfalleigenschaften

Unfall um Eigenschaften „Restkapazität“ ergänzt.

Durchgeführte Änderungen:

Zusätzliche ATG atg.unfallEigenschaften defniert und an den typ.unfall gehängt.

<attributgruppenDefinition pid="atg.unfallEigenschaften" name="UnfallEigenschaften" parametrierend="ja">

<info>

<kurzinfo>Aktuelle Eigenschaften eines Unfalls.</kurzinfo>

</info>

<attribut pid="att.verkehrsStärkeStunde" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="RestKapazität">

<info>

<kurzinfo>Restkapazität während der Gültigkeitsdauer des Unfalls.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

</attributgruppenDefinition>

<typDefinition pid="typ.unfall" name="Unfall" objektNamenPermanent="nein" persistenzModus="persistentUndUngültigNachNeustart">

<info>

<kurzinfo>Dynamisch erzeugtes Unfallobjekt.</kurzinfo>

</info>

<erweitert pid="typ.situation"/>

<attributgruppe pid="atg.unfallEigenschaften"/>

</typDefinition>

## Version 18

### Attributgruppe atg.stauVerlauf korrigiert

ATG atg.stauverlauf so geändert, dass die einzelnen Prognoseschritte für einen Prognosezyklus in Form eine Liste gespeichert werden können.

Durchgeführte Änderungen:

Neue Attributliste atl.stauVerlaufPrognoseSchritt:

<attributlistenDefinition pid="atl.stauVerlaufPrognoseSchritt" name="StauVerlaufPrognoseSchritt">

<info>

<kurzinfo>Daten eines Prognoseschritts bei der Stauverlaufsprognose eines Stauobjekts.</kurzinfo>

</info>

<attribut pid="att.verkehrsStärkeStunde" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Zufluss">

<info>

<kurzinfo>Zum Stau zufließender Verkehr im Prognoseschritt.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.verkehrsStärkeStunde" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Kapazität">

<info>

<kurzinfo>Engpasskapazität des Stauobjekts.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.streckeMeter" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Länge">

<info>

<kurzinfo>Prognose der räumlichen Ausdehnung des Stauobjekts im Prognoseschritt.</kurzinfo>

</info>

</attribut>	<attribut pid="att.zeitDauer" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="VerlustZeit">

<info>

<kurzinfo>Maximale Verlustzeit durch den Stau.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.geschwindigkeit" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="vKfz">

<info>

<kurzinfo>Geschwindigkeit der Fahrzeuge im Stau.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

</attributlistenDefinition>

Angepasste  ATG atg.stauVerlauf:

<attributgruppenDefinition pid="atg.stauVerlauf" name="StauVerlauf" parametrierend="nein">

<info>

<kurzinfo>Aktuelle Stauverlaufsprognosedaten eines Stauobjekts.</kurzinfo>

</info>

<aspekt pid="asp.prognoseNormal" onlineModus="quelle">

</aspekt>

<attribut pid="att.zeitDauer" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Schrittweite">

<info>

<kurzinfo>Zeitliche Schrittweite der Prognoseergebnisse.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.verkehrsStärkeStunde" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Zufluss">

<info>

<kurzinfo>Zum Stau zufließender Verkehr im Prognoseschritt.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.verkehrsStärkeStunde" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Kapazität">

<info>

<kurzinfo>Engpasskapazität des Stauobjekts.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.streckeMeter" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Länge">

<info>

<kurzinfo>Prognose der räumlichen Ausdehnung des Stauobjekts im Prognoseschritt.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.zeitDauer" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="Dauer">

<info>

<kurzinfo>Dauer des Staus gemessen vom aktuellen Zeitpunkt.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.zeitPunkt" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="AuflösungsZeit">

<info>

<kurzinfo>Zeitpunkt der Stauauflösung.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.streckeMeter" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="MaxLänge">

<info>

<kurzinfo>Maximale Staulänge.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.zeitPunkt" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="MaxLängeZeit">

<info>

<kurzinfo>Zeitpunkt der maximalen Staulänge.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.zeitDauer" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="VerlustZeit">

<info>

<kurzinfo>Maximale Verlustzeit durch den Stau.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="att.geschwindigkeit" anzahl="1" anzahlIst="fest" name="vKfz">

<info>

<kurzinfo>Geschwindigkeit der Fahrzeuge im Stau.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

<attribut pid="atl.stauVerlaufPrognoseSchritt" anzahl="0" anzahlIst="variabel" name="Prognoseverlauf">

<info>

<kurzinfo>Daten der einzelnen Prognoseschritte.</kurzinfo>

</info>

</attribut>

</attributgruppenDefinition>

## Version 19

### Ergänzung des Datenmodells um ATG für den NBA-Algorithmus „Köln-Koblenz“

Erweiterung des Datenmodells um ATG für den NBA-Algorithmus „Köln-Koblenz“

Durchgeführte Änderungen:

Neue Aspekte:

- asp.prognoseStauLängeNull

Neue Attribute:

- att.nbaGanglinienWert

- att.nbaStauindikator

Neue Attributlisten:

- atl.nbaDatenVerkehrszustand

- atl.nbaKapazitätsermittlung

- atl.nbaDatenStauPrognose

- atl.nbaStützstelleFundamentaldiagramm

- atl.nbaStützstelleGanglinie

Neue Attributgruppen

- atg.nbaDatenVerkehrszustand (am Typ typ.straßenTeilSegment)

- atg.nbaDatenKapazitätsermittlung (am Typ typ.straßenTeilSegment)

- atg.nbaFundamentaldiagrammAuswahl (am Typ typ.straßenTeilSegment)

- atg.nbaGanglinienAuswahl (am Typ typ.straßenTeilSegment)

- atg.nbaPrognoseGanglinie (am Typ typ.straßenTeilSegment)

- atg.nbaDatenStauPrognose (am Typ typ.straßenTeilSegment)

- atg.baustellenEigenschaftenErweitert (am Typ typ.baustelle)

## Version 20

### Anpassung atg.bilanzVerkehrsStärke und atg.abweichungVerkehrsStärke

Für die Langzeitfehlererkennung von Messquerschnitten müssen bei der Bilanzierung auch negative Bilanzverkehrsstärken und negative Prozentabweichungen unterstützt werden.

Durchgeführte Änderungen:

Neue Attribute:

- att.verkehrsStärkeStundeBilanz

- att.prozentPlusMinus

  - Definition wie att.prozent, aber zusätzlich negative Werte möglich und Wertebereich von +- 100.000%

Geänderte Attributgruppen

- atg.bilanzVerkehrsStärke

  - att.verkehrsStärkeStundeBilanz durch att.verkehrsStärkeStundeBilanz ersetzt

- atg.abweichungVerkehrsStärke

  - att.prozent durch att.prozentPlusMinus ersetzt

## Version 21

### Anpassung atg.verkehrsDatenKurzZeit[Fs|Mq], neue atg.verkehrsDatenDtv[Fs|Mq]

Für die Aggregation LVE muss das Datenmodell dergestalt verändert werden, dass für MQ und FS die Aspekte "asp.agregationDtvJahr", "asp.agregationDtvMonat" und "asp.agregationDtvTag" nicht mehr mit der Attributgruppe "atg.verkehrsDatenKurzZeitXX" assoziiert sind. Die Q-Werte dieser Aspekte werden jeweils in Fz/d und nicht Fz/h verlangt.

Durchgeführte Änderungen:

- Anpassung atg.verkehrsDatenKurzZeit[Fs|Mq]: Aspekte asp.agregationDtvJahr, asp.agregationDtvMonat und asp.agregationDtvTag bei diesen ATG gelöscht.

- Neue Attributgruppen atg.verkehrsDatenDtv[Fs|Mq]: mit den Aspekten asp.agregationDtvJahr, asp.agregationDtvMonat und asp.agregationDtvTag angelegt. Struktur und Namen der neuen ATG sind identisch zu den ATG atg.verkehrsDatenKurzZeit[Fs|Mq], aber alle ATL/ATT mit VerkehrsStärkeStunde wurden durch entsprechend neue definierte ATL/ATT VerkehrsStärkeTag ersetzt.

Neue Attribute:

- att.verkehrsStärkeStundeBilanz

- att.prozentPlusMinus

  - Definition wie att.prozent, aber zusätzlich negative Werte möglich und Wertebereich von +- 100.000%

Geänderte Attributgruppen

- atg.bilanzVerkehrsStärke

  - att.verkehrsStärkeStundeBilanz durch att.verkehrsStärkeStundeBilanz ersetzt

- atg.abweichungVerkehrsStärke

  - att.prozent durch att.prozentPlusMinus ersetzt

## Version 22

### atg.verkehrsDatenDtv[Fs|Mq] jeweils an FS bzw. MQ gehängt

Fehler in der Version 21 korrigiert: atg.verkehrsDatenDtv[Fs|Mq] waren nicht an FS bzw. MQ versorgt

Durchgeführte Änderungen:

- atg.verkehrsDatenDtv[Fs|Mq] an typ.fahrsStreifen bzw. typ.messQuerschnittAllgemein ergänzt.