Systemerweiterung
der Verkehrsrechnerzentrale
in Baden-Württemberg

Betriebshandbuch

Anwendungshandbuch

Diagnosehandbuch

Datenkatalog BSVRZ als HTML-Darstellung

| Version | 4.0 |
| --- | --- |
| Stand | 21.10.2008 |
| Produktzustand | Akzeptiert |
| Datei | input.doc |
| Projektkoordinator | Herr Dr. Pfeifle |
| Projektleiter | Herr Dr. Pfeifle |
| Projektträger | Regierungspräsidium Tübingen Landesstelle für Straßentechnik Heilbronner Straße 300 - 302 70469 Stuttgart |
| Ansprechpartner | Herr Dr. Pfeifle |

# Allgemeines

## Verteiler

| Organisationseinheit | Name | Anzahl Kopien | Vermerk |
| --- | --- | --- | --- |
| PG VRZ 3 | Herr Dr. Pfeifle, Herr Bettermann, Herr Gildehaus, Herr Bräuner, Frau Dempe, Frau Hauser Herr Keifer Herr Koch | 1 |  |
| inovat | Herr Kniß | 1 |  |

## Änderungsübersicht

| Version | Datum | Kapitel | Bemerkungen | Bearbeiter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 14.09.2008 | alle | Erstellung | H. C. Kniß (HCK) |
| 2.0 | 29.09.2008 | 2, 3 | Anpassung an Softwareupdate 1.0.3 Im Tab "Verwaltung" werden beim Hinzufügen von Konfigurationsbereichen die Voreinstellungen für Modelle und Objekte jetzt automatisch auf Basis des tatsächlichen Inhalts des XML-Bereichs vorbelegt. Dadurch läßt sich neben der bequemeren Einstellung auch direkt erkennen, welche Definitionen in einem KB vorliegen. Die Vorauswahl geschieht auf Basis einer vorläufigen Analyse des KB, d. h. enthält der hinzugefügte Konfigurationsbereich einen Abschnitt - <modell> UND enthält dieser Abschnitt Typ-, ATG, Mengen-, ATL- oder ATT-Definitonen, so wird Modelle vorausgewählt - <objekte> UND enthält dieser Abschitt Konfigurationsobjektdefinitionen, so wird Objekte vorausgewählt. Im Tab "Konvertierung" Legende mit Bedeutung der Symbole beim Konvertierungslauf hinzugefügt | H. C. Kniß (HCK) |
| 3.0 | 18.10.2008 |  | Überarbeitung entsprechend der Ergebnisse des Systemtests vom 16.10.2008 | H. C. Kniß (HCK) |
| 4.0 | 21.10.2008 |  | Überführung in den Zustand "Akzeptiert" | T. Bräuner |

## Inhaltsverzeichnis

0	Allgemeines	2

0.1	Verteiler		2

0.2	Änderungsübersicht	2

0.3	Inhaltsverzeichnis	3

0.4	Abkürzungsverzeichnis	5

0.5	Definitionen	5

0.6	Referenzierte Dokumente	5

0.7	Abbildungsverzeichnis	5

0.8	Tabellenverzeichnis	5

1	Zweck des Dokuments	6

2	Betriebshandbuch	7

2.1	Installation der Software	7

2.1.1	Erstinstallation	7

2.1.1.1	Voraussetzungen	7

2.1.1.2	Durchführung	7

2.1.1.3	Kontrolle der Installation	7

2.1.2	Deinstallation	7

2.1.2.1	Voraussetzung	7

2.1.2.2	Durchführung	8

2.1.2.3	Kontrolle der Deinstallation	8

2.1.3	Aktualisierung	8

2.2	Konfiguration und Aufnahme des Betriebs	8

2.2.1	Konfiguration	8

2.2.1.1	Startparameter	8

2.2.1.2	Parametrierung	8

2.2.2	Aufnahme des Betriebs	8

2.3	Überwachung des Betriebs	9

2.4	Unterbrechung oder Beendigung des Betriebs	10

2.4.1	Voraussetzungen	10

2.4.2	Unterbrechung des Betriebs	10

2.4.3	Beenden des Betriebs	10

3	Anwendungshandbuch	11

3.1	Gesamtfunktion	11

3.2	Überblick	11

3.2.1	Allgemeiner Aufbau	12

3.3	Dialogbereich/Verwaltung	12

3.4	Dialogbereich/Konvertierung	15

3.5	Dialogbereich/Ansicht	16

3.6	Technische Randbedingungen	18

4	Diagnosehandbuch	20

4.1	Benötigte Werkzeuge	20

4.2	Diagnosemöglichkeiten	20

4.2.1	Analyse der Logfiles	20

4.2.2	Online-Meldungen	20

5	Anhang	21

5.1	Verzeichnisstruktur	21

## Abkürzungsverzeichnis

| Siehe [AbkBLAK] |  |
| --- | --- |

## Definitionen

| Keine |  |
| --- | --- |

## Referenzierte Dokumente

| - AbkBLAK | - Abkürzungsverzeichnis zum VRZ-Basissystem gemäß BLAK-VRZ, aktueller Stand SE-02.00.00.00.00-Abk |
| --- | --- |
| BetrInfBuVRahmenWerk | Betriebsinformationen zum Rahmenwerk der BSVRZ Bedienoberfläche, aktueller Stand BetrInf_BuVRahmenwerk_VRZ3.doc |

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 3-1: Plug-In DatKat2HTML	12

Abbildung 3-2: Dialogbereich/Verwaltung	13

Abbildung 3-3: Dialogbereich/Konvertierung	15

Abbildung 3-4: Dialogbereich/Ansicht	17

Abbildung 3-5: Zu verwendende Elemente der [K2SDTD]	19

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1-1: Typographie	6

Tabelle 1-2: Konventionen	6

Tabelle 3-1: Aufbau der Ausgabedateien	18

# Zweck des Dokuments

In diesem Dokument sind die drei Bestandteile der Betriebsinformation zusammengefasst:

- Betriebshandbuch

- Anwendungshandbuch

- Diagnosehandbuch

Folgende Typographie wird verwendet:

| kursiv | Namen von Dateien, Ordnern und Benutzern |
| --- | --- |
| Maschinenschrift | Befehle und Texte die in der Kommandozeile oder einem graphischem Dialog eingeben werden |
| Maschinenschrift im Fettdruck | Teil eines Befehls oder Eingabetextes, der individuell angepasst werden muss |

Tabelle 1-1: Typographie

Folgende Konventionen werden festgelegt:

| $PLUGIN | Das Verzeichnis, in dem die Plug-Ins des BuV-Rahmenwerks installiert sind. |
| --- | --- |

Tabelle 1-2: Konventionen

# Betriebshandbuch

## Installation der Software

Dieser Abschnitt beschreibt die Neuinstallation, die Aktualisierung und die Deinstallierung des Plug-Ins DatKat2HTML. Das Plug-In wird als ZIP-Archiv ausgeliefert, dessen Dateiname dem Muster de.inovat.pat.datkat2html_X.Y.Z.zip entspricht. Wobei X der Hauptversionsnummer (major release), Y der Nebenversionsnummer (minor release) und Z der Revisionsnummer (patch level) entspricht.

### Erstinstallation

#### Voraussetzungen

Das BuV-Rahmenwerk muss installiert und funktionstüchtig eingerichtet sein (siehe [BetrInfBuVRahmenWerk].

#### Durchführung

Der Inhalt des ZIP-Archivs des Plug-Ins muss in ein beliebiges Verzeichnis kopiert und entpackt werden.

Unter Unix-Systemen das ZIP-Archiv mit

unzip de.inovat.pat.datkat2html_X.Y.Z.zip

entpacken und bei Bedarf mit

cp -r plugin $PLUGIN

den Plug-In-Ordner in das gewünschte Zielverzeichnis kopieren.

Unter Windows kann ab Windows XP der Windows-Explorer sowohl für das Entpacken, als auch für das Kopieren verwendet werden. Für ältere Windows-Systeme muss ein zusätzliches Tool zum Entpacken des ZIP-Archivs verwendet werden (z. B. das kostenlose 7-Zip http://7-zip.org).

#### Kontrolle der Installation

Nach erfolgreicher Installation befindet sich im lokalen Dateisystem im Verzeichnis $PLUGIN die jar-Datei des Plug-Ins.

### Deinstallation

#### Voraussetzung

Die Aktualisierung einer SWE ist ein guter Zeitpunkt, um das Backup des Projekts zu aktualisieren. Das Backup ist unbedingt erforderlich, um bei Problemen mit der neuen SWE den Zustand vor der Aktualisierung wiederherstellen zu können.

Weiterhin müssen die Voraussetzungen aus 2.1.1.1 erfüllt sein.

#### Durchführung

Zuerst muss kontrolliert werden, ob das Backup des Projekts erfolgreich erstellt wurde und ein Wiederherstellen möglich ist.

Anschließend wird der Ordner der alten SWE gelöscht. Unter Unix-Systemen kann der folgende Befehl verwendet werden:

rm –r $PLUGIN/de.inovat.pat.datkat2html_1.0.0.jar

Unter Windows wird der Windows-Explorer verwendet.

#### Kontrolle der Deinstallation

Die JAR-Datei $PLUGIN/de.inovat.pat.datkat2html_1.0.0.jar  wurde erfolgreich entfernt.

### Aktualisierung

Die Aktualisierung des Plug-Ins DatKat2HTML entspricht der Deinstallation und der anschließenden Neuinstallation des Plug-Ins, siehe 2.1.2 und 2.1.1., die während des Betriebs angelegten Verzeichnisse „workspace“ und „debug“ müssen aus der Datensicherung bei Bedarf wiederhergestellt werden oder beim Entfernen nicht beseitigt werden !

Das Verzeichnis „debug“ enthält die Dateien mit den Logausgaben der Bedienoberfläche. Das Verzeichnis „workspace“ enthält nutzerspezifische lokale Einstellungen, die während des Betriebs der Visualisierung gemacht wurden.

## Konfiguration und Aufnahme des Betriebs

### Konfiguration

Das Plug-In DatKat2HTML kann ohne Konfiguration verwendet werden.

Das Plug-In kann ohne laufendes Kernsystem (Datenverteilerverbindung) verwendet werden.

#### Startparameter

Das Plug-In wertet keine Startparameter aus.

#### Parametrierung

Das Plug-In wertet keine Parameter (aus dem Datenverteilersystem) aus.

### Aufnahme des Betriebs

Beim erstmaligen Start des BuV-Rahmenwerk nach der Installation des Plug-Ins muss zum Aufruf ein Menüeintrag und / oder ein Eintrag in die Symbolleiste erfolgen.

Die grundsätzliche Vorgehensweise dazu ist in [BetrInfBuVRahmenWerk] beschrieben.

Folgende „Action“ ist einzubinden (aus „Actions – Registrierte Oberflächenelemente):

Nach dem Eintrag in das Menü erscheint folgender Eintrag (Menüstruktur kann abweichen):

Nach dem Eintrag in eine Symbolleiste ist folgendes ICON vorhanden:

„Error Log“ View

Zusätzlich sollte beim Betrieb des Plug-Ins der View „Error Log“ angezeigt werden, da die laufenden Meldungen in diesem View ausgegeben werden. Der „Error Log“ View ist Bestandteil des Rahmenwerks und kann über einen

- eingerichteten Menüpunkt

- die Tastenkombination ALT+SHIFT+Q, L

aufgerufen werden. Damit alle Meldungen des Plug-In vollständig angezeigt werden können, sollte die Begrenzung der darzustellenden Ausgaben ausgeschaltet werden. Dazu wird über das Menü des „Error Log“ View der Befehl „Filters…“ aufgerufen…

…und anschließend der Punkt „Limit visible events to:“ deaktiviert (wie nachfolgend dargestellt).

## Überwachung des Betriebs

Entfällt.

## Unterbrechung oder Beendigung des Betriebs

### Voraussetzungen

Das Plug-In kann jederzeit beendet werden.

### Unterbrechung des Betriebs

Eine vorübergehende Unterbrechung des Betriebs des Plug-Ins ist nicht vorgesehen.

### Beenden des Betriebs

Das Plug-In wird über die entsprechenden Bedienelemente der Oberfläche beendet (Schließbutton auf dem Reiter des Views):

# Anwendungshandbuch

Die nachfolgende Beschreibung der Bedienoberfläche steht in wesentlichen Teilen auch als Online-Hilfe innerhalb der Bedienoberfläche zum Plug-In zur Verfügung und ist dort über die Hilfe-Schaltflächen des Plug-In und über das Hilfe-Menü aufrufbar.

## Gesamtfunktion

Das Werkzeug DatKat2HTML dient zur Umwandlung der Inhalte des BSVRZ-Datenkatalogs vom XML-Format in eine für den Anwender einfach lesbare und einfach navigierbare HTML-Darstellung. Die Zusammenstellung des zu konvertierenden Datenkatalogs aus einzelnen Konfigurationsbereichen erfolgt dabei über eine grafische Oberfläche. Unterschiedliche Zusammenstellung lassen sich speichern, so dass für eine erneute Konvertierung auf bestehende Zusammenstellungen zurückgegriffen werden kann.

## Überblick

Nach dem Aufruf des Plug-Ins „DatKat2HTML“ öffnet sich folgender View (hier dargestellt mit dem bereits geöffneten „Error Log“ View):

Navigations-

Bereich

Dialog-

Bereich

Abbildung 3-1: Plug-In DatKat2HTML

### Allgemeiner Aufbau

- Navigations- / Auswahlbereich für Konvertierungsvorgaben: Auf der linken Seite befindet sich der Navigations-/Auswahlbereich. Er enthält neben den Logos von AG/AN als zentrales Element eine Auswahlliste, in der alle bisher erstellten Konvertierungsvorgaben anwählbar sind.

- Dialogbereich: Abhängig von der Auswahl einer Konvertierungsvorgabe wird auf der rechten Seite im Dialogbereich je nach gewähltem Register für die ausgewählte Konvertierungsvorgabe einer der drei nachfolgenden Teildialoge dargestellt:

  - Teildialog zur Verwaltung der Konvertierungsvorgaben (Verwaltung)

  - Teildialog zur Steuerung der Konvertierung (Konvertierung)

  - Teildialog zur Darstellung des erzeugten Datenkatalogs (Ansicht)

Navigations-/Auswahlbereich für Konvertierungsvorgaben

- Logos: Logos von AG/AN.

- Auswahlliste: Liste aller definierten Konvertierungsvorgaben (siehe Beschreibung „Dialogbereich/Verwaltung“).

  - Sofern die Liste Einträge enthält, ist genau ein Eintag angewählt.

  - Enthält die Liste mehr Einträge als gleichzeitig darstellbar sind, wird ein vertikaler Scrollbalken zur Navigation eingeblendet.

  - Sofern die Länge der Listeneinträge breiter als die Liste ist, wird ein horizontaler Scrollbalken zur Navigation eingeblendet.

  - Die Einträge sind alphabetisch aufsteigend sortiert dargestellt.

## Dialogbereich/Verwaltung

Nach Auswahl des Reiters „Verwaltung“ wird für die im Navigationsbereich ausgewählte Konvertierungsvorgabe der Konvertierungsdialog entsprechend Abbildung 3-2 geöffnet.

Ist keine Konvertierungsvorgabe ausgewählt (es ist noch keine Vorgabe definiert), ist der Reiter automatisch ausgewählt.

Abbildung 3-2: Dialogbereich/Verwaltung

Der Dialog besteht aus den drei Bereichen:

- Allgemeine Konvertierungseigenschaften.

- Konfigurationsbereiche

- Schaltflächen

Bei den Allgemeinen Konvertierungseigenschaften können im Verwaltungsdialog die allgemeinen Eigenschaften der Konvertierungsvorgabe eingeben werden. Folgende Felder sind vorhanden:

- Kurzbezeichnung: Eingabefeld (Pflichtfeld), über das die Kurzbezeichnung eingegeben werden muss. Bei der Neuanlage einer Konvertierungsvorgabe wird dieser Text automatisch vorbelegt und kann überschrieben werden. Der Text wird für die Auswahl/Navigation verwendet.

- Langbezeichnung: Eingabefeld, über das die Langbezeichnung eingegeben werden kann. Dieser Text erscheint im konvertierten HTML-Datenkatalog als Überschrift.

- Kommentar: Eingabetextfeld, über das ein beliebig langer Kommentar eingegeben werden kann. Dieser Text erscheint im konvertierten HTML-Datenkatalog direkt unter der Überschrift aus der Langbezeichnung.

- Zielordner: Eingabetextfeld, über das ein existierender Zielordner für die Ausgabedateien eingegeben werden muss. Über die Schaltfläche „…“ kann ein Dateiauswahldialog zur Auswahl eines Zielordners aufgerufen werden.

Bei den Konfigurationsbereichen lassen sich die Konfigurationsbereiche für die Konvertierung angeben sowie die Optionen zur Konvertierung der Bereiche Modelle und/oder Objekte.

Für das Entfernen von Konfigurationsbereichen lassen die Zeilen einzeln und mehrfach anwählen.

Eine Zeile im Bereich "Konfigurationsbereiche" kann wie folgt bearbeitet werden:.

- Modelle: (ja/nein): Optionsfeld, über das festgelegt wird, ob der Modellbereich des gewählten Konfigurationsbereichs in die Ausgabedatei transformiert werden soll. 	
Die Vorauswahl geschieht auf Basis einer vorläufigen Analyse des KB, d. h. enthält der hinzugefügte Konfigurationsbereich einen Abschnitt <modell> UND enthält dieser Abschnitt Typ-, ATG, Mengen-, ATL- oder  ATT-Definitionen, so wird Modelle vorausgewählt

- Objekte: (ja/nein): Optionsfeld, über das festgelegt wird, ob der Objektbereich des gewählten Konfigurationsbereichs in die Ausgabedatei transformiert werden soll. 	
Die Vorauswahl geschieht auf Basis einer vorläufigen Analyse des KB, d. h. enthält der hinzugefügte Konfigurationsbereich einen <objekte> UND enthält dieser Abschnitt Konfigurationsobjektdefinitionen, so wird Objekte vorausgewählt..

- Der Eintrag für Konfigurationsverantwortlicher wird automatisch aus dem ausgewählten Konfigurationsbereich ermittelt werden und ist nicht änderbar.

- Der Eintrag für Konfigurationsbereich wird automatisch aus dem ausgewählten Konfigurationsbereich ermittelt werden und ist nicht änderbar.

- Zur Änderung des Pfades zur Konfigurationsbereichsdatei kann die Zeile durch Doppelklick oder durch Auswahl der Schaltfläche „..“ ausgewählt werden. Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, über den der Pfad zum Konfigurationsbereich (XML-Datei) geändert werden kann.

Die Schaltflächen im Abschnitt Konfigurationsbereiche haben dazu folgende Funktionen:

- Hinzufügen…: Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, über den ein Konfigurationsbereich (XML-Datei) ausgewählt werden kann. Für diesen wird ein neuer Konfigurationseintrag angelegt. Der Konfigurationseintrag wird alphabetisch nach Konfigurationsverantwortlichem  und Konfigurationsbereich in die Tabelle einsortiert.

- Entfernen…: Die markierten Konfigurationsbereichseinträge werden gelöscht. Die Schaltfläche ist nur anwählbar, wenn mindestens ein Konfigurationseintrag markiert ist.

Die Schaltflächen haben folgende Funktionen:

- Neu: Es wird eine neue, leere Konvertierungsvoreinstellung angelegt. Die Kurzbezeichnung wird automatisch vorbelegt und kann über den Dialog geändert werden.

- Kopieren: Wie „Neu“, aber die neu angelegte Konvertierungsvoreinstellung wird mit den Werten der aktuell ausgewählten Konvertierungsvoreinstellung vorbelegt (außer Kurzbezeichnung).

- Löschen: Löscht die ausgewählte Konvertierungsvoreinstellung nach einer Sicherheitsabfrage. Die Schaltfläche ist nur anwählbar, wenn im Navigationsbereich eine Konfigurationsvorgabe ausgewählt wurde.

- Zurücksetzten: Es wird der Zustand wiederhergestellt, der vor der letzten Anwahl der „Übernehmen“ - Schaltfläche bestand. Die Schaltfläche ist nur anwählbar, wenn in ausgewählter Konfigurationsvorgabe Änderungen vorgenommen wurden.

- Übernehmen: Die aktuellen Einstellungen des Dialogs werden übernommen und gesichert. Die Schaltfläche ist nur anwählbar, wenn mindestens eine Einstellung verändert wurde.

- Hilfe: Öffnet das Hilfesystem für die Datenkatalogkonvertierung.

## Dialogbereich/Konvertierung

Nach Auswahl des Reiters „Konvertierung“ wird für die im Navigationsbereich ausgewählte Konvertierungsvorgabe der Konvertierungsdialog entsprechend Abbildung 3-3 geöffnet.

Ist keine Konvertierungsvorgabe ausgewählt (es ist noch keine Vorgabe definiert), lässt sich der Reiter nicht anwählen.

Abbildung 3-3: Dialogbereich/Konvertierung

Über diesen Dialog lässt sich die Konvertierung eines Datenkatalogs auf Basis der ausgewählten Konvertierungsvorgabe ausführen und der Konvertierungsablauf verfolgen.

Der Dialog besteht aus den Bereichen:

- Allgemeine Konvertierungseigenschaften.

- Konfigurationsbereiche

- Legende

- Fortschrittsanzeige

- Schaltflächen

Bei den Allgemeinen Konvertierungseigenschaften sind die im Verwaltungsdialog erstellten Eigenschaften dargestellt. Die Felder sind im Konvertierungsdialog nicht änderbar und dienen lediglich der Information.

Bei den Konfigurationsbereichen werden die Konfigurationsbereiche der ausgewählten Konvertierungsvorgabe tabellarisch sowohl mit ihren Eigenschaften als auch der aktuelle Zustand der Konvertierung dargestellt.

Die drei Spalten „KV“ (Konfigurationsverantwortlicher), „Konfigurationsbereich“ und „Pfad“ enthalten die entsprechenden Informationen aus der Konvertierungsvorgabe und sind nicht editierbar.

Über die beiden Spalten „Modelle“ und „Objekte“ wird dynamisch zur Laufzeit der Zustand der Konvertierung angezeigt werden. Dazu werden die folgenden Symbole verwendet (siehe Bereich Legende):

|  | Bereich wird nicht transformiert (entsprechend Vorgabe) |
| --- | --- |
|  | Bereich muss noch transformiert werden (entsprechend Vorgabe) |
|  | Bereich wird gerade transformiert |
|  | Bereich wurde erfolgreich (siehe Meldungen) transformiert |
|  | Bereich wurde mit Warnungen (siehe Meldungen) transformiert |
|  | Bereich wurde mit Fehlern (siehe Meldungen) transformiert |

Bei der Fortschrittsanzeige wird der Fortschritt der aktuell laufenden Konvertierung jeweils für die gesamte Konvertierung als auch für die Konvertierung des aktuellen Konfigurationsbereichs dargestellt. Zusätzlich wird im Bereich "Konfigurationsbereiche" die Zeile mit dem aktuell in Bearbeitung befindlichen Konfigurationsbereich mittels Fettdruck hervorgehoben.

Die Schaltflächen haben folgende Funktionen:

- Konvertierung: Es wird die Konvertierung für die ausgewählten Konvertierungsvorgabe durchgeführt. Der aktuelle Zustand der Konvertierung wird über die Anzeigebereiche „Konfigurationsbereiche“, „Fortschrittsanzeige“ und „Meldungen“ protokolliert. Mit dem Start der Konvertierung werden die Bereiche „Konfigurationsbereiche“ “, „Fortschrittsanzeige“ und „Meldungen“ wie bei der Neuauswahl einer Konfigurationsvorgabe zurückgesetzt.

- Abbruch: Die laufende Konvertierung wird beendet. Eventuell bereits erzeugte Ausgabedateien werden nicht gelöscht. Die Fortschrittsanzeige wird zurückgesetzt, die Bereiche „Konfigurationsbereiche“ und „Meldungen“ bleiben im Zustand zum Zeitpunkt des Abbruchs zwecks Fehleranalyse bestehen.

- Hilfe: Öffnet das Hilfesystem für die Datenkatalogkonvertierung.

Als Meldungen werden die bei der Konvertierung auftretenden Informationen, Warnungen und Fehlermeldungen in der Standardsicht „Error-Log“ ausgegeben.

## Dialogbereich/Ansicht

Nach Auswahl des Reiters „Ansicht“ wird für die im Navigationsbereich ausgewählte Konvertierungsvorgabe der Konvertierungsdialog entsprechend Abbildung 3-4 geöffnet.

Die Darstellung erfolgt in einem Browser mit plattformspezifischem Funktionsumfang. Dabei werden die Folgenden Elemente unterstützt:

- Adresszeile: Angabe des darzustellenden Dokuments als URL..

Die Schaltflächen haben folgende Funktionen:

- Zurück: Springt auf die letzte angesprungene Stelle im Dokument zurück.

- Vorwärts: Spring auf nächste bereits vorher besuchte Stelle im Dokument..

- Neu Laden: Lädt das Dokument erneut.

- Stopp: Stoppt den Ladevorgang des Dokuments.

- OK: Lädt die in der Adresszeile eingetragene Adresse.

Abbildung 3-4: Dialogbereich/Ansicht

Das erzeugte Dokument hat folgenden grundsätzlichen Aufbau:

Kopfbereich

Übersicht

Konfigurationsverantwortliche/Konfigurationsbereiche

Abhängigkeitsmatrix der Konfigurationsbereiche

Konfigurationsverantwortlicher

Konfigurationsbereich

Modell

Dokumentation

Änderungsübersicht

Übersicht

Typ-Definitionen

Mengen-Definitionen

Attributgruppen-Definitionen

Attributlisten-Definitionen

Attributtyp-Definitionen

Einzelbeschreibung

Typ-Definitionen

Mengen-Definitionen

Attributgruppen-Definitionen

Attributlisten-Definitionen

Attributtyp-Definitionen

Objekte

Übersicht

Konfigurationsobjekte

Einzelbeschreibung

Konfigurationsobjekte

Datensatz

Objektmenge

Default-Parameter

Tabelle 3-3: Aufbau der Ausgabedateien

## Technische Randbedingungen

Für die Konvertierung werden die Konfigurationsbereiche aus der Voreinstellung eingelesen. Diese Konfigurationsbereiche liegen im XML-Format vor, welches der [K2SDTD] genügen muss. Die Auflösbarkeit aller Referenzen wird nicht vorausgesetzt, die Konvertierung erfolgt auch bei fehlenden Referenzen. Diese Fehler / Warnungen werden im Error Log ausgegeben und in der konvertierten HTML-Darstellung gesondert vermerkt.

Die [K2SDTD] enthält nicht nur die Definitionen zur Erstellung von Datenkatalogen des BSVRZ (Konfigurationsbereiche mit Modell- und Objektbereichen), sondern darüber hinaus aus historischen Gründen eine Vielzahl weiterer Definitionen zur Erstellung von Spezifikationsdokumenten in XML. Für die Umsetzung des Datenkatalogs in HTML werden deshalb hier nur die in der Abbildung 3-5 grün markierten Elemente umgesetzt, d. h. XML-Dateien die formal mit

<!DOCTYPE konfigurationsBereich PUBLIC "-//K2S//DTD Dokument//DE" "K2S.dtd">

spezifiziert sind.

Abbildung 3-5: Zu verwendende Elemente der [K2SDTD]

# Diagnosehandbuch

## Benötigte Werkzeuge

Keine.

## Diagnosemöglichkeiten

### Analyse der Logfiles

Das Plug-In selbst erzeugt keine Meldungen im Logfile.

### Online-Meldungen

Fehlermeldungen werden während des Betriebs der Visualisierung als Meldungsfenster angezeigt oder im View „Error Log“ als Multi-Meldungen angezeigt.

Die Meldungen sind ausführlich und selbsterklärend, gegebenenfalls mit entsprechenden Handlungsanweisungen.

# Anhang

## Verzeichnisstruktur

Das Plug-In besteht lediglich aus einer JAR-Datei, die sich nach der Installation im Verzeichnis $PLUGIN befindet.