Systemerweiterung
der Verkehrsrechnerzentrale
in Baden-Württemberg

Anwendungshandbuch

Segment 13 (BuV), SWE 13.2
Plug-in "Anlagenstatus"

| Version | 1.0 |
| --- | --- |
| Stand | 16.09.2010 |
| Produktzustand | Vorgelegt |
| Datei | input.doc |
| Projektkoordinator | Herr Dr. Pfeifle |
| Projektleiter | Herr Dr. Pfeifle |
| Projektträger | Regierungspräsidium Tübingen Landesstelle für Straßentechnik Heilbronner Straße 300 - 302 70469 Stuttgart |
| Ansprechpartner | Herr Dr. Pfeifle |

## Inhaltsverzeichnis

0.1	Inhaltsverzeichnis	2

1	Allgemeines zum Plug-in „Anlagenstatus“	3

1.1	Beschreibung der SW-Einheit	3

1.2	Aufbau der Softwareeinheit	3

1.3	Schnittstellen zum Rahmenwerk	3

2	Ansicht „Anlagenstatus“	4

2.1	Elemente der Ansicht	5

2.1.1	Anlagenbestandteile	5

2.1.1.1	Hierarchieebene 1: VRZ und VIZ	6

2.1.1.2	Hierarchieebene 2: UZ	6

2.1.1.3	Hierarchieebene 3: KRI	6

2.1.1.4	Hierarchieebene 4: Steuermodul	6

2.1.2	Verbindungen	8

2.1.2.1	Bus-Routing	8

2.1.2.2	Routing: Kürzeste Verbindung	9

2.1.3	Kontextmenüs	9

2.1.4	Statusinformationen	10

2.1.5	Versorgungsdaten	11

2.1.5.1	Versorgungsdatenbereich	12

2.2	Symbolleiste	12

2.2.1	Exportieren  	12

2.2.2	Hierarchierichtung umschalten   / 	12

2.2.3	Routing umschalten   / 	13

2.2.4	Zoom	13

2.3	Voreinstellungen	13

# Allgemeines zum Plug-in „Anlagenstatus“

## Beschreibung der SW-Einheit

Das Plug-in „Anlagenstatus“ für das Datenverteiler-Rahmenwerk realisiert eine Mensch-Maschine-Schnittstelle, welche dem Nutzer die Möglichkeit zur Analyse des Anlagenstatus in einem Datenverteiler-System bietet. Es werden folgende Funktionen zur Verfügung gestellt:

- Eine Ansicht zur Darstellung des Anlagenstatus

Die Bedienelemente können über die vom Rahmenwerk definierten Schnittstellen in eine potentielle Bedienoberfläche eingebunden und in das Datenverteiler-System integriert werden.

## Aufbau der Softwareeinheit

Das Plug-in „Anlagenstatus“ setzt sich analog zum Rahmenwerk aus den folgenden Elementen zusammen:

- Ansichten sind Fenster in denen Daten der Anwendung angezeigt werden und manipuliert werden können. Es können allgemein beliebig viele Ansichten innerhalb des Hauptfensters positioniert werden. Die Positionierung kann vom Anwender durch einfache Mausoperationen angepasst werden.

- Menüs enthalten Funktionen zur Bedienung des Plug-ins.

Zusätzlich zu den im Hauptfenster enthaltenen Elementen erfolgt die Kommunikation mit dem Nutzer über verschiedene Dialogfenster. Dabei stehen grundsätzlich folgende Typen zur Verfügung:

- Meldungsdialoge sind Dialogfenster, die dem Nutzer Meldungen des Plug-ins übermitteln und nur entsprechend bestätigt werden müssen.

Die Bedienung erfolgt grundsätzlich per Maus. Die meisten Funktionen sind jedoch auch über Tastatur ausführbar.

## Schnittstellen zum Rahmenwerk

Alle wesentlichen Bedienelemente dieses Plug-ins sind mit dem Rahmenwerk über IDs verknüpft. Diese IDs ermöglichen die Einbindung der Bedienelemente (Ansichten, Aktionen aus Menüs) in neu gestaltete Menüs bzw. Taskleisten. Die Gestaltung erfolgt über die Perspektive „Menüeditor“ des Rahmenwerks.

Die ID aller dem Rahmenwerk zur Verfügung stehenden Bedienelemente des Plug-ins „Anlagenstatus“ beginnt stets mit

de.bsvrz.buv.plugin.anlagenstatus…

Abbildung 1-1: Zur Verfügung stehende Oberflächenelemente des Plug-ins für den Menüeditor

# Ansicht „Anlagenstatus“

Innerhalb der Ansicht „Anlagenstatus“ werden sämtliche im verbundenen Datenverteiler konfigurierten Objekte des Typs typ.geraet hierarchisch angezeigt. Die Anzeige kann mit der Ausrichtung ‚Von links nach rechts’ (höchste Hierarchieebene am linken Rand) oder ‚Von oben nach unten’ (höchste Hierarchieebene am oberen Rand) erfolgen.

Die Ausrichtung beim Öffnen der Ansicht kann über Voreinstellungen festgelegt werden. Standardmäßig erfolgt die Anzeige ‚Von links nach rechts’.

Abbildung 2-2: Beispielansicht "Anlagenstatus", Hierarchie ‚Von links nach rechts’

Abbildung 2-3: Beispielansicht „Anlagenstatus“, Hierarchie ‚Von oben nach unten’

## Elemente der Ansicht

Die Ansicht wird gebildet aus Anlagenbestandteilen und den Verbindungen zwischen diesen.

### Anlagenbestandteile

Anlagenbestandteile sind die Geräte (Konfigurationsobjekte vom Typ typ.geraet), aus denen die Anlage besteht. Die Anlagenbestandteile werden nach Hierarchieebenen geordnet angezeigt. Die Tiefe der angezeigten Hierarchieebenen beim Öffnen der Ansicht kann über Voreinstellungen festgelegt werden.

Anlagenbestandteile werden als Rechtecke mit Rahmen dargestellt. Der Rahmen kann eine farbliche Repräsentation eines bestimmten Zustandes des Anlagenteils darstellen. In den dargestellten Rechtecken der Anlagenteile sind folgende Informationen dargestellt:

- Typ des Anlagenteiles (VRZ, VIZ, u.s.w.)

- Bezeichnung (wenn konfiguriert) oder Name des Gerätes

- TLS-Knotennummer

Abbildung 2-4: Anlagenbestandteil

Die Repräsentation des Zustandes eines Anlagenbestandteils (falls für den Typ unterstützt) erfolgt durch eine zustandsabhängige Farbe des Rahmens. Folgende Zustände werden dargestellt:

| Zustand | Bedingung |
| --- | --- |
| undefiniert | Der Zustand konnte nicht bestimmt werden |
| gestört | Alle AnschlußpunkteKommunikationspartner sind gestört |
| teilgestört | Mindestens einer der AnschlußpunkteKommunikationspartner ist gestört |
| ungestört | Alle AnschlußpunkteKommunikationspartner sind ungestört |

Tabelle 2-1: Zustände Anlagenbestandteil

Die Farben für die Zustände sind über Voreinstellungen parametrierbar.

Die Anlagenbestandteile sind als Darstellungsobjekte entsprechend [TAnf-BuV] realisiert.

#### Hierarchieebene 1: VRZ und VIZ

In der Hierarchieebene 1 werden Objekte der Typen typ.vrz und typ.viz dargestellt.

#### Hierarchieebene 2: UZ

In der Hierarchieebene 2 werden Objekte des Typs typ.uz dargestellt.

#### Hierarchieebene 3: KRI

In der Hierarchieebene 3 werden Objekte des Typs typ.kri dargestellt.

#### Hierarchieebene 4: Steuermodul

In der Hierarchieebene 4 werden Objekte des Typs typ.steuermodul dargestellt.

Abbildung 2-5: Steuermodul

Im unteren Teil des Steuermoduls werden die EAK mit ihren jeweils zugeordneten DE-Kanälen dargestellt.

Der Zustand des Steuermoduls wird auf der Basis seiner EAK gebildet, indem für alle relevanten EAK geprüft wird, ob der EAK ungestört ist.

‚Relevante EAK’ für die Bedingung sind alle EAK des Steuermoduls mit folgender Ausnahme:

- der EAK enthält keine relevanten DE-Kanäle

| Zustand | Bedingung |
| --- | --- |
| undefiniert | Der Zustand konnte nicht bestimmt werden. |
| gestört | Alle relevanten EAK sind gestört |
| teilgestört | Mindestens einer der relevanten EAK ist gestört |
| ungestört | Alle relevanten EAK sind ungestört |

Tabelle 2-2: Zustände Steuermodul

##### EAK

EAK werden mit ihrer konfigurierten OSI2-Adresse (atg.eak.OSI2Adresse) in Klammern angezeigt, also z.B. „EAK(1)“ für den EAK mit der OSI2-Adresse 1.

Der Zustand eines EAK wird auf der Basis der zugeordneten DE gebildet, indem für alle relevanten DE geprüft wird, ob der DE ungestört ist.

‚Relevante DE’ für die Bedingung sind alle Objekte von Typ ‚typ.de’ mit folgenden Ausnahmen:

- DE vom Typ ‚typ.deSys’

- Cluster-Kanäle (atg.de.Cluster == ja)

- Sammelkanäle (atg.de.DEKanal == 255)

| Zustand | Bedingung |
| --- | --- |
| undefiniert | Der Zustand konnte nicht bestimmt werden oder der EAK ist nicht relevant |
| gestört | Alle relevanten DE-Kanäle sind gestört |
| teilgestört | Mindestens einer der relevanten DE-Kanäle ist gestört |
| ungestört | Alle relevanten DE-Kanäle sind ungestört |

Tabelle 2-3: Zustände EAK

##### DE

DE werden mit ihrer konfigurierten DE-Kanalnummer (atg.de.DEKanal) und einer die Funktionsgruppe repräsentierenden Hintergrundfarbe angezeigt.

| Hintergrundfarbe | Funktionsgruppe |
| --- | --- |
| Grau | FG1 oder unbekannt |
| Weiß | FG2 |
| Hellblau | FG3 |
| Rosa | FG4 |
| Ocker | FG6 |
| Violett | FG254 |

Diese Farbzuordnung wird auch in der Legende angezeigt.

Der Zustand eines DE wird auf der Basis der Attributgruppe ‚atg.tlsGloDeFehler’ gebildet.

Die Bedingung für „ungestört“ eines DE ist:

atg.tlsGloDeFehler.DEKanalStatus == aktiv UND atg.tlsGloDeFehler.DEKanalStatus == 0

| Zustand | Bedingung |
| --- | --- |
| undefiniert | Der Zustand konnte nicht bestimmt werden oder der DE-Kanal ist nicht relevant |
| gestört | Es liegen keine Daten der Attributgruppe atg.tlsGloDeFehler vor. |
| teilgestört | Es liegen Daten der Attributgruppe atg.tlsGloDeFehler vor aber die ‚ungestört’-Bedingung ist nicht erfüllt. |
| ungestört | Siehe oben |

Tabelle 2-4: Zustände DE

### Verbindungen

Die Verbindungen zwischen den Anlagenbestandteilen werden auf der Basis der Anschlusspunkte der Geräte erzeugt. An den Verbindungen werden am Anfang der Ausgangsport  (typ.anschlussPunkt, atg.anschlussPunkt.PortNummer) und am Ende der Eingangsport des Kommunikationspartners (typ.anschlussPunktKommunikationsPartner, atg.anschlussPunktKommunikationsPartner.PortNummer) angezeigt.

Die Linienbreite und -farbe sind über Voreinstellungen parametrierbar.

Für das Routing der Verbindungslinien stehen 2 Varianten zur Verfügung, die über die Schaltfläche in der Menüzeile der Ansicht umgeschaltet werden können.

#### Bus-Routing

Die Verbindungslinien werden aus senkrechten und waagerechten Teilverbindungen gebildet. Mehrere Verbindungen, die den gleichen Ausgangspunkt besitzen (gleicher Ausgangsport am gleichen Gerät) benutzen soweit möglich die gleiche Verbindungslinie.

Abbildung 2-6: Beispiel 'Bus-Routing'

#### Routing: Kürzeste Verbindung

Jede Verbindung wird durch eine einzelne Linie mit der kürzesten Verbindung zwischen Anfangs- und Endpunkt dargestellt.

Abbildung 2-7: Beispiel Routing 'Kürzeste Verbindung'

### Kontextmenüs

Für alle Anlagenbestandteile steht ein Kontextmenü zur Verfügung.

Abbildung 2-8: Kontextmenü

Funktionen:

- Statusinformationen anzeigen: Öffnet ein Fenster mit Statusinformationen. Wenn die Statusinformationen bereits angezeigt werden, ist dieser Eintrag durch ‚Statusinformationen schließen’ ersetzt.

- Knoten ausblenden: Blendet den Anlagenteil einschließlich seiner untergeordneten Teile aus der Ansicht aus.

- Untergeordnete Elemente ausblenden: Blendet die untergeordneten Elemente des Anlagenteils aus der Ansicht aus.

- Versorgungsdaten anzeigen: Öffnet ein Untermenü mit den verfügbaren Versorgungsdaten.

### Statusinformationen

Im Statusinformationsfenster erfolgt eine Online-Anzeige der Statusinformationen des zugehörigen Anlagenteils. Das Fenster erscheint unterhalb der linken unteren Ecke des gewählten Anlagenteils.

Abbildung 2-9: Statusinformationen eines Gerätes

Folgende Informationen werden angezeigt:

- Name des Anlagenteiles

- Bezeichnung (wenn konfiguriert)

- Pid des Anlagenteiles

- Typ des Anlagenteiles

- Zustand

Für De werden zusätzlich folgende Informationen angezeigt:

- der Inhalt der Attributgruppe atg.de

- der Inhalt der Attributgruppe atg.tlsGloDeFehler

- falls am De-Typ vorhanden, der Inhalt Attributgruppe mit den ergänzenden DE-Fehlermeldungen (Typ 14)

Abbildung 2-10: Statusinformationen eines De

Die angezeigten Informationen sind dynamisch, d.h. es erfolgt bei Bedarf eine automatische Aktualisierung.

Durch Betätigung der Taste ‚Fenster schließen’ kann das Statusfenster geschlossen werden. Ein Schließen ist auch über das Kontextmenü des Anlagenteils möglich.

### Versorgungsdaten

Es werden alle konfigurierenden Attributgruppen des ausgewählten Objektes, mit Ausnahme der bereits im Versorgungsdatenbereich angezeigten, zur Auswahl angeboten. Nach Auswahl einer Attributgruppe werden deren Werte im Versorgungsdatenbereich angezeigt.

Abbildung 2-11: Kontextmenü Versorgungsdaten

#### Versorgungsdatenbereich

Der Versorgungsdatenbereich enthält die ausgewählten Daten des Objektes. Es wird unter dem Objekt angezeigt.

Abbildung 2-12: Versorgungsdatenbereich

Der Versorgungsdatenbereich wird erweitert, wenn weitere Versorgungsdaten des Objektes ausgewählt werden.

## Symbolleiste

In der Symbolleiste der Ansicht stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

### Exportieren

Diese Aktion exportiert den Anlagenstatus als HTML-Datei.

### Hierarchierichtung umschalten   /

Diese Aktion schaltet die Hierarchierichtung zwischen ‚Von links nach rechts’ () und ‚Von oben nach unten’ () um. Das Icon zeigt jeweils die Hierarchierichtung an, die NACH Betätigung der Taste aktiv wird, d.h. also diejenige, die gerade NICHT aktiv ist.

### Routing umschalten   /

Diese Aktion schaltet das Routing zwischen Bus-Routing () und Routing ‚Kürzeste Verbindung’ () um. Das Icon zeigt jeweils die Routing-Art an, die NACH Betätigung der Taste aktiv wird, d.h. also diejenige, die gerade NICHT aktiv ist.

### Zoom

Über diese Auswahlbox kann die Zoomstufe der Ansicht gewählt werden.

## Voreinstellungen

Die Eigenschaften der Ansicht können über Voreinstellungen festgelegt werden. Dazu stellt das Plug-in eine Voreinstellungsseite bereit, die in die Präferenzen des Rahmenwerkes als Zweig ‚Anlagenstatus’ integriert ist.

Abbildung 2-13: Voreinstellungen

Folgende Einstellungen können festgelegt werden:

- Steuermodule initial ausblenden: Legt fest, ob die Steuermodule beim Öffnen der Ansicht angezeigt werden sollen. Wenn die Option aktiviert ist, werden die Steuermodule nicht angezeigt. Standardwert: Option aktiviert

- Hierarchie initial von links nach rechts: Legt die Hierarchierichtung beim Öffnen der Ansicht fest. Wenn die Option aktiviert ist, erfolgt die Anzeige mit der Ausrichtung ‚Von links nach rechts’ (höchste Hierarchieebene am linken Rand). Standardwert: Option aktiviert

- Bereich Verbindungslinien: Es können die Farbe und Breite der Verbindungslinien festgelegt werden. Standardwert: Farbe: schwarz, Linienbreite: 2

- Bereich Anlagenteile: Es können die Rahmenbreite und die Hintergrundfarbe für die Anlagenteile festgelegt werden. Standardwert: Farbe: grau, Rahmenbreite: 5

- Bereich Zustandfarben: Es können Farben zu den Zuständen der Anlagenteile festgelegt werden. Durch Auswahl einer Zeile der Liste wird die ‚Bearbeiten’-Taste für den gewählten Zustand aktiv. Nach Betätigung der ‚Bearbeiten’-Taste wird ein Farbwahl-Dialog geöffnet, über den die Farbe gewählt werden kann.

## Export

Der aktuelle Anlagenstatus kann als HTML-Datei exportiert werden, um den Zustand der Anlage zu speichern. Der Export wird über das Symbolleistenelement  gestartet. Es wird ein Standard-Dateiauswahldialog geöffnet, mit dem Ort und Name der zu speichernden Datei festgelegt werden können. Der Dateiauswahldialog ist mit dem HOME-Verzeichnis des Benutzers und mit einem Dateinamen

Anlagenstatus_ <dd_MM_yyyy_HHmm>.html

mit:	dd:	Tag des Monats

MM:	Monat

yyyy:	Jahr

HH:	Stunde

mm:	Minute

des aktuellen Zeitpunktes

initialisiert.

Nach der Auswahl einer Datei wird der aktuelle Anlagenstatus als HTML-Datei gespeichert. Die HTML-Datei bildet die Ansicht mit folgenden Einschränkungen ab:

- Es wird immer die Hierarchierichtung ‚Von links nach rechts’ benutzt.

- Die Darstellung erfolgt als zeilenorientierter Baum.

- Die Verbindungen werden nicht dargestellt.

- Es werden immer alle Anlagenteile (nicht nur die aktuell angezeigten) gespeichert.

- In einer Überschrift wird der Zeitpunkt der Speicherung eingetragen.